Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zadanie 1 – Serwer Wymiany danych- oprogramowanie- 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Opis (wymagane parametry) | Oprogramowanie – Środowisko symulacyjne Specyfikacja: LICENCJA BEZTERMINOWA Połączenie Ethernet z Allen-Bradley i Siemens PLC Okablowanie przez płyty interfejsu Modbus & OPC Symulatory PLC All-in-One edition. Allows interface boards for PLC wiring. SDK - develop custom I/O drivers end extensions |

| Zadanie 2 – Stacja robocza symulatora- stojak do sterownika PLC - 8 szt. |  |
| --- | --- |
| Opis (wymagane parametry) | Dane techniczne: • stelaż na bazie elementów systemu Bosch Rexroth, • stabilna konstrukcja i estetyczne wykonanie, • wymiary gabarytowe: 490 x 585 x 285 mm (szer. x wys. x gł.), • wymiary dowolnie konfigurowalne, • możliwość wyposażenia w moduły systemów treningowych oraz sterowniki PLC i układy zasilania. |

| Zadanie 3 – Stacja robocza symulatora- Panele dotykowe 10” - 6 szt. |  |
| --- | --- |
| Opis (wymagane parametry) | Panel dotykowy + kabel komunikacyjny Wyświetlacz 10.1″TFT 1024 x 600 px Matryca dotykowa Rezystancyjna Procesor Czterordzeniowy minimum 1.6 GHz Flash/RAM minimum 4GB/1GB USB minimum Host x 1 Ethernet minimum :2 (10/100/1000 Base-T x 1, 10/100 Base-T x 1) Port COM Con. A: COM2 RS-485 2W/4W. COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) Wymiary wycięcia w panelu 260 x 202 mm Kabel komunikacyjny do panela I/F Type: RS232 MHI port: 9Pin D-SUB Female PLC port: 4Pin Mini Din Male Długość: 300cm Przewód z wtyczkami służący do połączenia PLC z panelem. Po stronie PLC jest wtyczka typu S-Video do portu nr 0 |

| Zadanie 4 – Stacja robocza symulatora- Panele dotykowe 15” - 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Opis (wymagane parametry) | Panel operatorski + kabel komunikacyjny Przekątna ekranu: 15.0" Rozdzielczość: 1024x768 Pamięć: minimum 256mb Porty komunikacyjne: minimum : RS485, RS232, Ethernet, CAN Interfejs: minimum 1xUSB, SD Temperatura pracy: 0...50 st.C. Procesor: Minimum 800MHz Kabel komunikacyjny RZC000044 I/F Type: RS232 MHI port: 9Pin D-SUB Female PLC port: 4Pin Mini Din Male Długość: 300cm Przewód z wtyczkami służący do połączenia PLC z panelem. Po stronie PLC jest wtyczka typu S-Video do portu nr 0 |