OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa sprzętu | Laboratoryjny zestaw komputerowy: komputer stacjonarny oraz notebook |
| --- | --- |
| Opis (wymagane parametry) | - Komputer stacjonarny – 1 szt. Stawka VAT 0% - Jeden Procesor minimum szesnastordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym sprzętem umożliwiający osiągniecie wyniku minimum 45900 punktów w teście Average CPU Mark na stronie internetowej cpubenchmark.net (Data publikacji wyników z dnia 08.07.2022) - Płyta główna – podstawka dostosowana do rodzaju procesora oraz - Obsługa pamięci RAM: liczba slotów na pamięć DDR min. 4, obsługa pamięci DD4 o łącznej pojemności min. 128 GB, obsługa pamięci taktowanych do 4400(O.C) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 MHz, - Porty rozszerzeń: min. 1 port PCIe 4.0/3.0 x16, min. 1 port PCIe 4.0 x16, min. 3 porty PCIe 4.0 x1, - Port magazynu danych: min. 2 porty M.2 Socket 3 wspierające PCIe 4.0 x4 M Key typu 2242 / 2260 / 2280 / 22110, min. 8 portów SATA 3.0 6Gb/s, wsparcie Raid 0, 1, 10, - Wbudowana karta sieciowa LAN o szybkości min. 1Gb/s, - Wbudowana karta muzyczna 8-kanałowa DTS - Porty USB: obsługa min. 3 portów USB 3.2 Gen 2, obsługa min. 6 portów USB 3.2 Gen 2, obsługa min. 4 portów USB 2.0/1.1, gniazda min. 3 portów USB 3.2 Gen 2 wyprowadzone na panelu tylnym płyty, gniazda min. 4 portów USB 3.2 Gen 1 wyprowadzone na panelu tylnym płyty - obsługa display port o rozdzielczości min. 4096x2160 przy 60 Hz, obłsługa HDMI 1.4b z rozdzielczością min. 4096x2160 przy 24 Hz, - układ aktywnego chłodzenia chipsetu (radiator z wentylatorem), radiator układu VRM, radiator M.2 - Zainstalowana pamięć RAM – min. 128 GB pamięci typu DDR4, min. PC3600, maks. CL-18, - Chłodzenie procesora – system zamknięty chłodzenia cieczowego w postaci wymiennika ciepła oraz radiatora z wentylatorami, standard zaczepu wymiennika dostosowany do podstawki procesora płyty głównej, wymiennik wykonany z miedzi, radiator wykonany z aluminium, radiator powinien zawierać min. 3 wentylatory 120 mm, prędkość obrotowa wentylatora maks. 2000 obr./min., poziom hałasu maks. 41 dB, żywotność MTBF min. 79000 h - Karta graficzna – typ złącza PCIe 4.0 x16, osiąga min. 27100 punktów w teście wg videocardbenchmark.net (data publikacji wyników 08.07.2022) Mark), wielkość pamięci min. 11 GB, rodzaj pamięci GDDR6X, liczba obsługiwanych jednocześnie monitorów min. 4, obsługa bibliotek DirectX 12; OpenGL 4.6, liczba portów HDMI min. 2, liczba portów Display Port min. 3, chłodzenie przy pomocy min. 3 wentylatorów - Dysk SSD – pojemność min. 1000 GB, interfejs M.2 PCIe NVMe 3.0 x4, prędkość odczytu min. 3350 MB/s, prędkość zapisu min. 2550 MB/s, rodzaj kości pamięci MLC, żywotność MTBF min. 1 350 000 h, min. 256-bitowe szyfrowanie danych AES - Dysk HDD – pojemność min. 6000 GB, SATA 3.0 6Gb/s, prędkość odczytu min. 180 MB/s, pamięć podręczna cache min. 256 MB, prędkość obrotowa min. 5300 obr./min., - Zasilacz ATX – moc min. 850 W, klasa sprawności min. Platinum, zasilacz modularny, - Obudowa – typ obudowy Middle Tower, panel boczny wykonany ze szkła hartowanego, miejsca do montażu wentylatorów min. 7, sloty rozszerzeń min. 7, kolor obudowy czarny, liczba gniazd USB 3.2 Gen 1 wyprowadzonych na ściankę frontalną min. 2. - System operacyjny – Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny - Notebook – 1 szt. - Przekątna ekranu 13,3” - Procesor –minimum 6 rdzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym sprzętem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 15 390 punktów w teście Average CPU Mark na stronie internetowej cpubenchmark.net (data publikacji wyników 08.07.2022), zintegrowany układ graficzny - Pamięć RAM – min. 8 GB pamięci typu LPDDR4X o częstotliwości taktowania min. 4000 MHz, - Łączność bezprzewodowa standardu min. Wi-Fi–6 oraz Bluetooth 5.2 - Dysk SSD – pojemność min. 250 GB, interfejs M.2 PCIe NVMe 3.0 x4, - Rozdzielczość ekranu min. 1920x1180 pikseli, jasność obrazu wyświetlanego na ekranie min. 250 cd/m2 - Bateria w technologii litowo-polimerowej, pojemność baterii min. 54 Wh - Interfejsy: min. 1 port USB 3.2 Gen 2 typu C, min. 1 port USB 3.2 Gen 1, min. 1 port HDMI, - Wymiary mieszczące się w zakresie 290x200x12 mm ÷ 300x210x17 mm (szer. x głęb. x wys.) - System operacyjny – Windows 10 Pro 64bit lub równoważny |