Załącznik nr 5 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

Część 1  pkt.1

Rower treningowy - szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga użytkownika max. 130 kg | Tak, opisać |  |
|  | System hamowania magnetyczny | Tak, opisać |  |
|  | Magnetyczne koło zamachowe 12 kg, (+/-2kg) | Tak, opisać |  |
|  | Czujniki pomiaru pulsu | Tak, opisać |  |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyt na bidon | Tak, opisać |  |
|  | Pomiar pulsu za pomocą Bluetooth | Tak, opisać |  |
|  | Rower posiadający komputer z technologią, dzięki której urządzenie współpracuje z urządzeniami mobilnymi. Pozwala połączyć się bezprzewodowo za pomocą komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi takimi jak smartfon lub tablet i korzystać z wielu aplikacji treningowych. | Tak, opisać |  |
|  | Waga 53 kg, (± 5kg) | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary 167 x 68 x 130cm, (± 5cm) | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część  1 pkt.2

Platforma wagi pneumatycznej- szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwustronny przyrząd stanowiący połączenie piłki i stepu: - jedna strona urządzenia – pneumatyczna, uginająca się kopuła przy każdym ruchu ćwiczącego, - druga – płaska i sztywną platform | Tak, opisać |  |
|  | Dwie ukryte w zagłębieniach rączki ułatwiają swobodne odwracanie urządzenia z jednej strony na drugą | Tak, opisać |  |
|  | Średnica 65cm, (± 5 cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Wzmocniona podstawa | Tak, opisać |  |
|  | Wyznaczone strefy treningowe | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 3

Aparat do laseroterapii - szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy wyświetlacz 7’ ( ±0,5’) z panelem dotykowym | Tak, opisać |  |
|  | Trzy kanał zabiegowy | Tak, opisać |  |
|  | Tryb manualny | Tak, opisać |  |
|  | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie | Tak, opisać |  |
|  | Baza wbudowanych programów zabiegowych | Tak, opisać |  |
|  | Baza programów użytkownika | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość edycji nazw programów użytkownika | Tak, opisać |  |
|  | Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi | Tak, opisać |  |
|  | Tryby emisji: ciągły i impulsowy | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja mocy promieniowania laserowego | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja wypełnienia | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczny test mocy promieniowania laserowego | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego | Tak, opisać |  |
|  | Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących | Tak, opisać |  |
|  | Dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi | Tak, opisać |  |
|  | Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych | Tak, opisać |  |
|  | Wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji | Tak, opisać |  |
|  | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | Tak, opisać |  |
|  | Statystyki przeprowadzonych zabiegów | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego | Tak, opisać |  |
|  | pojemność akumulatora min.2250 mAh | Tak, opisać |  |
|  | wymiary aparatu 34x28x11 (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | masa aparatu 6 kg, (±2kg.) | Tak, opisać |  |
|  | zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/ 60 Hz, 75 W,90 VA | Tak, opisać |  |
|  | zegar zabiegowy 1 s – 100 minut | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 4

Aplikator skanujący do laseroterapii - szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aplikator skanujący laserowy wyposażony jest w dwa źródła światła: - IR (podczerwone) – 450 m - W i R (czerwone) – 100 mW | Tak, opisać |  |
|  | Wskaźnik sygnalizacji pracy | Tak, opisać |  |
|  | Trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego | Tak, opisać |  |
|  | Siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię | Tak, opisać |  |
|  | System jezdny z hamulcami | Tak, opisać |  |
|  | Półka na sterownik i okulary | Tak, opisać |  |
|  | Długość fali 808 nm i 660 nm | Tak, opisać |  |
|  | Maksymalna moc 450 mW i 100 mW | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 15,0 x 7,0 x 12,2cm, (± 2cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Powierzchnia zajmowana przez podstawę statywu 69,0 x 69,0cm, (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja wysokości ramienia 60,0 - 140,0cm, (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Kąt regulacji obrotu skanera -90⁰ – +90⁰ w dwóch osiach | Tak, opisać |  |
|  | Masa ze stelażem 11kg (± 2kg.) | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część  1 pkt. 5

Fotel rehabilitacyjny- szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel z oporem zginaczy i prostowników stawu kolanowego | Tak, opisać |  |
|  | Dwie głowice o regulowanym zakresie ruchu | Tak, opisać |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana jest z kształtowników stalowych | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja kąta oparcia odbywa się ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej, regulacja oparcia 0°- ± 90° | Tak, opisać |  |
|  | W przedniej części fotela konstrukcja stalowa, na której umieszcza się dobrane obciążenia | Tak, opisać |  |
|  | Długość 200 cm, (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Szerokość 95 cm, (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Wysokość 146 cm, (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Wysokość oparcia 76 cm, (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część  1 pkt. 6

Maszyna orbitalna - szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga użytkownika max. 150 kg | Tak, opisać |  |
|  | System hamowania magnetyczny | Tak, opisać |  |
|  | System oporu min. 24 stopniowy, System oporu: magnetyczny | Tak, opisać |  |
|  | Magnetyczne koło zamachowe 35 kg, (+/-5kg) | Tak, opisać |  |
|  | Czujniki pomiaru pulsu | Tak, opisać |  |
|  | Wyświetlacz LCD 6,8”, (+/-0,5”) | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyt na bidon | Tak, opisać |  |
|  | Pomiar pulsu za pomocą Bluetooth | Tak, opisać |  |
|  | Pedały napędowe | Tak, opisać |  |
|  | Telemetryczny pas pozwalający na dokładną analizę tętna wyświetlanego na ekranie LCD | Tak, opisać |  |
|  | Rower posiadający komputer z technologią / aplikacją, dzięki której urządzenie współpracuje z urządzeniami mobilnymi. Pozwala połączyć się bezprzewodowo za pomocą komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi takimi jak smartfon lub tablet i korzystać z wielu aplikacji treningowych. | Tak, opisać |  |
|  | wielofunkcyjny komputer pokładowy, który: - mierzy i prezentuje na czytelnym wyświetlaczu dane dotyczące treningu - Informuje m.in. o przebytym dystansie, spalonych kaloriach, czasie ćwiczeń, czy prędkości. - Rejestruje wysokość pulsu za pomocą dotykowych czujników na uchwytach kierownicy. - Łączy się bezprzewodowo poprzez komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi takimi jak klawiatura, komputer, laptop, smartfon i wieloma innymi z urządzeniami mobilnymi i umożliwia korzystanie z wielu dostępnych aplikacji treningowych. - Liczne programy treningowe w tym 4 sterowane tętnem i 5 indywidualnych użytkownika | Tak, opisać |  |
|  | Waga 85kg, (± 5kg) | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary 185 x 70 x 170 cm, (± 5cm) | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt.7

Fotel do masażu - szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość: 64cm, (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Wysokość: 110cm – 120cm, (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Głębokość: 65cm – 75cm, (± 5cm.) | Tak, opisać |  |
|  | Obciążenie: max. 150 kg | Tak, opisać |  |
|  | Waga: 8,5kg, (± 2kg.) | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość dopasowania krzesła do postawy każdego pacjenta: - wysokości siedziska - kąt nachylenia podgłówka - półka pod ramiona | Tak, opisać |  |
|  | Wysokość siedziska/ krzesła regulowana: skokowo | Tak, opisać |  |
|  | Aluminiowa konstrukcja stelaża | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 8

Aparat do masażu uciskowego- szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Interfejs użytkownika wyświetlacz cyfrowy LED 5,7”, (+/-0,5”) | Tak, opisać |  |
|  | Liczba kanałów: min. 12 | Tak, opisać |  |
|  | Zakres ciśnienia: 20 - 160 mm hg | Tak, opisać |  |
|  | Ustawianie gradientów: 0, 10, 20, 30 % | Tak, opisać |  |
|  | Gotowe sekwencje masażu uciskowego: min. 8 | Tak, opisać |  |
|  | Przewód ciśnieniowy | Tak, opisać |  |
|  | Kabel sieciowy | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora | Tak, opisać |  |
|  | Zamek błyskawiczny na całej długości aplikatora ułatwiający zakładanie | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczna identyfikacja aplikatorów | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu | Tak, opisać |  |
|  | Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora | Tak, opisać |  |
|  | Elektroniczny system kontroli ucisku | Tak, opisać |  |
|  | Mankiet kończyn dolnych, mankiet kończyn górnych | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 9

Urządzenie do drenażu limfatycznego - szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary: 260x200x125 mm, (± 5mm) | Tak, opisać |  |
|  | Zakres ciśnienia 0-240 mm Hg | Tak, opisać |  |
|  | Czas pracy 0-99 min. | Tak, opisać |  |
|  | Waga 2,9 kg (± 0,5kg) | Tak, opisać |  |
|  | Pięć trybów masażu do wyboru (A, A2, B,C,D,E) | Tak, opisać |  |
|  | Panel z przyciskami umożliwiający ustawienia trybów pracy, ustawienia czasu drenażu, regulację ciśnienia | Tak, opisać |  |
|  | Funkcja ZAPIS (Save) umożliwiająca zapis wartości ustawienia | Tak, opisać |  |
|  | Funkcja Reset służąca do przywrócenia wartości początkowych | Tak, opisać |  |
|  | Wyposażenie: - sprężarka - mankiet 4- komorowy na nogę, szt.2 - mankiet 4- komorowy na rękę, szt. 1 - przewód pojedynczy, szt. 1 - przewód podwójny, szt. 1 | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 10

Elektryczny stół rehabilitacyjny 2- częściowy  - szt. 2

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość sekcji 2 | Tak, opisać |  |
|  | Kąt pochylenia zagłówka + 40°/ - 70°, (± 2°) | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja wysokości 470 - 950 mm, (± 2mm) | Tak, opisać |  |
|  | Długość 2020 mm, (± 10mm) | Tak, opisać |  |
|  | Szerokość 690 mm, (± 10mm) | Tak, opisać |  |
|  | Masa max. 95 kg | Tak, opisać |  |
|  | Stabilna konstrukcja | Tak, opisać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu | Tak, opisać |  |
|  | Ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska (zagłówka) za pomocą sprężyn gazowych | Tak, opisać |  |
|  | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaślepka otworu na twarz | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyty do zamocowania pasa | Tak, opisać |  |
|  | Dostępny system jezdny: - 2 małe kółka transportowe, - 2 stopki | Tak, opisać |  |
|  | Osprzęt dodatkowy | Tak, opisać |  |
|  | Grubość (gąbki) tapicerki stołu 40 mm (standard) lub 50 mm (opcja) (± 5mm) | Tak, opisać |  |
|  | Tapicerka wykonana jest z atestowanych materiałów w kilku wersjach kolorystycznych | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 11

Tor do nauki chodu - szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość toru 3000mm, (± 10 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Szerokość toru 750mm, (± 10 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Wysokość przeszkód (± 10 mm): poziom 1: 85 mm, poziom 2: 125 mm, poziom 3: 165 mm, poziom 4: 205 mm, poziom 5: 245 mm | Tak, opisać |  |
|  | Długość poręczy 3000mm, (± 10 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja wysokości poręczy od 710 do 1040mm, (± 10 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja rozstawu poręczy od 350 do 880mm, (± 10 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Rozstaw przeszkód: co 340 mm, (± 10 mm) | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 12

Podpórka czterokołowa - szt. 2

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lekka aluminiowa rama | Tak, opisać |  |
|  | Rączki regulowane na wysokość min. 77-88 cm | Tak, opisać |  |
|  | Hamulce postojowe | Tak, opisać |  |
|  | Tapicerowane siedzisko (min. 35 x 32 cm) z oparciem | Tak, opisać |  |
|  | Funkcja składania do transportu | Tak, opisać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min.: 110 kg | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyt na kule | Tak, opisać |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 13

Chodzik-balkonik - szt. 2

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podwójna wzmocniona aluminiowa rama | Tak, opisać |  |
|  | Regulowana wysokość nóżek | Tak, opisać |  |
|  | Funkcja składania do transportu i przechowywania | Tak, opisać |  |
|  | Nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi | Tak, opisać |  |
|  | Szerokość całkowita: 52 cm, (± 5cm) Szerokość wewnętrzna: 47 cm, (± 5cm) Głębokość całkowita: 48 cm, (± 5cm) Wysokość całkowita: 80-96 cm, (± 5cm) Waga: 2,8 kg, (± 0,5kg) | Tak, opisać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min.: 136 kg | Tak, opisać |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 14

Pozycjonery żelowe - szt. 6

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary: 500 x 150 x 150 mm (± 50mm) | Tak, opisać |  |
|  | Pozycjonery żelowe wielokrotnego użytku, równomiernie rozkładające ciężar pacjenta na powierzchni łóżka oraz pozwalające na jego precyzyjne pozycjonowanie. | Tak, opisać |  |
|  | Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom. | Tak, opisać |  |
|  | Maksymalny punktowy nacisk ciała pacjenta nie większy niż 32 mmHg. | Tak, opisać |  |
|  | Pozycjonery i podkłady nie wchłaniają cieczy, zapachów ani płynów. | Tak, opisać |  |
|  | Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi. | Tak, opisać |  |
|  | Pozycjonery i podkłady mogą być dezynfekowane preparatami, które nie zawierają alkoholi. | Tak, opisać |  |
|  | Pozycjonery i podkłady mogą być podgrzewane do temperatury 40°C +/- 2°C i chłodzone do temperatury -23°C +/- 2°C | Tak, opisać |  |
|  | Podgrzewanie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu: -kuchenki mikrofalowej -koca grzewczego -ciepłej wody | Tak, opisać |  |
|  | Chłodzenie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu: -zamrażarki -lodówki -zimnej wody | Tak, opisać |  |
|  | W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu, nie dochodzi do wycieku żelu i może on zostać poddany natychmiastowej naprawie (własny dedykowany zestaw naprawczy), przez personel szpitala. | Tak, opisać |  |
|  | Pozycjonery i podkłady są w pełni przezierne dla promieniowania rentgenowskiego i nie powodują zacienienia obrazu RTG ani MRI. | Tak, opisać |  |
|  | Pozycjonery i podkłady nie zawierają silikonów ani lateksu. | Tak, opisać |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 15

Urządzenie do ćwiczeń w zawieszeniu- szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu – konstrukcja stojąca, urządzenie wyposażone w system 2 aparatów regulowanych wzdłużnie i 2 poprzecznie Urządzenie pozwala na całkowitą eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji Specjalnie opracowany, przesuwny system dwóch prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne służące do zamocowania systemu linek i podwieszek Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 poprzecznie zapewniając pełne podwieszenie ciała oraz nieograniczone możliwości ćwiczeń. Wymiary: +/- 5%: Długość: 3101 mm Szerokość: 1000 mm Wysokość: 1745 mm Wyposażenie: Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m (+/-2%) - 6 Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m (+/-2%)- 1 Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m (+/-2%)- 1 Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m (+/-2%)- 1 Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 punktami podwieszenia ) - 1 Podwieszka samozaciskająca - 2 Podwieszka dwustawowa 0,83 m (+/-2%) - 4 Podwieszka pod rękę - 4 Podwieszka pod kostkę - 2 Pas stabilizujący klatkę piersiową - 1 Kamaszek - 1 Wałek 15 x 50 cm - 1 Uchwyt pojedynczy - 1 Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami - 2 Obciążnik 0,5 kg - 1 Obciążnik 1 kg - 1 Obciążnik 1, 5 kg - 1 Obciążnik 2 kg - 1 Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2m - 14 Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5m - 1 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czerwona - 2 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czerwona - 2 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czarna - 2 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czarna - 2 Poduszka sensomotoryczna z wypustkami 33 cm - 2 Wieszak na akcesoria | TAK, opisać, podać nazwę handlową , model oraz producenta/ |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 16

Stół rehabilitacyjny - szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół dwuczęściowy (leżysko górne, zagłówek z otworem na twarz i zaślepką) | Tak, opisać |  |
|  | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na działanie środków dezynfekujących | Tak, opisać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości | Tak, opisać |  |
|  | Pilot ręczny | Tak, opisać |  |
|  | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej [o]: -85 / +35 , (± 5%) | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja wysokości [mm]: 440 - 1010, (± 5%) | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 1200, (± 5%) | Tak, opisać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie [kg]: 150, (± 5%) | Tak, opisać |  |
|  | Waga stołu bez pacjenta [kg]: 65 kg, (± 5%) | Tak, opisać |  |
|  | Siła siłownika: 6000 N | Tak, opisać |  |
|  | System jezdny z kołami | Tak, opisać |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 pkt. 17

Przenośna platforma stabilometryczna- szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB. Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników. Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn. Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej . Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi: Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość. Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący. Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała. Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów. Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych. Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń. Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki. Kartoteka pacjenta. Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo. Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm]. (+/- 5%) Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB. Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB. Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta. Stabilny stojak na kółkach Monitor dla pacjenta minimum 42 cale Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny min. Windows 10 Pro (szpitalny system informatyczny działa tylko w oparciu o system operacyjny Windows), - Procesor min. 2.5GHz, liczba rdzeni - min. 4, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta graficzna min. 2GB, - dysk SSD min. 240GB, - Karta sieciowa Wi-Fi, - Wymagane złącza: 1 x USB (3.0) 1 x USB (2.0) - Kamera internetowa | Tak, opisać, podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

Część 2

Myjnia-dezynfektor do sond przełykowych – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zgodność z normą EN PN 15883-1 lub równoważną | Tak, opisać |  |
|  | Czas pełnego cyklu mycia i dezynfekcji – max. 15 min. | Tak, opisać |  |
|  | Ładowność – jedna sonda w jednym cyklu | Tak, opisać |  |
|  | Załadunek sond od góry | Tak, opisać |  |
|  | Temperatura cyklu – max. 40 st. C | Tak, opisać |  |
|  | Test upływu elektrycznego (izolacji el.) | Tak, opisać |  |
|  | Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego | Tak, opisać |  |
|  | Dotykowy panel kontrolny LCD min. 7-calowy | Tak, opisać |  |
|  | Cykl autodezynfekcji obejmujący końcowy filtr wody | Tak, opisać |  |
|  | Cykl inaktywacji prionów | Tak, opisać |  |
|  | Uzdatnianie wody – filtry wstępne 1µm i 0,2µm | Tak, opisać |  |
|  | Uzdatnianie wody – filtr końcowy 0,2µm | Tak, opisać |  |
|  | Zasilanie myjni wodą wodociągową | Tak, opisać |  |
|  | Jednorazowe użycie preparatów chemicznych | Tak, opisać |  |
|  | Hermetyczna komora mycia – brak oparów środków chemicznych | Tak, opisać |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych i drukarka | Tak, opisać |  |
|  | Maksymalne wymiary reprocesora: - Szerokość 40 cm, (± 5cm), - głębokość 90 cm, (± 5cm), - wysokość 120cm, (± 5cm), | Tak, opisać |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 3

Mobilny system USG – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym. | Tak, opisać |  |
|  | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady każdego z nich, ze zmianą wysokości, wyposażony w półki na akcesoria oraz zasilacz | Tak, opisać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. | Tak, opisać |  |
|  | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 – 18 MHz MHz | Tak, opisać |  |
|  | Waga max. 8 kg bez stolika z wbudowaną baterią | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość rysowania dowolnych kształtów na obrazie w celu zaznaczenia badanych narządów, niezależne od funkcji pomiarowych np. trace. | Tak, opisać |  |
|  | Aparat przenośny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 1 godz. | Tak, opisać |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 70 sek. | Tak, opisać |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 15 sek. | Tak, opisać |  |
|  | ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler i Dopplera spektralnego | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja prędkości przesuwu, edycja długości pętli, edycja początku i końca zapisane pętli, zapisanie pętli w trybie retrospekcji jak i prospekcji | Tak, opisać |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 700 | Tak, opisać |  |
|  | Długość zapisanej pętli CineLoop min. 100 sekund | Tak, opisać |  |
|  | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 250 GB | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w formatach Windows min. PNG, JPEG, BMP, AVI, MPEG4 oraz DICOM | Tak, opisać |  |
|  | Gniazda USB do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3 | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowane w aparat gniazdo DVI | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu pendrive | Tak, opisać |  |
|  | W pełni konfigurowalne środowisko pracy operatora, możliwość dowolnego modyfikowania dostępnych parametrów obrazowania wraz z włączaniem i wyłączaniem przyporządkowanych ikon, możliwość zaprogramowania indywidualnego wyglądu panelu operatora dla minimum 6 lekarzy. | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowane w aparat gniazdo karty SD | Tak, opisać |  |
|  | MONITOR |  |  |
|  | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. | Tak, opisać |  |
|  | Przekątna ekranu min. 15" (podać) | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie dotykowym monitora LCD | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość obrotu monitora o 180 stopni i złożenia w pozycję transportową. Blokada za pomocą zatrzasku. | Tak, opisać |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb B - Mode | Tak, opisać |  |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego, min 16 kroków | Tak, opisać |  |
|  | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem inwersji faz | Tak, opisać |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak, opisać |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak, opisać |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | Tak, opisać |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 90 dB | Tak, opisać |  |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.8 stref (TGC) | Tak, opisać |  |
|  | Tryb M - Mode | Tak, opisać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak, opisać |  |
|  | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. +/-25 stopni | Tak, opisać |  |
|  | Ilość map kolorów min. 10 | Tak, opisać |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | Tak, opisać |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak, opisać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | Tak, opisać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 6,0 m/sek. | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 1 – 20 mm | Tak, opisać |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-79 stopni | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne dopasowanie parametrów w Dopplerze pulsacyjnym. Program automatycznie ustawia wielkość bramki dopplerowskiej, kąt korekcji, skalę prędkości, uchylność (Steer ) | Tak, opisać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | Tak, opisać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu CW przy kącie korekcji 0⁰ - min 9 m/s | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny bardzo wolnych przepływów, B-Flow, e-flow lub równoważny | Tak, opisać |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy i spektralny | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | Tak, opisać |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe/: j. brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne | Tak, opisać |  |
|  | Pakiet obliczeń dla Dopplera wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) Parametry wyświetlane w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | Tak, opisać |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Głowica liniowa | Tak, opisać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 11,0 MHz | Tak, opisać |  |
|  | Szerokość penetracji max 40 mm | Tak, opisać |  |
|  | Ilość elementów min. 190 | Tak, opisać |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |
|  | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu Convex | Tak, opisać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz | Tak, opisać |  |
|  | Ilość elementów min.150 | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak, opisać |  |
|  | Promień 50 mm | Tak, opisać |  |
|  | Kąt penetracji min. 70 stopni | Tak, opisać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 37 cm | Tak, opisać |  |
|  | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu sektor | Tak, opisać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz | Tak, opisać |  |
|  | Kąt penetracji min 90 stopni | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak, opisać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 37 cm | Tak, opisać |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | Tak, opisać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 5,0 -14,0 MHz | Tak, opisać |  |
|  | Szerokość penetracji max 40 mm | Tak, opisać |  |
|  | Ilość elementów min. 190 | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak, opisać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 8 cm | Tak, opisać |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | Tak, opisać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 5,0 -18,0 MHz | Tak, opisać |  |
|  | Szerokość penetracji max 40 mm | Tak, opisać |  |
|  | Ilość elementów min.190 | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak, opisać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 8 cm | Tak, opisać |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | Tak, opisać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 4,0 -13,0 MHz | Tak, opisać |  |
|  | Ilość elementów min.190 | Tak, opisać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 8 cm | Tak, opisać |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa typu hockey | Tak, opisać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 5,0 -18,0 MHz | Tak, opisać |  |
|  | Szerokość penetracji max 26 mm | Tak, opisać |  |
|  | Ilość elementów min.128 | Tak, opisać |  |
|  | Głębokość obrazowania max. 6 cm | Tak, opisać |  |
|  | Głowica mikrokonweksowa | Tak, opisać |  |
|  | Pasmo przenoszenia mon 3.0 – 10.0 MHz | Tak, opisać |  |
|  | Kąt penetracji min. 105 stopni | Tak, opisać |  |
|  | Ilość elementów – min 128 | Tak, opisać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 14 cm | Tak, opisać |  |
|  | Głowica mikrokonweksowa endokawitarna | Tak, opisać |  |
|  | Pasmo przenoszenia mon 3.0 – 9.0 MHz | Tak, opisać |  |
|  | Kąt penetracji min. 160 stopni | Tak, opisać |  |
|  | Ilość elementów – min 190 | Tak, opisać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 14 cm | Tak, opisać |  |
|  | DICOM | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny echogeniczności badanych tkanek | Tak, opisać |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny reumatoidalnego zapalenia stawów | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły | Tak, opisać |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru kompleksu IntimaMedia | Tak, opisać |  |
|  | Elastografia typu strain | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość zainstalowania w wózku fabrycznego replikatora z wejściem min. 3 równoważnych aktywnych głowic obrazowych przełączanych elektronicznie z pulpitu aparatu. | Tak, opisać |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | Tak, opisać |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 4

Holter EKG – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 rok | Tak, opisać |  |
|  | Zapis 2 i 3 kanałowy – 24 godziny | Tak, opisać |  |
|  | Rejestracja z 3 kanałów ekg z 3 odprowadzeń Zapis min. 24 godziny | Tak, opisać |  |
|  | Detekcja stymulatorów serca | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowana dioda sygnalizacyjna | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowany interfejs USB 2.0 | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowana nieulotna pamięć flash | Tak, opisać |  |
|  | Komunikacja poprzez Bluetooth | Tak, opisać |  |
|  | Podgląd zapisu EKG bezpośrednio na ekranie komputera | Tak, opisać |  |
|  | Zasilanie z jednej baterii AAA lub AA | Tak, opisać |  |
|  | Waga rejestratora max. 55 gram | Tak, opisać |  |
|  | Rozdzielczość zapisu 12bit | Tak, opisać |  |
|  | Rejestrator w standardzie IP43 | Tak, opisać |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Szpital systemem analizy (CardioDay) | Tak, opisać |  |
|  | Dodatkowa licencja na oprogramowanie do posiadanego systemu. | Tak, opisać |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 5

Stacja przeglądowa – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności: - zgodność z przepisami i wymogami NFZ, - zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0, - zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych. | Tak, opisać |  |
|  | Dostawa licencji dla urządzeń/stacji komunikacji DICOM: - 1 x licencja SRV(WEB)/DICOM dla Stacji Uniwersalnej Przeglądowej – będąca przedmiotem ww. postępowania Koszty serwisowe oraz licencyjne związane z podłączeniem Stacji do systemu PACS ponosi Wykonawca. |  |  |
|  | Dostawa Stacji Przeglądowej z oprogramowaniem Kliniczno-Diagnostycznym uniwersalnym – 1 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ | Tak, opisać |  |
|  | Komputer o minimalnych parametrach: - procesor min. 3,2 GHz, liczba rdzeni min. 4 - pamięć RAM min. 8 GB możliwością rozbudowy, - dysk twardy min. 480 GB SSD, - profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu, - klawiatura, mysz optyczna, - stacja min. DVD+/-RW, - min. 2 złącza USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem, - gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem, - zasilanie 230 V; 50 Hz, - system operacyjny min. Windows 10 Pro (szpitalny system informatyczny działa tylko w oparciu o system operacyjny Windows) - monitor roboczy LCD min. 21“ - zasilacz awaryjny UPS dopasowany mocą do jednostki centralnej, - drukarka laserowa z opcją skanowania dokumentów min. A4, | Tak, opisać |  |
|  | Jeden monitor medyczny diagnostyczny o minimalnych parametrach: - Wielkość przekątnej ekranu min. 21,3 cala (54 cm), - Rozdzielczość naturalna min.1200x1600, - Wielkość plamki max. 0,270 mm, - Jasność maksymalna 400 cd/m2, - Kontrast panela min. 1000:1, - Kąty widzenia 178/178 w pionie i poziomie, - Wbudowany kalibrator - Komplet kabli zasilających i połączeniowych, - Zgodność ze standardem CE, - Gwarancja producenta: min. 60 miesięcy. | Tak, opisać |  |
|  | Moduł oprogramowania przeglądowego kliniczno-diagnostycznego – 1 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji przeglądowej |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | Tak, opisać |  |
|  | Menadżer badań | Tak, opisać |  |
|  | Logowanie loginem i hasłem |  |  |
|  | Obsługa wielu serwerów jednocześnie | Tak, opisać |  |
|  | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | Tak, opisać |  |
|  | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | Tak, opisać |  |
|  | Otwieranie badań | Tak, opisać |  |
|  | Pobieranie badań w tle | Tak, opisać |  |
|  | Pobieranie badań z różnych nośników danych | Tak, opisać |  |
|  | Drukowanie wyników | Tak, opisać |  |
|  | Transfer na odległe serwery | Tak, opisać |  |
|  | Definicja filtrów złożonych | Tak, opisać |  |
|  | Definicja serwerów danych. | Tak, opisać |  |
|  | Testowanie serwerów: ping, c-echo | Tak, opisać |  |
|  | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | Tak, opisać |  |
|  | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | Tak, opisać |  |
|  | Podgląd badań z serwera lokalnego. | Tak, opisać |  |
|  | Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii | Tak, opisać |  |
|  | Przeglądanie serii w podglądzie | Tak, opisać |  |
|  | Skróty klawiszowe | Tak, opisać |  |
|  | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru | Tak, opisać |  |
|  | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | Tak, opisać |  |
|  | Kontrola jakości obrazowania | Tak, opisać |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM | Tak, opisać |  |
|  | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii |  |  |
|  | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | Tak, opisać |  |
|  | Ukrywanie pasków narzędziowych | Tak, opisać |  |
|  | Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji. | Tak, opisać |  |
|  | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | Tak, opisać |  |
|  | Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju. | Tak, opisać |  |
|  | Ręczna zmiana okna obrazowania. | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczna propagacja zmian na całą serię. | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa obrazów wieloramkowych | Tak, opisać |  |
|  | Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych. | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | Tak, opisać |  |
|  | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | Tak, opisać |  |
|  | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | Tak, opisać |  |
|  | Przesuwanie obrazu. | Tak, opisać |  |
|  | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | Tak, opisać |  |
|  | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | Tak, opisać |  |
|  | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | Tak, opisać |  |
|  | Prezentacja obrazu referencyjnego. | Tak, opisać |  |
|  | Inwersja (negatyw) obrazu. | Tak, opisać |  |
|  | Odbicia względem obydwu osi | Tak, opisać |  |
|  | Obroty o kąt 90 st. | Tak, opisać |  |
|  | Obroty o dowolny kąt. | Tak, opisać |  |
|  | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | Tak, opisać |  |
|  | Blenda elektroniczna | Tak, opisać |  |
|  | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | Tak, opisać |  |
|  | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | Tak, opisać |  |
|  | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | Tak, opisać |  |
|  | Adnotacje na obrazie. | Tak, opisać |  |
|  | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | Tak, opisać |  |
|  | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | Tak, opisać |  |
|  | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | Tak, opisać |  |
|  | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | Tak, opisać |  |
|  | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | Tak, opisać |  |
|  | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | Tak, opisać |  |
|  | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | Tak, opisać |  |
|  | Anonimizacja badania | Tak, opisać |  |
|  | Usuwanie tekstów informacyjnych | Tak, opisać |  |
|  | Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality | Tak, opisać |  |
|  | Definiowalne preferencje użytkownika | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | Tak, opisać |  |
|  | Podpowiedzi kontekstowe. | Tak, opisać |  |
|  | Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych. | Tak, opisać |  |
|  | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. | Tak, opisać |  |
|  | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. | Tak, opisać |  |
|  | Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne | Tak, opisać |  |
|  | Zmiana grubości warstwy |  |  |
|  | Zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji | Tak, opisać |  |
|  | Zmiana kąta nachylenia osi | Tak, opisać |  |
|  | Powiększenia i przesunięcia | Tak, opisać |  |
|  | Obroty obrazów | Tak, opisać |  |
|  | Pomiary kątów | Tak, opisać |  |
|  | Prezentacja przestrzenna (stereo) | Tak, opisać |  |
|  | Wyznaczanie współrzędnych punktu na prezentacji stereo. | Tak, opisać |  |
|  | Kasowanie pomiarów | Tak, opisać |  |
|  | Zmiana okna obrazowania | Tak, opisać |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | Tak, opisać |  |
|  | Rekonstrukcje 3D: Volume Rendering | Tak, opisać |  |
|  | Predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych |  |  |
|  | Narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania: | Tak, opisać |  |
|  | Powiększanie, jakość obrazowania, tablice kolorów | Tak, opisać |  |
|  | Przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania | Tak, opisać |  |
|  | Powiększenie, obroty w płaszczyźnie ekranu | Tak, opisać |  |
|  | Obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia | Tak, opisać |  |
|  | Sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu | Tak, opisać |  |
|  | Przywrócenie do oryginalnej rekonstrukcji | Tak, opisać |  |
|  | Edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych | Tak, opisać |  |
|  | Predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny | Tak, opisać |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | Tak, opisać |  |
|  | Rekonstrukcje 3D: Surface Rendering | Tak, opisać |  |
|  | Filtrowanie wartości predefiniowane i ustawienia ręczne |  |  |
|  | Definicja kolorów tła, konturów i obrysu | Tak, opisać |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | Tak, opisać |  |
|  | Funkcje ogólne | Tak, opisać |  |
|  | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. |  |  |
|  | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | Tak, opisać |  |
|  | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | Tak, opisać |  |
|  | Zapis badania podsumowującego. | Tak, opisać |  |
|  | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | Tak, opisać |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min. .jpg, .png, .bmp | Tak, opisać |  |
|  | Eksport filmów w formacie min. .avi | Tak, opisać |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt | Tak, opisać |  |
|  | Zapis badania na płyty CD/DVD | Tak, opisać |  |
|  | Odczyt załączników w formacie min. .pdf | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object), | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | Tak, opisać |  |
|  | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document) min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer | Tak, opisać |  |
|  | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę Stacji Przeglądowej będącej przedmiotem w/w postępowania do systemu PACS. | Tak, opisać |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania w zakresie funkcjonującego sytemu dziedzinowego PACS w placówce oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu określonego w/w postępowaniu. | Tak, opisać |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy