[image: image1.jpg]\ Regionalna Inicjatywa Doskonatosci w Dyscyplinach
Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki
Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyzszego na Politechnice Czestochowskiej

Projekt w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonatosci, decyzja nr 020/RID/2018/19





Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ

	L.p.
	Element
	Parametry
	Ilość

	1.
	System wizyjny do robota wspomagającego
	1. Rozdzielczość kamery RGB co najmniej 1280x720 pikseli.
2. Głębokość pola widzenia kamery RGB: 70x43x77((5)(.

3. Kamera dostosowana do montażu na ramieniu robota UR5e posiadanym przez Zamawiającego.
4. Komunikacja z robotem UR5e za pomocą interfejsu Ethernet w oparciu o kompatybilny protokół.

5. Kompatybilność oprogramowania z robotem UR5e. Obsługiwane typy aplikacji: wykrywanie, sortowanie, inspekcja, punkt orientacyjny. 
6. Typ systemu wizyjnego: 2.5D. Technologia głębi obrazu: Active IR stereo. 

7. Odległość robocza: co najmniej z zakresu 400-1000mm.

8. Minimalne wymiary wykrywanego obiektu: 15x15mm lub mniej.
9. Powtarzalność wykrywania nie gorsza niż 2mm.

10. Dokładność wykrywania (typowa), mierzona przy odległości 500mm: nie gorsza niż 2mm.
11. Minimalny rozmiar defektu podczas kontroli nie większy niż 5mm.

12. Temperatura otoczenia podczas eksploatacji: 0-35st.C

13. Klasyfikacja IP: nie gorsza niż IP54. 
14. Waga kamery nie większa niż 0,3kg.
15. Wymiary kamery nie większe niż: 180x110x50mm.
16. Waga sterownika nie większa niż 2kg.
17. Wymiary sterownika nie większe niż: 150x150x100mm
18. Zasilanie sterownika napięciem 24VDC poprzez zasilacz z sieci 230VAC. Napięcie 24VDC wyprowadzone na złącze zewnętrzne sterownika. Łączny pobór mocy nie większy niż 150W.
	1 szt.

	2.
	Sterownik 
PLC-HMI 
z akcesoriami

	19. Sterownik PLC-HMI wraz z akcesoriami zamocowany na stelażu dostosowanym do postawienia na biurku i usytuowanie panelu w pozycji pionowej.
Parametry sterownika-PLC-HMI:

20. Programowany w języku drabinkowym z blokami funkcyjnymi oraz funkcjami w języku C.

21. Czas wykonywania operacji bitowej nie więcej niż 0,13µs.

22. Co najmniej 14 wejść cyfrowych, w tym co najmniej dwa szybkie do 80kHz pracujące z napięciem 24VDC
23. Osiem wyjść cyfrowych tranzystorowych pracujących z napięciem 24VDC, w tym co najmniej dwa szybkie mogące pracować w trybie PWM z częstotliwością do 3kHz.

24. Dwa wejścia analogowe o rozdzielczości co najmniej 12-bitów dla pomiaru napięcia z zakresu 0-10V.

25. Dwa wyjścia analogowe o rozdzielczości co najmniej 12-bitów dla zadawania napięcia z zakresu 0-10V.

26. Dwa wejścia temperaturowe obsługujące czujniki PT100 i PT1000.

27. Kolorowy panel dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 5”, rozdzielczości co najmniej 800x480 pikseli i wyświetlający co najmniej 65536 kolorów.

28. Zasilanie z sieci 230VAC, poprzez dostarczony zasilacz, napięciem 24VDC. Pobór mocy nie większy niż 15W.
29. Obsługa sieci Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, CANopen.

30. Obsługa zapytań bazodanowych SQL, wbudowany Webserwer, obsługa SMS, email, SNMP, FTP.

31. Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego robotem Universal Robots UR5e w zakresie komunikacji Ethernet i dostępu do rejestrów robota.
32. Interfejs RS485 do komunikacji z innymi sterownikami.

33. Interfejs CAN (ang. controller area network) do komunikacji z innymi sterownikami.
34. Klasyfikacja IP: od strony panelu HMI co najmniej IP54, od strony tylnej co najmniej IP20.
Parametry konstrukcji mechanicznej stelażu z akcesoriami:

35. Wymiary z dopuszczalnego zakresu: szerokość: 250-510mm, wysokość 200-270mm, głębokość 150-250mm.

36. Umieszczony na panelu włącznik zasilania i święcący wskaźnik załączenia zasilania.
37. Umieszczony na panelu potencjometr podłączony do jednego z wejść analogowych sterownika PLC - pozwalający na zadawanie wartości analogowej.

38. Umieszczone na panelu dwie kontrolki LED podłączone do dwóch wyjść cyfrowych PLC.

39. Umieszczone na panelu dwa przyciski podłączone do dwóch cyfrowych wejść PLC. 
40. Umieszczone na panelu złącze typu DB25 z następującymi sygnałami we/wy sterownika PLC: 1x wejście analogowe, 2x wyjście analogowe, 6x wejścia cyfrowe, 6x wyjścia cyfrowe, linie zasilania 24VDC.
41. Dostarczony kabel sygnałowy o długości co najmniej 2,5m wraz z gniazdem przeznaczonym do zamocowania w aparaturze Zamawiającego.
42. Waga panelu z zamontowanym sterownikiem i akcesoriami nie większa niż 4kg.
	3 szt.

	3.
	Przenośnik taśmowy
	43. Wymiary: długość 800 ((200) mm, szerokość 250 ((100) mm, wysokość  120 ((70) mm.
44. Sterowany silnikiem krokowym ze sterownikiem zasilanym napięciem 24VDC.
45. Interfejs we/wy sterownika pracującym na poziomie 24V do komunikacji z zewnętrznymi zadajnikami.
46. Maksymalna ładowność co najmniej 0,5kg.
47. Waga nie większa niż 10kg.
	1 szt. 

	4.
	Moduł z silnikiem krokowym
	48. Wyposażony w silnik krokowy i sterownik silnika zamocowane na podstawce z blachy kwasoodpornej na gumowych nóżkach. Na wale silnika zamocowana tarcza z podzielnicą.

49. Interfejs sterownika (linie kierunek, krok, zezwolenie na pracę) dostosowany do współpracy z zewnętrznymi zadajnikami pracującymi z napięciem 24V DC.

50. Łączna waga nie większa niż 5kg.
	3 szt.

	5. 
	Program demonstracyjny dla sterowników PLC wraz prezentacją jego działania.
	51. Program demonstracyjny wraz z kodem źródłowym dla dostarczonych sterowników PLC-HMI.

52. Program ma demonstrować komunikację z robotem przemysłowym Universal Robots model UR5e posiadanym przez Zamawiającego, za pomocą interfejsu Ethernet.

53. Funkcjonalność programu musi zapewniać odczyt wartości dwóch przykładowych rejestrów z robota oraz wyświetlenie ich wartości, w dowolnym formacie, na panelu HMI dostarczonego sterownika PLC-HMI.

54. Funkcjonalność programu musi zapewniać również zapis do dwóch przykładowych rejestrów robota. Zapisywane wartości mają być zadawane za pomocą komponentów interfejsu użytkownika panelu HMI.
55. Prezentacja z zakresu działania i szkolenie z zakresu prostych modyfikacji kodu źródłowego dostarczonego programu demonstracyjnego, jego kompilacji i uruchamiania na sterownikach PLC.

56. Łączny czas demonstracji i szkolenia nie krótszy niż 2 godziny. Sposób przeprowadzenia: zdalnie w trybie on-line lub stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego.
	1 szt.


Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. 

[image: image1.jpg]