Załącznik nr 1  do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Stanowisko dydaktyczne do badania modułów fotowoltaicznych

| Wyposażenie minimalne | - Stanowisko z modułami fotowoltaicznymi obejmujące: - mobilny stojak z półką do umieszczenia aparatury pomiarowej, - dwa moduły fotowoltaiczne na uchylnej ramie, - jednostka pomiarowa z możliwością wyświetlania: natężenia oświetlenia, temperatury, prądu, napięcia, - okablowanie, - rezystor suwakowy, - inklinometr, - czujnik natężenia oświetlenia, - czujnik temperatury. - Moduł współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną (w osobnej obudowie z możliwością zawieszenia na stojaku mobilnym) obejmujący: - wyłącznik prądu stałego, - ochronę przeciwprzepięciową, - falownik sieciowy, - dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, oddawanej do sieci, - licznik własnego zużycia energii, - żarówkę halogenową ze ściemniaczem, - zasilanie sieci. - Moduł pracy instalacji fotowoltaicznej w trybie wyspowym (w osobnej obudowie z możliwością zawieszenia na stojaku mobilnym) obejmujący: - wyłącznik prądu stałego, - ochronę przeciwprzepięciową, - regulator ładowania z MPP, - falownik, - licznik energii elektrycznej, - żarówkę halogenową ze ściemniaczem, - akumulator, - gniazda do pomiaru napięcia i natężenia prądu. - Instrukcja obsługi. - Materiały dydaktyczne z opisem przykładowych eksperymentów. |
| --- | --- |
| Moduły fotowoltaiczne | - moc szczytowa nie niej niż 85 Wp, - użyteczna powierzchnia modułu nie mniej niż 0,55 m²;, - natężenie prądu przy maks. mocy (IMPP): ok. 4,7 A, - napięcie przy maks. mocy (UMPP): ok. 18 V, - prąd zwarciowy(ISC): ok. 5,3 A, - napięcie jałowe (UOC): ok. 22 V, - krzem monokrystaliczny. |
| Jednostka pomiarowa | - zasilanie: 230V, 50 Hz, wyświetlacze ciekłokrystaliczne |
| Rezystor suwakowy | - zakres nastawy: 0...11 |
| 2 rezystory nienastawne (wbudowane w jednostkę pomiarową) | - rezystancja: 22 , obciążalność 50 W |
| Czujnik temperatury z przekaźnikiem Czujnik NTC - rezystor | - zakres pomiaru: 0...100 °C, sygnał wyjściowy: 0...5 V, zasilanie: 24 V |
| Czujnik natężenia oświetlenia z przekaźnikiem | - czujnik – fotodioda, zakres pomiaru: 0...3 kW/m2, sygnał wyjściowy: 0...5 V, zasilanie: 24 V |
| Wyświetlacze cyfrowe LCD | - zasilanie: 9 V |
| Pomiar natężenia | - bocznik: 0,01 , zakres pomiaru: 0...20 A |
| Pomiar napięcia | - dzielnik napięcia: 0,11 / 100 k, zakres pomiaru: 0...20 V |
| Wyłącznik prądu stałego | - natężenie: maks. 30 A, napięcie znamionowe: 1000 V |
| Ochronnik przepięciowy | - graniczny prąd upływu: 40 kA |
| Falownik do pracy w sieci | - wejście: maksymalne napięcie stałe 60 V, - minimalne napięcie stałe 18 V, - zakres MPP 20...50 V, - maksymalny prąd stały 11 A, - wyjście: moc maksymalna 330 W AC. |
| Dwukierunkowy licznik energii elektrycznej | - zakres napięcia wejściowego: faza/faza 18...700 V AC, - faza/przewód neutralny 11 ... 404 V AC. |
| Regulator ładowania | - prąd ładowania: 20 A, napięcie końcowe ładowania: ok. 14 V |
| Falownik | - napięcie wejściowe: 12 V, moc wyjściowa: 120 W |
| Akumulator | - napięcie znamionowe: 12 V, pojemność znamionowa: minimum 12 Ah |
| Minimalne funkcjonalności stanowiska | Stanowisko winno umożliwiać prowadzenie badań co najmniej w następującym zakresie poznawczym: - wyznaczanie charakterystyk i sprawności modułów fotowoltaicznych przy połączeniu szeregowym i równoległym, - wyznaczanie charakterystyk modułów fotowoltaicznych w zależności od kąta oświetlenia, - wyznaczanie charakterystyk modułów fotowoltaicznych w zależności od temperatury, - wyznaczanie charakterystyk modułów fotowoltaicznych w zależności od stopnia zacienienia, - optymalizacja mocy falownika sieciowego, - współczynnik mocy i sprawność falownika sieciowego, - zależność punktu MPP od temperatury, - sprawność falownika. |
| Transport na niewielkie odległości | Stanowisko wyposażone w kółka do przetaczania |
| Wymiary maksymalne | dł. x szer. x wys.: 1300 x 600 x 1500 mm |
| Masa maksymalna stanowiska | 60 kg |