Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna CRZP/183/2022/AZP

Dostawa urządzenia serwera i stacji wymiany danych dla statków pomiarowych IM UMG

Zestaw będzie tworzył architekturę systemu do bezpiecznego gromadzenia, kopiowania, przetwarzania i współdzielenia danych pomiarowych zbieranych z urządzeń geofizycznych w czasie rejsów badawczych.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu muszą być fabrycznie nowe, posiadać instrukcję obsługi, instrukcje szybkiego montażu,  płytę ze sterownikami do instalacji, okablowanie niezbędne do uruchomienia urządzeń, posiadać certyfikat CE, urządzenia muszą być dostarczone na adres w Gdańsku wskazany przez zamawiającego. Wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą kompatybilne i muszą się ze sobą łączyć / współdziałać bez konieczności dokupowania kolejnych elementów.

Zestaw musi składać się z następujących elementów:

- Montowany na stelażu rack 2U pamięci masowej, serwer plików z systemem plików ZFS przystosowany do zastosowań profesjonalnych, Posiadający kieszeń na co najmniej 18 dysków  w tym dyski 2,5 cala SSD i  3,5 cala SATA, wyposażony w co najmniej czterordzeniowy procesor osiągający wynik minimum 6200 punktów w teście  Average CPU Mark dostępne na stronie internetowej cpubenchmark.net  ,  z pamięcią DDR4 ECC o pojemności do 128 GB nie mniej niż 32 GB zamontowane. Urządzenie musi być wyposażone w system operacyjny  oparty na systemie plików ZFS, zapewniającej wydajność klasy serwerowej. Urządzenie musi być nowe, posiadać certyfikat CE,

UWAGA

Załączono wyniki średniej testów dla konfiguracji jednoprocesorowej oraz kart graficznych opublikowane w dniu 18.08.2022 na stronach cpubenchmark.net oraz videocardbenchmark.net

Dane techniczne

| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| --- | --- |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Maks. wielkość pamięci RAM | 128 GB |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 2 |
| Gniazda rozszerzeń | Minimum - 1 x PCIe 2.0 x 4 • 1 x PCIe 3.0 x 4 • 1 x PCIe 3.0 x 8 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) • 3,5'' (LFF) |
| Okres gwarancji | Co najmniej 2 lata |
| Wbudowana pamięć RAM | Co najmniej 32 GB |
| Wbudowana pamięć flash | Co najmniej 5 GB |
| Interfejs sieciowy | Minimum - 2 x 10Gbit/s SFP+ • 4 x 10/100/1000/2500 Mbit/s |
| Wymiary max | 89 × 490 × 550 mm |
| Waga | Pomiędzy 11 a 14 kg bez dysków |
| Zasilanie | Minimum 550W(x2), 240 V |
| Maks. liczba dysków | Minimum 18 |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| RAID | Tak |
| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| Obudowa | Rack 2U |
| Procesor | Czterordzeniowy osiągający wynik minmum 6200 pkt. |
| Pozostałe parametry dysku | Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror, Triple Parity |
| Poziomy RAID | 1 • 10 (1+0) • 5 • 50 (5+0) • 6 • 60 (6+0) |
| Liczba wentylatorów | Co najmniej 3 |
| Gniazda we/wy | Minimalna liczba 2 x USB 3.0 • 4 x RJ-45 LAN |

Z urządzeniem musi byś dostarczone:

- Kabel zasilający, umożliwiający podłączenie urządzenie do sieci zasilającej 230V

- Kabel podłączenia do sieci Ethernetu o długości co najmniej 2 metrów

- Instrukcje montażu

- Śrubki do montażu dysków 2,5 i 3,5 cala

Ilość 1 sztuka.

- Mobilny serwer nas z systemem opartym na technologii ZFS wyposażony w procesor przeznaczonym do serwerów czterordzeniowy procesor osiągający wynik minimum 6200 punktów w teście  Average CPU Mark i pamięci DDR4 RCC. Mobilny serwer będzie służył do bieżącego nagrywania danych pomiarowych i przekazywania do działów posprocesingu. Urządzenie musi być zbudowany w obudowie kompaktowej.

Kluczowe funkcje systemu:

- Write Once, Read Many

- Liniowa deduplikacja, kompresja i kompaktacja danych umożliwiają redukcję rozmiaru plików, zapewniając oszczędność pamięci masowej i optymalizację wydajności

- Wielopoziomowa technologia pamięci podręcznej z funkcją odczytu i zapisu - Jednoczesna obsługa pamięci podręcznej do odczytu głównej pamięci (L1 ARC), pamięci podręcznej do odczytu na drugim poziomie (L2 ARC) oraz dziennika systemu plików ZFS (ZIL) z  zabezpieczeniem przed awarią zasilania zapewnia większą wydajność i bezpieczeństwo.

- RAID Z zapewnia solidną ochronę danych - Wiele poziomów RAID zapewnia elastyczne korzystanie z pojemności. Potrójna parzystość RAID i potrójna kopia lustrzana zapewniają wysoki poziom ochrony danych.

- Funkcja dzięki której Okres eksploatacji dysku SSD poziomu RAID jest automatycznie i regularnie wykrywany, aby zapobiec jednoczesnej awarii dysków SSD, co poprawia ochronę danych i niezawodność systemu.

- Dodatkowe firmowe aplikacje do tworzenia kopi zapasowych, do tworzenia maszyn wirtualnych, zarzadzania treścią, wydajnością,

Dane techniczne:

| Procesor | czterordzeniowy procesor osiągający wynik minimum 6200 punktów w teście Average CPU Mark |
| --- | --- |
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
| Maks. wielkość pamięci RAM | 128 GB |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 2 |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 2.0 x 4 • 1 x PCIe 3.0 x 4 • 1 x PCIe 3.0 x 8 2 x PCIe Gen3 x 8 |
| obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | Tak |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
| Maksymalna liczba dysków | 6 |
| Rodzaje dysków | SATA 2,5'', 3,5'' |
| Wymienialność podczas pracy | Tak |
| Zabezpieczenie dysków | Tak za pomocą klucza |
| Okres gwarancji | Co najmniej 2 lata |
| Wbudowana pamięć RAM | Co najmniej 8 GB |
| Wbudowana pamięć flash | Co najmniej 5 GB |
| Interfejs sieciowy | 2 x 10Gbit/s SFP+ • 4 x 10/100/1000/2500 Mbit/s 2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s |
| Wymiary | W przedziale 230- 250 × 224 - 227 × 319 – 330 mm |
| Waga | Do 10 kg bez dysków |
| Zasilanie | 250W PSU, 100~240V |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| RAID | Tak |
| Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s |
| Obudowa | Wytrzymały plastik odporny na porysowania, antypoślizgowe stopki |
| Zewnętrzne diody led | Co najmniej: Stan systemu, LAN, USB, Dysk – użycie. |
| Fizyczne przyciski | Co najmniej : Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB |
| Złącze bezpieczeństwa Kensington | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Klient dhcp | Tak |
| Tak | Tak |
| Obsługiwany adapter wlan | Obsługiwany adapter wlan |

Z urządzeniem musi byś dostarczone:

- Kabel zasilający, umożliwiający podłączenie urządzenie do sieci zasilającej 230V

- Kabel podłączenia do sieci Ethernetu o długości co najmniej 2 metrów

- Instrukcje montażu

- Śrubki do montażu dysków 2,5 i 3,5 cala

- Klucz do zabezpieczania kieszeni z dyskami

Ilość 2 sztuki.

- Switch

Oferowany produkt musi być wyposażony jest w 24 gigabitowe porty Ethernet oraz 2 slofy SFP+. Sloty SFP wspierają zarówno wkładki SFP, jak i SFP+. System urządzenia musi umożliwiać zarządzanie z poziomu interfejsu graficznego Web, dostępne są takie funkcje jak: port isolation, port mirroring, listy ACL, RSTP, czy 802.1Q VLAN.

Urządzenie musi zapewnić wszystkie podstawowe funkcje zarządzanego przełącznika, a ponadto: pozwolić zarządzać przekierowaniem portów do portów, zastosować filtrowanie adresów MAC, skonfigurować sieci VLAN, ruch lustrzany, zastosować ograniczenie przepustowości, a nawet dostosować niektóre pola nagłówka MAC i IP. Klatka SFP obsługuje zarówno moduły SFP 1.25 Gb, jak i 10 Gb SFP +

Dane techniczne:

| Procesor | Co najmniej 800 MHz |
| --- | --- |
| Pamięć ram | Co najmniej 512 MB |
| Pamięć wbudowana | Flash 16 MB |
| Porty Ethernet | Co najmniej 20 gigabitowe porty 10/100/1000 Mb/s |
| Sloty SFP | Co najmniej 2x SFP+ |
| System operacyjny | Tak, z możliwością graficznej obsługi |
| Zakres napięcia wejściowego | 9 – 30 V DC |
| Sposób zasilania | Wtyk DC lub pasywne PoE |

Ilość 1 sztuka.

- Router Switch

Montowany w szafie Rack z portami QSFP+ zapewniającymi wydajność do 40Gbps zapewniając tym samym wyjątkowo szybkie i stabilne połączenie światłowodowe. Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej  2 porty QSFP+, oraz 24 porty SFP+

Urządzenie musi być kompatybilne z Switchem z pozycji 3. Urządzenie musi posiadać  podwójne redundantne zasilanie zapewniając brak niespodziewanych przestojów w pracy.

Dane techniczne:

| Procesor | Co najmniej 650 MHz |
| --- | --- |
| Pamięć ram | 64 MB |
| Architektura | MIPSBE |
| Ilość Portów Ethernet 10/100 | 1 |
| Ilość portów SFP+ | 24 |
| Ilość portów QSFP+ | 2 |
| Port szeregowy | RJ45 |
| Ilość gniazd USB | 1 |
| Typ gniazda USB | USB type A |
| Zakres napięcia wejściowego | AC input range100-240 V |
| Maksymalny pobór energii | 69 W |
| Wymiary | 443 x 183 x 44 mm |
| Sprawdzone w temperaturze otoczenia | -20°C do 60°C C |
| Nośnik danych | FLASH |
| Pojemność nośnika danych | 16 MB |
| System operacyjny | Tak, z możliwością graficznej obsługi |

Ilość 1 sztuka.

- Karta Sieciowa dla NAS i PC

Karta sieciowa do współpracy z komputerami PC klasy serwer, pozwalając na przyspieszenie obsługi zadań wykonywanych w domach i firmach.  Karta musi być kompatybilna zarówno z serwerem plików z pkt. 1  jak i mobilnym serwerem z pkt 2.  Karta zapewni użytkownikom możliwość elastycznego korzystania z sieci 10GbE, a także wsparcie dla iSER – czyli zestaw funkcji niezbędny w nowoczesnym środowisku sieciowym. W połączeniu z wysoko wydajnymi NAS-ami

Parametry: DUAL-PORT SFP+ 10GBE NETWORK EXPANSION CARD; LOW-PROFILE FORM FACTOR; PCIE GEN3 X8

Opis: 10GbE, 2 porty SFP+, slot PCIe 3×8,

Ilość 3 sztuki.

- Dysk serwerowy

Dyski serwerowe muszą być przystosowane do ciągłej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z obsługą NAS,

Dane techniczne:

| Rozmiar | 3,5 cala |
| --- | --- |
| Pojemność | Co najmniej 12000 GB |
| Szybkość HDD | 7200 RPM |
| Standardowe złącze komunikacyjne | SAS |
| Przeznaczenie | Macierz Dyskowa |
| Hot – Swap | Tak |
| Pamięć podręczna | 256 MB |
| Interfejs | SATA III |
| MTBF | Co najmniej 2,500,000 godziny |

Ilość 26 sztuk.

- Listwa zasilająca montowana w szafie RACK 19’

Parametry: 9xTyp E, 2m 1xC14, 10A, - Ilość 3 sztuki.

- Kabel Światłowodowy

2 x wtyk LC na 2 x wtyk LC

- Twin Zip, światłowód wielomodowy 50/125 µm

- Odporność na promieniowanie elektryczne i elektromagnetyczne (EMI)

- Średnica zewnętrzna 3 mm, kabel bezhalogenowa

Długość 100 metrów

Ceramiczne złącza wtykowe zapewniają niewielką utratę sygnału i wysoką niezawodność; wtyczki są kompatybilne ze standardowym wyposażeniem z włókna szklanego.

Ilość 1 sztuka.

- Skrzynia transportowa do bezpiecznego przenoszenia mobilnych  serwerów z pozycji nr 2.

Skrzynia musi cechować się wysoką wytrzymałości. Odporne na piasek, kurz, wodę, posiadać pływalność, musi być wyposażony w certyfikowany zawór VORTEX.  Skrzynia musi być odporna na temperatury w przedziale – 25 do + 60 °C (wymagania minimalne) . Zamykany na dwu stopniowe zatrzaski.

Opis techniczny:

Rozmiar umożlwiający bezpieczny transportu mobilnych serwerów z punktu nr 2.

Kolor materiału : żółty lub pomarańczowy

Temperatura pracy od  – 25 do + 60 °C (minimalny zakres prac)

Rączka : składana, aluminiowa, nie wystająca po za zakres skrzyni.

Kółka – łożyskowane, 2 lub 4,

Otwór na kłódkę

Ściółka wewnętrzna : poliuretanowo-eterowa pianka do wysonania personalizacji wnętrza skrzyni wewnętrznej do bezpiecznego transportu mobilnego serwera z punktu nr 2

Ilość 1 sztuka.

Posiadać normy :

- - IP67 uzyskany zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach EN60529:1991 i IEC60529:1989,

- - ATA Specification 300 Certyfikat dla opakowań służących do wielokrotnego transportu drogą lotniczą,

- - C-4150J