Załącznik nr 1 do formularza  ofertowego

Parametry techniczne – Opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Serwer – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań serwera | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość sztuk | 1 |  |
| 2 | Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Dodatkowo wymagane ramię do organizacji w szafie |  |
| 3 | Procesor | Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – 135W. Wymagana ilość rdzeni dla procesora – min 16. Minimalna częstotliwość pracy procesora 2.4GHz. Minimalna ilość kanałów procesora – 8 . Wynik wydajności procesora zainstalowanego w oferowanym serwerze nie powinien być nizszy niż 231 punktów base w teście SPECrate 2017 Integer, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. Obsługa minimum dwóch procesorów. |  |
| 4 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 5 | Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje |  |
| 6 | Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 128GB pamięci RAM o częstotliwości 3200MHz, w modułach minimum 32GB. Zainstalowana pamięć powinna być sygnowana i zoptymalizowana do użycia przez producenta serwera. Minimum 32 sloty na pamięć. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM przy użyciu pamięci RDIMM Łączna ilość zainstalowanej pamięci RDIMM oraz pamięci persistent memory powinna wynosić minimum 12TB |  |
| 7 | Zabezpieczenie pamięci | memory mirroring, ECC, SDDC, ADDDC |  |
| 8 | Procesor Graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. 1 port VGA na tylnym panelu serwera. Wymagana możliwość instalacji portu VGA na panelu przednim. |  |
| 9 | Rozbudowa dysków | W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane minimum: - 4 dyski SSD hot-swap o pojemności min. 480GB . Wymagane parametry dysków: DWPD (5 lat) minimum 5, TBW minimum 4380. - 12 dysków hot-swap SATA 12TB 7200 obr. Serwer powinien umożliwiać rozbudowę na potrzeby instalacji dodatkowych 4 sztuk dysków 3.5 cala. Wymagana możliwość instalacji modułu obsługującego 2 dyski M.2 . Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym dyski M.2 zajmują którykolwiek ze slotów PCIe. Możliwość instalacji napędu Flash na USB w wewnętrznym porcie USB serwera |  |
| 10 | Kontroler dyskowy | Zainstalowany sprzętowy kontroler SAS z pamięcią flash o pojemności min. 8GB. Zainstalowany kontroler FC 32Gb z dwoma portami, wyposażony we wkładki FC. |  |
| 11 | Zasilacz | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 750W z certyfikatem minimum Platinum. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia serwera w oferowanej konfiguracji. |  |
| 12 | Interfejsy sieciowe | Zainstalowana przynajmniej jedna dwuportowa karta 10/25Gb SFP28 nie zajmująca slotu PCIe. Wymagana funkcjonalność zainstalowanych portów: sprzętowa obsługa protokołów VXLAN, NVGRE, GENEVE, obsługa ruchu sieciowego z podziałem na poszczególne maszyny wirtualne, obsługa do 256 kolejek dla maszyn wirtualnych, obsługa ramek Jumbo do 9.6Kb, obsługa 802.1p, 802.3ad. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. Dołączone 2 wkładki 25Gbit SR SFP28. |  |
| 13 | Dodatkowe sloty I/O | W chwili dostawy serwer powinien posiadać 3 sloty PCIe Gen4. Możliwość rozbudowy serwera do 6 slotów PCIe. |  |
| 14 | Dodatkowe porty | - z przodu obudowy: 1x USB 3.1, 1x USB 2.0, Możliwość instalacji portu VGA. - z tyłu obudowy: 2x USB 3.1, 1x VGA . Możliwość instalacji portu DB9 - wewnątrz obudowy: 1x USB3.1 |  |
| 15 | Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |  |
| 16 | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarzadzania umożliwiający: - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: cpu, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna - Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarządzającej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. - Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3 - Update systemowego firmware - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart - Zapis video zdalnych sesji - Podmontowanie lokalnych mediów z wykorzystaniem Java client - Przekserowanie konsoli szeregowej przez IPMI - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego - Alerty Syslog - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH - Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę - wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API - Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające: - zarządzenie infrastruktura serwerów, przełączników i storage bez udziału dedykowanego agenta przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2 - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii, konsola zarządzania oparta o HTML 5 - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzeń - definiowanie roli użytkowników oprogramowania - obsługa REST API oraz Windows PowerShell - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML - obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników - blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarządzania do urządzeń zarządzanych - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem, oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv - Obsługa NTP - przesyłanie alertow do konsoli firm trzecich - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń) instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych, - Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami: VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk. |  |
| 17 | Funkcje zabezpieczeń | Możliwość instalacji czujnika otwarcia obudowy zintegrowanego z modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM. Zainstalowany przedni panel zabezpieczający zamykany na klucz. |  |
| 18 | Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. |  |
| 19 | Obsługa | Możliwość instalacji serwera oraz serwisowania (instalacji oraz deinstalacji) komponentów takich jak: riser’ów PCIe, backplane’ów dysków twardych, kart rozszerzeń, wentylatorów, bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych. |  |
| 20 | Diagnostyka | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przeglądania awarii, konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera. |  |
| 21 | Systemy operacyjne | Microsoft Windows Server standard najnowszy |  |
| 22 | Waga | maximum: 38.8kg |  |
| 23 | Gwarancja | 60 miesięcy gwarancji producenta on-site z czasem naprawy następnego dnia roboczego. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin. W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie Diagnostyka wymagane jest dostarczenie serwera nadmiarowego, mogącego zastąpić funkcjonalni jak i wydajnościowo wymagane powyżej maszyny. Wszystkie komponenty serwera powinny być sygnowane i zoptymalizowane do użycia przez producenta serwera. |  |

- Przełączniki - 2 sztuki :

| Lp. | Opis elementów | Wymagania minimalne | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Wysokość obudowy max. 1U (wraz z zestawem do montażu w szafie RACK 19”). Zestaw do montażu w szafie Rack dołączony do switcha. Obudowa half-wide – możliwość instalacji dwóch sztuk switcha obok siebie zajmując wysokość maksymalnie 1U. |  |
| 2 | Fizyczne porty komunikacji | - min. 18 portów SFP28 25GbE - min. 4 porty QSFP28 100GbE |  |
| 3 | Wydajność | - Przepustowość - min. 1.7Tb/s - pakiety na sekundę - min. 1.26Bpps - opóźnienie - max. 300ns |  |
| 4 | Parametry | - pamięć systemowa - min 8GB - pamięć SSD - min. 16GB - min. jeden port seryjny - RJ45 - min. Jeden port mini-USB |  |
| 5 | Sprzęt | Każdy switch musi być wyposażony w - 12 wkładek 25gb SFP28 SR - 2 wkładki 10gb SFP+ SR - 4 wkładki 1gb SFP LX - 1 kabel DAC Passive 100Gb QSFP28 - zestaw do montażu w szafie RACK - 2 kable Ethernet CAT5e o długości 1.5m - 2 kable zasilające C13 – C14 - 2 dupleksowe, wielomodowe patchcordy światłowodowe OM3 o długości 10m zakończone z dwóch stron złączami LC-UPC - 12 dupleksowych, wielomodowych patchcordów światłowodowych OM3 o długości 5m zakończone z dwóch stron złączami LC-UPC - 3 dupleksowe, wielomodowe patchcordów OM3 o długości 2m zakończonych z jednej strony złączami SC-UPC a drugiej LC-UPC |  |
| 6 | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze AC 460W |  |
| 7 | Środowisko pracy | 0-40 stopni Celsjusza |  |
| 8 | Chłodzenie | Przepływ powietrze od tyłu do przodu switcha - wpływ od strony zasilaczy, wydmuch od strony portów. |  |
| 9 | Funkcjonalności warstwy II | - Multi Chassis LAG (MLAG) - IGMP V2/V3, Snooping, Querier - VLAN 802.1Q (4K) - Q-In-Q - 802.1W Rapid Spanning Tree - BPDU Filter, Root Guard - Loop Guard, BPDU Guard - 802.1s Multiple STP - PVRST+ (Rapid Per VLAN STP+) - 802.3ad Link Aggregation (LAG) & LACP - Port Isolation - LLDP - Store & Forward - HLL - Jumbo Frames (9216 BYTES) |  |
| 10 | Funkcjonalności warstwy III | - 64 VRFs - IPv4 & IPv6 Routing inc Route maps: - BGP4, OSPFv2 - PIM-SM & PIM-SSM (inc PIM-SM over MLAG) - BFD (BGP, OSPF, static routes) - VRRP - DHCPv4/v6 Relay - Router Port, int Vlan - ECMP, 64-way - IGMPv2/v3 Snooping Querier |  |
| 12 | Mechanizmy automatyzacji i zarządzania | - wdrażanie ZTP (Zero Touch Provisioning) - Ansible, SALT Stack, Puppet - FTP \ TFTP \ SCP - AAA , RADIUS \ TACACS+ \ LDAP - JSON & CLI , Enhanced Web UI - SNMP v1,2,3 - zarządzanie In-band - DHCP, SSHv2, Telnet - SYSLOG - możliwość przechowywania w pamięci dwóch różnych obrazów oprogramowania - wsparcie dla systemu ONIE |  |
| 13 | Funkcje QoS | - 802.3X Flow Control - WRED, Fast ECN & PFC - 802.1Qbb Priority Flow Control - 802.1Qaz ETS - DCBX - App TLV support - 802.1AB |  |
| 14 | Wirtualizacja sieci | - VXLAN EVPN - L2 stretch use case - VXLAN Hardware VTEP - L2 GW - Możliwość integracji VMware NSX & OpenStack |  |
| 15 | Dodatkowe funkcjonalności | Wsparcie dla Software Defined Network (SDN): - OpenFlow 1.3: - Hybrid - Wspierane kontrolery: ODL, ONOS, FloodLight, RYU |  |
| 16 | Monitoring i telemetria | - sFlow - Mirroring portów (SPAN & RSPAN) - Enhanced Link oraz Monitoring Phy - Monitor degradacji BER (Bit Error Rate) |  |
| 17 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji on-site z czasem naprawy następnego dnia roboczego. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin. |  |
| 18 | Certyfikaty | Certyfikat CE |  |

- Veeam Backup Essentials Enterprise Plus z możliwością backupu do 25 VM wraz ze wsparciem technicznym na 36 miesięcy lub rozwiązanie równoważne;

| Lp. | Wymagania minimalne | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej |  |
| 2 | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedyńczymi hostami. |  |
| 3 | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V Całkowite koszty posiadania |  |
| 4 | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej |  |
| 5 | Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków |  |
| 6 | Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji |  |
| 7 | Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji |  |
| 8 | Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych w takiej puli. |  |
| 9 | Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych. |  |
| 10 | Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. |  |
| 11 | Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania |  |
| 12 | Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie |  |
| 13 | Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. •Oprogramowanie musi oferować portal samoobłsugowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time) |  |
| 14 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji |  |
| 15 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji |  |
| 16 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji |  |
| 17 | Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) |  |
| 18 | Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |  |
| 19 | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej |  |
| 20 | Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych |  |
| 21 | Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora |  |
| 22 | Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn |  |
| 23 | Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server |  |
| 24 | Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej |  |
| 25 | Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (GrandfatherFather-Son) |  |
| 26 | Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. |  |
| 27 | Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. |  |
| 28 | Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. |  |
| 29 | Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik |  |
| 30 | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) |  |
| 31 | Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) |  |
| 32 | Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere |  |
| 33 | Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) |  |
| 34 | Oprogramowanie musi umożliwiać uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania |  |
| 35 | Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami |  |
| 36 | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków |  |
| 37 | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2 |  |
| 38 | Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików |  |
| 39 | Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V |  |
| 40 | Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: o Linux - ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs o Mac - HFS, HFS+ o Windows - NTFS, FAT, FAT32, ReFS Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces |  |
| 41 | Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej |  |
| 42 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD, Microsoft System Objects, certyfikaty CA oraz elementy AD Sites. |  |
| 43 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), |  |
| 44 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat |  |
| 45 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. |  |
| 46 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. |  |
| 47 | Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |
| 48 | Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. |  |
| 49 | Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows |  |
| 50 | Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN Ograniczenie ryzyka |  |
| 51 | Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. |  |
| 52 | Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem |  |
| 53 | Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. |  |
| 54 | Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. |  |

- Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.

Dla oprogramowania backupu wymagane jest dostarczenie niezbędnego oprogramowania systemowego w postaci licencji Microsoft Windows Server Standard w najnowszej dostępnej wersji. Licencja musi objąć dostarczany wraz z postępowaniem serwer.

- Zintegrowane urządzenie sieciowe typu UTM (2 sztuki)

Zintegrowany system bezpieczeństwa klasy UTM/NGFW wraz z subskrypcją zabezpieczeń i gwarancją, zgodną z opisem poniżej.

| Wymagania minimalne | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- |
| - System ochrony sieci musi zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym, pracujący w klastrze wysokiej dostępności co najmniej Active-Passive, o specyfikacji opisanej poniżej |  |  |
| - Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. |  |  |
| - Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent. |  |  |
| - Metalowa obudowa o wysokości max. 1U przeznaczona do montażu w szafie RACK 19’’ |  |  |
| - Obsługa nielimitowanej ilości hostów w sieci chronionej. |  |  |
| - Minimalna liczba i typ interfejsów fizycznych: •System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000 •System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 2 interfejsami optycznymi 1GbE (SFP) •System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w 2 interfejsy optyczne 10GbE (SFP+) •Możliwość tworzenia minimum 128 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. |  |  |
| - Minimalna liczba nowych połączeń na sekundę: 80 000 |  |  |
| - Minimalna liczba jednoczesnych połączeń: 1 500 000 |  |  |
| - Minimalna przepustowość Firewall: 30 Gbps |  |  |
| - Minimalna przepustowość IPS:15 Gbps |  |  |
| - Minimalna przepustowość Threat Protection: 2,9 Gbps |  |  |
| - Minimalna przepustowość IPSec VPN: 4,5 Gbps |  |  |
| - System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 120 GB SSD do celów logowania i raportowania |  |  |

| PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU OCHRONY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zarządzanie i utrzymanie | - Rozwiązanie musi być zarządzanie przez wbudowany webowy graficzny interfejs użytkownika (Web GUI), z poziomu portu konsolowego oraz za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSH. |  |
|  | - Wbudowany webowy graficzny interfejs użytkownika musi oferować narzędzia diagnostyczne, co najmniej ping |  |
|  | - Interfejs graficzny musi zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych. |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych systemu na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. |  |
|  | - System musi oferować możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. |  |
|  | - Rozwiązanie musi posiadać mechanizm informowania o aktualizacjach oprogramowania systemowego |  |
|  | - System musi oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników. |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować samoobsługowy portal dla użytkowników celem zmniejszenia liczby zadań wymagających udziału administratora. |  |
|  | - System musi być wyposażony w mechanizm automatycznego |  |
|  | - powiadamiania za pośrednictwem protokołów SMTP lub SNMP |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować wsparcie dla protokołów SNMP v1, v2 i v3 |  |
|  | - Wymagane jest aby rozwiązanie oferowało wbudowany mechanizm do tworzenia kopii zapasowych konfiguracji z zapisem do chmury producenta lub własnego serwera. Rozwiązanie musi oferować mechanizm pozwalający na automatyczne tworzenie kopii zapasowych w odstępach czasowych: codziennie, tygodniowo oraz miesięcznie. |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać przechowywanie przynajmniej dwóch wersji oprogramowania systemowego (firmware) |  |
| Zapora sieciowa, konfiguracja sieciowa oraz routing | - Wymagane jest aby zapora sieciowa działała w oparciu o mechanizm Stateful Deep Packet Inspection. |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać budowanie reguł zapory sieciowych w oparciu o takie obiekty jak elementy jak host, sieć, interfejs, harmonogram, port, protokół, użytkownik, grupa użytkowników, metoda uwierzytelnienia |  |
|  | - System musi umożliwiać budowanie reguł bezpieczeństwa dla użytkowników i grup użytkowników w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. |  |
|  | - Rozwiązanie musi pozwolić na definiowanie własnych polityk NAT wraz z IP masquerading. |  |
|  | - System musi zapewniać ochronę przed atakami DoS czy DDoS (flood protection). |  |
|  | - System musi zapewniać ochronę przed skanowaniem portów (portscan blocking). |  |
|  | - System musi zapewniać blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP). |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać obsługę routingu statycznego. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać obsługę protokołów routingu dynamicznego (RIP, OSPF, BGP). |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z obsługą RSTP oraz MSTP. |  |
|  | - System musi oferować funkcjonalność serwera DHCP lub DHCP Relay. |  |
|  | - System musi oferować wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN z niezależnymi pulami DHCP. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać rozkład ruchu pomiędzy wieloma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łączy oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać rozkładanie ruchu do Internetu w oparciu o wagi poszczególnych bram ISP. |  |
|  | - Wymagane jest by rozwiązanie zapewniało obsługę modemu USB LTE np. jako łącze zapasowe . |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować możliwość agregowania linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP). |  |
|  | - Rozwiązanie musi dawać możliwość wykorzystania mechanizmu SD-WAN poprzez analizę stanu łącza w czasie rzeczywistym i dynamicznym wyborze najkorzystniejszego łącza. |  |
|  | - W zakresie SD-WAN urządzenie ma zapewniać obsługę mechanizmu SLA (monitorowanie opóźnienia, jitter, wskaźnika utraty pakietów). |  |
|  | - Rozwiązanie musi dawać możliwość optymalizacji ruchu wychodzącego w dostępie do określonych usług. |  |
|  | - Monitorowanie dostępności łącza musi być możliwe w oparciu o ICMP oraz TCP. |  |
|  | - System musi dawać możliwość realizacji routingu statycznego w oparciu o polityki automatycznego wyboru łącza w trybie failover. |  |
| Podstawowe kształtowanie pasma oraz limity ilości danych | - System musi zapewniać możliwość elastycznego kształtowania pasma (QoS) dla użytkownika, hosta lub połączenia. |  |
|  | - System musi mieć zaimplementowane mechanizmy optymalizujące ruch VoIP. |  |
| Autoryzacja użytkowników | - Rozwiązanie musi być wyposażone w lokalną bazę użytkowników umożliwiającą wykreowanie nie mniej niż 500 kont. |  |
|  | - System musi zapewniać możliwość autentykacji w oparciu o Active Directory, RADIUS i LDAP |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowiskach opartych o Active Directory |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość uwierzytelniania klientów VPN w tym IPSec, SSL, PPTP. |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować możliwość uwierzytelniania przez wbudowany Captive Portal. |  |
|  | - Rozwiązanie musi posiadać wbudowany moduł zapewniający uwierzytelnianie na poziomie 2FA poprzez zastosowanie czasowych haseł jednorazowych (TOTP). |  |
|  | - Metoda 2FA musi dawać możliwość wykorzystania haseł TOTP w ramach tuneli SSLVPN, IPSec, jak również logowania do portalu uwierzytelniania, webowego interfejsu administracyjnego i SSH. |  |
| Samoobsługowy portal dla użytkowników | - Rozwiązanie musi udostępniać plik instalacyjny klienta SSL VPN dla Windows (wraz z konfiguracją). |  |
|  | - Rozwiązanie musi udostępniać plik z konfiguracją dla klienta OpenVPN dla Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać zmianę hasła. |  |
| Podstawowe opcje VPN | System musi zapewniać funkcjonalność koncentratora VPN w zakresie połączeń: |  |
|  | - Site-to-site VPN: IPSec, 256-bit AES/3DES, autoryzacja z użyciem klucza RSA, PKI (X.509) lub współdzielonego klucza Pre-Shared Key (PSK) |  |
|  | - Client-to-site VPN: IPSec, PPTP, SSL (klient dla Windows |  |
|  | - dostępny z poziomu samoobsługowego portalu użytkownika). |  |
| OCHRONA SIECI |  |  |  |
| IPS | - Dodatkowy moduł ochrony klasy IPS z bazą minimum 1000 sygnatur. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania własnych sygnatur IPS. |  |
|  | - Wymagane jest by system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować możliwość wyłączenia/włączenia poszczególnych kategorii/sygnatur |  |
|  | - System musi generować alerty w przypadku wykrycia ataku. |  |
| OCHRONA I KONTORLA WEB ORAZ APLIKACJI |  |  |  |
| Ochrona i kontrola Web | - Rozwiązanie musi działać jako Transparent Web Proxy filtrując treści oraz szkodliwe oprogramowanie w obrębie protokołów HTTP i HTTPS. |  |
|  | - System oferujący inspekcję i ochronę przed malware dla protokołów HTTP, HTTPS oraz FTP. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie AV plików w czasie rzeczywistym |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować funkcję inspekcji z obsługą protokołu TLS 1.3 oraz z tzw. walidacją certyfikatów. |  |
|  | - System musi filtrować pliki na podstawie MIME. |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować możliwość filtrowania wyników |  |
|  | - wyszukiwania z użyciem SafeSearch. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zawierać przynajmniej 50 kategorii stron www i umożliwiać tworzenie własnych kategorii stron www. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość blokowanie i wysyłania treści poprzez HTTP i HTTPS. |  |
|  | - System musi wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony www. Administrator musi mieć możliwość edytowania treści komunikatu i dodania logo Zamawiającego. |  |
| Ochrona i kontrola aplikacji | - Rozwiązanie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur aplikacji. |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie i kontrolę mikroaplikacji (np. Gry portalu Facebook) |  |
|  | - Rozwiązanie musi identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu, protokołu, szyfrowania. |  |
| Kształtowanie pasma dla Web i Aplikacji | - Rozwiązanie musi oferować funkcjonalność pozwalającą na kształtowanie pasma dla aplikacji celem ograniczenia lub zagwarantowania odpowiedniego pasma w kierunku upload/download. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość nadawania priorytetów dla określonego typu ruchu. |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować możliwość gwarantowania pasma w trybie indywidualnym (per użytkownik) oraz współdzielonym. |  |
| OCHRONA ANTYWIRUSOWA |  |  |  |
| Ochrona i kontrola Email | - Rozwiązanie musi oferować możliwość trybu pracy Transparent Email Proxy |  |
|  | - System musi umożliwiać inspekcję komunikacji email realizowanej przy użyciu protokołów SMTP, SMTPS, POP3, POP3S. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed spamem i szkodliwym oprogramowaniem w trakcie transakcji SMTP. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur zagrożeń. |  |
|  | - System musi zapewniać wykrywanie, blokowanie i skanowanie załączników. |  |
|  | - Rozwiązanie musi współpracować z co najmniej dwoma bazami RBL. |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie białych i czarnych list adresów email. |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie spamu niezależnie od stosowanego języka. |  |
| OCHRONA PRZED EXPLOITAMI I ZAGROŻENIAMI ZERO-DAY |  |  |  |
| On-cloud Sandboxing | Rozwiązaniem musi dawać możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł ochrony klasy on-cloud Sanbox o poniższej funkcjonalności: |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać dodatkową inspekcję plików wykonywalnych w tym .exe, .com, .dll. |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać dodatkową inspekcję plików dokumentów w tym .doc, .docx, .rtf. - Rozwiązanie musi umożliwiać dodatkową inspekcję plików .pdf. |  |
|  | - Rozwiązanie musi umożliwiać dodatkową inspekcję plików |  |
|  | - archiwów w tym zip, arj, lha, rar, cab |  |
|  | - System musi zapewniać dynamiczną analizę behawioralna kodu uruchamianego w realnych środowiskach testowych Windows . |  |
| LOGOWANIE I RAPORTOWANIE |  |  |  |
|  | - System musi umożliwiać składowanie oraz archiwizację logów. |  |
|  | - System musi gromadzić informacje o zdarzeniach dotyczących protokołów Web, FTP, VPN, SSL VPN, wykorzystywanych aplikacjach sieciowych, wykrytych: atakach sieciowych, wirusach, zablokowanych aplikacjach sieciowych oraz musi powiązać wszystkie powyższe zdarzenia z nazwami użytkowników. |  |
|  | - System musi zapewniać przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. |  |
|  | - System musi zapewniać eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych). |  |
|  | - Rozwiązanie musi generować raporty w HTML i CSV. |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować możliwość wysyłania logów systemowych do serwerów syslog. |  |
|  | - System musi zapewniać podgląd wykorzystania łącza internetowego. |  |
|  | - System musi zapewniać podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP |  |
|  | - Rozwiązanie musi oferować możliwość zanonimizowania danych. |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| Certyfikaty | Urządzenie musi posiadać: - certyfikat Common Criteria; - certyfikat ICSA Labs dla funkcji VPN IPSec lub znajdować się na liście produktów kryptograficznych zatwierdzonych przez Radę UE; |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: komplet 2 wkładek 10GbE SFP+ do UTM, pracujących w standardzie SR |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
| Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań: | - Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, nieużywane w innych projektach, nie wycofane z produkcji i pochodzić z legalnego, polskiego kanału dystrybucji. - Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki, - Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu, - Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowanie musi być ze sobą kompatybilna i pochodzić od jednego producenta, Wykonawca winien w momencie dostawy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu : | - Na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja; Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była wymiana urządzeń zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań, - Wykonawca lub autoryzowany serwis ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych w języku polskim przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), e-mail lub WWW (przez całą dobę), |  |
| Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: | - bezpłatne pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizującego system do najnowszej wersji przez okres trwania gwarancji i licencji - dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania, - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, - dostęp do pomocy technicznej producenta. Zamawiający w momencie odbioru otrzyma: - licencje obejmujące wszystkie wymagane moduły na okres min. 36 miesięcy - możliwość automatycznego pobierania subskrypcji dla wszystkich wymaganych modułów w okresie trwania licencji. |  |

- Szafa serwerowa rack 19” 42U– ilość 1 szt., o niżej opisanych wymaganiach technicznych:

| Lp. | Opis wymagań szafy serwerowej | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa serwerowa szerokość 600mm, głębokość 1000 mm, wysokość 42U |  |
| 2 | Drzwi przednie i tylne perforowane o przewiewności min 60% |  |
| 3 | Ścianki boczne lite, zdejmowane |  |

Wdrożenie całości infrastruktury:

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie max. 60 dni  licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Wdrożenie przedmiotu zamówienia zakupionego w ramach niniejszej umowy zakończy się do 20 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

- Przygotowanie całości koncepcji wdrożenia wszystkich elementów w terminie 3 dni roboczych (z uwzględnieniem dobrych praktyk producentów oferowanych rozwiązań oraz po otrzymaniu wytycznych od Zamawiającego)

- Wykonawca zapewni osoby zdolne do wykonywania zamówienia oraz zapewni ich bezpośredni udział w realizacji zamówienia w tym:

- Co najmniej jedna osobę pełniącą role Kierownika projektu świadczonych na rzecz Zamawiającego.

- Co najmniej jedną osobę pełniącą role inżyniera wdrożenia (veeam, UTM) posiadającą wiedzę z zakresu dostarczonego systemu (veeam, UTM) potwierdzoną certyfikatem technicznym ew wdrożeniowym producenta dla danego produktu.

- Certyfikaty należy przedstawić zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Wdrożenie sprzętu serwerowego składające się z następujących elementów:

- Przygotowanie koncepcji wdrożenia wszystkich elementów (z uwzględnieniem dobrych praktyk producentów oferowanych rozwiązań oraz po otrzymaniu wytycznych od Zamawiającego)

- Instalacja fizyczna sprzętu wraz z okablowaniem i integracją z infrastrukturą Zamawiającego

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych

- Integracja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem wirtualizacji oraz utworzenie zadań backupu

- Testy backupu oraz odtwarzania

- Dokumentacja powdrożeniowa

- Instruktaż stanowiskowy

Wdrożenie zapory ogniowej będzie obejmowało co najmniej:

- Przygotowanie zasad tworzenia reguł zapory ogniowej do komunikacji z Internetem, uwzględniając konfigurację obecnie posiadanej przez Zamawiającego zapory ogniowej

- Aktualizacja oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji stabilnej, zalecanej przez producenta,

- Instalacja urządzenia w szafach dystrybucyjnych, podłączenie okablowania i uruchomienie komunikacji w sieci LAN oraz na styku z Internetem,

- Konfiguracja środowiska zarządzania w szczególności: ustawienie wszystkich parametrów związanych z adresacją i routingiem IP, ograniczenie zdalnego dostępu do urządzeń, konfiguracja autentykacji użytkowników, zapewnienie możliwości zarządzania poprzez protokoły SSH i HTTPS,

- Stworzenie klastra pomiędzy zaporami ogniowymi,

- Konfiguracja reguł zabezpieczeń komunikacji pomiędzy sieciami zgodnie z przygotowanymi zasadami tworzenia reguł zapory ogniowej, ze szczególnym naciskiem konfiguracji listy aplikacji i stron WWW dopuszczonych i zabronionych dla użytkowników,

- Konfiguracja zabezpieczeń przez programami typu Peer to Peer,

- Ograniczenie możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności ogólnie dostępnych portali „społecznościowych”,

- Konfiguracja inspekcji ruchu pod katem programów złośliwych, wirusów itp.,

- Konfiguracja mechanizmów zabezpieczających przed znanymi atakami w sieci typu DoS,

- Konfiguracja zdalnego dostępu VPN dla użytkowników zdalnych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania klienckiego,

- Konfiguracja systemu raportowania oraz rejestru zdarzeń,

- Testy poprawności konfiguracji,

- Przygotowanie instrukcji wykonywania kopii konfiguracji urządzenia i odtwarzania w przypadku awarii,

- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu administracji zaporą ogniową.

- Wdrożenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego

Zakres podłączenia przełączników LAN będzie obejmował co najmniej:

- Aktualizacja oprogramowania nowo dostarczanych przełączników serwerowych do najnowszej wersji stabilnej, zalecanej przez producenta,

- Podłączenie obecnie posiadanych przez Zamawiającego przełączników do nowo dostarczonych przełączników serwerowych,

- Konfiguracja środowiska zarządzania w szczególności: ustawienie wszystkich parametrów związanych z adresacją i routingiem IP, ograniczenie zdalnego dostępu do urządzeń, konfiguracja autentykacji użytkowników, zapewnienie możliwości zarządzania poprzez protokoły SSH i HTTPS

- Konfiguracja wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) z uwzględnienie obecnie posiadanych przez Zamawiającego,

- Konfiguracja protokołu STP (Spanning Tree Protocol),

- Optymalizacja protokołu STP oraz czasów zbieżności sieci w przypadku awarii jednego z redundantnych linków lub wystąpienia pętli,

- Ujednolicenie konfiguracji przełączników dostępowych pod kontem połączeń uplinkowych

- Testy poprawności konfiguracji,

- Przygotowanie instrukcji wykonywania kopii konfiguracji urządzeń i odtwarzania w przypadku awarii,

- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu administracji przełącznikami sieci LAN.

Wykonawca przeprowadzi ponadto instruktaż stanowiskowy obejmujący swoim zakresem całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania w ilości 10 dni roboczych, realizowanych w siedzibie Zamawiającego.

Montaż szafy rack

Wdrożenie będzie wykonywane w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach 9-14.

Zakładany czas wdrożenia – 20 dni roboczych

Wdrażający powinien dysponować osobami posiadającymi kompetencje i praktykę do wykonywania zamówienia oraz zapewni ich bezpośredni udział w realizacji zamówienia – co najmniej jedna osoba pełniąca role kierownika projektu, która posiada certyfikat PRINCE2 lub równoważny oraz co najmniej jedną osobę pełniąca role inżyniera posiadająca wiedzę z zakresu backup potwierdzoną certyfikatem technicznym