Załącznik nr 5 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

Cystoskop giętki – 5 zestawów

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

Specyfikacja 1 zestawu:

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2022 | Tak, opisać |  |
|  | Fiberoskop do wykorzystania w endoskopii diagnostycznej i chirurgicznej | Tak, opisać |  |
|  | Kanał roboczy – Ø min. 2,2 mm | Tak, opisać |  |
|  | Płaszcz roboczy – Ø max. 5,5 mm. | Tak, opisać |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° (góra), 120° (dół) | Tak, opisać |  |
|  | Kąt pola widzenia min. 110° | Tak, opisać |  |
|  | Długość robocza fiberoskopu min. 370 mm | Tak, opisać |  |
|  | Dźwignia sterująca wygięciem końcówki dystalnej | Tak, opisać |  |
|  | Wejście do kanału roboczego ze złączem typu LUER-lock (x2) | Tak, opisać |  |
|  | Adapter wejścia kanału roboczego z dwoma końcówkami typ LUER-lock umożliwiający jednoczesną irygację i użycie narzędzia podczas badania | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia światłowodu | Tak, opisać |  |
|  | Okular wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości | Tak, opisać |  |
|  | Fiberoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu lub nadtlenku wodoru | Tak, opisać |  |
|  | Zestaw obejmuje min.: - kompatybilny światłowód – 1 szt., - tester szczelności – 1 szt., - walizka do przechowywania i transportu fiberoskopu 1 szt. , - kleszcze biopsyjne giętkie wielorazowego użytku, kompatybilne z endoskopem – 1 szt., - kleszcze chwytające giętkie wielorazowego użytku kompatybilne z endoskopem – 1 szt., - kontener sterylizacyjny i przechowywania giętkiego endoskopu – 1 szt., - szczoteczki czyszczące – 1 zestaw. | Tak, opisać |  |
|  | Pełna kompatybilność z torem wizyjnym używanym w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, tj. Richard Wolf |  |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 8 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy