RK-NZ.261.79.2022.JP

Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Serwer z urządzeniami oraz oprogramowaniem i lecencjami dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Serwer wirtualizacyjny VDI:

Przedmiotem zamówienia jest serwer wirtualizacyjny wraz oprogramowaniem umożliwiający stworzenie środowiska VDI.

- Dodatkowy kod lub kody CPV: 48822000-6

- 2 x Procesor:

- Procesor w testach powinien uzyskiwać minimum 91485 pkt. dla multi-core oraz minimum 2384 pkt. dla single-core w PassMark Benchmark (na dzień 02.06.2022)

- Liczba rdzeni procesora: minimum 40

- Liczba wątków procesora: minimum 80

- Bazowe taktowanie: minimum 2,3 GHz

- Maksymalne taktowanie: minimum 3,4 GHz

- L1 cache: minimum 2,5 MB

- L2 cache: minimum 40 MB

- L3 cache: minimum 60 MB

- Maksymalna liczba obsługiwanej pamięci: minimum 8 TB

- Wspierana częstotliwość taktowania pamięci: 3200 MHz

- Wsparcie wirtualizacji: tak

- Pamięć:

- Ilość pamięci: minimum 2 TB

- Częstotliwość taktowania pamięci 3200 MHz

- Rodzaj pamięci DDR4

- Przestrzeń dyskowa:

- 2 x dysk M.2 SATA o pojemności min. 480 GB oraz szybkości transmisji min. 6 Gb/s.

- 6 x dysk SAS 2.5 cala o pojemności min. 960GB oraz szybkości transmisji min. 12 Gb/s

dysk powinien umożliwiać pracę w trybie hot-swap.

- 1 x sprzętowy kontroler RAID kompatybilny powyższymi z dyskami 2.5 SAS umożliwiający pracę w trybie hot-swap.

- 3 x Karty sieciowe wraz kompletem modułów SFP+

  - Liczba portów: min. 2

  - Szybkość transmisji danych na port: min. 10 GbE

  - Typ interfejsu: PCIe 3.0

  - Typ portów: SFP+

  - Inne wymagane funkcjonalności:

    - Jumbo frames

    - Link aggregation

    - VLAN 802.1q

  - Przedmiotem zamówienia są również kompatybilne moduły multimode SFP+ w liczbie min. 2 na kartę sieciową o szybkości transmisji min. 10 Gb/s.

- 1 x Karta sieciowa wraz kompletem modułów SFP+

  - Liczba portów: min. 2

  - Szybkość transmisji danych na port: min. 10 GbE

  - Typ interfejsu: OCP

  - Typ portów: SFP+

  - Inne wymagane funkcjonalności:

    - Jumbo frames

    - Link aggregation

    - VLAN 802.1q

Przedmiotem zamówienia są również kompatybilne moduły multimode SFP+ w liczbie min. 2 na kartę sieciową o szybkości transmisji min. 10 Gb/s.

- 3 x Karta graficzna (GPU)

  - Pojedyncza karta graficzna w testach Geekbench powinna uzyskiwać minimum 139688 pkt. oraz minimum 2010 pkt. w testach przy pomocy testów benchmarkowych wykorzystujących sztuczną sieć neuronową googlenet (na dzień 02.06.2022).

  - Ilość pamięci pojedynczej karty graficznej: min. 24 GB

  - Typ pamięci: HBM2

  - Napięcie: 230V

  - Liczba rdzeni GPU: min. 3800

  - Liczba rdzeni TPU: min. 220

  - Przepustowość pamięci: 930 GB/s

  - Interfejs: PCIe Gen 4.0

  - Wydajność dla FP32 (float): 10,32 TFLOPS

  - Wydajność dla FP32 (double): 5,161 TFLOPS

  - Taktowanie zegara bazowego: 930 MHz

  - Taktowanie zegara boost: 1440 MHz

  - Taktowanie pamięci karty graficznej: 1215 MHz

- 4 x Zasilacz

  - Moc: 2400W

  - Tryb hot-swap: tak

  - Napięcie: 230V

- Czas gwarancji: minimum 5 lat

- Oprogramowanie oraz licencje:

  - Windows Server 2022 Datacenter (dla łącznie 80 core)

  - 150 x Windows Server 2022 CAL (per user)

  - 150 x Windows Server 2022 Remote Desktop Services CAL (per user)

  - 3 x NVIDIA Virtual Compute Server Subscription EDU (subskrypcja 5-cio letnia)

Wszystkie wymienione powyżej składowe serwera powinny być ze sobą kompatybilne. Oferty zawierające sprzęt lub oprogramowanie wzajemnie niekompatybilne będą traktowane jako niezgodne ze specyfikacją.