Specyfikacja sprzętu na Zadanie nr 1

# Tablica interaktywna

Obszar aktywny ( tzn. wyświetlany tablicy min 1560 mm szerokość x 1170 mm wysokość).

Obszar roboczy min 77” (1950 mm). 
Proporcje tablicy — 3/4.

Waga urządzenia maksymalnie 30 kg.

Powierzchnia tablicy twarda, matowa, odporna na uszkodzenia, magnetyczna.

Tablica w technologii dotykowej, optycznej.

Podłączenie do komputera przez port USB.

Pisanie i sterowanie komputerem przez tablicę za pomocą dołączonych pisaków i za pomocą palca. Dostarczyć dwa pisaki.

Półka na pisaki wyposażona w klawisze do wyboru kolorów pisaków (min. czarny, niebieski, czerwony i zielony). Przycisk uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy.

Tablica pozwala na pracę dwóch uczniów jednocześnie — pisanie.

Oprogramowanie sterujące.

Gwarancja na tablicę minimum: 24 miesiące.

## 1.2 Projektor ultra krótkoogniskowy

Technologia LCD.

Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności.

Kontrast minimum 10000:1.

Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3.

Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 65 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji.

Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności.

Porty wejścia min.: VGA (DB-15), 2 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ A, 
1 x USB typ B.

Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack.

Waga maksymalnie 5 kg.

Głośność pracy (max) 35dB w trybie pełnej jasności.

Moc wbudowanych głośników minimum 15W.

Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PN.

Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia specjalistycznych narzędzi.

Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora.

Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru.

Gwarancja producenta na projektor minimum — 24 miesiące.

Gwarancja na lampę minimum 3000 godzin pracy w trybie standardowym.

Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

Uchwyt mocujący do ściany projektor z minimalnymi regulacjami: wysokość góra/dół, odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo.

Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobna.

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne przewody przyłączeniowe.

1.3 Instalacja.

Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w ofertę pełen koszt transportu, instalacji, konfiguracji, uruchomienia zestawu, jak i uwzględnić wszystkie przewody przyłączeniowe i zasilające.

Rysunek poglądowy - wymiary sali, rozmieszczenie sprzętu

1,2m                                          Miejsce umieszczenia tablicy interaktywnej                                             1,5 m

Gniazdo internetowe                                                                                                                 Gniazdo 230 V

Drzwi wejściowe

Tablica interaktywna umieszczona centralnie

3,65 m  długość sali

5,35 m

7,65 m  szerokość sali