Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi zestawu urządzeń do druku 3D z metalu i ceramiki. Zestaw składający się z trzech urządzeń: drukarki 3D, płuczki oraz pieca rurowego. Wraz z zestawem wymagane jest dostarczenie minimum 5 szt. filamentów o średnicy 1,75 mm, waga minimum 500 g/szt z materiałów: filament ceramiczny z tlenkiem glinu, filament ceramiczny z proszkiem cyrkonowym w kolorze białym, filament ceramiczny z proszkiem cyrkonowym w kolorze czarnym, filament metalowy z proszkiem stali 316L oraz H13.

Specyfikacja techniczna poszczególnych elementów zestawu:

1. Drukarka 3D do filamentów metalowych:

- technologia drukowania: FFF

- Objętość robocza min. 300 x 300 x 300 mm

- Podwójny ekstruder z wymiennymi dyszami

- Ekstrudery bezpośrednie

- Min. grubość warstwy 0,1 mm

- Max. Temperatura drukowania: 300°C

- Zestaw co najmniej dwóch dysz przystosowanych do drukowania filamentów metalowych i ceramicznych

- Średnica filamentu: 1,75 mm

- Platforma drukowania: podgrzewana, aluminiowa, łatwo zdejmowalna z wymienną warstwą adhezyjną, mocowana magnetycznie

- Konstrukcja: zamknięta

- Mocowanie szpuli z filamentem pozwalające na bezpośrednią drogę filamentu po linii prostej od szpuli do ekstrudera.

- Łączność: WiFi, LAN, USB

- Dedykowane oprogramowanie sterujące

- Wbudowana kamera

- Sterowanie przez interfejs dotykowy (panel LCD)

- wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapisywanie plików do wydruku

- wznawianie wydruku po przerwie w zasilaniu

2. Płuczka

- urządzenie do płukania wydruków w różnych rozpuszczalnikach (Aceton, IPA)

- możliwość podgrzewania rozpuszczalnika w zasobniku (20°C – 80°C)

- wbudowany timer

- Pojemność robocza: min. 6 L

- kran do opróżniania zasobnika z rozpuszczalnika

3. Piec

- Rodzaj pieca: tubowy

- min średnica tuby: 90 mm

- szerokość pola roboczego o stabilnej temperaturze: min 100 mm.

- wielopunktowa możliwość ustawienia czasu i temperatury pracy

- gotowe programy do spiekania wydruków z filamentów ze stalą 316L i H13 z możliwością ingerencji w ustawienia

- możliwość spiekania wydruków z filamentów ceramicznych

- max. temperatura pracy 1550°C

- stabilność temperatury +/- 1°C

- możliwość podłączenia zewnętrznej instalacji gazowej w celu spiekania w atmosferze ochronnej

- zestaw akcesoriów do podłączenia instalacji gazowej

- max. ciśnienie gazu w piecu: 2 bary

- przepływ gazu: 0.1-1.0 L/min

- podłączalna pompa próżniowa

- zasilanie z sieci jednofazowej 200-240V~ 50-60Hz

- max. pobór prądu: 32A

- moc grzewcza: min. 3,5 kW

- miernik przepływu gazu

- Wymiary pieca: max. 900x700x1200

- Max. waga pieca: 120 kg