Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CRZP/230/2022/AZP/AZP Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia Żyrokompas dla statku badawczego r/v IMOR

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego żyrokompasu dla statku badawczego r/v IMOR, w miejsce niesprawnego urządzania Raytheon Anschütz STD 20.

Urządzenie musi być nowe, posiadać certyfikaty uznania do pracy na statkach: Certyfikat Wheelmark lub równoważny, posiadać deklarację CE,

Dostawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, instrukcje, gwarancję oraz przeszkolić załogę statku z podstaw pracy z urządzeniem. Dostawca w ramach oferty musi zdemontować stare urządzenie i przekazać zamawiającemu.

W ramach przygotowania montażu dostawca musi przygotować fundament pod montaż nowych elementów wchodzących w skład Żyrokompasu.

Firma uruchamiająca musi posiadać akredytację producenta do uruchamiania, montażu i serwisowania zaproponowanego urządzenia.

Urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem oferty.

Urządzenie musi współpracować z zainstalowanym systemem pracującym na statku w skład którego wchodzą

- Żyrokompas STD 22 b- Raytheon Anschütz

- Repeater Compass 133-556 - Raytheon Anschütz

- Dystrybutor Repetytorów COMPACT, Type 110-224

Sygnał z urządzenia musi w sposób właściwy i bez problemu przekazywać sygnał do Radaru, urządzenia AIS, Systemu DP, LOG EM, Systemu DGPS zgodnie z normami: IEC61162-1 i IEC61162-2

Zamawiający przewiduje wymianę kabli od nowego urządzenia do dystrybutora, zasilania i komponentów dostarczonych. Okablowanie od dystrybutora sygnału pozostaje bez zmian.

Urządzenie powinno być zamontowane w miejsce urządzenia STD 20 zgodnie z poniższym schematem i w pełni współpracować z całym systemem nawigacyjnym.

Dodatkowe warunki techniczne

- Dostarczone urządzenie musi posiadać co najmniej 24 miesięczną gwarancję.

- Dostawca w ramach oferty musi wyliczyć i przedstawić wszystkie koszty związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem Żyrokompasu na statku IMOR w porcie Świnoujście.

- Dostawca w ramach usługi musi doliczyć koszty wszystkich przeglądów wraz z częściami serwisowymi, godzinami pracy serwisanta, wskazanymi przez producenta w okresie 24 miesięcy użytkowania. ( cena bez dojazdów)

Specyfikacja techniczna dla zamawianego produktu:

Zestaw składa się z :

- Kompasu głównego

- Jednostki sterującej

- Zasilacza

Dokładność działania:

- Settle point error 0.1°secLat., RMS

- Static error 0.1°secLat., RMS

- Dynamic error 0.4°secLat., RMS (periodic roll and pitch + horizontal acceleration) secLat.=1/cosLatitude

- Rate of turn 0.5°/min plus 5% of the indicated rate of turn

- Setting Time: less than 4 hours

Zasilanie I pobór mocy:

- Zasilanie główne 24 V DC (18 – 36 V DC)

- Pobór mocy w przedziale od 60 W do 150 W:  Start, działanie,

Warunki Środowiska

- Permissible periodic roll and pitch angle : ±45°

Dopuszczalna temperatury pracy

- Praca  –10° C to +55° C

- Przechowywanie bez płynów –25° C to +70° C

Sygnały wejścia wyjscia:

- Łączność zgodna z normami: IEC61162-1, IEC61162-2

Wymiary:

- Waga kompasu pomiędzy 16 a 25 kg

- Wysokość: 432 - 450 mm

- Szerokość 360 - 415mm

- Głębokość 360 - 415 mm

Dokumentacja:

- Certyfikat Wheelmark lub równoważny,

- deklarację CE,

- Gwarancję producenta na okres co najmniej 24 miesięcy

- Instrukcję obsługi

- Instrukcje serwisowe

Poniżej zdjęcia miejsca instalacji nowego żyrokompasu – z obecnie zainstalowanym urządzeniem STD20