Częstochowa dnia: 2022-11-22

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 1008 /22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz POWIADOMIENIE o zmianach w SWZ oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa przemysłowego skanera 3D dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – znak sprawy RK-NZ.261.94.2022.MM

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W jakim czasie powinno oprogramowanie dostarczone wizualizować dane w okienku 3D po zakończeniu projekcji prążków? Odpowiedź nr 1 Wizualizacja danych ze zeskanowanego widoku powinna być widoczna w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy po zakończeniu projekcji prążków. Pytanie nr 2 Jaki ma być maksymalny czas wykonania pojedynczego skanu, licząc od momentu wyzwolenia pomiaru do wyświetlenia na żywo w oknie 3D wyniku tego skanu? Odpowiedź nr 2 Czas od momentu wyzwolenia pomiaru do wyświetlenia danych w oknie 3D nie powinien przekraczać 5 sekund. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wymaga wizualizację na żywo pozycji skanera względem mierzonego obiektu w oknie 3D oprogramowania co znacząco ułatwia pracę dla operatora? Odpowiedź nr 3 Tak, zamawiający wymaga wizualizację na żywo pozycji skanera względem mierzonego obiektu. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wymaga wizualizację wyników pomiaru (wyniki liniowe, GD&T itp.) na zarejestrowanych zdjęciach w trakcie skanowania w dostarczonym oprogramowaniu do sterowania głowicą pomiarową? Odpowiedź nr 4 Tak, zamawiający wymaga wizualizacji wyników pomiaru (wyniki liniowe, GD&T itp.) na zarejestrowanych zdjęciach w trakcie skanowania w dostarczonym oprogramowaniu dostarczonym do sterowania głowicą pomiarową. Pytanie nr 5 W jakim czasie powinna być przeprowadzona kalibracja urządzenia liczona od momentu rozpoczęcia kalibracji do obliczenia odchyłek kalibracji i podania kąta triangulacyjnego? Odpowiedź nr 5 Czas kalibracji nie powinien przekraczać 5 minut. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą 3 referencji poprawnie zainstalowanego i wdrożonego oferowanego modelu skanera 3D z ostatnich dwóch lat? Odpowiedź nr 6 Nie, Zamawiający nie wymaga przedstawienia referencji. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 29.11.2022 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 29.11.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1 SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-12-28 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ) dr inż. Arkadiusz Kociszewski Kanclerz Politechniki Częstochowskiej