OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 5

Kolorystyka: do uzgodnienia

1. Zestaw mebli kuchennych – 1 kpl.

Szafki kuchenne stojące i wiszące. Korpusy i fronty z płyty laminowanej dwustronnie o gr. 18mm,

blat kuchenny pokryty laminatem HPL o gr. min. 38mm.

Szafka z szufladami z cichym domykiem.

Pomiędzy górną szafką wisząca a dolną, na ścianie przyklejona płyta HPL.

Przed przystąpieniem do realizacji niezbędne dokładne pomiary i uzgodnienia szczegółów dot.

kolorystyki   z Zamawiającym.

Poglądowy rysunek układu mebli:

2. Zestaw mebli kuchennych – 1 kpl.

Szafki kuchenne stojące i wiszące. Korpusy i fronty z płyty laminowanej dwustronnie o gr. 18mm,

blat kuchenny pokryty laminatem HPL o gr. min. 38mm.

Szafka z szufladami z cichym domykiem.

Lewa strona narożna szafka otwarta, blat nieregularny skośny.

Zmywarka na stanie u Zamawiąjącego, zlewozmywak z baterią  do uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do realizacji niezbędne dokładne pomiary i uzgodnienia szczegółów dot.

kolorystyki   z Zamawiającym.

Poglądowy rysunek układu mebli:

3. Stolik wym. w cm (100x50x53h) – 1 szt.

Stolik na stelażu metalowym, ramka podblatowa z nogami min. 40x40mm.

Blat kuchenny pokryty laminatem HPL gr. min. 38mm , jak w meblach kuchennych,

obrzeże PCV gr. 2 mm.

Poglądowy rysunek

4. Stół wym. w cm (200x90x76h) – 1 szt.

Stół na stelażu metalowym, ramka podblatowa z nogami min. 40x40mm.

Blat kuchenny pokryty laminatem  HPL gr. min. 38mm, jak w meblach kuchennych,

obrzeże PCV gr. 2 mm.

Poglądowy rysunek

5. Biurko wym. w cm (210x60x76h) – 1 szt.

Biurko z blatem kuchennym pokrytym laminatem HPL gr. min. 38mm, jak w meblach kuchennych,

obrzeże PCV gr. 2 mm. Stelaż płytowy – nogi łączyna gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm.

Stelaż posiadający nogi o przekroju prostokątnym w kształcie odwróconej litery „U”. Nogi biurka     spawane i zespolone belką poziomą o przekroju prostokąta.

Blat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane

w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

Kolorystyka i elementy do uzgodnienia z Zamawiajacym

Poglądowy rysunek

6. Stół wym. w cm (100x60x76h) – 1 szt.

Stół na stelażu metalowym, ramka podblatowa z nogami min. 40x40mm.

Blat kuchenny pokryty laminatem HPL gr. min. 38mm , jak w meblach kuchennych,

obrzeże PCV gr. 2 mm.

10. Sofa 2-osobowa, bez podłokietników  – 1 szt.

Sofa w całości tapicerowana, z oparciem zintegrowanym z siedziskiem, na nóżkach o wys. 100mm, wykonanych z tworzywa metalizowanego w kolorze chrom.

Stelaż wykonany z płyty wiórowej oraz litego drewna.

Siedzisko i oparcie: bonel z pianki N-4060, sprężyny faliste.

Tapicerka eko-skóra Valencia, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu min. 5 kolorów (odcień niebieskiego)  do wyboru przed przystąpieniem do realizacji.

Poglądowe zdjęcie:

9. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami – 12 szt.

Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz podłokietnikami.

Stelaż metalowy chromowany.

Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

Poglądowe zdjęcie z wymiarami:

Wszystkie meble do dokładnego pomiaru i uzgodnienia szczegółów oraz kolorystyki z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.

Gwarancja minimum 24 miesiące.