Zadanie 1 – Monitor z ekranem dotykowym 27”z uchwytem  – (zw z vat) – 6 szt.

Model oferowanego sprzętu……………………………………………………..

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia | Część wypełniana przez Dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ ekranu/matrycy | Panoramiczny 16:9 IPS LED z powłoką AntiGlare Przekatna minimum 27” Ekran dotykowy - pojemnosciowy |  |
| 2. | Rozdzielczość | Minimum FullHD 1920x1080 |  |
| 3. | Czas reakcji | Minimum 4 ms |  |
| 4. | Kąty widzenia dla CR>5 | Minimum 178/178 - poziomo/pionowo |  |
| 5. | Jasność / Kontrast ststyczny | Minimum 300 cd/m2 / minimum 1000:1 |  |
| 6. | Głośniki | Tak , minimum 2x2W |  |
| 7. | Wyświetlane kolory | Minimum 16,7 mln |  |
| 8. | Interfejsy | - Minimum - 1 x 15-pin D-Sub - 1 x HDMI - 1 x mini Jack - HUB USB v.3.0 |  |
| 9. | Waga | Maksimum 8 kg |  |
| 10. | Standard Vesa | 100x100 mm |  |
| 11. | Regulacja wysokości | Tak |  |
| 12. | Wymiary | Szerokośc bez podstawy Maksimum 620 mm |  |
| 13. | Pobór Mocy | Maksimum 30W Zasilacz wbudowany |  |
| 14. | Redukcja niebieskigo światła | TAK |  |
| 15. | Kolor | czarny |  |
| 16. | Certyfikaty/zgodność | CE, |  |
| 17. | Pivot | Nie |  |
| 18 | Regulacja | Pochylenie (od -90°w dół do 5° w górę) |  |
| 19 | Język PL w menu OSD | Tak |  |
| 20 | Paraemetry dotyku | - technologia pojemnościowa - dokładnośc dotyku +/- 2mm - Dotyk za pomocą – Stylusa, palca , w rękawiczce lateksowej - Interfejs dotykowy - USB - powłoka zapobiegająca odciskom palców - Kompatybilny z systemami Windows i Linux |  |
| 21 | Wyposażenie dodatkowe | Uchwyt do minitorów - ramię montażowe na 3 ekrany - mocowanie uchwytu boczne lub od spodu - dla ekranów od 10” do 27” - ekran max do 10 kg - Pivot - Vesa 75x75 i 100x100 - Regulacja wysokości w zakresie minmum/maksimum 200-400 mm |  |
| 21 | W zestawie | Kabel HDMI , Kabel zasilający, USB |  |
| 22 | Gwarancja | Minimum 3 lata |  |