RK-NZ.261.9.2023.JP

Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Dostawa dysków do macierzy Huawei 02352CMB (12 szt.) dla Uczelnianego Centrum Informatycznego

Przedmiotem zamówienia są dyski do macierzy dyskowej Huawei 02352CMB w ilości 12szt, zgodnie z poniższym opisem:

- Dyski do macierzy: Huawei OcenStore 5500 v5

- Pojemność: 1,92TB

- Rodzaj: SSD SAS 2,5”

- Produkt musi być fabrycznie nowy. Nie dopuszczamy urządzeń: refurbished

- Gwarancja min 48 miesięcy.

Zadanie 2. Dostawa przełączników sieciowych dostępowych dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzesMAN

|  | Minimalne wymaganie dotyczące jednej sztuki przełącznika dostępowego. W ramach postępowania należy dostarczyć 8 urządzeń |
| --- | --- |
|  | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej |
|  | Wymagane parametry fizyczne: - możliwość montażu w stelażu/szafie 19” - wysokość maksymalna 1U - minimum jeden zasilacz 230V AC, moc zasilacza zapewniająca budżet mocy dla portów PoE minimum 120W. - zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od 0 do +40 °C - zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95% - port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash (gniazdo musi być dostępne od frontu urządzenia). - waga urządzenia nie większa niż 5kg |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum: - 8 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ zgodnych z 802.3at oraz 802.3af - 4 porty 10GE SFP+ Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. Urządzenie musi obsługiwać moduły optyczne dowolnego producenta. |
|  | Maksymalny pobór mocy nie większy niż 90W dla samego systemu (bez uwzględnienia budżetu mocy PoE). W związku z koniecznością instalacji urządzeń poza pomieszczeniem serwerowni, maksymalna głośność pracy urządzenia nie może przekraczać 43dB przy normalnych warunkach pracy. |
|  | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 9 jednostek w stosie - Magistrala stackująca o wydajności minimum 40Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree - Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Zamawiający dopuszcza aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink 10G SFP+. Zamawiający wymaga dostarczenia kabli stackujących o długości 1m z każdym urządzeniem. |
|  | Układ przełączający o wydajności min. 96 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 72 Mpps |
|  | Obsługa min. 16 000 adresów MAC |
|  | Wbudowana pamięć RAM min. 512MB |
|  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 500 MB |
|  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 1000 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie |
|  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów |
|  | Obsługa standardów IEEE: - CFM zgodny z 802.1ag - EFM zgodny z 802.3ah |
|  | Obsługa protokołu GVRP lub GARP. Obsługa protokołu w warstwie L2 pozwalającego w dynamiczny sposób zarządzać vlanami na interfejsach typu trunk oraz redystrybucję informacji w domenie zarządzania vlanami. |
|  | Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP |
|  | Obsługa min. 4 000 tras dla routingu IPv4 |
|  | Obsługa min. 1 000 tras dla routingu IPv6 |
|  | Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania |
|  | Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) |
|  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |
|  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server oraz DHCP Snooping |
|  | Obsługa ruchu multicast: - IGMP v1, v2 i v3 - IGMP Snooping v1, v2 i v3 |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www - zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6 - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP - możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna |
|  | Obsługa protokołu do detekcji połączeń jednokierunkowych na łączach fizycznych. |
|  | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP - wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR |
|  | Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania |
|  | Wymagane opcje zarządzania: - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) - urządzenie musi posiadać wbudowany port USB znajdujący się od strony portów, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych - dedykowany port konsoli, musi się znajdować od strony portów i być zgodny ze standardem RS-232 - możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang - wsparcie dla mechanizmów Zero Touch Provisioning, w tym możliwość dokonania automatycznej aktualizacji oraz konfiguracji urządzenia poprzez podłączenie urządzenia typu pendrive (pamięć flash) do portu USB, zawierającego nową wersją oprogramowania oraz docelową konfiguracją. Funkcjonalność ma na celu wyeliminowanie konieczności manualnej konfiguracji urządzenia przez administratora, tym samym znacząco przyspieszając proces implementacji - wsparcie dla RMON, RMON2 |
|  | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: - pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim - dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana Do każdego urządzenia należy dostarczyć po dwie wkładki SFP+ 10GE WDM ze złączem LC, pozwalające na zestawienie połączenia na pojedynczym włóknie jednomodowym na odległość 20km. |
|  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy |
|  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski |
|  | Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał 5-letni serwis gwarancyjny, świadczony przez Wykonawcę na bazie wsparcia serwisowego producenta. Wsparcie serwisowe na dostarczone urządzenia musi być zarejestrowane u producenta na Zamawiającego. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie dostawy będzie wymagał oświadczenia producenta potwierdzającego zarejestrowanie/nabycie serwisu gwarancyjnego na Zamawiającego. |
|  | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń |