Spis treści

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZY:	3

I.	OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZY.	3

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	STAN ISTNIEJĄCY - PRZEDMIOT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA.	3

3.	INWESTOR.	4

4.	ZAKRES INWESTYCJI	4

5.	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	4

5.1.	OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:	4

5.2.	OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA:	5

6.	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU	7

6.1.	Charakterystyczne parametry obiektu przed przebudową	7

6.2.	Program funkcjonalny obiektu przed przebudową	7

6.3.	Charakterystyczne parametry obiektu po przebudowie	8

6.4.	Program funkcjonalny obiektu po przebudowie	8

6.5.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego przebudowy oraz dostosowania.	9

6.6.	Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne	9

6.7.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.	10

6.7.1.	Fundamenty, ściany fundamentowe, ściany zewnętrzne	10

6.7.2.	Wykończenie ściany zewnętrznej	10

6.7.3.	Konstrukcja dachu, izolacje dachu	10

6.7.4.	Obróbki blacharskie	11

6.7.5.	Sufity	11

6.7.6.	Nadproże	11

6.7.7.	Wyposażenie łazienek	11

6.7.8.	Ściany wewnętrzne	11

6.7.9.	Wykończenie ścian wewnętrznych	12

6.7.10.	Posadzki i podłogi	13

6.7.11.	Stolarka okienna i drzwiowa	16

6.7.12.	Winda	17

7.	DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:	17

7.1.	Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,	17

7.2.	Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,	17

7.3.	Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.	17

7.4.	Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.	17

7.5.	Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	17

8.	ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO.	18

8.1.	Instalacje sanitarne	18

8.2.	Ogrzewanie	18

8.3.	Wentylacja i klimatyzacja	18

8.4.	Instalacje elektryczne i teletechniczne	19

9.	PLAN BIOZ.	19

10.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.	19

11.	UWAGI REALIZACYJNE	19

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	20

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZY:

# OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZY.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora, Wytyczne Inwestora,

- Obowiązujące normy i przepisy, w szczególności:

  - Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 Lipca 1994r. (DU. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DU. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- Projekt archiwalny

- Inwentaryzacja ogólnobudowlana i wizja lokalna stanu istniejącego

## STAN ISTNIEJĄCY - PRZEDMIOT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce Czarne na dz. geod. 90/1 w obrębie geodezyjnym Mirotki 0004 w gminie Skórcz, powiat Starogard Gdański. Przedmiotowy teren jest zagospodarowany, uzbrojony i użytkowany. Na zabudowę działki składa się kilka obiektów:

- budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej (leśniczówka), parterowy z poddaszem, na planie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym krytym dachówka ceramiczna;

- budynek kwatery myśliwskiej o funkcji zamieszkania zbiorowego, o trzech kondygnacjach nadziemnych, w przyziemiu zlokalizowane są dwa jednostanowiskowe garaże na samochody osobowe, budynek jest kryty dachem o złożonej geometrii z dachówka ceramiczna, powiązany funkcjonalnie z leśniczówką parterowym łącznikiem;

- dwóch budynków gospodarczych związanych z działalnością leśnictwa, na planie prostokąta, krytych dachem dwuspadowym.

Obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu odbywa się z drogi gminnej poprzez istniejące drogi na gruntach leśnych. Wjazd na przedmiotowy teren zlokalizowany jest po stronie północnej, utwardzony asfaltowy dojazd prowadzi na plac postojowy przed budynkiem leśniczówki. Z dróg dojazdowych do wejść głównych do budynku prowadza chodniki utwardzone z kostki betonowej. Nie wprowadza się żadnych zmian w obrębie istniejącego zagospodarowania terenu.

Istniejąca zabudowa działki ma charakter typowy dla siedliska związanego z gospodarka leśna.

Zastosowanie rozwiązania mansardowego o nieco niecodziennym kacie (45stopni) nachylenia połaci niższej optycznie zmniejsza masę dachu zachowując proporcje dachu reszty zabudowy istniejącej. Występuje obecne wysuniecie okapu poza obrys ścian zewnętrznych. Bryła budynku jest zwarta, aktualne okna i lukarny wkomponowane proporcjami i położeniem. Poniżej poziomu okien lukarn znajduje się elementy ozdobny z drewna służący optycznemu związaniu lukarny z połaciami dachu.

Zastosowane są materiały naturalne. Elewacja w części poniżej poziomu 0,00 wykończona jest w okładzinie z płytek ceramicznych. Pozostała cześć elewacji otynkowana i malowana w kolorze białym. Elementy drewniane oraz stolarka okienna w kolorze ciemnego brązu. Dach w części mansardowej pokryty dachówka ceramiczna w kolorze ceglastoczerwonym, w części lukarn dachy pulpitowe pokryte blacha powlekana w kolorze grafitowym. Obróbki blacharskie oraz orynnowanie w kolorze zgodnym z kolorem dachówki.

Opis techniczny części konstrukcyjnej opracowania zawiera ocenę stanu technicznego istniejącego budynku

## INWESTOR.

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubichowo

ul. Leśna 12; 83-240 Lubichowo

## ZAKRES INWESTYCJI

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy wnętrza istniejącego budynku w leśniczówce Czarne k/Skórcza, obręb Mirotki 0004: dz. 90/1, wraz z odpowiednią przebudową wewnętrznych instalacji.

Na infrastrukturę techniczną składają się:

- Projekt przebudowy instalacji wewnętrznych wody

- Projekt przebudowy instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej

- Projekt przebudowy instalacji wewnętrznych wentylacji

- Projekt przebudowy instalacji wewnętrznej elektroenergetycznej

## ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

W ramach przebudowy planuje się rozbiórkę ścian działowych i fragmentów ścian nośnych wewnątrz istniejącego budynku, przebicie przez stropy kondygnacji w celu wykonania klatki schodowej i szybu windy oraz demontaż części stolarki wewnątrz i zewnętrznej istniejącego budynku.

### OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

Rozbiórka ścian wewnętrznych oraz zmiany stolarki wewnętrznej budynku będą prowadzone w związku z projektowanymi zmianami w układzie funkcjonalnym budynku.

Kolejność wykonania prac:

•	Demontaż stolarki,

•	Rozbiórka stropów,

•	Rozbiórka ścian wewnętrznych,

•	Wykucie otworów wewnątrz budynku,

•	Przebudowa instalacji wewnętrznych.

Należy wywiesić tablicę informacyjną. Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym stopniu bezpieczeństwa, powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące takich obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i porze nocnej tablice powinny być oświetlone.

Roboty rozbiórkowe prowadzić metodą stopniowej rozbiórki z zachowaniem odpowiedniej kolejności.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć istniejące media (woda, kanalizacja deszczowa, sanitarna, energia elektryczna).

Wszystkie okna należy zabezpieczyć przed wypadnięciem.

Rozbiórka obędzie się w całości na wewnętrznym terenie stacji, w obrębie istniejącego budynku stacji.

Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone.

Materiał uzyskiwany z rozbiórki należy na bieżąco, niezwłocznie, transportować na poziom terenu, następnie uprzątnąć.

Elementy stalowe połączone śrubami należy rozłączać poprzez rozkręcenie. Elementy stalowe zespawane ze sobą należy rozłączać poprzez przepalenie palnikiem acetylenowym.

Rozbiórkę winna prowadzić brygada posiadające kwalifikacje budowlane pod nadzorem kierownika z uprawnieniami budowlanymi.

Teren po robotach rozbiórkowych należy uprzątnąć. Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym.

Uwaga: Część materiałów z rozbiórki przeznaczona będzie do utylizacji, część może być wykorzystana.

### OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych konstrukcji, teren rozbiórki ogrodzić i wydzielić niebezpieczną strefę /zagrożenia/ taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno-żółtym w odległości nie mniejszej niż 6,00 m od lica konstrukcji oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Taśmę ostrzegawczą umieścić na wysokości 1,10 m od poziomu terenu.

Roboty rozbiórkowe będzie prowadziła brygada, posiadająca kwalifikacje budowlane, wymagane badania lekarskie, badania dopuszczające do pracy na wysokościach, umowy o pracę oraz wymagane instruktaże stanowiskowe BHP przy robotach rozbiórkowych i szkolenia BHP.

Wszyscy pracownicy wykonawcy muszą być zapoznani z technologią i kolejnością prowadzenia robót rozbiórkowych i wyposażeni w szelki bezpieczeństwa atestowane, kaski ochronne oraz odzież roboczą. Zobowiązuje się wykonawcę i wszystkich pracowników, zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i Polskich Norm także przestrzegania Prawa Budowlanego.

Pracownik – brygadzista sprawujący bezpośredni nadzór nad całością prac, zobowiązany jest do:

- bieżącego sprawdzania stanu oznakowania strefy zagrożenia,

- codziennej kontroli stanu technicznego, stosowanego sprzętu ochrony osobistej pracowników brygady

- codziennej kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi,

- po zakończonym dniu pracy pozostawienia miejsca pracy w stanie nie stwarzającym zagrożeń,

- wstrzymanie prac z chwilą zaistnienia konieczności przeprowadzenia pojazdów lub ludzi przez strefę zagrożenia.

Prace rozbiórkowe prowadzone będą z rusztowania stosowanego zgodnie z Polską Normą, przepisami BHP, oznakowaniem.

Podczas realizacji robót rozbiórkowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych /Dz. U. 1972 nr 13, poz. 93/.

Strefę niebezpieczną /miejsca niebezpieczne/ w której istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów należy oznakować i ogrodzić poręczami lub zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Należy zastosować się do ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.2019, poz. 1186/ oraz innych przepisów odpowiednich dla wykonanych robót.

Na placu rozbiórki należy wydzielić:

- miejsca składowania materiałów z rozbiórki (do wykorzystania i materiałów odpadowych do wywiezienia.

- miejsce pracy narzędzi stacjonarnych (zwrócić uwagę na przebieg zasilania w energię elektryczną);

- ustalić przebieg transportu technologicznego.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

Materiały z rozbiórki nieuciążliwe z punktu widzenia ochrony środowiska należy wywieźć na wysypisko komunalne, materiały uciążliwe (np. pokrycie papowe) poddać utylizacji.

Po zakończeniu robót teren po rozbiórce należy uporządkować.

## PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU

### Charakterystyczne parametry obiektu przed przebudową

| Maksymalna długość - elew. północnej | 18,73 m |
| --- | --- |
| Maksymalna długość - elew. wschodniej | 19,77 m |
| Wysokość (mierzona od poziomu parteru) | 8,65 m |
| Wysokość (mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym) | Ok 9,85 m |
| Wysokość (mierzona od najniższego poziomu terenu w obrysie) | Ok 11,90 m |
| Powierzchnia zabudowy | 362,50 m 2 |
| Kubatura | Ok. 3500 m3 |
| Ilość kondygnacji | 3 |
| Poziom „0” projektu | 95,60 m.n.p.m. |

### Program funkcjonalny obiektu przed przebudową

### Charakterystyczne parametry obiektu po przebudowie

| Maksymalna długość - elew. północnej | 18,73 m |
| --- | --- |
| Maksymalna długość - elew. wschodniej | 19,77 m |
| Wysokość (mierzona od poziomu parteru) | 8,65 m |
| Wysokość (mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym) | Ok 9,85 m |
| Wysokość (mierzona od najniższego poziomu terenu w obrysie) | Ok 11,90 m |
| Powierzchnia zabudowy | 362,50 m 2 |
| Kubatura | Ok. 3500 m3 |
| Ilość kondygnacji | 3 |
| Poziom „0” projektu | 95,60 m.n.p.m. |

### Program funkcjonalny obiektu po przebudowie

### Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego przebudowy oraz dostosowania.

Projektowana jest przebudowa istniejącego budynku zamieszkania zbiorowego „kwatery myśliwskiej” związanej bezpośrednio z działalnością leśnictwa łowieckiego Czarne. W części parteru zlokalizowane są sale wspólne (jadalnia i świetlica) oraz pokoje z 7 miejscami noclegowymi (2 pok. 2-os. w tym jeden NPS oraz 1 pok. 3-os.). Ponadto zaprojektowana zostaje nowa recepcja, zaplecze socjalne oraz toaleta dla pracowników. Ściana oddzielająca pomieszczenie jadali oraz świetlicy zostanie zredukowana w celu połączenia funkcjonalnego i wizualnego obu pomieszczeń. W celu zapewnienia zgodności ze wskazaniami pożarniczymi z trwałego użytkowania wyłączony zostanie kominek zlokalizowany w pomieszczeniu świetlicy na parterze. Zostanie to zapewnione poprzez zaślepienie odpowiedniego przewodu dymowego.

Na kondygnacji przyziemia zlokalizowany jest wbudowany garaż na 3 samochody osobowe, który zostanie przebudowany na salę konferencyjna dla maksymalnie 40 osób wraz zapleczem i nowym węzłem sanitarnym. Planuje się wprowadzenie nowych okien i wejść do tej części budynku z poziomu gruntu. Pomieszczenie kotłowni z kotłem na paliwo stałe i skład opału nie zostają zmienione. Połączenie między kotłownią a nowopowstałą salą konferencyjną zostanie zniesione poprzez zamurowanie otworu drzwiowego.

Pomiędzy częścią przyziemia oraz parteru projektowana jest nowa klatka schodowa łączącą oba piętra. Oprócz nowych schodów monolitycznych projektuje się montaż windy osobowej poruszającej się między tymi dwoma piętrami, której nadszybie wychodzić będzie do poziomu poddasza. Połączenie parteru i poddasza przebiegać będzie przez istniejącą klatkę schodową.

Dodatkowo na kondygnacji poddasza zmianie ulegnie aranżacja pomieszczeń. Zostaną wykonane pokoje gościnne z 22 miejscami noclegowymi (7 pok. 2-os. oraz po 1 pok. 1,3 i 4-os.). Po zmianach wszystkie pokoje gościnne będą dysponowały osobnymi łazienkami dostępnymi z pokoi.

Budynek jest więc obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych, z czego najwyższa zlokalizowana jest na poddaszu. Budynek kwatery połączony jest łącznikiem z budynkiem

mieszkalnym leśniczówki na poziomie parteru.

Przebudowa nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu. Zmianom ulega jedynie wnętrze budynku oraz elementy elewacji.

Obowiązkiem wykonawcy robót jest sprawdzenie stanu rzeczywistego poprzez sprawdzenie wszystkich wymiarów w naturze i przekazać informacje o zmianach w wymiarach do biura projektowego.

Dokładny zapis zmian, w tym elementów wyburzanych oraz nowoprojektowanych na wszystkich kondygnacjach zawarty jest w dokumentacji rysunkowej będącej integralną częścią opracowania.

### Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie projektowana jest nowa winda łącząca przyziemie z parterem oraz występuje istniejący zewnętrzny podnośnik dla osób niepełnosprawnych. W procesie zmian w układzie wnętrz przewidziano stworzenie pokoju przystosowanego dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego na parterze budynku.

### Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

#### Fundamenty, ściany fundamentowe, ściany zewnętrzne

Projektuje się stworzenie dodatkowej płyty fundamentowej pod projektowany szyb windy, dodatkowe ławy fundamentowe oraz fundament pod dodatkowe schody łączące poziom przyziemia z parterem.

Projektowane fundamenty wewnętrzne: należy posadowić na głębokości istniejących ław fundamentowych. Fundamenty należy wykonać z betonu klasy C25/30 (W6) o grubości 35cm i szerokości według rysunku rzutu fundamentów na warstwie podkładowej o grubości 10 cm z betonu klasy C8/10 na warstwie gruntu rodzimego. Ławy fundamentowe o grubości 35cm należy zbroić podłużnie prętami Ø12 ze stali klasy A-IIIN (B500St) i poprzecznie strzemionami Ø6 co 200mm ze stali klasy A-IIIN (B500St). Fundament projektowany oddylatować od

istniejącego. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych 25x38x14cm.

Brak ingerencji w ściany zewnętrzne. Ściany kondygnacji nadziemnych pozostają murowane z bloczków wapienno – piaskowych gr. 25,0 cm na spoiwie wg wytycznych producenta.

Zabudowanie otworów po usuwanej stolarce okiennej zgodnie z dokumentacją rysunkową należy wykonać tradycyjnie jako murowaną z elementów ceramicznych M15 na zaprawie M10 które należy ocieplić zgodnie z resztą istniejących ścian zewnętrznych styropianem typu EPS70-040 grubości 15cm.

#### Wykończenie ściany zewnętrznej

Projektuje się zastosowanie materiałów naturalnych, częściowo analogicznych do obecnie zastosowanych. Ostateczny wybór dokładnych elementów wykończenia i kolorystyki pozostaje w gestii inwestora.

Elewacja w części poniżej poziomu 0,00 wykończona będzie w okładzinie z drewnianych desek barwionych w kolorze jasnego brązu. Deska elewacyjna: Modrzew Syberyjski surowy, suchy, stopień wilgotności nie mniejszy niż 23%, preferowany 18%, deska heblowana, impregnowana preparatami do samodzielnej impregnacji (nie ciśnieniowo, aby nie zakryć wad drewna), po zaimpregnowaniu deska osiągnie stopień odporności ogniowej NRO B-s2, d0 wg. EN13501. - żywotność deski 15-20 lat, ilość drewna 176 m2. Szerokość desek przyjmuje się na 146 mm natomiast długość do 6m. Projektowane są również wstawki w formie pasów poziomych z analogicznej okładziny drewnianej pomiędzy niektórymi oknami na elewacji, rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem elewacji.

Pozostała część elewacji, otynkowana i malowana w kolorze białym.

#### Konstrukcja dachu, izolacje dachu

Konstrukcja dachu pozostaje niezmieniona względem stanu istniejącego. Więźba dachowa w układzie płatwiowo – słupowym, z płatwią pośrednią i mieczami. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane przeciwwilgociowo i przeciw korozji biologicznej. Izolacje dachu wykonane są wełną mineralna.

Nad poddaszem znajduje się strop lekki w konstrukcji stalowej pokryty płytami GKF/GKFI o odporności ogniowej REI60 i z warstwą izolacji termicznej wełną mineralna. Wełnę od strony poddasza zabezpieczono folią paroprzepuszczalna w celu ochrony przed zapyleniem i spadkiem właściwości termoizolacyjnych.

Dach w części mansardowej pokryty bez zmian dachówką ceramiczną w kolorze ceglastoczerwonym, w części lukarn dachy pulpitowe pokryte blacha powlekana w kolorze grafitowym.

#### Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie oraz orynnowanie bez zmian, w kolorze zbliżonym do koloru wykończenia dachu mansardowego tj. w kolorze ceglastoczerwonym

#### Sufity

Brak dodatkowych sufitów podwieszanych. Sufity tynkowane i malowane powłoka malarską na biały kolor. Przewiduje się wykorzystanie konstrukcji drewnianych w formie maskownic elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w niektórych pomieszczeniach budynku. Maskownice mają formę paneli drewnianych o wymiarach 3cm grubości i 10 bądź 6cm wysokości o zmiennej szerokości (według rysunku kładu sufitów) w rozstawie co 5,5cm mocowanych na kształtownikach metalowych 4x2cm. Mocowane będą do sufitu na prętach gwintowanych umożliwiających ich dystansowanie od właściwego sufitu o 25cm. Pręty kotwione przy pomocy kotwy chemicznej do stropu.

#### Nadproże

Nadproża stalowe: zaprojektowano profile walcowane na gorąco o przekrojach zgodnych z częścią graficzną opracowania konstrukcyjnego. Belki należy oprzeć na płaskownikach gr. 10mm osadzonych i wypoziomowanych na poduszkach betonowych na długości min. 150mm. Długości profili wynikają z wielkości otworów i minimalnego oparcia na ścianach z obu stron otworów.

#### Wyposażenie łazienek

W miejscach nad planowanym umieszczeniem umywalek projektowany jest montaż nowych luster które zostaną przymocowane bezpośrednio do ściany i wkomponowane w układ glazury na ścianie. Ponadto planowana jest wymiana wszystkich elementów wyposażenia łazienek w pokojach gościnnych, w tym: ustępów na wyposażone w system podtynkowy, umywalek, brodzików i kabin prysznicowych. W pokoju przystosowanym dla osób niepełnosprawnych niezbędne jest zastosowanie armatury oraz pochwytów dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wybór producentów i wyglądu wyżej wymienionych elementów pozostaje w gestii inwestora na etapie realizacji.

#### Ściany wewnętrzne

Doprojektowywane ściany nośne: wewnętrzne o grubości 25cm należy wymurować z bloczku ceramicznych lub silikatowych. Przy wznoszeniu ścian należy stosować się do technologii i zaleceń wykonawczych producenta.

Nowe ściany działowe wykonać w systemie lekkim g-k na ruszcie aluminiowym (GKI wodoodpornych do pomieszczeń mokrych).

Zabudowanie otworów po usuwanej stolarce okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacją rysunkową należy wykonać jako:

- zabudowę lekką z płyt g-k na stelażu aluminiowym z wypełnieniem z wełny mineralnej,

- tradycyjnie jako murowaną z elementów ceramicznych M15 na zaprawie M10.

#### Wykończenie ścian wewnętrznych

Wykończenie w jasnej kolorystyce, głownie białej. Ostateczny wybór dokładnej kolorystyki i materiałów wykończenia pozostaje w gestii inwestora.

Ściany murowane - tynkowane tykiem gipsowym 5-10mm, szpachlowane, gruntowane, malowane powłoka malarska do wnętrz. Ściany w technologii GK i GKI szpachlowane, gruntowane i malowane powłoka malarska do wnętrz. We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany do wysokości min. 2,0m należy wykonać z płytek gresowych. Powyżej płytek gresowych należy zastosować malowanie farbą odporną na wilgoć np. farbami lateksowymi, w białym kolorze. Projektowane elementy wykończenia to:

W pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych na parterze i przyziemiu projektowane jest wykończenie ścian z płytek gresowych do wysokości 2m o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: szary

- Wymiary: 59,8cm x 59,8cm

- Grubość: 9mm

- Klasa ścieralności: IV

W pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych oraz kuchni projektowane jest wykończenie ścian z płytek gresowych do wysokości 2m o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: biały

- Wymiary: 33cm x 33cm

- Grubość: 8mm

- Klasa ścieralności: IV

W pomieszczeniach łazienek przy pokojach gościnnych projektowane jest wykończenie ścian z płytek gresowych do wysokości 2m o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: brązowy o drewnopodobnym wyglądzie

- Wymiary: 30cm x 60cm

- Grubość: 7mm

- Klasa ścieralności: IV

W pomieszczeniu łazienki przy pokoju gościnnym o podwyższonym standardzie projektowane jest wykończenie ścian z płytek gresowych do wysokości 2m o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: ciemnobrązowy o drewnopodobnym wyglądzie

- Wymiary: 30cm x 60cm

- Grubość: 7mm

- Klasa ścieralności: IV

Uwaga:

W pomieszczeniach mokrych (m.in. łazienkach) należy zastosować warstwę hydroizolacji z foli w płynie (w sposób zgodny z zaleceniami wybranego producenta) na całej powierzchni podłogi oraz ścianach na różnych wysokościach: w całej łazience - do minimum 10 cm, przy umywalce – do ok. 50 cm ponad nią, wokół prysznica – minimum 200 cm. Przy nakładaniu hydroizolacji należy uwzględnić także marginesy wokół stref mokrych: ok. 50 cm. Przy natrysku z kabiną prysznicową marginesy powinny znaleźć się również po bokach kabiny oraz powyżej kabiny.

#### Posadzki i podłogi

Podłogi wykończone zostaną panelami podłogowymi lub płytkami, ostateczny wybór dokładnych elementów wykończenia pozostaje w gestii inwestora. Projektowane materiały wykończeniowe to:

W częściach komunikacji ogólnej (korytarzy, klatek schodowych) części jadalnianej i recepcji projektowana jest podłoga z płytek gresowych o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: jasnoszary

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIE podłoga (korytarz, komunikacja itp..) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 7 | płytki jasne szare | 4,27 |
| 0 9 | płytki jasne szare | 8,83 |
| 1 1 | płytki jasne szare | 19,4 |
|  | SUMA: | 32,5 |

- Wymiary: 59,8cm x 59,8cm

- Grubość: 9mm

- Klasa ścieralności: IV

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER podłoga (korytarz, komunikacja itp..) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 1 | płytki jasne szare | 6,59 |
| 0 2 | płytki jasne szare | 22,21 |
| 1 1 | płytki jasne szare | 21,23 |
| 1 2 | płytki jasne szare | 61,52 |
| 1 3 | płytki jasne szare | 40,61 |
| 1 4 | płytki jasne szare | 7,44 |
| 1 6 | płytki jasne szare | 11,17 |
| 1 7 | płytki jasne szare | 3,44 |
| 1 9 | płytki jasne szare | 5,34 |
|  | SUMA: | 179,55 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZE podłoga (korytarz, komunikacja itp..) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 1 | płytki jasne szare | 29,75 |
| 2 3 | płytki jasne szare | 40,06 |
|  | SUMA: | 69,81 |

| SUMA PŁYTKI JASNE SZARE. | 281,86 m2 |
| --- | --- |

- Antypoślizgowość: R10

W pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych oraz kuchni projektowana jest podłoga z płytek gresowych o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: biały

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POM. GOSPOD. PRZYZIEMIE podłoga +ściany (przy zlewie) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 5 | płytki białe | 4,16 |
| 0 1 | płytki białe | 57,58 |
|  | SUMA: | 61,74 |

- Wymiary: 33cm x 33cm

- Grubość: 8mm

- Klasa ścieralności: IV

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POM. GOSPOD. PODDASZE podłoga +ściany (przy zlewie) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 1 4 | płytki białe | 5,06 |
|  | SUMA: | 5,06 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POM. GOSPOD. PARTER podłoga +ściany (przy zlewie) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 4 i 1 8 | płytki białe | 20,63 |
| 1 5 | płytki białe | 1,55 |
|  | SUMA: | 22,18 |

| SUMA PŁYTKI BIAŁE | 88,98 m2 |
| --- | --- |

- Antypoślizgowość: R10

W pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych na parterze i przyziemiu projektowana jest podłoga z płytek gresowych o parametrach nie gorszych niż:

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TOALETY OGÓLNODOST. PRZYZIEMIE podłoga +ściany (do 2 m) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 4 | płytki szare | 25,36 |
| 0 6 | płytki szare | 26,5 |
|  | SUMA: | 51,86 |

- Kolor: szary

- Wymiary: 59,8cm x 59,8cm

- Grubość: 9mm

- Klasa ścieralności: IV

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TOALETY OGÓLNODOST. PARTER podłoga +ściany (do 2 m) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 3 | płytki szare | 15,67 |
|  | SUMA: | 15,67 |

| SUMA PŁYTKI SZARE, TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE | 67,53 m2 |
| --- | --- |

- Antypoślizgowość: R10

W pomieszczeniach łazienek przy pokojach gościnnych projektowana jest podłoga z płytek gresowych o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: brązowy o drewnopodobnym wyglądzie

- Wymiary: 30cm x 60cm

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŁAZIENEK PODDASZE podłoga +ściany (do 2 m) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 3 | płytki drewnopod. | 19,53 |
| 0 5 | płytki drewnopod. | 20,39 |
| 0 7 | płytki drewnopod. | 20,25 |
| 0 9 | płytki drewnopod. | 20,85 |
| 1 1 | płytki drewnopod. | 22,67 |
| 1 6 | płytki drewnopod. | 18,69 |
| 1 8 | płytki drewnopod. | 20,55 |
| 2 0 | płytki drewnopod. | 29,46 |
| 2 2 | płytki drewnopod. | 17,42 |
|  | SUMA: | 189,81 |

- Grubość: 7mm

- Klasa ścieralności: IV

| SUMA PŁYTKI DREWNOPOD. | 253,36 m2 |
| --- | --- |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŁAZIENEK PARTER podłoga +ściany (do 2 m) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 6 | płytki drewnopod. | 23,41 |
| 0 8 | płytki drewnopod. | 20,18 |
| 1 0 | płytki drewnopod. | 19,96 |
|  | SUMA: | 63,55 |

- Antypoślizgowość: R9

Wykończenie powierzchni zewnętrznych schodów do kotłowni projektowana jest z płytek gresowych o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: szary typu grys

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI schody zewnętrzne do kotłowni |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| - | płytki zewn. | 7,4 |
|  | SUMA: | 7,40 |

- Wymiary: 30cm x 30cm

- Grubość: 7,2mm

- Klasa ścieralności: IV

- Antypoślizgowość: R10

W pomieszczeniach pokoi gościnnych na parterze i poddaszu oraz w Sali konferencyjnej umiejscowionej w przyziemiu projektowana jest podłoga z paneli podłogowych o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: jasnobrązowy o widocznej strukturze drewna

- Wymiary: 19,2cm x 128,5cm

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER podłoga (pokoje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 5 | panele podłogowe | 18,27 |
| 0 7 | panele podłogowe | 19,12 |
| 0 9 | panele podłogowe | 31,35 |
|  | SUMA: | 68,74 |

- Grubość: 8mm

- Klasa ścieralności: AC5

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZE podłoga (pokoje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 0 2 | panele podłogowe | 17,93 |
| 0 4 | panele podłogowe | 17,16 |
| 0 6 | panele podłogowe | 19,3 |
| 0 8 | panele podłogowe | 19,91 |
| 1 0 | panele podłogowe | 17,01 |
| 1 5 | panele podłogowe | 21,19 |
| 1 7 | panele podłogowe | 16,79 |
| 1 9 | panele podłogowe | 16,77 |
| 2 1 | panele podłogowe | 7,09 |
|  | SUMA: | 153,15 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIE podłoga (pokoje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 1 0 | panele podłogowe | 99,4 |
|  | SUMA: | 99,40 |

| SUMA PANELE PODŁOGOWE | 321,29 m2 |
| --- | --- |

- Materiał wykonania: płyta HDF

W pokoju gościnnym o podwyższonym standardzie umiejscowionym na poddaszu projektowana jest podłoga z paneli podłogowych o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: ciemnobrązowy o widocznej strukturze drewna

- Wymiary: 19,2cm x 128,5cm

- Grubość: 8mm

- Klasa ścieralności: AC5

- Materiał wykonania: płyta HDF

W pomieszczeniu łazienki przy pokoju gościnnym o podwyższonym standardzie projektowana jest podłoga z płytek gresowych o parametrach nie gorszych niż:

- Kolor: ciemnobrązowy o drewnopodobnym wyglądzie

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI pokój i łazienka o podwyższonym standardzie : + 1 / 12 i + 1 / 13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | RODZAJ MATERIAŁU | [m2] |
| 1 3 | płytki drew. "DELUXE" | 33,43 |
| 1 2 | panele podłogowe "DELUXE" | 34,19 |
|  | SUMA: | 67,62 |

- Wymiary: 30cm x 60cm

- Grubość: 7mm

- Klasa ścieralności: IV

- Antypoślizgowość: R9

Podłogi w pokojach i częściach wspólnych z paneli podłogowych laminowanych z listwami przypodłogowymi. We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych podłogi należy wykonać z płytek szkliwionych antypoślizgowych lub. Podłoże posadzki należy zagruntować i pokryć dwukrotnie warstwa preparatu wodochronnego np. folii w płynie, szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca narażone na zawilgocenie jak okolice niecki prysznica. W narożach stosować taśmy uszczelniające wtopione w warstwę izolacji. Izolacje posadzek na gruncie stanowi warstwa styropianu EPS100-038 grubości 10 cm.

#### Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje się dodatkowe przeszklenia i drzwi zewnętrzne z poziomu przyziemia w miejscu m. in. istniejących bram garażowych.

Projektuje się wprowadzenie jednego dodatkowego okna połaciowego w zachodniej części dachu oraz przesunięcie jednego z istniejących okien ze względu na kolizję z projektowanym szybem windy. Ponadto nastąpi wymiana okna umiejscowionego przy zachodnim wejściu do budynku na okno klasowe przeciwpożarowe o charakterystyce EI60.

Stolarka okienna projektowana jest jako drewniana, kolorystyka ciemny brąz lub naturalne drewno lakierowane; dopuszcza się zastosowanie stolarki PCV laminowanej w w/w kolorystyce. Należy zastosować szyby zespolone jednokomorowe, ze szkła bezpiecznego (laminowanego), w oknach bezpośrednio dostępnych od strony terenu okna antywłamaniowe (np. P4).

Zaleca się zastosowanie elementów o możliwie niskiej wartości współczynnika U, Maksymalne U dla okien (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowych oraz powierzchni szklanych nieotwieranych wynosi 1,1 W/m2K. Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie sprawdzić z natury wymiary otworu okiennego. W dolnym profilu stolarki przewidzieć żłobienie na izolacje przeciwwodną (obróbkę blacharska).

Ponadto nową stolarkę drzwiowa przewiduje się w zakresie zmiany aranżacji wnętrza budynku. Drzwi prowadzące do pokoi gościnnych oraz łazienek mają wymiary 90x200cm. Ponadto w projekcie występują jeszcze drzwi wewnętrzne o wymiarach 80x200cm oraz dwuskrzydłowe o wymiarach 120(90+30) x200 cm.

Przewiduje się możliwość użycia istniejącej stolarki drzwi do pokoi po ich przygotowaniu – opaleniu do drewna i lakierowaniu lub odmalowaniu.

Drzwi wejściowe do pokoi wyposażone zostaną w samozamykacze oraz system dostępu oparty na kartach i czytnikach zbliżeniowych. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych przewidują umieszczenie wcięcia wentylacyjnego w dolnej części skrzydła. Część drzwi posiada wymagania klasowe w zakresie odporności ogniowej.

Projektowane są nowe wejścia do Sali konferencyjnej z poziomu przyziemia wyposażone w dodatkowe przeszklenia nad drzwiami. Są to drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 230(115+115) x200cm oraz 120(90+30) x200 cm.

Stolarka drzwi drewniana lub drewnopodobna, w pomieszczeniach technicznych stalowe, malowane.

Wszystkie nowoprojektowane elementy stolarki będą zachowały wymagane wskaźniki i nie wpłyną na pogorszenie warunków cieplnych budynku.

Dokładne dane dotyczące drzwi i okien projektowanych znajdują się w rysunku zestawiania stolarki projektowanej.

Ostateczny wybór dokładnych elementów wykończenia i materiałów wykonania pozostaje w gestii inwestora.

#### Winda

Zaprojektowano umieszczenie nowej windy łączącej poziom przyziemia i parteru. Przewidziano wykonanie konstrukcji szybu w technologii żelbetu przechodzącego przez stropy nad przyziemiem i parterem. Szyb przewiduje wykonanie podszybia poniżej poziomu przyziemia i nadszybia wyniesionego nad poziom posadzki poddasza. Szyb należy wykonać zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. Zaproponowane przykładowe rozwiązanie mechanizmu windy, KONE MonoSpace 500, powstałe na bazie materiałów producenta może zostać zastąpione innym rozwiązaniem z decyzji inwestora, z zachowaniem zaprojektowanych wymiarów żelbetowego szybu windowego, w tym wysokości podszybia i nadszybia.

## DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

### Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

Brak planowanych zmian wpływających na stan aktualny. Zaopatrzenie w wodę ma miejsce poprzez istniejącą na działce studnie głębinową. Ścieki sanitarne odprowadzane są przyłączami do istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków. Odległość studni głębinowej od oczyszczalni ścieków wynosi około 46mb, a od budynków gospodarczych około 28mb. Na terenie nie prowadzi się chowu zwierząt.

### Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

Brak planowanych zmian wpływających na stan aktualny. Nie występuje emisja wyżej wymienionych rodzajów zanieczyszczeń. Projektowana forma ogrzewania zgodna z aktualnymi wymogami i normami nie wpływa na zmianę w poziomie zanieczyszczeń.

### Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.

Brak planowanych zmian wpływających na stan aktualny. Odpady bytowe będą wywożone na wysypisko śmieci przez służby komunalne. Na terenie zlokalizowane

są pojemniki na odpady stałe położone po stronie zachodniej terenu, w odległości około 23,5m od budynku mieszkalnego, z zachowaniem wymogów warunków technicznych.

### Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

Brak planowanych zmian wpływających na stan aktualny Projektowane przegrody oraz stolarka charakteryzują się właściwości akustycznymi zgodnymi z normą PN-B-02151-3:2015-10. W trakcie użytkowania obiektu nie przewiduje się emisji drgań oraz promieniowania i innych zakłóceń mających wpływ na środowisko.

### Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Brak ingerencji w zagospodarowanie terenu inwestycji, a co za tym idzie brak planowanych zmian wpływających na zmianę aktualnego stanu. Nie przewiduje się ingerencji w drzewostan, glebę oraz stan wodny ze względu na brak zmian w zakresie projektu zagospodarowania przestrzennego.

## ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO.

Według poszczególnych opracowań dołączonych za częścią architektoniczną.

### Instalacje sanitarne

Budynek wyposażono w instalacje sanitarne zgodne z warunkami technicznymi i przepisami.

Szczegółowe informacje zawarte są w części branżowej projektu.

Aktualnie budynek wyposażony jest w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne oraz instalacje wewnątrz budynku. Instalacje wody zimnej i kanalizacji rozprowadzone są pod sufitem najniżej kondygnacji do poszczególnych pionów. Projekt przewiduje w maksymalny sposób wykorzystanie istniejącej instalacji. Powstałe węzły sanitarne (zgodnie z częścią rysunkową) należy podłączyć do istniejących pionów. Węzły sanitarne na kondygnacji przyziemia należy połączyć z istniejącą instalacją wodna prowadzoną pod sufitem. Dodatkowo istniejące piony w zakresie zgodnym z częścią rysunkową należy przenieść i zlikwidować.

### Ogrzewanie

Budynek ogrzewany za pomocą indywidualnej kotłowni zlokalizowanej w kondygnacji przyziemia.

Projekt przewiduje wymianę istniejącego kotła na paliwo stałe w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. Projektowany kocioł na paliwo stałe bezie dostarczał ciepło na potrzeby:

- centralnego ogrzewania grzejnikowego

- ciepłej wody użytkowej

- ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej

Przy projektowaniu instalacji jak i kotłowni spełniono wymagania dla kotłowni na paliwo stałe. Czynnik cieplny rozprowadzany instalacja co do grzejników panelowych ściennych. Szczegóły instalacji ogrzewania zawarte są w części branży sanitarnej projektu.

### Wentylacja i klimatyzacja

Na potrzeby inwestycji projektuje się instalację wentylacji mechanicznej (opierającą się na zastosowaniu centrali wentylacyjnej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowanym przy pomocy wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego) obsługującą salę konferencyjną. Wentylację mechaniczną wywiewną oraz wentylację grawitacyjną dla pozostałych pomieszczeń.

Klimatyzacja pomieszczeń realizowana będzie przez system typ VRF. Instalacja w tym systemie charakteryzuje się jedną jednostką zewnętrzną i wieloma jednostkami wewnętrznymi połączonymi ze sobą dwururową instalacją chłodniczą co oznacza, że w danej chwili wszystkie jednostki tego samego układu muszą pracować w tym samym trybie pracy tzn. albo chłodzenie, albo grzanie. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej będzie odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od promieniowania słonecznego oraz tych powstających w pomieszczeniach.

Projektuje się wewnętrzne jednostki ścienne. Jednostka zewnętrzna posadowiona zostanie przy wejściu do kotłowni budynku.

Szczegóły powyższych instalacji zawarte są w części branży sanitarnej projektu.

### Instalacje elektryczne i teletechniczne

Budynek wyposażono w instalacje elektryczne i teletechniczne zgodne z warunkami technicznymi i przepisami. Szczegółowe informacje oraz opis zmian względem stanu istniejącego zawarte są w części branżowej projektu.

## PLAN BIOZ.

Opracowanie umieszczone za częścią opisową projektu.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Opracowanie umieszczone za częścią opisową projektu.

## UWAGI REALIZACYJNE

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszystkie roboty musza być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O ewentualnym zamiarze dokonania zmian w projekcie należy uprzednio powiadomić projektanta. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy stosować się do przepisów zawartych w Rozp. Min. Infr. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Obowiązkiem wykonawcy robót jest sprawdzenie stanu rzeczywistego poprzez sprawdzenie wszystkich wymiarów w naturze i przekazać informacje o zmianach w wymiarach do biura projektowego.

Opisy elementów warstw przegród oraz materiałów istniejących powstał na bazie archiwalnego projektu inwentaryzacyjnego - należy sprawdzić warstwy i grubości w naturze i przekazać informacje o zmianach do biura projektowego oraz dostosować rozwiązania do uzyskanych pomiarów.

Opracował:

mgr inż. arch. Monika Mejka

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA