Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 2

Znak sprawy K-2.381/06/2023

Załącznik nr 1B do SWZ

Wymagania minimalne dot. infrastruktury sprzętowej

Temat A

| Lp | Serwer klastra wysokiej dostępności HA do systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD)–sztuk 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |
|  | Procesor | Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – 280W. Minimalna ilość rdzeni dla procesora – 32, zegar min 2.75GHz. Wynik wydajnościowy spec.org IntRate 2017 min. 540 Base i 560 Peak |
|  | Liczba procesorów | Min. 2 |
|  | Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon) |
|  | Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 1024GB pamięci RAM o częstotliwości 3200MHz w kościach 32GB. Minimum 32 sloty na pamięć. |
|  | Zabezpieczenie pamięci | ECC, SDDC, Patrol Scrubbing |
|  | Procesor Graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. |
|  | Dyski | W chwili dostawy każdy serwer musi posiadać zainstalowane możliwość instalacji min. 24 dysków (w tym 8 NVMe) oraz zainstalowane minimum 4 dyski SSD NVMe o pojemności nie mniejszej niż 1.92TB każdy. Żywotność tych dysków nie może być mniejsza niż 1DWPD. Min. 750k IOPS read / 100k IOPS write per każdy dysk. Odczyt sekwencyjny nie mniejszy niż 6500MBps. Kontroler dyskowy obsługujący do 16 dysków z pamięcią cache min. 8GB. |
|  | Zasilacz | Dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1100W z certyfikatem minimum Titanium. |
|  | Interfejsy sieciowe | Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. Karta dwuportowa 10/25Gb SFP28 Mellanox CX4 Lx z modułami 25Gb SFP28, |
|  | Dodatkowe sloty I/O | Wolne min. 3 sloty PCIe. |
|  | Dodatkowe porty | - 5x USB 3.1 (w tym min. 1 wewn), VGA |
|  | Chłodzenie | Redundatne wentylatory N+1 |
|  | Zarządzanie | Możliwość zdalnego zarządzania serwerem, udostępniania zdalnej konsoli graficznej i podłączania zdalnych napędów. Dostarczona licencja na zarządzanie farmą serwerów tego samego typu – pozwalająca na automatyzację zadań administratora – oprogramowanie producenta serwera. Moduł diagnostyczny z wyświetlaczem LCD, który można przepinać pomiędzy wszystkimi dostarczonymi serwerami. Wbudowany w serwer wyświetlacz LCD. |
|  | Funkcje zabezpieczeń | Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM (wspierający TPM 2.0). Opcjonalny czujnik otwarcia obudowy. |
|  | Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze. |
|  | Diagnostyka | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, a także nietypowych temperatur serwera i komponentów wewnętrznych. |
|  | Systemy operacyjne | Wsparcie dla systemów VMware ESXi 7.0, SUSE Linux 12 i 15 , Redhat Linux (minimum w najnowszej i poprzedniej wersji systemu 7 i 8) |
|  | Waga | Nieprzekraczająca 40kg |
|  | Wymagania środowiskowe | Serwer musi umożliwiać pracę w zakresie temperatur 10-35 st C. Klasa Ashrae2. |
|  | Gwarancja | 24 miesięcy gwarancji producenta. Serwis świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w trybie – czas reakcji następnego dnia roboczego. Możliwość rozszerzenia gwarancji o tryb z gwarantowanym czasem naprawy nieprzekraczającym 24h (świadczonej przez serwis producenta serwera). |
|  | Oprogramowanie | Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie producenta serwera zarządzające dostarczanymi serwerami umożliwiające: - zarządzenie infrastruktura serwerów, przełączników i storage bez udziału dedykowanego agenta - przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2 - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska - udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia - tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii, - konsola zarzadzania oparta o HTML 5 - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzeń - definiowanie roli użytkowników oprogramowania - obsługa REST API oraz Windows PowerShell - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML - obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników -blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem, oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv - Obsługa NTP - przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń) - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtalizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych, Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami: VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk. |
|  | Dodatkowo | 6 kart sieciowych identycznych jak zainstalowane w serwerze - Mellanox CX4 Lx – wraz wkładkami 25Gb. |

Temat B

| #### Lp | Serwer pamięci masowej typu NAS wraz z wyposażeniem do systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) – sztuk 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### Procesor | Architektura procesora 64-bit, wielordzeniowy o minimum 8 rdzeniach zapewniający sprzętowy mechanizm szyfrowania (AES-NI) o wydajność nie mniejsza niż 10000 w teście CPU Mark z TDP nie przekraczającym 45W. (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) |
|  | #### Pamięć systemowa | Zainstalowane minimum 32 GB DDR4 ECC Całkowita liczba gniazd pamięci 4, Maksymalna pojemność pamięci 64 GB (16 GB x 4) |
|  | #### Kieszenie na dyski HDD | -Minimum 16, liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą 40 -obsługiwane typy dysków twardych 3.5" SATA HDD oraz 2.5" SATA SSD Dyski z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) |
|  | #### Dyski | - 8 sztuk dysków o pojemności 16TB każdy, Format: 3,5" Interfejs: SATA III Prędkość obrotowa: 7200 obr./min Pamięć podręczna / Bufor: 512MB Średni czas do awarii (MTTF) 2.5 mln godzin - 2 sztuki dysków o pojemności 2000GB Interfejs 2,5" SATA Prędkość odczytu (maksymalna) 560 MB/s Prędkość zapisu (maksymalna)530 MB/s Niezawodność MTBF 1 500 000 godz Technologia TRIM 256-bitowe szyfrowanie danych AES |
|  | Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu | 200 TB dla grupy RAID 5 lub RAID 6 |
|  | #### Porty zewnętrzne | 4 x port LAN RJ-45 1GbE z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego 2 x port LAN RJ-45 10GbE z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego 2 x port USB 3.2 1. 2 x gniazda rozszerzeń obsadzone 2 (dwiema) kartami sieciowymi Ethernet każda z dwoma 25-gigabitowymi portami SFP+ instalowaną w gnieździe PCIe 3.0 x8 |
|  | #### System plików | Wewnętrzne dyski twarde Btrfs, EXT4 Zewnętrzne dyski twarde Btrfs, EXT4, EXT3,FAT, NTFS, HFS+ |
|  | #### Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 3U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |
|  | #### Wentylator obudowy | 80 mm x 80 mm x 3 pcs - Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy Natężenie dźwięku*44.7 dB(A) |
|  | Zasilacz | Redundantny 2x 800 W Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym100 V do 240 V AC |
|  | System operacyjny | DSM lub równoważy obsługujący: |
|  |  | - Protokoły sieciowe SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
|  |  | - Systemy plików Wewnętrzny: Btrfs, ext4 Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT |
|  |  | - Obsługiwane typy macierzy RAID Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
|  |  | - Zarządzanie pamięcią masową Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 200 TB Maksymalna liczba migawek systemu: 65 536 Maksymalna liczba wewnętrznych wolumenów: 256 |
|  |  | - Pamięć podręczna SSD Obsługa pamięci podręcznej do odczytu i zapisu Obsługa 2 ,5-calowych dysków SSD SATA Obsługa M.2 NVMe SSD8 |
|  |  | - Funkcje udostępniania plików Maksymalna liczba kont użytkowników lokalnych: 16 000 Maksymalna liczba grup lokalnych: 512 Maksymalna liczba folderów współdzielonych: 512 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/NFS/AFP/FTP: 4 000 |
|  |  | - Uprawnienia Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows® (ACL) |
|  |  | - Usługi katalogowe Łączy się z serwerami Windows® AD/LDAP, umożliwiając użytkownikom domeny logowanie za pośrednictwem protokołów SM`B/NFS/AFP/FTP/File Station przy użyciu istniejących poświadczeń. |
|  |  | - Wirtualizacja VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack® |
|  |  | - Bezpieczeństwo Zapora, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania) |
|  |  | - Obsługiwane systemy klienckie Windows® 7 i nowsze, macOS® 10.12 i nowsze |
|  |  | - Obsługiwane przeglądarki Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze, Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach |
|  |  | - Synchronizuje pliki między systemami Windows®, macOS®, Linux®, Android™ i iOS. Wbudowany portal obsługujący wiele platform umożliwia dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie. Drive Maksymalna liczba hostowanych plików: 5 000 000 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń dla komputerów klienckich: 2 000 |
|  |  | - File Station Zapewnia obsługę dysków wirtualnych, folderów zdalnych, edytora list ACL systemu Windows®, kompresję plików zarchiwizowanych i ich dekompresję, kontrolę pasm dla konkretnych użytkowników/grup, tworzenie łączy do udostępniania, dzienniki transferu. |
|  |  | - Presto File Server13 Umożliwia szybki transfer danych przez sieć WAN między serwerem Synology NAS i komputerem stacjonarnym za pomocą ekskluzywnej technologii SITA. |
|  |  | - Umożliwia jedno- lub dwukierunkową synchronizację z dostawcami usług serwerów pamięci masowej w chmurze, w tym Alibaba Cloud OSS, pamięć masowa zgodna z Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Cloud SyncGoogle Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, pamięć masowa zgodna z OpenStack Swift, Tencent COS, serwery WebDAV i Yandex Disk. |
|  |  | - Universal Search Umożliwia globalne wyszukiwanie aplikacji i plików |
|  |  | - iSCSI Manager Maksymalna liczba jednostek iSCSI LUN: 512 Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN |
|  |  | - Virtual Machine Manager Umożliwia wdrażanie i uruchamianie maszyn wirtualnych na serwerach Synology NAS, w tym z systemami Windows®, Linux® i Virtual DSM |
|  |  | - Hyper Backup Obsługuje lokalną kopię zapasową, sieciową kopię zapasową i kopię zapasową danych w chmurach publicznych. |
|  |  | - Narzędzia kopii zapasowej Kopia zapasowa konfiguracji systemu DSM, obsługa macOS® Time Machine®, aplikacja komputerowa Synology Drive Client Synchronizacja folderów współdzielonych obsługuje maksymalnie 32 zadań |
|  |  | - Snapshot Replication Maksymalna liczba migawek na foldery współdzielone: 1 024 - Maksymalna liczba replikacji: 64 |
|  |  | - Synology High Availability Umożliwia ograniczenie przestojów dzięki połączeniu dwóch identycznych systemów NAS w jeden klaster wysokiej dostępności. |
|  |  | - Active Backup for Google - Workspace Obsługuje tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych z usług Google Workspace Mój dysk, Team Drive, Gmail, aplikacji Contacts i Calendar. |
|  |  | - Active Backup for Microsoft 365 Obsługuje tworzenie kopii zapasowych i przywracanie pakietu Microsoft 365 OneDrive for Business, poczty, kontaktów i kalendarza. |
|  |  | - Active Backup for Business Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT w firmach. Umożliwia administratorom IT zdalne zarządzanie komputerami, serwerami i maszynami wirtualnymi oraz ich ochronę za pomocą jednej centralnej konsoli. |
|  |  | - Narzędzia do współpracy Użytkownicy mogą współpracować z wykorzystaniem komunikatora Synology Chat, edytora online Synology Office i asystenta w zakresie planowania Synology Calendar. Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników aplikacji Chat: 500 Maksymalna liczba użytkowników aplikacji Office: 3 000 Calendar obsługuje CalDAV i dostęp z urządzeń mobilnych |
|  |  | - Note Station Platforma do robienia notatek obsługująca porządkowanie notatek w formacie rich text, obsługa wersji, szyfrowanie, udostępnianie, osadzanie multimediów i załączniki. |
|  |  | - Synology MailPlus Server Bezpieczne, niezawodne i prywatne rozwiązanie do obsługi poczty e-mail z wysoką dostępnością, równoważeniem obciążenia, zabezpieczeniami i filtrowaniem 6. |
|  |  | - Synology MailPlus Intuicyjny interfejs poczty dla serwera Synology MailPlus Server, własne etykiety pocztowe, filtry oraz interfejs użytkownika. |
|  |  | - Synology Directory Server Zapewnia elastyczne i efektywne kosztowo rozwiązanie kontrolera domeny. |
|  |  | - Central Management System Zapewnia pojedynczy interfejs do zarządzania wieloma serwerami Synology NAS i monitorowania ich. |
|  |  | - VPN Server Maksymalna liczba połączeń: 40 Obsługiwane protokoły VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec |
|  |  | - Mail Server Obsługiwane protokoły pakietu Mail Server: POP3, SMTP, IMAP. Obsługa kont w usłudze AD/LDAP |
|  |  | - Mail Station Interfejs poczty dla Mail Server umożliwiający odbiór wiadomości z wielu skrzynek POP3 i serwerów SMTP. |
|  |  | - Web Station Umożliwia hostowanie maksymalnie 30 witryn z obsługą PHP/MariaDB® i aplikacji zewnętrznych. |
|  |  | - DNS Server, RADIUS Server, centrum logów |
|  | Certyfikaty | FCC,CE,BSMI,VCCI,RCM,EAC,CCC,KC,UL Zgodność z dyrektywą RoHS |
|  | Gwarancja | 24 miesięcy gwarancji producenta. Serwis świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu |

Temat C

| Lp | Parametry techniczne minimalne dla urządzenia wielofunkcyjnego obsługującego funkcje druku, faxu, skanera, ksero do systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). Liczba sztuk 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia druku: | LED - kolorowy |
|  | Normatywny cykl pracy(maks.): | 120000 strony |
|  | Zalecana ilość miesięczna: | 15000 str. |
|  | Rozmiar przekątnej ekranu: | 7" Wyświetlacz kolorowy dotykowy |
|  | Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do SMB, skanuj do hosta USB |
|  | Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 53 str/min (mono) / do 53 str/min (kolor) |
|  | Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 400 dpi (mono) / do 600 x 400 dpi (kolor) |
|  | Maks. powiększenie dokumentu: | Od 25% do 400% |
|  | Maks. kopii: | 999 |
|  | Automatyczny duplex: | Tak |
|  | Cechy kopiowania: | Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, Edge Erase, Book Copy, Auto Background Suppression |
|  | Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 2400 dpi (mono) / do 1200 x 2400 dpi (kolor) |
|  | Maksymalna prędkość drukowania: | Do 53 str/min (mono) / do 53 str/min (kolor) |
|  | Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, HPGL, XPS, JPEG |
|  | Automatyczny dupleks: | Tak |
|  | Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
|  | Rodzielczość optyczna: | 600 x 600 dpi |
|  | Głębia Skali Szarości: | 8-bit |
|  | Głębia koloru: | 24-bit |
|  | Kompatybilność G3: | Super G3 |
|  | Maks. szybkość przesyłu: | 33.6 Kbps |
|  | System kompresji danych: | MH, MR, MMR, JBIG |
|  | Rozdzielczość faksu: | 600 x 600 dpi |
|  | Charakterystyka: | Przekazywanie faksów |
|  | Maks. format oryginału: | 216 x 356 mm |
|  | Rodzaj oryginału: | Arkusze |
|  | Pojemność podajnika dokumentów: | 100 arkusze |
|  | Min rozmiar nośnika: | 76 x 127 mm |
|  | Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
|  | Min waga nośnika: | 60 g/m² |
|  | Max waga nośnika: | 220 g/m² |
|  | Min. Gramatura Nośnika (lb): | 16 lbs (łącznie) |
|  | Maks. Gramatura Nośnika (lb): | 43 lbs (Osłona) |
|  | Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, kartki, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem |
|  | Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
|  | Pojemność nośników standardowych: | 700 arkusze |
|  | Maks. pojemność nośników: | 3250 arkusze |
|  | Pojemność podajnika bocznego: | 150 arkusze |
|  | Pojemność tac odbiorczych: | 400 arkusze |
|  | Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | RADF - 100 arkusze rozmiar: 140 x 140 mm - 216 x 356 mm waga: 60 g/m² - 128 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs (łącznie) - 32 lbs (Wiązanie) Podajnik boczny - 150 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 220 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs (łącznie) - 43 lbs (Osłona) Taca wejściowa - 550 arkusze rozmiar: 76 x 190 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 220 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs (łącznie) - 43 lbs (Osłona) Taca wyjściowa - 400 arkusze |
|  | Prędkość: | Drukowanie: do 53 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 53 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 55 str/min (Letter A) - czarno-biały Drukowanie: do 55 str/min (Letter A) - kolor Kopiowanie: do 53 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 53 str/min (A4) - kolor Kopiowanie: do 47 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 47 str/min (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 55 str/min (Letter A) - czarno-biały Kopiowanie: do 55 str/min (Letter A) - kolor Kopiowanie: do 50 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 50 str/min (Letter A) - kolor dwustronne Drukowanie: do 45 str/min (Legal) - czarno-biały Drukowanie: do 45 str/min (Legal) - kolor Drukowanie: do 50 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 50 str/min (A4) - kolor dwustronne Drukowanie: do 52 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 52 str/min (Letter A) - kolor dwustronne Drukowanie: do 26 str/min (Legal) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 26 str/min (Legal) - kolor dwustronne Skanowanie: do 49 cali na minuę (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 47 cali na minuę (Letter A) - kolor Skanowanie: do 75 cali na minuę (Letter A) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 55 cali na minuę (Letter A) - kolor dwustronne Skanowanie: do 46 cali na minuę (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 46 cali na minuę (A4) - kolor Skanowanie: do 71 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 52 cali na minuę (A4) - kolor dwustronne |
|  | Interfejsy: | host USB 3.0, LAN - RJ-45 Gigabit,NFC |
|  | Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Secure Print, SSL, TLS, Secure Fax, filtrowanie IP, blokowanie portów, AES-256, Secure Scan, Secure Email |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: | Linux, MS Windows Server 2003, HP-UX 11i v3, MS Windows 7, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, SuSe Linux 13.2, Red Hat Enterprise Linux, IBM AIX 7.2, Oracle Solaris 11.3, Fedora 24 |
|  | Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
|  | Zużycie energii podczas pracy: | 820 wat |
|  | Waga transportowa: | Maksymalnie 44 kg |
|  | Emisja dźwięku: | 33.5 dBA (stan jałowy) / 57.4 dBA (podczas pracy) |
|  | Temperatura pracy: | 10 °C - 32 °C |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Komplet oryginalnych tonerów |
|  | Gwarancja | 24 miesięcy gwarancji producenta. Serwis świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu |

Temat D

| Lp. | Drukarka kodów kreskowych do systemu EOD sztuk 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj druku: | termiczny i termotransferowy |
|  | Rozdzielczość: | 203 DPI |
|  | Prędkość druku: mm/s | Prędkość druku: 152,4 mm/s |
|  | Maksymalna szerokość druku: | 108mm |
|  | Maksymalna długość druku: | 2794 mm |
|  | Waga: | 2,4 kg |
|  | Materiał: | 20mm – 112mm |
|  | Materiał | średnica wewnętrzna: 25,4 mm lub 38 mm, zewnętrzna: 127 mm |
|  | Taśma termotransferowa | tuleja 1”, szerokość 40mm – 110 mm, maksymalna długość 300 m (OUT) lub tuleja 0,5”, szerokość 40mm – 110 mm, maksymalna długość 110 m (OUT) |
|  | Porty: | USB 2.0 |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Zestaw etykiet w formie naklejek na dokumenty EOD |
|  | Gwarancja | 24 miesięcy gwarancji producenta. Serwis świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu |