# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 4

1. Regał na książki o wym. (mm) 1400x300/450x2350h (+/- 3%) – 5 szt.

Regał na książki wykonany w całości z płyty laminowanej grubości 18 mm, w tym

również plecy, zasłaniające wnętrze od tyłu wykonane z płyty gr. 18 mm, wszystkie

obrzeża wykończone PCV gr. 2 mm.

Półki skośne z podstawą skośną zmontowane pod odpowiednim kątem nachylenia,

zapobiegającą wypadaniu książek. Półka górna (pionowa)  skośna przesunięta do półki

skośnej w dolnej części o 30-35 mm, zapewniająca stabilność książek.

W dolnej części podstawy cokół o wysokości 150 mm wyposażony w stopki z regulacją     poziomowania.

W górnej części regału tzw. baldachim (daszek) wysunięty na 150 mm poza korpus

o wysokości 150 mm. W dolnej części baldachimu zainstalowane oświetlenie ledowe,

tj. 2 szt. opraw wraz z żarówki ledowymi typu GU10. Oprawy z regulacją kąta nachylania,

umożliwiające ustawienie padanie światła w stronę półek.

Oświetlenie wraz z wbudowaną instalacją elektryczną, która będzie przystosowana

do połączenia z pozostałymi regałami  w celu podłączenia do sieci elektrycznej.

Wymagane uzgodnienie szczegółów dot. wykonania regałów, rozstawu półek,

kolorystyki regałów (na podstawie przedstawionych próbek, wzorników płyt (minimum

7 kolorów) itp.   z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.

Podane wymiary z tolerancją. Wykonawca przed realizacją ma obowiązek dokonać

pomiarów we własnym zakresie,  z konsultacją i uzgodnieniem z Zamawiającym.

2. Regał narożny na książki o wym. (mm) 700/450x700/450x2350h (+/- 3%) – 2 szt.

Regał na książki wykonany w całości z płyty laminowanej grubości 18 mm, w tym

również plecy, zasłaniające wnętrze od tyłu wykonane z płyty gr. 18 mm, wszystkie

obrzeża wykończone PCV gr. 2 mm.

Półki skośne z podstawą skośną zmontowane pod odpowiednim kątem nachylenia,

zapobiegającą wypadaniu książek. Półka górna (pionowa)  skośna przesunięta do półki

skośnej w dolnej części o 30-35 mm, zapewniająca stabilność książek.

W dolnej części podstawy cokół o wysokości 150 mm  wyposażony w stopki z regulacją

poziomowania.

W górnej części regału tzw. baldachim (daszek) wysunięty na 150 mm poza korpus

o wysokości 150 mm. W dolnej części baldachimu zainstalowane oświetlenie ledowe,

tj.1 szt. oprawa wraz z żarówką led typu GU10. Oprawy z regulacją kąta nachylania,

umożliwiające ustawienie padanie światła w stronę półek.

Oświetlenie wraz z wbudowaną instalacją elektryczną, która będzie przystosowana

do połączenia z pozostałymi regałami w celu podłączenia do sieci elektrycznej.

Wymagane uzgodnienie szczegółów dot. wykonania regałów, rozstawu półek,

kolorystyki regałów (na podstawie przedstawionych próbek, wzorników płyt (minimum

7 kolorów) itp.   z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.

Podane wymiary z tolerancją. Wykonawca przed realizacją ma obowiązek dokonać

pomiarów we własnym zakresie,  z konsultacją i uzgodnieniem z Zamawiającym.

Poniżej układ ustawienia zestawu regałów: 5 szt. prostych + 2 szt. narożne.

3. Gablota szklana o wym. (mm) 900x460x950h – 2 szt.

Cechy charakterystycznie gabloty, elementy z jakich jest wykonana:

-   Płyta wiórowa laminowana 18 mm składa się na podstawę i przeszkloną ramkę tworzącą zwieńczenie górne mebla, krawędzie płyt okleinowane są tworzywem ABS gr. 2 mm

-   Szkło - półki # 6 mm, bok i drzwi # 5 mm, wykończenie krawędzi: Float polerowany TRAPEZ

-   Profil aluminiowy anodowany 30x30 mm. Do wyboru kolor: srebrny/złoty, półokrągły/kwadratowy

-  Szkło osadzone jest za pomocą gumowych uszczelek, co czyni mebel szczelnym i odpornym na kurz

-  Drzwi szklane posiadają zamek patentowy, zabezpieczając eksponowany towar przed osobami niepowołanymi

-  Półki mocowane są na regulowanych podpórkach umożliwiających płynną regulację ich wysokości, w zależności od wysokości ustawianych produktów. Ta cecha pozwala również dodać dodatkową półkę

-   Boki i plecy szklane połączone są z profilami aluminiowymi gumowymi uszczelkami

-  Uszczelki i listwy przymykowe w kolorze profili aluminiowych

-  W cokole zastosowane są regulatory poziomu, zapewniające łatwe wypoziomowanie

Kolorystyka elementów płytowych oraz profilów metalowych do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych próbek przed realizacją zamówienia.

Poglądowe zdjęcie:

4. Biurko narożne z półką pod klawiaturę o wym. (mm) 1400/700x1050/504x760h – 3 szt.

Blat biurka wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm, obrzeże PCV gr. 2 mm.

W blacie w rogu blatu zamontowana przelotka na kable metalowa fi 80.

Stelaż metalowy z   nogami w kształcie litery L połączonymi od frontu osłoną przednią

z płyty o gr. 18 mm. Nogi wyposażone w zdejmowane osłony ułatwiające poprowadzenie

okablowania oraz w stopki z regulacją poziomowania.

Przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić na miejscu z Zamawiającym ilość

w rozróżnieniu na prawostronne i lewostronne biurka. Kolorystyka

do uzgodnienia  z Zamawiającym na podstawie przedstawionych próbek kolorystycznych,

min. 7 kolorów,   kolorystyka jak pozostałe elementy płytowe w regałach i gablocie oraz

kolorystyka stelaża  do wyboru.

Biurko wyposażone w grzebień do mocowania kabli pod blatem.

Poglądowe zdjęcie:

Półka pod klawiaturę wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm, w kolorze biurka, zamontowana pod blatem. Półka na prowadnicach łożyskowych.

Poglądowe zdjęcie:

5. Kontener 4-szufladowy o wym. (mm) 430x505x760h – 3 szt.

Kontener z górnym i dolnym wieńcem z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm

Korpus oraz fronty szuflad z płyty o gr. 18 mm. Wszystki obrzeża PCV o gr. 2 mm.

Szuflady płycinowe na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem, wyposażone

w zamek centralny. Stopki z możliwościa regulacji poziomowania od wewnątrz.

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze jak uzgodniony stelaż biurek,

należy przedstawić Zamawiającemu min. 5 rodzajów do wyboru.

Uwaga!

Warunkiem realizacji zamówienia jest uzgodnienie wszystkich szczegółów

z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.

Kolorystyka mebli ma być kontynuacją koloru mebli, które Zamawiający obecnie użytkuje.

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące.