# Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 11

- Szafa biurowa – 1 szt

Wymiary: szer. 80 cm, gł. 53 cm, wys. 198,5 cm

+/- 1 cm

Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : h = 36 mm

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm                        w kolorze laminatu, z którego wykonano szafę. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF                     o grubości 3 mm.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwiczki mebla montowane tak, aby nie był widoczny korpus szafy. Szafa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości L= 18 cm  ( długość całkowita) , gr. 10 mm ÷ 18 mm zgodne z uchwytami z pkt 2,4. Wybór uchwytów w podanym zakresie do ustalenia z Zamawiającym.  Zamontowane  w pionie. Ilość półek : 4 . Rozstaw półek ok.  36 cm (w szafie mają znajdować się segregatory A4). Szafa zamykana na zamek.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów uchwytów,                         min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Orzech, Dąb, Olcha, Brzoza  lub inne najjaśniejsze odcienie oraz bielone kolory przed realizacją zadania (zbliżona kolorystyka jak na rys.1,2,3,4) Szafa wykonana z tej samej płyty jak w pkt 2,3,4.

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rys 1 (Widok zewnętrzny i wewnętrzny szafy)

- Meblościanka  (szafa biurowa dwudrzwiowa z półką otwartą + szafa biurowa  jednodrzwiowa   z półkami otwartymi ) – elementy rozdzielne

Wymiary: szer. 160 cm, gł. 45 cm, wys. 130 cm

+/- 3 cm

Meblościanka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : h = 36 mm

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm                        w kolorze laminatu, z którego wykonano szafę. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF                     o grubości 3 mm.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwiczki mebla montowane tak, aby nie był widoczny korpus szafy. Meblościanka wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości L= 18 cm                     ( długość całkowita) , gr. 10 mm ÷ 18 mm zgodne z uchwytami z pkt 1,4. Wybór uchwytów w podanym zakresie do ustalenia z Zamawiającym.  Zamontowane                            w pionie. Wysokość drzwiczek pełnych ok. 90 cm + półka nad drzwiczkami wysokość min 36 cm (półka na segregator.) Ilość półek : jak na rys. 3 . Szafki zamykane na zamek.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów uchwytów,                         min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Orzech, Dąb, Olcha, Brzoza  lub inne najjaśniejsze odcienie oraz bielone kolory przed realizacją zadania (zbliżona kolorystyka jak na rys.1,2,3,4). Meblościanka wykonana z tej samej płyty jak w pkt 1,3,4.

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rys 2

- Biurko + płyta maskująca – 1 szt

Wymiary biurka: szer. 180 cm, gł. 80 cm, wys.76 cm +/- 3 cm

Wymiary płyty maskującej:  szer. 176,4 cm, wys. 45 cm +/- 3 cm

Grubość blatu : min 36 mm

Blat wykonany z płyty laminowanej. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV                           o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Ściany boczne i tylne biurka, maskownica wykonane z płyt laminowanych o grubości 18 mm  w tym samym kolorze co blat, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości                       2 mm.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów uchwytów,                         min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Orzech, Dąb, Olcha, Brzoza  lub inne najjaśniejsze odcienie oraz bielone kolory przed realizacją zadania (zbliżona kolorystyka jak na rys.1,2,3,4). Biurko wykonane z tej samej płyty jak w pkt 1,2,4.

Pod biurkiem zamontowana półka wysuwana na klawiaturę w tym samym kolorze co biurko

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rys 3

- Komoda z szufladami i półką – 1 szt

Wymiary komody : szer. 140 cm, gł. 50 cm, wys.76 cm +/- 3 cm (wysokość ta sama co biurko w pkt.3)

Komoda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : h=36 mm

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm                    w kolorze laminatu, z którego wykonano komodę. W części otwartej tył wykonany                     z płyty w kolorze pozostałych boków. Komoda wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Trzy szuflady. Prowadnice do szuflad kulkowe                   z dociągiem zabezpieczone przed wypadnięciem Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości L= 18 cm ( długość całkowita) ,gr. 10 mm ÷ 18 mm zgodne                  z uchwytami z pkt 1, 2. Wybór uchwytów w podanym zakresie do ustalenia                           z Zamawiającym.  Zamontowane w poziomie na środku  Ilość półek jak na rys 4. Komoda zamykana na zamek centralny.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów uchwytów,                         min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Orzech, Dąb, Olcha, Brzoza  lub inne najjaśniejsze odcienie oraz bielone kolory przed realizacją zadania (zbliżona kolorystyka jak na rys.1,2,3,4). Komoda wykonana z tej samej płyty jak w pkt 1,2,3.

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rys 4

- Fotel obrotowy biurowy – 1 szt

| Wymiary : | 995 ÷1175 x 645 x 645 mm |
| --- | --- |

Krzesło biurowe z mechanizmem Active-1. Miękkie tapicerowane siedzisko                         i oparcie w kolorze jasno - beżowym.  Dekoracyjna osłona oparcia. Możliwość swobodnego kołysania się. Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem                  w stosunku 2:1. Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska        i oparcia w 5 pozycjach. Regulacja siły oporu oparcia. Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Up&Down – regulowana wysokość oparcia. Regulowana wysokość krzesła. Stałe podłokietniki. Podstawa: czarna, plastikowa. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Fotel przeznaczony do użytku w 8-godzinnym trybie pracy dla osób o wadzę do 110 kg.
Podane wymiary mogą różnic się od rzeczywistych +/- 2%.

Rys 5

Gwarancja: min 24 miesięcy.

Transport i montaż mebli w cenie.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbnik płyt meblowych, uchwytów do Zamawiającego w celu ustalenia rodzaju i odcienia okleiny przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać możliwość wykonania Zamówienia                     z wszystkich przedstawionych  płyt i uchwytów.

– Zamawiający dokonuje wyboru.

PODSUMOWANIE

- Szafa biurowa – 1 szt.

- Meblościanka  (szafa biurowa dwudrzwiowa z półką otwartą + szafa biurowa  jednodrzwiowa   z półkami otwartymi ) – elementy rozdzielne

- Biurko + płyta maskująca – 1 szt.

- Komoda z szufladami i półką – 1 szt

- Fotel obrotowy biurowy – 1 szt