Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ

Urządzenie Access-Point – 5 sztuk o identycznej specyfikacji jak poniżej

- Urządzenie musi być przystosowane do instalacji poza budynkiem/pomieszczeniem (typu outdoor)

- Pełna współpraca posiadanym kontrolerem WLAN Ruckus Virtual SmartZone, wersja oprogramowania 6.1.1.0.959.

- Dwa tryby pracy:

  - samodzielny (zarządzanie punktem odbywa się poprzez interfejs przeglądarki internetowej, telnet i SSH)

  - zarządzany przez zewnętrzny kontroler sieci bezprzewodowej (tzw. LWAPP)

- Wsparcie dla trybu tunelowania ruchu klientów do kontrolera oraz lokalnego przełączania (tzw. FlexConnect lub Local-Switching).

- Jednoczesna praca w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz poprzez minimum dwa moduły radiowe.

- Obsługa standardów IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave 1 oraz ac Wave 2), ax

- Obsługa standardów IEEE 802.11d, 802.11h.

- Minimum dwa moduły radiowe pracujące jednocześnie.

- Praca w trybie MIMO – wsparcie dla SU-MIMO oraz MU-MIMO o parametrach radiowych minimum 2x2:2.

- Wymagana obsługa minimum 252 klientów jednocześnie.

- Automatyczna ochrona przed interferencjami sygnału. Jeśli funkcja ta wymaga dodatkowego oprogramowania musi być ono dostarczone wraz z systemem.

- Monitorowanie kanałów WLAN w tle – odszukiwanie najlepszych kanałów.

- Wbudowane wsparcie dla analizy spektrum widma.

- Wsparcie dla WIPS lub WIDS – urządzenie musi jednocześnie pełnić rolę Access-Point’a dla użytkowników oraz sensora bezpieczeństwa dla wykrywania ataków w ramach sieci bezprzewodowej.

- Wsparcie dla technologii beamforming 802.11ac TxBF.

- Anteny wbudowane i zintegrowane z punktem dostępowym z wzmocnieniem minimum 3 dBi dla 2.4 GHz oraz 5 GHz. Anteny muszą być antenami wieloelementowymi i muszą posiadać minimum 60 wzorców/kombinacji dla każdego z pasm (2.4GHz i 5GHz).

- Urządzenie musi wspierać łagodzenie interferencji.

- Minimalna czułość odbiornika -100dBm dla dowolnej prędkości w paśmie 2.4GHz lub 5GHz.

- Obsługa PoE (IEEE 802.3af). Przy pracy na PoE urządzenie musi pracować z pełnymi parametrami radiowymi i systemowymi.

- Nie mniej niż 16 jawnych BSSID z własną polityką dostępu i regułami QoS.

- Wymagane minimum 4 kolejki QoS per stacja kliencka i wsparcie standardu 802.11e/WMM

- Obsługa funkcji podpowiadania klientom aby przełączali się na pasmo 5GHz z pasma 2,4GHz.

- Obsługa roamingu w ramach całego systemu dla wszystkich podłączonych klientów.

- Obsługa standardu Voice over Wireless LAN, obsługa nie mniej niż 28 klientów Voice jednocześnie.

- Obsługiwane protokoły / standardy zabezpieczeń: WEP/WPAPSK/WPA-TKIP/WPA2-AES/802.11i/WPA3.

- Obsługa autentykacji 802.1x dla portu Ethernet: tryb suplikanta i autentykatora

- Kanały pracy:

  - IEEE 802.11n: 2.4 – 2.484 GHz i 5.15 – 5.85 GHz,

  - IEEE 802.11a: 5.15 – 5.85 GHz,

  - IEEE 802.11b: 2.4 – 2.484 GHz.

- Obsługiwana szybkość transmisji:

  - 802.11ax: 4 to 1774 Mbps

  - 802.11ac: 6.5 - 867Mbps

  - 802.11n: 6.5Mbps – 300Mbps

  - 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps

  - 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps

  - 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

  - Obsługa kanałów radiowych 20MHz, 40MHz i 80MHz

- Charakterystyka fizyczna punktów dostępowych:

  - Zasilanie poprzez PoE,

  - Wyposażony w port RJ-45, auto MDI/MDI-X z możliwością zasilania PoE, auto-sensing 10/100/1000mbps,

  - Masa urządzenia nie większa niż 1,1 kg,

  - Praca w temperaturze -20 – 65 °C, wilgotności roboczej nie niższej niż 95%, bez kondensacji,

  - Wyposażone w gniazdo bezpieczeństwa umożliwiające zamontowanie linki bezpieczeństwa zabezpieczającej urządzenia przed kradzieżą.

- Zgodność ze standardem VLAN 802.1q.

- Do każdego AP wymagane jest dostarczenie licencji do kontrolera WLAN.

- Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek EU.

- Wymagane jest, aby access-pointy posiadały gwarancję przez okres co najmniej 60 miesięcy z zachowaniem poniższych warunków:

a. bezpłatne aktualizacje firmware

b. wymianę uszkodzonego komponentu z wysyłką następnego dnia roboczego od uznania awarii

c. dostęp do bazy wiedzy producenta

d. dostęp do TAC producenta (otwieranie tzw. case’ów przez partnera serwisowego) – brak limitu otwierania zgłoszeń w przypadku podejrzenia możliwości błędu w oprogramowaniu/hardware

e. realizacja serwisu w porozumieniu z producentem – tzw. Partner Support.