ZAŁĄCZNIK 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Proponowany
	Ilość

	System wizyjny

	1.
	Projektor
	Przeznaczenie: Projektor wizyjny.
Źródło światła: laserowe o żywotności min. 20000h przy pracy w trybie pełnej jasności; możliwa zmiana siły światła i wydłużenia tym samym żywotności źródła.
Rozdzielczość natywna min. WUXGA (1920x1200), Proporcje obrazu 16:10.
Jasność min. 6 000 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego, pomiary zgodnie z normami ISO 21118:2012, ISO IDMS15.4).
Złącza wejściowe min.: 1x HDBaseT; 1x HDMI ze wsparciem HDCP2.3; 1x D-Sub HD15-pin VGA.
Złącza wyjściowe min.: 1x HDMI.

Sterowanie/komunikacja: RS-232; LAN 10/100; sieć bezprzewodowa; pilot.
Obiektyw: stały; sterowany ręcznie: Zoom; Focus; przesunięcie soczewki (pionowo min. +/-50%, poziomo min. +/-20%); projektor dostarczany z obiektywem zoom min. 1-1,35 o stosunku projekcji min. 0,80:1.
Funkcje użytkowe:

· możliwość montażu w dowolnej pozycji bez utraty jakości i parametrów użytkowych (kąt 360 stopni);
· symulacja DICOM;

· przesyłanie obrazu po sieci przewodowej 
i bezprzewodowej;
· pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu;
· funkcja Edge Blending;

· funkcja podziału ekranu;
· gwarancja producenta o długości min. 3 lat lub 20000h pracy (zależnie co nastąpi pierwsze) na urządzenie i źródło światła.
Inne wymagania: Oprogramowanie producenta nie wymagające opłat licencyjnych do monitorowania stanu projektora wspólne dla wszystkich dostarczanych projektorów; ze względów ergonomii eksploatacji wymaga się aby wszystkie dostarczane w ramach projektu projektory pochodziły od jednego producenta. Gwarancja –  minimum 3 lata
	7

	2.
	Uchwyt montażowy do projektora
	Dostosowany do wagi i wielkości projektora, pozwalający na sprawny demontaż urządzenia w razie potrzeby 
	7

	Prace montażowe

	1.
	Demontaż
	Wykonawca po informacji od zamawiającego zdemontuje urządzenia systemu (projektory, uchwyty oraz wszystkie elementy i wyposażenie które może zostać uszkodzony podczas remontu)
	1

	2.
	Montaż urządzeń
	Montaż urządzeń powinien zapewniać ich łatwy demontaż, w razie potrzeby.

System projekcyjny składa się z 7 projektorów i ekranów. Montaż projektorów przewidziano w miejscu starych, zdemontowanych.
	1

	3.
	Kalibracja systemu
	Projektory po zamontowaniu powinny zostać odpowiednio ustawione. Także barwy wyświetlanych obrazów powinny zostać ze sobą skorelowane.
	1

	4.
	Dokumentacja powykonawcza
	Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczą.
	1

	5.
	Szkolenie użytkowników
	Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla technika.
	1


2

