RK-NZ.262.13.2023.JP

Załącznik - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są serwery w ilości 2szt wraz o oprogramowaniem do wirtualizacji, zgodnie z poniższym opisem:

- Procesor: min. 2szt, liczba rdzeni min. 32, liczba wątków min.64, cache min 48MB

- Pamięć RAM: min 512GB, DDR4 lub DDR5, ECC,

- Dysk: min 2szt, M.2 SSD min 480GB Hot-Swappable, min.6GB/s

- Dysk: min 4szt, SAS SSD, min 192 GB, min. 12GB/s

- Kontroler RAID: RAID Level 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- Karta sieciowa RJ45: min 2szt, Ethernet 10GE

- Karta sieciowa SFP+: min 2szt, 10GE

- Wkładka SFP+: min 4szt, SFP+ 10GB/s duplex, LC, MM 0.3km

- Karta FC: min 4szt, 16Gb Dual Port

- Wkładka FC: min 4szt, 16Gb Duplex MM 0.3km

- Karta rozszerzeń: min 1szt, 2*16X PCIE 4.0

- Karta rozszerzeń: min 1szt, 1*16X, 2*8X PCIE 4.0

- Kable: min 2szt, mini SAS

- Kable: min 4szt, LC-LC OM3, 3m

- Typ obudowy: rack 19”, min 20*2,5” HDD

- Zasilacz: min 2szt, redundantne, min 1500W

- Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski

- Gwarancja: min 60 miesięcy, on-site , next business day.

Powyższy opis dotyczy 1 sztuki serwera. Przedmiotem zamówienia są 2 sztuki serwerów.

- Oprogramowanie do wirtualizacji: Vmware Essential Plus Kit z 3 letnim serwisem

Specyfikacja techniczna: Dostawa 2 sztuk serwerów wraz o oprogramowaniem do wirtualizacji.

| Serwer | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa chłodzona powietrzem dedykowana do zamontowania w szafie rack 19” z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Minimum 20zatok hot-swap 2,5” umożliwiających instalację dysków NVme/SATA/SAS |
| Procesory | Co najmniej 2 procesory typu x86-64 o minimalnej bazowej częstotliwości taktowania 2.8 GHz, każdy oferujący min. 32 rdzenie, liczba wątków min 64, cache min. 48MB |
| Pamięć RAM | Minimum 512 MB, DDR4 lub DDR5, ECC |
| Płyta główna | Co najmniej dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach |
| Przestrzeń dyskowa | Minimum 2 szt., M.2 SSD min 480GB Hot-Swappable, min.6GB/s |
| Przestrzeń dyskowa | Minimum 4 szt., SAS SSD, min 192 GB, min. 12GB/s |
| Karta sieciowa RJ45 | Minimum 2 szt., Ethernet 10GE |
| Karta sieciowa SFP+ | Minimum 2 szt., SFP+, 10GE |
| Wkładki SFP+ | Minimum 4 szt., SFP+ 10GB/s duplex, LC, MM 0.3km |
| Karta FC | Minimum 4 szt., 16Gb Dual Port |
| Wkładka FC | Minimum 4 szt., 16Gb Duplex MM 0.3km |
| Karta rozszerzeń | Minimum 1 szt., 2*16X PCIE 4.0 |
| Karta rozszerzeń | Minimum 1 szt., 1*16X, 2*8X PCIE 4.0 |
| Kable | Minimum 2 szt., mini SAS |
| Kable | Minimum 4 szt., LC-LC OM3, 3m |
| Karta graficzna | Zintegrowana z układem zarządzającym kartą graficzną, wyposażona w port VGA |
| USB | Nie mniej niż cztery posty USB, co najmniej 2 porty z przodu serwera |
| Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimalnej 1500W, gwarantujące prawidłową pracę serwera pod pełnym obciążeniem. |
| Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalający na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. |
| Oświadczenia | Zgodność z Windows Server 2019, VMware, Deklaracja CE. |
| Wymagania dodatkowe | Dostęp do strony internetowej producenta oferowanego sprzętu. Prawo do pobierania i instalacji aktualizacji, sterowników, poprawek, uaktualnień oprogramowania układowego (firmware) bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego. Zmawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu – obudowa bez plomb. Możliwość sprawdzenia konfiguracji oraz warunków gwarancji oferowanego sprzętu na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy. Serwis realizowany przez producenta serwera w miejscu instalacji serwera w następnym dniu roboczym. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |
| Oprogramowanie do wirtualizacji | VMware Essential Plus Kit z 3 letnim serwisem |

Uzasadnienie konieczności zastosowania oprogramowania VMware:

Dostarczenie serwerów z oprogramowaniem do wirtualizacji VMware wynika z konieczność zachowania zgodności z posiadanym oprogramowaniem. W związku z powyższym specyfikacja techniczna zawiera nazwę VMware Essential Plus Kit.