RK-NZ.261.53.2023.JP

Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa serwera obliczeniowego wyposażonego w pamięć o dużej przepustowości typu HBM

| Serwer nr 1 | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa chłodzona powietrzem o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Minimum 4 zatoki hot-swap 3,5” umożliwiające instalacje nie mniej niż 4 dysków NVMe/SATA/SAS. |
| Procesory | Co najmniej 2 procesory typu x86-64 o minimalnej bazowej częstotliwości taktowania 2.7 GHz, każdy oferujący co najmniej: 32 rdzenie; 75MB pamięci cache L3; wsparcie dla instrukcji SIMD AVX-512, oraz posiadający co najmniej 64GB pamięci typu HBM2e. |
| Pamięć RAM | Minimum 4x32GB DDR5-4800 ECC |
| Płyta główna | Co najmniej dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach wspierająca PCIe 5.0. |
| Karta sieciowa | minimum dwa porty 10GBASE-T. |
| Przestrzeń dyskowa | Zainstalowany jeden dysk typu NVMe o rozmiarze co najmniej 900GB. |
| Karta graficzna | Zintegrowana z układem zarządzającym karta graficzna wyposażona w port VGA. |
| USB | Nie mniej niż cztery porty USB 3.2, (co najmniej 2 port umiejscowione z przodu serwera). |
| Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimum 2x 1600W posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80PLUS Titanium gwarantujące prawidłową prace serwera pod pełnym obciążeniem. |
| Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalający na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. Przekierowanie konsoli KVM i wirtualnych napędów poprzez HTML5 (nie może wymagać do działania jedynie technologii Java). Wsparcie dla Redfish. |
| Oświadczenie i certyfikaty, które należy dostarczyć wraz z dostawą serwera | Zgodność z Windows Server 2022, RHEL8, VMware ESXi, Deklaracja CE. Oświadczenie wykonawcy, że oferowany sprzęt jest wyprodukowany zgodnie z normami: Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu. |
| Wymagania dodatkowe | Dostęp do strony internetowej producenta oferowanego sprzętu, a także prawo do pobierania / instalacji aktualizacji, sterowników, poprawek, uaktualnień oprogramowania układowego (firmware), bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego; Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). Możliwość sprawdzenia konfiguracji oraz warunków gwarancji oferowanego sprzętu na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego. Zamawiający musi mieć możliwość dokonywania zgłoszeń poprzez: a) wyznaczone autoryzowane, polskojęzyczne punkty serwisowe producenta oraz serwis telefoniczny producenta, pracujący co najmniej w godzinach 9:00-16:00 we wszystkie dni robocze, bezpłatnie lub w cenie połączenia lokalnego w całej Polsce b) zgłoszenie jak i obsługa zgłoszenia realizowana będzie w języku polskim |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji oraz serwisu realizowanego przez producenta serwera w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji. |
| System operacyjny | Wymagane jest dostarczenie serwera z zainstalowanym system operacyjnym z rodziny Linux np. Ubuntu Server, co wynika z konieczności zachowania zgodności rozwijanego oprogramowaniem w ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych. |

Uzasadnienie konieczności zastosowania procesorów wyposażonych w pamięć o dużej przepustowości typu HBM

Ze względu na charakter realizowanych prac naukowo-badawczych w obszarach (i) dostosowania aplikacji naukowych do różnorodnych cech architektur obliczeniowych oraz (ii) badania wpływu wybranych cech systemów komputerowych na  efektywności obliczeniową i energetyczną konieczne jest zastosowanie w serwerze procesorów wyposażonych w pamięć o dużej przepustowości typu HBM2e.