OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zadania 6

Miernik typ A – 2 szt.

| Nazwa sprzętu | Miernik uniwersalny typ A |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Opis (wymagane parametry) |  |
| charakterystyka: - zasilanie: 2 baterie AA (1,5 V) - wymiary produktu: 175 x 83 x 53 mm - waga produktu: 330 g - wymiar wyświetlacza: 56,5mm x 36mm - wyposażenie: przewody pomiarowe, termopara, intrukcja w języku polskim dane techniczne: - napięcie stałe DC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V; ±(0,5%+3) - napięcie zmienne AC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V; ±(0,5%+10) - natężenie prądu stałego DC: 2000uA /20 mA/200 mA/2 A/20 A; ±(0,5%+5) - natężenie prądu zmiennego AC: 2000uA/20 mA/200 mA/2 A/20 A; ±(0,8%+10) - rezystancja: 200 Ohm/2 kOhm/20 kOhm/2 MOhm/20 MOhm/200 MOhm; ±(0,3%+2) - pojemność: 2000 mF; ±(4%+20) - częstotliwość: 10 Hz ~ 2 MHz; ±(0,1%+3) - temperatura: -40°C-1000°C; ±(2%+8) - test diod - sprawdzanie ciągłości obwodu - pomiar hFE tranzystorów dodatkowe funkcje: - ręczna zmiana zakresów pomiarowych - maksymalny odczyt: 19999 - wskaźnik niskiego poziomu baterii - automatyczne wyłączanie - zamrożenie ostatniego wskazania - Data Hold - podświetlenie wyświetlacza - odporny na upadek z wysokości 2 metrów - NCV (No Contact Voltage) - bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC - pomiary względne - REL |  |

| Nazwa sprzętu | Miernik uniwersalny typ B |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Opis (wymagane parametry) |  |
| Funkcje: - maksymalny odczyt - 4000 - automatyczna / ręczna zmiana zakresów pomiarowych - True RMS - pomiar wartości skutecznej - pasmo (Hz) - 45-400Hz - V.F.C. - pomiar AC dla zmieniającej się częstotliwości - test diody - około 3V - NCV - funkcja bezdotykowego wykrywania pola elektrycznego - automatyczne wyłączanie - po około 15 minutach - test baterii - 1,5V / 9V - akustyczny tester ciągłości - brzęczyk - wskaźnik niskiego poziomu baterii - 2,5V - zatrzymanie wskazania Data Hold - tryb pomiarów względnych REL - tryb MAX/MIN - funkcja pomiaru wartości maksymalnej i minimalnej - podświetlany wyświetlacz - ochrona wejścia - 600Vrms - impendancja wejściowa dla napięć DC - 1G Max - zasilanie: AA 1.5 x 2 baterie - wymiary wyświetlacza LCD- 58mm × 36 mm - waga: 370g - wymiary: 175mm x 81mm x 48.5 mm - wyposażenie standardowe: przewody pomiarowe - instrukcja obsługi w j. polskim i angielskim Napięcie DC (V); 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V; ±(0.5%+2). Napięcie AC (V); 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V; ±(0.8%+3). Prąd DC (A); 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A; ± (0.7%+2). Prąd AC (A); 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A; ±(1%+3). Rezystancja (Ω); 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ; ±(0.8%+2). Pojemność (F); 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/ 999.9μF/9.999mF/99.99mF; ±(4.0%+5). Częstotliwość (Hz); 10Hz-10MHz; ±(0.1%+4). |

| Nazwa sprzętu | Miernik uniwersalny typ C |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Opis (wymagane parametry) |  |
| charakterystyka: - zasilanie: 3x bateria AAA 1,5 V - wymiary produktu: 186 x 89 x 49 mm - waga produktu: 400 g - temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) - temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - wilgotność względna: 0°C ~ 30°C =<75%, 30°C ~ 40°C =<50% - wysokość pracy: 0~2000 m dane techniczne: - napięcie DC: 9.999 mV/99.99 mV/999.9 mV/9.999 V/99.99 V/999.9 V ±(0.5%+3) - napięcie AC: 9.999 mV/99.99 mV/999.9 mV/9.999 V/99.99 V/999.9 V ±(0.8%+3) - natężenie prądu stałego DC: 999.9 uA/999.9 mA/9.999 A/10 A ±(1%+2) - natężenie prądu zmiennego AC: 999.9 uA/999.9 mA/9.999 A/10 A ±(1%+3) - rezystancja: 999.9 Ohm/9.999 kOhm/99.99 kOhm/999.9 kOhm/9.999 MOhm/99.99 MOhm ±(0,8+2) - pojemność: 9.999 nF/99.99 nF/999.9 nF/9.999 uF/99.99 uF/999.9 uF/9.999 mF ±(4%+5) - częstotliwość: 99.99 Hz~9.999 MHz ±(0,1%+5) - współczynnik wypełnienia: 0,1% ~ 99,9% ±(3%+5) - temperatura: -40°C~1000°C ±4°C - pomiar współczynnika hFE tranzystorów - test diod - sprawdzanie ciągłości obwodu dodatkowe funkcje: - NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego) - automatyczna zmiana zakresów pomiarowych - True RMS - rryb REL: wyzerowanie odczytu - zamrożenie ostatniego wskazania - podświetlanie wyświetlacza - automatyczne wyłączanie - wskaźnik niskiego poziomu baterii |  |

| Nazwa sprzętu | Multimetr laboratoryjny. |
| --- | --- |
| Ilość | 12 szt. |
| Opis (wymagane parametry) |  |
| dane techniczne: - napięcie stałe DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V ±(0,1%+3) - napięcie zmienne AC: 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V ±(0,5%+20) - natężenie prądu stałego DC: 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10A ±(0,5%+20) - natężenie prądu zmiennego AC: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10A ±(0,8%+40) - rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 200 MOhm ±(0,5%+10) - pojemność: 20 nF / 2 uF / 200 uF±(4%+10) - częstotliwość: 2kHz / 200 kHz ±(1,2%+10) - temperatura: -40°C~1000°C ±(1%+5) - test diod - sprawdzanie ciągłości obwodu - test tranzystorów hFE pozostałe funkcje: - automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych - True RMS - pomiar DQR indukcyjności - zamrożenie ostatniego wskazania - buzzer - zapis wartości MAX/MIN - pomiar wartości względnej - podświetlenie ekranu cechy ogólne: - zasilanie: 220 V AC / 2x R14 1,5 V DC - wyświetlacz: LCD - wymiary: 300 x 245 x 105 mm - waga: 1,5 kg - akcesoria: przewody pomiarowe, krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami, przewód zasilający, sonda pomiaru temperatury, przystawka pomiarowa |  |