Załącznik Nr 9 do SWZ
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2023/2024
	System
	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

po ustaniu zjawisk

	
	
	śnieg
	śliskość

	1
	2
	3
	4

	I
	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. 

Jezdnia posypywana na wyznaczonych odcinkach :

* skrzyżowania z drogami,

* skrzyżowania z linią kolejową

* przystanki autobusowe,

* odcinki o pochyleniu większym niż 4%,

* niebezpieczne zakręty,

* inne miejsca ustalone przez Zarząd Drogi
	· luźny śnieg - 8 godzin 

· zajeżdżony śnieg - występuje 

· zaspy, języki śniegowe - lokalnie 8 godzin 

· utrudnienie dla samochodów osobowych 
	W wyznaczonych miejscach: 
· gołoledź - 8 godzin 

· szron - 8 godzin 

· sadź - 8 godzin 

· śliskość pośniegowa - 8 godzin 

· lodowica - 8 godzin 

	II
	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska.

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu



	· luźny śnieg - 10 godzin 

· zajeżdżony śnieg - występuje 

· języki śniegowe - występuje 

· zaspy - do 10 godzin 

· dopuszcza się przerwy w ruchu - do 10 godzin 
	W wyznaczonych miejscach :

· gołoledź - 10 godzin 

· śliskość pośniegowa – 12 godzin 

· lodowica - 12 godzin 



	III
	Jezdnia odśnieżana systemem interwencyjnym w miejscach zasp śnieżnych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.


Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
	· luźny śnieg - 16 godzin 

· zajeżdżony śnieg - występuje 

· nabój śnieżny - występuje 

· zaspy - występują do 24 godzin 

· dopuszczalne przerwy w ruchu - 24 godziny 
	W wyznaczonych miejscach :

· gołoledź - 10 godzin 

· śliskość pośniegowa - 16 godzin 




ZAKRES DZIAŁAŃ

służby drogowej w stosunku do poszczególnych systemów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024
Powiat Rawicki

Na podstawie ustaleń PZD Rawicz będą obowiązywały w sezonie zimowym 2023/2024 następujące standardy zimowego utrzymania dróg:

· Standard I 

· Standard II 

· Standard III 

Wykazy dróg (administrowanych przez tut. Zarząd) do zimowego utrzymania w sezonie 2023/2024 z podziałem na poszczególne systemy stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Odśnieżanie dróg

· Standard I - jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska:

· luźny śnieg - 8 godzin 

· zajeżdżony śnieg - występuje 

· zaspy, języki śniegowe - lokalnie 8 godzin 

· utrudnienie dla samochodów osobowych 

Standard II - jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska:

· luźny śnieg - 10 godzin 

· zajeżdżony śnieg - występuje 

· języki śniegowe - występuje 

· zaspy - do 10 godzin 

· dopuszcza się przerwy w ruchu - do 10 godzin 

Standard III - jezdnia odśnieżana systemem interwencyjnym w miejscach zasp śnieżnych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska:

· luźny śnieg - 16 godzin 

· zajeżdżony śnieg - występuje 

· nabój śnieżny - występuje 

· zaspy - występują do 24 godzin 

· dopuszczalne przerwy w ruchu - 24 godziny 

Zwalczanie śliskości zimowej
Obowiązki służby drogowej w zakresie łagodzenia śliskości zimowej uzależnione są od odpowiedniego standardu utrzymania.

Standard I - jezdnia posypywana na wyznaczonych odcinkach tj. skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu 4%, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, w pobliżu zbiorników wodnych, na niektórych odcinkach leśnych.
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska (w wyznaczonych miejscach):

· gołoledź - 8 godzin 

· szron - 8 godzin 

· szadź - 8 godzin 

· śliskość pośniegowa - 8 godzin 

· lodowica - 8 godzin 

Standard II - jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska (w wyznaczonych miejscach):

· gołoledź - 10 godzin 

· śliskość pośniegowa – 12 godzin 

· lodowica - 12 godzin 

Standard III - jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska (w wyznaczonych miejscach):

· gołoledź - 10 godzin 

· śliskość pośniegowa - 16 godzin 

3

