SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

MODERNIZACJA SPRZĘTU 
AUDIO-WIZUALNEGO 
AULI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Modernizacja swoim zakresem obejmie zakup i konfigurację sprzętu audio-wizualnego wraz z systemem sterowania obejmującym zarządzanie obsługą audio i wideo, oświetleniową,  sterowanie roletami, świetlikami w salach WZ2 i WZ3, a także pełne okablowanie dla przedmiotowego systemu na auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (tj. sal: WZ1, WZ2, WZ3). Po wcześniejszym ustaleniu terminu zalecane jest przeprowadzenie nieodpłatnej wizji lokalnej przez Oferenta/Zleceniobiorcę. Składając ofertę Oferent/Zleceniobiorca oświadcza, że znana jest mu specyfika budynku oraz potwierdza, że dobór urządzeń w ofercie będzie dla niej odpowiedni.

Przedmiotem zamówienia jest pełna modernizacja instalacji audio-wizualnej Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, aby zapewnić całemu systemowi bezawaryjne działanie 24/7.	W ramach Zamówienia Oferent/Zleceniobiorca wykona kompleksowe okablowanie (w niewidoczny sposób lub jeśli to niemożliwe w estetycznie rozprowadzonych listwach), instalację, konfigurację urządzeń i systemu z wszelkimi koniecznymi do tego materiałami montażowo-instalacyjnymi, kalibracją, uruchomieniem systemu i szkoleniem pracowników obsługi technicznej. Modernizacji nie wymaga instalacja elektryczna oraz LAN. Wymagany jest demontaż niepotrzebnych przewodów teleinformatycznych (niskoprądowych). Oferent/Zleceniobiorca biorąc udział w postępowaniu gwarantuje swoje kompetencje

dla przedmiotowego zakresu prac załączając na tę okoliczność min. 3 referencje z wykonanych prac u innych klientów.  Oferent/Zleceniobiorca gwarantuje niezawodną pracę całości systemu wraz z pełną kompatybilnością oferowanych urządzeń oraz oświadcza, że oferta zawiera wszystkie niezbędne urządzenia, przewody i inne niezbędne do realizacji inwestycji.

Do wykorzystania z obecnego systemu pozostają: 2 mikrofony bezprzewodowe Shure  Beta 58A (+ odbiorniki Shure QLXD4 – 2 szt.), mikrofon przewodowy typu „gęsia szyja” + projektor NEC 525UL oraz 2 monitory Vestel PDU75U33/7.

OPIS SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO

Głównym wyświetlaczem w Auli (sala WZ1) jest projektor laserowy zainstalowany na uchwycie sufitowym wraz z ekranem projekcyjnym oraz dwa monitory podglądowe stanowiące uzupełnienie wyświetlanych treści dla uczestników spotkania siedzących w dalszych rzędach pomieszczenia.

System projekcyjny w salach przylegających (sale WZ2 i WZ3) stanowić będą projektowane projektory laserowe ultra krótkiego rzutu ostałej optyce, rozdzielczości 1920x1200 pikseli i jasności 5000 lumenów oraz żywotności źródła wyświetlania na poziomie 30000 godzin. Zainstalowane będą na ścianie z wykorzystaniem dedykowanych uchwytów, umożliwiających precyzyjne ich wyregulowanie i ustawienie. Obraz w formacie 16:10, tj. 240x175cm wyświetlany będzie na ekranach projekcyjnych przystosowanych do montażu zarówno ściennego jak i sufitowego, z czarną ramką dookoła powierzchni aktywnej oraz górnym czarnym pasem (TOP).

Aula WZ1 i przynależące do niej dwie sale WZ2 i WZ3 pracować mają w trybie autonomicznym lub niezależnie. System wizyjny w pomieszczeniach umożliwi wyświetlanie obrazu na wszystkich wyświetlaczach z przyłączy sygnałowych odpowiednio rozmieszczonych w Auli i salach przylegających.

Mieszanie sygnałów oraz przełączanie źródeł sygnałowych wszystkich pomieszczeń opierać się będzie na matrycy HDMI, obsługującej specyfikację HDMI 2.0 z HDCP 2.2 i pozwala na dystrybucję ośmiu źródeł HDMI do max. ośmiu wyświetlaczy. Umożliwia to wyświetlanie wszystkich źródeł zgodnie z wymaganiami w konfiguracji matrycy.

Do jednego z przyłączy sygnałowych podłączona będzie multimedialna mównica z wbudowanym dotykowym monitorem, mini PC oraz wyprowadzonym gniazdem USB do transmisji danych. Kolorystyka i wygląd do ustalenia z zamawiającym.

Do dystrybucji sygnału pomiędzy przyłączami sygnałowymi, matrycą a wyświetlaczami, wykorzystane zostaną wysokiej jakości przewody HDMI2.0 z zastosowaniem 4-żyłowego światłowodu jako wiązki przewodzącej, z wielowarstwowym ekranowaniem oraz stykami pokrytymi 24-karatowym złotem.  Zapewni to krystalicznie czysty, jasny i ostry obraz wyświetlany w rozdzielczości UltraHD4K/2K przy częstotliwości 60Hz.

W przypadku braku możliwości doprowadzenia okablowania optycznego do urządzeń w drodze wyjątku (po akceptacji Zamawiającego) należy zastosować przedłużacz/konwerter HDMI na RJ45.

System centralnego sterowania zapewni łatwe, ergonomiczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami w salach wykładowych. Sterowanie realizowane będzie za pomocą trzech paneli dotykowych – po jednym na każdą z sal, komputera z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym oraz trzech klawiatur na ściennych zainstalowanych w każdej z sal z uproszczoną na potrzeby sali funkcjonalnością.

Sterowanie systemami wideo oraz audio – sterowanie umożliwia z sześciu punktów przyłączeniowych HDMI za pomocą matrycy HDMI dystrybuowanie sygnału wideo na dowolny wyświetlacz lub grupę wyświetlaczy (projektory, monitory) oraz sygnału audio na wybraną strefę nagłośnienia. Dodatkowo w salach bocznych zainstalowane będą po dwa przyłącza HDMI, jedno z połączeniem HDMI bezpośrednio

do projektora z pominięciem matrycy HDMI, drugie za pośrednictwem dystrybutora HDMI dystrybuować będzie sygnał do drugiego wejścia HDMI w projektorze oraz do matrycy.

Sterowanie oświetleniem –umożliwia sterowanie na zasadzie on/off trzema strefami istniejącego oświetlenia w każdej z sal.

Sterowanie roletami – umożliwia sterowanie trzema strefami istniejących rolet up/stop/down w dwóch salach bocznych (WZ2 i WZ3).

Sterowanie siłownikami okien dachowych – umożliwia sterowanie dwiema strefami  istniejących okien w  bocznych salach – WZ2 i WZ3 (up/stop/down).

1. Projektor ultra krótkoogniskowy – 2 szt.

parametry nie gorsze niż:

- Obraz szerokości 280cm z odległości ok 70cm

- Rozdzielczość 1920x1200 (WUXGA)

- Jasność 5000 lumenów

- Technologia wyświetlania –LASER DLP

- Żywotność źródła światła –30000 godzin

- Współczynnik projekcji 0,253:1

- Gwarancja pracy 24/7

- Porty wejścia2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm

- Porty wyjścia1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

- Kontrola1x RS232, 1 x RJ45, 1 x Obsługa USB-B

2. Ekran projekcyjny – 2szt.

parametry nie gorsze niż:

- powierzchnia robocza 280 x 175cm, format 16:10

- rozwijany automatycznie - elektrycznie,

- System mocowania ścienno-sufitowy,

- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,

- Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienno-sufitowego do ekranu,

- Narzędzie do regulacji krańcówek,

- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym

3. Mównica multimedialna – 1 szt.

Mównica (wraz z ofertą proszę przedstawić projekt mównicy wraz wymiarami) z wbudowany monitorem dotykowym, mini PC, wyprowadzone gniazdo dla nośników danych, możliwość podłączenia mikrofonu przewodowego typu „gęsia szyja”, + floorbox z uzbrojeniem. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Obok mównicy dodatkowy floorbox z gniazdem zasilającym, LAN oraz 2 HDMI (kompatybilne z laptopami PC lub Mac – bez dodatkowych adapterów) umożliwiającym transmisję obrazu i dźwięku na wszystkie ekrany.

4. Matryca – 1 szt.

parametry nie gorsze niż:

- Zawiera 8 wejść HDMI, które można niezależnie skierować do 8 wyjść HDMI

- Obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR

- Obsługuje do 4K UHD 60Hz 4:4:4

- Niezależna konwersja wideo w dół na wszystkich wyjściach HDMI, pozwalająca wyświetlaczom obsługującym tylko niższe rozdzielczości wideo 4K (4K 60Hz 4:2:0) na odbiór natywnej treści wideo 4K 60Hz 4:4:4, przy jednoczesnym wyświetlaniu maksymalnej oryginalnej rozdzielczości 4K UHD na pozostałych wyjścia wideo

- Obsługuje wszystkie standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA-WUXGA i 480i-4K

- Obsługuje wszystkie znane cyfrowe formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Atmos; Transmisje DTS-HD Master Audio i DTS:X

- Wyjście audio HDMI do powiązanych wyjść analogowych L/R audio i współosiowych wyjść cyfrowych jednocześnie

- Moduł interfejsu WWW do sterowania i konfiguracji matrycy

- Sterowanie za pomocą panelu przedniego, IR, RS-232 i TCP/IP

- Sterowniki innych firm dostępne dla wszystkich głównych marek sterowania domem

- Zaawansowane zarządzanie EDID

- Zgodność z HDCP 2.2

- Złącza wejściowe wideo: 8 x HDMI typu A, 19-stykowe, żeńskie, blokowane

- Złącza wyjścia wideo: 8 x HDMI typu A, 19-stykowe, żeńskie, blokowane

- Złącza wyjściowe audio: 8 x RCA (SPDIF), 8 x analogowe RCA (lewy/prawy)

- Sterowanie TCP/IP: 1 x RJ45, żeńskie

- Port szeregowy RS-232: DB-9, żeński

- Porty wejściowe podczerwieni: 1 x gniazdo stereo 3,5 mm

5. Przedłużacz HDMI (jeśli będzie konieczny – do akceptacji przez Zamawiającego)

parametry nie gorsze niż:

- Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferująca nieskompresowany obraz i dźwięk bez opóźnień

- Rozszerza HDMI 1080p na odległość do 70 m za pomocą jednego kabla CAT

- Obsługuje wideo 4K UHD do 40 m (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4 i 4K @60Hz 4:2:0)

- Obsługuje wszystkie standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA-WUXGA i 480i-4K

- Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus i transmisję DTS-HD Master Audio

- Dwukierunkowe przejście IR

- Dostarczany z odbiornikiem i nadajnikiem

- Obsługuje dwukierunkowy PoC do przedłużaczy zasilania z nadajnika lub odbiornika

- Zgodność z HDCP 2.2 z inteligentnym zarządzaniem EDID

- Odbiornik: złącza wideo in/out: 1 x złącze HDBaseT™ RJ45/1 x HDMI typu A, 19-stykowe, żeńskie; porty podczerwieni in/out: 1 x gniazdo stereo 3,5 mm/1 x gniazdo mono 3,5 mm

- Nadajnik: złącza wideo in/out: 1 x HDMI typu A, 19-stykowe, żeńskie/1 x złącze HDBaseT™ RJ45; porty podczerwieni in/out: 1 x gniazdo mono 3,5 mm/1 x gniazdo stereo 3,5 mm; EDID

- Zasilacz w zestawie

6. Jednostka sterująca systemu sterowania – 1 kpl.

parametry nie gorsze niż:

- System sterowania 4-Series™ z 1 GB pamięci SDRAM i 8 GB pamięci flash

- Wbudowany wielordzeniowy procesor CPU z serii 4

- Obsługa aplikacji do sterowania urządzeniami iPhone®, iPad® i Android™

- Sterowanie komputerowe i internetowe

- Modułowa architektura programowania

- Wbudowane porty IR/szeregowe, COM, I/O, przekaźnikowe, sieć i porty kontrolne Ethernet

- Szybki port hosta USB 2.0 i gniazdo kart pamięci

- Oprogramowanie do monitorowania i planowania pomieszczeń

- Udostępnianie i zarządzanie usługą XiO Cloud®

- Zabezpieczenia i uwierzytelnianie sieci klasy korporacyjnej

- Wsparcie zdalnego zarządzania IT przez SNMP V3

- Natywna obsługa sieci BACnet/IP

- Konfiguracja instalatora za pomocą oprogramowania, przeglądarki internetowej lub chmury

- Obsługa: IPv4, IPv6

- Integruje się z technologią Apple® HomeKit®

- Zasilany przez zasilacz 24 VDC lub PoE (Power over Ethernet)

- Możliwość montażu na szynie DIN o szerokości 9M

SYSTEM REJESTRACJI I STREAMINGU

W celu zapewnienia możliwości rejestracji oraz streamingu wykładów, konferencji, szkoleń itd. Należy zainstalować kamerę sieciową na głowicy szybko-obrotowej PTZ oraz stację multimedialną do przechwytywania, miksowania, przełączania, nagrywania 
i przesyłania strumieniowego na żywo z dwóch źródeł z możliwością zdalnego sterowania.

1. Urządzenie rejestrująco-przychwytujące – 1 szt.

- obsługa 2 źródeł wideo HD

- możliwość przechwytywania obrazu (miksowania źródeł)

- możliwość nagrywania obrazu ręcznie lub automatycznie

- możliwość nagrywania zmiksowanego obrazu oraz dwóch indywidualnych torów obrazu niezależnie

- zarządzalny port do zdalnej konfiguracji

- wejścia wideo - 2x HDMI (640x360 ~ 1920x1080) oraz Wejścia 2x VGA oraz wejścia 2x RJ45

- wyjście audio – 1x 3.5mm, 1x HDMI

- wejście audio – 2x 3.5mm, 1x Phoenix, 2x HDMI

- wyjście video out VGA/HDMI

- wbudowany dysk twardy o pojemności min. 1TB do lokalnego zapisu

- wbudowany interfejs WEB

- możliwość zapisu na zewnętrzną pamięć USB

- zapis danych do formatu MP4

- automatyczna kopia zapasowa po zakończeniu nagrania na serwer FTP lub SFTP oraz integracji z systemami zewnętrznymi takimi jak Opencast, Kaltura, Panopto

- możliwość strumieniowego przesyłania 2 kanałów obrazu (poprzez protokoły RTMP/RTMPS/ RTSP)

- sterowanie poprzez RS-232, API, klawiaturę, panel do zarządzania oraz aplikacje mobilną

- możliwość sterowania kamerą poprzez standard VISCA over IP/ ONVIF

- wyposażone w graficzny interfejs użytkownika, który można wyświetlić na ekranie lub projektorze w celu sterowania głównymi funkcjami, takimi jak nagrywanie, przesyłanie strumieniowe i przełączanie układu grafiki/wideo

- musi posiadać uchwyty pozwalające na montaż urządzenia w szafie rack

- cloud interface for control - wbudowany interfejs umożliwiający zarządzanie urządzeniem z chmury

- Możliwe rozdzielczości video: HDMI: 480i~1080p60, VGA: 480i~1080p60, RTP/ RTMP/ RTSP, Max.: 1080p30

- Przetwarzanie video: Kompresja: H.264 / AVC; maksymalna ilość klatek: Max. 30fps; przepływność 300Kbps ~ 8Mbps; rozdzielczość maksymalna 1080p (640x360 ~ 1920x1080)

- Możliwość wyboru obrazu tła/tapety/graficznej nakładki

- Kontrola kamer PTZ (ONVIF, VISCA over IP)

- Obsługa kontrola dostępu do urządzenia (hasło, pin, inne)

- Sprzęt pochodzący tylko i wyłącznie z polskiej, oficjalnej dystrybucji.

2. Kamera sieciowa – 1 szt.

- kamera IP na głowicy szybko-obrotowej PTZ

- kontrola kamerą automatyczna lub manualna

- wyjścia USB 3.0, HDMI i sieciowe RJ45. Port USB lub HDMI i sieć muszą działać w tym samym czasie

- kamera powinna być tego samego producenta co rejestrator aby wyeliminować problemy z brakiem kompatybilności urządzeń

- możliwy obrót o 270 stopni , 60 stopni zakres nachylenia

- przetwornik 1/2.8 " CMOS

- czułość: 0.5 Lux@ F 1.8

- 10 krotny zoom optyczny

- rozdzielczość FULL HD (wyjście video 1080/60p) dla wyjść usb lub IP

- kompresja obrazu: h.264

- obsługa PTZ (możliwość obrotu, pochylenia, zbliżenia)

- możliwość integracji po RS-232 oraz protokole VISCA

- możliwość zarządzania poprzez protokoły ONVIF i VISCA over IP

- konfigurowalny auto-zoom z co najmniej 2 pozycjami auto-zoom

- Funkcje: BLC - kompensacja światła wstecznego ; WDR - szeroki zakres tonalny; Auto White balance - określa temperaturę barwową; może być automatyczny lub ręczny; 2D & 3D noise reduction - redukcja szumów 2D i 3D, 2DNR pomagająca poprawić obraz poprzez porównanie sekwencji ujęć

- Możliwość zarządzania ustawieniami obrazu: Brightness - jasność obrazu; color - kolor obrazu regulowany za pomocą RGB - kolory czerwony, zielony, niebieski; saturation - intensywność/czystość koloru na obrazie; contrast - różnica między ciemnymi i jasnymi elementami obrazu; sharpness – ostrość obrazu BW mode - tryb czarno-biały; Gamma curve -określa związek między wartością liczbową piksela a jego rzeczywistą luminancją i służy do dostosowania wyglądu obrazu

- Montaż kamery na uchwycie sufitowym w optymalnym, możliwym miejscu zapewniającym widok kamery na mównicę, stół prezydialny, całą scenę, wejście oraz widownię.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA

Centralnym elementem systemu audio będzie cyfrowa matryca audio z wbudowanym DSP oraz obsługą DANTE. Matryca wyposażona będzie w

zaawansowany procesor cyfrowej obróbki dźwięku DSP. Matryca audio może zostać (w ograniczonym stopniu) wysterowanya oraz skonfigurowana za pomocą panelu przedniego, ale zdecydowanie wygodniejsze będzie sterowanie za pomocą darmowej aplikacji dostępnej na komputer oraz urządzenia przenośne (Windows, Linux, MacOS, iOS oraz Android). Matryca może być sterowana przez zewnętrzny system sterowania za pośrednictwem RS-232, RS-485 lub TCP/IP.

Zastosowanie matrycy z obsługą cyfrowego standardu przesyłu sygnału audio DANTE, podyktowana jest możliwościami rozbudowy systemu w przyszłości.

Źródłami sygnałów audio będą projektory, mikrofony oraz inne urządzenia zewnętrzne (laptop – HDMI / jack audio).

System zakłada stworzenie 3 całkowicie niezależnych stref audio, sali głównej oraz dwóch sal bocznych, z możliwością połączenia wszystkich sal w jedną strefę funkcjonalną. W sali głównej użyte zostaną kolumny głośnikowe o przetwornikach niskotonowych 15” na froncie, oraz kolumny głośnikowe o przetwornikach niskotonowych 12” jako powtórzenia. W salach bocznych użyte zostaną kolumny głośnikowe o przetwornikach niskotonowych 10”. Dodatkowo przewidziane jest wyprowadzenie sygnału audio na urządzenie wysyłające sygnał audio-wideo na zewnętrzna platformy streamingowe.

Do zasilenia linii głośnikowych użyte zostaną wzmacniacze audio pracujące w technologii niskiej impedancji z wbudowanym procesor DSP, pozwalający na cyfrową obróbkę sygnału oraz wprowadzenie presetów dedykowanych do użytych głośników.

Do dystrybucji sygnału antenowego oraz systemu dystrybucji zasilania do odbiorników bezprzewodowych zostanie użyty czterodrożny, aktywny rozdzielacz sygnału antenowego pracujący w bardzo szerokim zakresie częstotliwości UHF. Zastosowany zostanie w celu optymalizacji sygnału antenowego i redukcji interferencji co umożliwi efektywne wykorzystanie zasięgu wielokanałowego systemu mikrofonów bezprzewodowych. Urządzenie ma posiadać też wbudowany dystrybutor

zasilania dla odbiorników zasilanych z zewnętrznych zasilaczy sieciowych, co pozwoli na uporządkowanie instalacji systemów bezprzewodowych.

1. Kolumna głośnikowa typ 1 – ilość dobrać wg. charakterystyki obiektu
parametry nie gorsze niż:

- Moc nominalna RMS –300W

- Moc maksymalna -1200W

- Impedancja nominalna –8Ω

- Czułość (1W/1m)–96 dB

- Maksymalne ciśnienie akustyczne (Maks. W/1m) –121dB

- Średnica przetwornika niskotonowego –10”

- Średnica przetwornika wysokotonowego –1”

- Pasmo przenoszenia (±3 dB) :  65Hz –20kHz

- Zwrotnica –wbudowana, pasywna

- Dyspersja pionowa –70º

- Dyspersja pozioma -90º

- Materiał obudowy –sklejka drewniana

- Materiał wykonania frontowego grilla –stal

- Waga kolumny nie większa niż 17 kg

- Kolor czarny

- Gniazdo na sztycę 35mm oraz zintegrowane uchwyty transportowe

2. Uchwyt ścienny dla kolumny głośnikowej typ 1

Uchwyt ścienny kompatybilny z kolumną typ 1, pozwalający na regulację w 2 osiach (obrót i pochył)

3. Kolumna głośnikowa typ 2 – ilość dobrać wg. charakterystyki obiektu

parametry nie gorsze niż:

- Moc nominalna RMS –400W

- Moc maksymalna -1600W

- Impedancja nominalna –8Ω

- Czułość (1W/1m) –99 dB

- Maksymalne ciśnienie akustyczne (Maks. W/1m) –125dB

- Średnica przetwornika niskotonowego –12”

- Średnica przetwornika wysokotonowego –1”

- Pasmo przenoszenia (±3 dB) :  58Hz –20kHz

- Zwrotnica –wbudowana, pasywna

- Dyspersja pionowa –70º

- Dyspersja pozioma -90º

- Materiał obudowy –sklejka drewniana

- Materiał wykonania frontowego grilla –stal

- Waga kolumny nie większa niż 23 kg

- Kolor czarny

- Gniazdo na sztycę 35mm oraz zintegrowane uchwyty transportowe

4. Kolumna głośnikowa typ 3 – ilość dobrać wg. charakterystyki obiektu

parametry nie gorsze niż:

- Moc nominalna RMS –500W

- Moc maksymalna -1600W

- Impedancja nominalna –8Ω

- Czułość (1W/1m) –100 dB

- Maksymalne ciśnienie akustyczne (Maks. W/1m) –127dB

- Średnica przetwornika niskotonowego –15”

- Średnica przetwornika wysokotonowego –1”

- Pasmo przenoszenia (±3 dB) :  50Hz –20kHz

- Zwrotnica –wbudowana, pasywna

- Dyspersja pionowa –70º

- Dyspersja pozioma -90º

- Materiał obudowy –sklejka drewniana

- Materiał wykonania frontowego grilla –stal

- Waga kolumny nie większa niż 29 kg

- Kolor czarny

- Gniazdo na sztycę 35mm oraz zintegrowane uchwyty transportowe

5. Uchwyt ścienny dla kolumny głośnikowej typ 2

Uchwyt ścienny kompatybilny z kolumną typ 2 i 3, pozwalający na regulację w 2 osiach (obrót i pochył)

6. Wzmacniacz audio z wbudowanym DSP typ 1 – 1 szt.

- Moc nominalna RMS dla obciążenia 4Ω : 4 x 750W

- Moc nominalna RMS dla obciążenia 8Ω : 4 x 380W

- Moc nominalna RMS dla obciążenia 8Ω (mostkowane kanały) : 2 x 1500W

- Współczynnik S/N –nie mniejszy niż 95dB

- Współczynnik THD+N (dla 1kHz i 50% mocy) –nie większy niż 0,05%

- Technologia –klasa D

- Przesłuch (dla 1kHz) –nie mniejszy niż 70dB

- Współczynnik tłumienia –nie mniejszy niż 200

- Chłodzenie –aktywne sterowane temperaturą

- Dopuszczalna temperatura pracy dla wilgotności <95% –zakres nie węższy niż 0ºC -+40ºC

- Pasmo przenoszenia (± 3 dB)  –nie gorsze niż 20Hz –20kHz

- Czułość wejść (1W/1m) –w zakresie -19.5 dB ~ 27 dB

- Wejścia –symetryczne o impedancji 10kΩ

- Przyłącza wejściowe –wymaga się wejść XLR oraz terminali kostek Euro (3,81mm)

- Przyłącza wyjściowe –wymaga się wyjść Speakon oraz terminali kostek Euro (5,08mm)

- Wymagane zabezpieczenia wzmacniacza – zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczanie poziomu sygnału wejściowego

- Wymagane zabezpieczenie dla podłączonych głośników –wzmacniacz ma posiadać ogranicznik mocy wyjściowej (interwał 25W dla impedancji 8Ω)

- Możliwość ograniczenia dostępu –poziomy „użytkownik” oraz „administrator” zabezpieczone  hasłem

- Waga –nie większa niż 8,5kg

- Urządzenie ma być przystosowane do montażu w szafie rack 19”

- Nie większe niż 2U

7. Wzmacniacz audio z wbudowanym DSP typ 2 – 1 szt.

- Ilość kanałów wyjściowych: 4

- Moc nominalna RMS dla obciążenia 4Ω : 4 x 1250W

- Moc nominalna RMS dla obciążenia 8Ω : 4 x 630W

- Moc nominalna RMS dla obciążenia 8Ω (mostkowane kanały) : 2 x 2500W

- Współczynnik S/N >95dB

- Współczynnik THD+N (dla 1kHz) < 0,05% (dla połowy mocy nominalnej)

- Przesłuch (dla 1kHz) >70dB

- Współczynnik tłumienia > 200

- Chłodzenie –wentylator sterowany temperaturą

- Zakres temperatury pracy : 0ºC do +40ºC (dla wilgotności nie wikszej niż 95%)

- Pasmo przenoszenia (±3 dB) :  20Hz –20kHz

- Wejścia –gniazda XLR oraz 3-pinowe kostki Euro (3,81mm)

- Wyjścia –gniazda Speakon oraz 2-pinowe kostki euro (5,08mm)

- Zabezpieczenia: przepięciowe, termiczne, przeciążeniowe, limiter sygnału

- Funkcja sterowania mocą wyjściową na kanałach wzmacniacza w interwałach 25W (dla obciążenia 8Ω) lub 50W (dla obciążenia 4Ω)

- Możliwość ograniczenia dostępu do części funkcji, zabezpieczenie hasłem

- Przystosowany do montażu w szafie rack 19”

- Wysokość 2 jednostki

- Materiał obudowy – stal

- Waga kolumny nie większa niż 10 kg

- kolor czarny

8. Cyfrowa matryca audio DSP, z obsługą DANTE typ 1 – 1 szt.

- 8x zbalansowane wejście audio,

- 8x zbalansowane wyjście audio,

- 8x zbalansowany port indywidualnie konfigurowany jako wejście lub wyjście,

- 24x port GPIO,

- Port wejściowy na zasilanie awaryjne,

- 2x port RJ45 (sterowanie wraz z DANTE Primary, Dante Secondary),

- W standardzie obsługa 16 kanałów wejściowych DANTE oraz 16 kanałów wyjściowych DANTE,

- Możliwość rozszerzania ilości kanałów DANTE do 64 wejściowych i 64 wyjściowych, pośrednictwem jednorazowych licencji,

- Możliwość sterowania z systemów zewnętrznych za pomoc RS-232 oraz TCP/IP,

- Darmowa aplikacja sterująca dostarczona przez producenta, dostępna na systemy, operacyjne: Android, iOS, Windows, Linux oraz MacOS,

- Wbudowana pamięć wewnętrzna pozwalająca na odtwarzanie komunikatów głosowych,

- Funkcje DSP dostępne dla wejść zbalansowanych: bramka szumów, filtry, 7-punktowy korektor graficzny, zasilanie Phantom, ALC (automatyczna kontrola poziomu sygnału),

- Zasilanie Phantom +48Vdla wszystkich wejść,

- Funkcje DSP dostępne na wszystkich wyjściach: opóźnienie, ogranicznik poziomu sygnału audio, 12-punktowy korektor graficzny, filtry,

- Opcjonalne AEC (niwelowanie echa akustycznego) dla 4 kanałów za pośrednictwem jednorazowej licencji,

- 32 strefy miksowania mono, lub 16 grup miksowania stereo,

- Przystosowana do montażu w rack 19” (szafa ujęta także w ofercie) - wysokość nie większa niż 1U

9. System dystrybucji sygnału antenowego – 1 szt.

dla dwóch istniejących mikrofonów Shure Beta 58A + 2 wejścia zapasowe

współpracujący z poz. pkt. 10 – dookólne anteny szerokopasmowe

- Zakres częstotliwości 470-952 MHz

- Poziom wyjściowy rozdzielanego sygnału antenowego -0.5 do 3 dB, typowo 1 dB od wejścia antenowego (nie używane wyjścia terminowane 50 Ω)

- Izolacja gniazd wyjściowych - typowo 30 dB

- Zasilanie wejściowe 14 do 18 Vdc

- Zasilanie wyjściowe 14 do 18 Vdc, 4 gniazda wyjściowe

- Maksymalny prąd wyjściowy z gniazd zasilania 1,5 A

- Napięcie wyjściowe na wejściach antenowych 12 Vdc

- Impedancja 50 Ω

- Złącza antenowe typu BNC

- Zakres temperatur roboczych -7° C do 49° C

- Wymiary 44,5 mm W x 482,6 mm Sz x 171,5 mm Gł

- Waga 1,62 Kg

10. Dookólna antena szerokopasmowa – 2 szt.

współpracująca z systemem dystrybucji sygnału – pkt. 9

- wszechkierunkową pasywną anteną szerokopasmową UHF.

- 1/2 falowa (470-1100 MHz)

- w komplecie kabel antenowy o długości min. 7m

11. Szafa typu rack 19” na sprzęt – 1 kpl.