Spis treści

1.1	Komputer Typ 1	2

1.2	Komputer Typ 2	9

1.3	Komputer Typ 3	16

1.4	Komputer Typ 4	22

1.5	Komputer Typ 5	29

1.6	Laptop 13”	36

1.7	Laptop 14”	43

1.8	Laptop 15” TYP 1	50

1.9	Laptop 15” Typ 2	56

1.10	Laptop 17” Typ 1	63

1.11	Laptop 17” TYP 2	67

1.12	Monitor 22”	72

1.13	Monitor 24”	73

1.14	Monitor 27”	74

1.15	Oprogramowanie biurowe w wersji Std	75

1.16	Oprogramowanie biurowe w wersji Pro	75

Rozszerzenia konfiguracji komputerów	76

1.17	Pamięć 8 GB DDR4 RAM do KOMPUTER BIUROWY – TYP 1, 2, 3	76

1.18	Pamięć 16 GB DDR4 RAM do KOMPUTER BIUROWY – TYP 1, 2, 3	76

1.19	Pamięć 8 GB DDR5 RAM do KOMPUTER BIUROWY – TYP 4	76

1.20	Pamięć 16 GB DDR5 RAM do KOMPUTER BIUROWY – TYP  4	76

1.21	Pamięć 8 GB RAM do KOMPUTER - TYP 5.	76

1.22	Pamięć 16 GB RAM do KOMPUTER  - TYP 5.	76

1.23	Pamięć 8 GB RAM do NOTEBOOK 13”.	76

1.24	Pamięć 16 GB RAM do NOTEBOOK 13”.	76

1.25	Pamięć 8 GB RAM do NOTEBOOK 14”.	76

1.26	Pamięć 16 GB RAM do NOTEBOOK 14”.	76

1.27	Pamięć 8 GB RAM do NOTEBOOK 15” i 17”  – TYP 1 i 2.	77

1.28	Pamięć 16 GB RAM do NOTEBOOK 15” i 17”  – TYP 1 i 2.	77

## Komputer Typ 1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, Min. 4-rdzeniowy, Min 8 wątków, bazowa częstotliwość min 3.30GHz, Częstotliwośc turbo min 4,3 GHz pamięć L2 - min 5MB, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark Average CPU Mark wynik min. 13700 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna | 8GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do 64GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 NVMe dla systemu operacyjnego (możliwość montażu dysku 3,5” SATA III 7200 obr./min) |  |
|  | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, Open CL 3.0, obsługiwana Maks. Rozdzielczość 7680 x 4320 @ 60Hz oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1600 punktów . Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
|  | Obudowa | Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji poziomej i pionowej typu Small Form Factor posiadająca min.: półkę 1 szt. dla napędu optycznego typu SLIM, 1 wewnętrzną półkę umożliwiające montaż dysku twardego 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie zasilacza uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy min 240 W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza (80 Plus Platinum) |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości nominalnej procesora, ilość rdzeni 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność 5. Informacji o napędzie optycznym: model 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ującej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępnione bez dodatkowych opłat oprogramowanie szyfrujące zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracujące z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa oraz zaimplementowane bezpośrednio na poziomie BIOS. 5. Czujnik otwarcia obudowy 6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO 9001, - Deklaracja zgodności CE - normą Energy Star 8.0 - wymogami normy EPEAT na poziomie min Gold dla Polski - wymogami TCO Certified Desktops 9 |  |
|  | Ergonomia | Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; |  |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
| 15. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| 16. | Minimalne wymagania dodatkowe | - Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt Display Port 1.4, 1 szt HDMI - min. 9 sztuk portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym: - min. 3 szt USB type-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), - min. 1 port USB type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 5 portów USB typ-A z tyłu w tym min 3 szt USB type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), - port sieciowy RJ-45, - porty audio: audio-out z tyłu obudowy, port COMBO audio z przodu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ACPI, - Płyta główna, wyposażona min w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 3200MHz DDR4 - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 4.0, 1 szt PCIe x1 Gen 4.0 - 2 złącza SATA III - 2 złącza M.2 – 1 szt. M.2 PCIe x1 2230 dedykowana dla modułu WiFi/BT i 1 szt M.2 PCIe x4 2280 dedykowana dla dysków M.2 SSD - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM - Czytnik kart SD 4.0 ze wsparciem dla SD, SDXC, SDHC, UHS-I, UHS-II - Karta Wi-Fi 6 z dwoma antenami i z Bluetooth 5.3 - Patch cord Cat 6 UTP 5m - Listwa zasilająca: min. 10A, 1.5m, wyposażona w bolec uziemienia, wyłącznik, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed dziećmi. Kolor ciemny stonowany. |  |

## Komputer Typ 2

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, Min. 4-rdzeniowy, Min 8 wątków, bazowa częstotliwość min 3.30GHz, Częstotliwośc turbo min 4,3 GHz pamięć L2 - min 5MB, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark Average CPU Mark wynik min. 13700 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna | 16GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do 64GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 1000 GB SSD M.2 NVMe dla systemu operacyjnego (możliwość montażu dysku 3,5” SATA III 7200 obr./min) |  |
|  | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, Open CL 3.0, obsługiwana Maks. Rozdzielczość 7680 x 4320 @ 60Hz oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1600 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
|  | Obudowa | Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji poziomej i pionowej typu Small Form Factor posiadająca min.: półkę 1 szt. dla napędu optycznego typu SLIM, 1 wewnętrzną półkę umożliwiające montaż dysku twardego 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie zasilacza uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy min 240 W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza (80 Plus Platinum) |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości nominalnej procesora, ilość rdzeni 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność 5. Informacji o napędzie optycznym: model 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ującej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępnione bez dodatkowych opłat oprogramowanie szyfrujące zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracujące z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa oraz zaimplementowane bezpośrednio na poziomie BIOS. 5. Czujnik otwarcia obudowy 6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO 9001, - Deklaracją zgodności CE - normą Energy Star 8.0 - wymogami normy EPEAT na poziomie min Gold dla Polski - wymogami TCO Certified Desktops 9 |  |
|  | Ergonomia | Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. |  |
|  | Minimalne wymagania dodatkowe | - Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt Display Port 1.4, 1 szt HDMI - min. 9 sztuk portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym: - min. 3 szt USB type-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), - min. 1 port USB type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 5 portów USB typ-A z tyłu w tym min 3 szt USB type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), - port sieciowy RJ-45, - porty audio: audio-out z tyłu obudowy, port COMBO audio z przodu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ACPI, - Płyta główna wyposażona min w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 3200MHz DDR4 - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 4.0, 1 szt PCIe x1 Gen 4.0 - 2 złącza SATA III - 2 złącza M.2 – 1 szt. M.2 PCIe x1 2230 dedykowana dla modułu WiFi/BT i 1 szt M.2 PCIe x4 2280 dedykowana dla dysków M.2 SSD - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM - Czytnik kart SD 4.0 ze wsparciem dla SD, SDXC, SDHC, UHS-I, UHS-II - Karta Wi-Fi 6 z dwoma antenami i z Bluetooth 5.3 - Patch cord Cat 6 UTP 5m - Listwa zasilająca: min. 10A, 1.5m, wyposażona w bolec uziemienia, wyłącznik, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed dziećmi. Kolor ciemny stonowany. |  |

## Komputer Typ 3

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, Min. 4-rdzeniowy, Min 8 wątków, bazowa częstotliwość min 3.30GHz, Częstotliwość turbo min 4,3 GHz pamięć L2 - min 5MB, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark Average CPU Mark wynik min. 10000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna | 8 GB 2666 MHz możliwość rozbudowy do min 128 GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Minimalna wymagana przestrzeń dyskowa: 500 GB z czego min. 250 GB zrealizowane na pamięciach półprzewodnikowych tzw. SSD. Zamawiający dopuszcza realizację tego wymagania poprzez zastosowanie jednego dysku SSD lub zestawu dwóch dysków: jednego SSD (SATA lub PCI-Express) i dysku HDD min. 5400 obr./min. |  |
|  | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, obsługiwana Maks. Rozdzielczość 4096 x 2304@60Hz oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1200 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik. |  |
|  | Obudowa | Obudowa metalowa, fabrycznie konwertowalna typu SFF z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Otwarcie obudowy zabezpieczone śrubą. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie pamięci RAM - uszkodzenie zasilacza. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy min. 260W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu (80 Plus Platinum) |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach, 4. Informacji o modelu dysku twardego, 5. Informacji o modelu napędu optycznego (jeżeli zainstalowano), 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej, Możliwość wyłączenia/włączenia z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ującej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM min. v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera. 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa TPM. 5. Zainstalowany czujnik otwarcia obudowy. 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 7.1 - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski |  |
|  | Ergonomia | Maksymalnie 25 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; |  |
|  | Warunki gwarancji | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. |  |
| 17. | Minimalne wymagania dodatkowe | - Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt. HDMI i 1 szt. Display Port z multi-stream (zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, komputer posiadający 2 porty Display Port. W takim wypadku, należy dostarczyć adapter DP -> HDMI) - min. 10 szt. USB w tym: - 2 porty USB 3.2 Gen.2 z przodu - min 1 szt. USB 3.2 Gen 1 z ładowaniem zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym komputerze, - 5 portów USB z tyłu w tym min 3 szt. USB 3.2 Gen 1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z przodu obudowy lub port audio COMBO - czytnik kart SD Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL - Płyta główna z chipsetem wspierającym zainstalowany procesor, wyposażona w min.: - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt. PCIe 3 x16, 1 szt. PCIe 3 x4 - 2 szt. SATA III - 1 złącze M.2 dla dysku SSD (SATA i NVME) - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Patch cord Cat 6 UTP 5m - Listwa zasilająca: min. 10A, 1.5m, wyposażona w bolec uziemienia, wyłącznik, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed dziećmi. Kolor ciemny stonowany. |  |

## Komputer Typ 4

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, Min. 14-rdzeniowy, Min 20 wątków, bazowa częstotliwość min 1,80GHz, Częstotliwość turbo min 4,8 GHz pamięć L2 - min 10MB, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark Average CPU Mark wynik min. 32000 punktów . Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna | 1 x 16GB DDR5 4800 MHz możliwość rozbudowy do 128GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 1000 GB SSD M.2 NVMe dla systemu operacyjnego Możliwość zainstalowania dodatkowego dysku M.2 oraz dysku SATA III |  |
|  | Grafika | - Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6, Open CL 3.0, obsługiwana Maks. Rozdzielczość 7680 x 4320 @ 60Hz oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1750 punktów. - Dedykowana, wyposażona w min. 4 GB dedykowanej pamięci GDDR5, posiadająca min 2 porty mini Displayport z dołączonym adapterem mini Displayport – Displayport) osiągającą w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 3500 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
|  | Obudowa | Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji poziomej i pionowej typu Small Form Factor posiadająca min.: półkę 1 szt. dla napędu optycznego typu SLIM, 2 wewnętrzne półki umożliwiające montaż dwóch sztuk dysku twardego 3,5” lub 2,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę). Zasilacz o mocy min. 260 W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza (80 Plus Platinum). |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości nominalnej procesora, ilość rdzeni 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność 5. Informacji o napędzie optycznym: model 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe 5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe 6. Czujnik otwarcia obudowy 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta, trybie pracy 3. Dysk twardy: typ, model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, modułu bluetooth, wentylatora, klawiatury, myszy, sieci przewodowej i bezprzewodowej, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB TYP-A i TYP-C, karty graficznej, - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0 - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski - Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9 |  |
|  | Ergonomia | Maksymalnie 22 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; |  |
|  | Warunki gwarancji | Min 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. |  |
| 17. | Minimalne wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 2 szt Display Port 1.4 + 1 szt HDMI 1.4 - min. 11 szt. portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 5 portów USB z przodu w tym: - min 4 szt. USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) w tym min 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym komputerze, - min. 1 szt. portu USB typ-C 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) z ładowaniem urządzeń zewnętrznych nawet przy wyłączonym komputerze 6 portów USB z tyłu w tym min 3 szt. USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), - port sieciowy RJ-45, - porty audio: audio-out z tyłu obudowy, port COMBO audio z przodu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPRO - Płyta główna wyposażona min w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 4800MHz DDR5 - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 4.0, 1 szt PCIe x16 Gen 3.0 elektrycznie x4, 2 szt PCIe x1 Gen 3.0 - 4 złącza SATA - 2 złącza M.2 PCIe 4 x4 2280 dedykowane dla dysków M.2 SSD NVMe - 1 złącze M.2 PCIe 3 x1 2230 dedykowane dla modułu WiFi/BT - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM - Czytnik kart SD 4.0 ze wsparciem dla SD, SDXC, SDHC, UHS-I, UHS-II - Karta Wi-Fi 6 z dwoma antenami i z Bluetooth 5.3 z vPRO - Patch cord Cat 6 UTP 5m - Listwa zasilająca: min. 10A, 1.5m, wyposażona w bolec uziemienia, wyłącznik, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed dziećmi. Kolor ciemny stonowany. |  |

## Komputer Typ 5

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, Min. 6-rdzeniowy, Min 12 wątków, bazowa częstotliwość min 2,00GHz, Częstotliwość turbo min 4,4 GHz pamięć L2 – min 7MB, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark Average CPU Mark wynik min. 16600 punktów . Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna | 1 x 16GB 3200 MHz DDR4 możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
|  | Parametry pamieci masowej | Min. 1000 GB M.2 PCIe NVMe możliwość montażu drugiego dysku M.2 PCIe NVMe |  |
|  | Grafika | Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, Open CL 3.0, obsługiwana Maks. Rozdzielczość 7680 x 4320 @ 60Hz oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1750 punktów. na potwierdzenie spełnienia specyfikacji technicznej należy dołączyć wydruk potwierdzający osiągnięcie takiego wyniku. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2W na kanał. |  |
|  | Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o parametrach: - rozdzielczośc min 1920 x 1080 @ 60 Hz - kontrast typowy min 1000:1, - plamka max 0,275 - typowa jasność min 250 cd/m2 dla matrycy matowej bez dotyku - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni Dodatkowo dla standu Adjustable Height: - regulacja wysokości do 130 mm - Swivel +/- 45 stopni Waga max 8kg z tolerancją +/- 10% Wymiary maksymalne: 54 x 23 x 40 cm z tolerancją +/-10% Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie pamięci RAM Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) . Zasilacz zewnętrzny o mocy min: 120W o sprawności min 89%. Komputer musi być wyposażony w menu ekranowe z poziomu którego użytkownik może ustawić jasność, kontrast oraz włączyć technologie obniżającą poziom niebieskiego światła (tzw Low Blue Light). |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, liczby rdzeni, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 7. Informacji o kontrolerze Audio 8. Informacji o dacie produkcji komputera 9. Informacji o producencie komputera w tym logo, modelu i wielkości matrycy Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej LAN i osobno karty WiFi, kontrolera audio, kamery, wbudowanych głośników, mikrofonu, portów USB (bok, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB i osobno dla portu USB-C, poszczególnych slotów SATA i m.2, czytnika kart SD, funkcji TurboBoost, kontrolera RAID, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. Możliwość konfiguracji RAID 0 lub RAID 1 dla dysków m.2 PCIe NVMe. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Diagnostyka uruchamiana z BIOS działająca bez obecności systemu operacyjnego czy dysku twardego umożliwiająca na przeprowadzenie testów diagnostycznych w tym m.in.: - test procesora - test dysku twardego w tym SSD - test pamięci RAM - test płyty głównej - klawiatury |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Czujnik otwarcia obudowy zintegrowany trwale z płytą główną i zarządzany z poziomu BIOS w zakresie min włączyć/wyłączyć. 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, typ, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku, temperaturę pracy dysku 4. Wentylator: aktualną prędkość i obciążenie 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia testów symptomów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem komputera w tym BlueScreen czy problemy z bootowaniem - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego HDD i SSD, karty dźwiękowej, modułu Bluetooth, wentylatora, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB, karty graficznej, kamery - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski - Komputer musi spełniać wymogi dla TCO 8.0 i TCO Edge – - Certyfikat TUV Low Blue Light – |  |
|  | Ergonomia | Maksymalna głośność 15 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; |  |
|  | Warunki gwarancji | 3 letnia gwarancja producenta - świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Konfigurację jednostki powinna być możliwa do sprawdzenia na stronie Producenta i posiadać gwarancję Producenta na wszystkie podzespoły. |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| 17. | Minimalne wymagania dodatkowe | - Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. - Wbudowane porty i złącza: - porty min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), min 1szt HDMI-in - min. 6 x USB w tym min: 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-C o przepustowości do 10 Gbps z boku obudowy, 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-A o przepustowości do 10 Gbps z boku obudowy, 4 szt USB 3.2 Gen 1 Typ-A o przepustowości do 5Gbps z tyłu obudowy, - port sieciowy RJ-45 - port audio COMBO - czytnik kart SD 4-in-1 obsługujący karty SD, SDXC, SDHC, UHS-I - chroniąca przed wizualnym hackingiem chowana w obrysie komputera kamera internetowa: - 5 MP RGB webcam z dwoma mikrofonami i diodą doświetlającą; max rozdzielczość 2592 x 1944 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, vPro - Karta WiFi 6 Wireless 2x2 z Bluetooth min. 5.3 M.2 Combo z vPro - Płyta główna wyposażona min w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 3200 MHz DDR4 - 1 złącze M.2 PCIe x1 dla WLAN - 2 złącze M.2 PCIe x4 dla dysku SSD - 1 złącze SATA dla napędu DVD SLIM współdzielone z dyskiem HDD 2,5” - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Patch cord Cat 6 UTP 5m - Listwa zasilająca: min. 10A, 1.5m, wyposażona w bolec uziemienia, wyłącznik, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed dziećmi. Kolor ciemny stonowany. |  |
| 18. | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zabezpieczenie bootowania - wsparcie zabezpieczeń dla przechowywania danych logowania |  |

## Laptop 13”

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13" o proporcjach ekranu 16:9 i rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast min 600:1, kąty widzenia góra/dół/lewo/prawo: 85/85/85/85, NTSC 45%. |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, łączna ilość rdzeni minimum 10, min.12 wątków, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 12 MB , o podstawowej mocy procesora max 55W, taktowany zegarem turbo min 4,6 GHz, Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark Average CPU Mark wynik min.: 18700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 1x 8GB DDR4 3200 SDRAM, możliwość rozbudowy do min 64GB SDDR4 |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 NVMe TLC PCIe Gen 4 x4 2280 |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6, Open CL 3.0 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 2600 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 2 szt głośniki 2W/4 ohm stereo. Kamera Infra Red HD 720p wraz z dwoma mikrofonami i technologią redukcji szumów współpracująca z autentyfikacją Windows Hello Kamera musi być wyposażona fabrycznie w mechaniczną przesłonę zintegrowaną trwale z obudową matrycy i umożliwiającą zasłonienie kamery. |  |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Max 3-cell, min 42 WHr, Polymer. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 11 godzin. Gwarancja na baterię min 36 miesięcy. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min przy zastosowaniu zasilacza o mocy min 65W. Zasilacz USB typ-C o mocy 65W. |  |
|  | System operacyjny | 64-bitowa wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Professional PL Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski - Certyfikat Energy Star 8.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov - Certyfikat TCO 9.0 dla notebooków – wymagany wpis na stronie TCO https://tcocertified.com/ - Zgodność z MIL-STD 810 – potwierdzone oświadczeniem producenta komputera oraz do zweryfikowania w ogólnodostępnych materiałach produktowych |  |
|  | Ergonomia | Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). |  |
|  | Waga i wymiary | Waga do 1,5 kg z baterią 3-cell 42WHr i ekranem bez dotyku Wymiary z tolerancją +/-5% Szerokość: max 310 mm Głębokość: max 210 mm Wysokość: max 16 mm Obudowa wykonana z lekkich materiałów stopowych. |  |
| 13 | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - PowerON - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - musi posiadać mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2 Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810 – min w zakresie odporności na upadki z różnych wysokości 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 6. Mechaniczna przesłona (shutter) zasłaniający wbudowana kamerę 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego nominalna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. 7. Czujnik otwarcia obudowy/zdjęcia pokrywy notebooka współpracujący ze zintegrowanym z płytą główną szyfrowanym kontrolerem fizycznie odizolowanym o którym mowa w wyżej. Czujnik musi realizować w pełni zarządzane polityki kontroli jego otwarcia i realizować działania w przypadku wykrycia nieautoryzowanego otwarcia pokrywy notebooka. Zdarzenia i historia otwarcia notebooka/zdjęcia pokrywy jest przechowywana w sprzętowej platformie notebooka i może być odczytana zdalnie przez administratora. |  |
| 14 | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. MAC adres karty sieciowej 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - test procesora - test pamięci RAM - test dysku twardego - test baterii - test płyty głównej - test zasilania: min. test baterii i podłączonego zasilacza. Możliwość wyłączenia/włączenia: kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, audio, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| 15 | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji |  |
| 16 | Warunki gwarancji | Min 3-letnia gwarancja producenta dla notebooka i baterii. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
| 17 | Minimalne wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 szt. USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) w tym 1 szt. tzw.: dosilona czyli umożliwiająca ładowanie podłączonych do portu urządzeń również przy wyłączonym notebooku, 1 szt. Thunderbolth 4 z USB typ-C 3 (40Gbps) ze wsparciem dla Power Delivery i Display Port 1.4, 1 x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo audio), wbudowana w obudowę matrycy kamera Infra Red HD 720p wraz z dwoma mikrofonami i technologią redukcji szumów współpracująca z autentyfikacją Windows Hello) - kamera musi być wyposażona fabrycznie w mechaniczną przesłonę zintegrowaną trwale z obudową matrycy i umożliwiającą zasłonienie kamery, port RJ45. - WLAN AX WiFi 6E wraz z Bluetooth 5.3 COMBO, 160 MHz, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z vPRO - Klawiatura (układ US -QWERTY), odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. - Clickpad z obsługą multi-gestów - Czytnik linii papilarnych Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Miracast - Torba dopasowana do rozmiaru notebooka, wykonana z odpornego poliestru, wyposażona w pasek do noszenia na ramieniu, dodatkową kieszeń z organizerem na akcesoria do notebooka oraz dodatkową kieszeń na dokumenty. Główna komora na notebooka wyłożona miękkim materiałem amortyzującym wstrząsy (ochrona przed drobnymi uszkodzeniami i/lub zarysowaniami). Główna komora na notebooka oraz kieszeń na dokumenty zamykane na zamek błyskawiczny. Torba do notebooka w kolorze ciemnym stonowanym. |  |

## Laptop 14”

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min 400 nitów, kontrast min 1200:1, kąty widzenia góra/dół/lewo/prawo: 85/85/85/85, technologia redukcji niebieskiego światła. |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, łączna ilość rdzeni minimum 10, 12 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 12 MB , o podstawowej mocy procesora max 55W, taktowany zegarem turbo min 4,6 GHz, Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark Average CPU Mark wynik min.: 18700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4-3200, możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 1 TB PCIe-4 x4 SSD M.2 NVMe TLC Możliwość zainstalowania drugiego dysku PCIe 2230 NVMe |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6, Open CL 3.0 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 2600 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników. Wbudowana w obudowę matrycy kamera 5MP IR wraz z dwoma mikrofonami. Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matrycy. |  |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 51WHr, Polymer, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 13 godzin. Funkcja szybkiego ładowania baterii umożliwiająca naładowanie baterii do 50% jej pojemności w czasie 30 min (+/-10%) (wymagany jest wtedy zasilacz o mocy min 65W) Zasilacz o mocy min. 65W. |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. - Certyfikat Energy Star 8.0 – - Certyfikat TCO 9 - Zgodność z MIL-STD 810 – potwierdzone oświadczeniem producenta komputera oraz do zweryfikowania w ogólnodostępnych materiałach produktowych |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14dB |  |
|  | Waga i wymiary | Waga maksymalna 1.6 kg z baterią . Wymiary z tolerancją +/-5% Szerokość: max 325 mm. Głębokość: max 215 mm. Wysokość: max 20 mm. |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji. 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3. 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach. 4. Informacji o dysku twardym: model. 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej. 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - test procesora - test pamięci RAM - test dysku twardego - test zasilacza i baterii - test płyty głównej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznych głośników, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez użytkownika. |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, 2 Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810 – min w zakresie odporności na upadki z różnych wysokości 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych. 6. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe. 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. System diagnostyczny może być zainstalowany na ukrytej dedykowanej partycji dysku twardego. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość. 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta. 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku. 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny. 5. Data wydania i wersja BIOS. 6. Nr seryjny komputera. - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej/wideo - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matrycy. |  |
|  | Warunki gwarancji | Min 3-letnia gwarancja producenta dotycząca również baterii. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
|  | Minimalne wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 szt. USB typ-A 3.2 Gen 1 w tym 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych urządzeń, 2 szt. USB 3.2 Gen 2 typu-C ze wsparciem dla Power Delivery oraz Display Port 1.4, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo audio), wbudowana kamera 5MP IR w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AX 802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi 6E (160MHz) wraz z Bluetooth 5.3 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia, 4. Touchpad/Clickpad 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 8. Kąt otwarcia ekranu notebooka min 180 stopni. 9. Obudowa zewnętrzna matrycy oraz wokół klawiszy wykonana z lekkich stopów. 10. Torba dopasowana do rozmiaru notebooka, wykonana z odpornego poliestru, wyposażona w pasek do noszenia na ramieniu, dodatkową kieszeń z organizerem na akcesoria do notebooka oraz dodatkową kieszeń na dokumenty. Główna komora na notebooka wyłożona miękkim materiałem amortyzującym wstrząsy (ochrona przed drobnymi uszkodzeniami i/lub zarysowaniami). Główna komora na notebooka oraz kieszeń na dokumenty zamykane na zamek błyskawiczny. Torba do notebooka w kolorze ciemnym stonowanym. |  |
| 17 | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji |  |

## Laptop 15” TYP 1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15.6" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast min 600:1, kąty widzenia góra/dół/lewo/prawo: 85/85/85/85. |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, 6 rdzeniowy, 8 wątkowy, niskonapięciowy, o podstawowej mocy procesora max 55W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem turbo min 4,5 GHz, z pamięcią cache co najmniej 10 MB. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark Average CPU Mark wynik min.: 10000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 8 GB DDR4, min. jedno gniazdo wolne do rozbudowy, możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Minimalna wymagana przestrzeń dyskowa: 500 GB zrealizowane na pamięciach półprzewodnikowych tzw. SSD (PCI-Express). Możliwość montażu drugiego dysku PCI-Express |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, Open CL 3.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1400 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z dwoma mikrofonami Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matrycy. |  |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 51WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godziny Funkcja szybkiego ładowania baterii umożliwiająca naładowanie baterii do 50% jej pojemności w czasie 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL’ Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. - Certyfikat Energy Star 8.0 – - Certyfikat TCO 9 |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB |  |
|  | Waga i wymiary | Waga do 2 kg z baterią 3-cell. Wymiary z tolerancją +/-5% Szerokość: max 360 mm. Głębokość: max 235 mm. Wysokość: max 20 mm. |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - test procesora - test pamięci RAM - test dysku twardego - test baterii - test płyty głównej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznych głośników, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez użytkownika. |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, 2 Możliwość zapięcia linki typu Kensington. 3. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 6. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe. 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. System diagnostyczny może być zainstalowany na ukrytej dedykowanej partycji dysku twardego. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matrycy. |  |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta dotycząca również baterii. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
|  | Minimalne wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 szt. USB typ-A 3.2 Gen 1 w tym 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych urządzeń, 2 szt. USB 3.2 Gen 2 typu-C ze wsparciem dla Display Port oraz Power Delivery, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo audio), wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony, dedykowany osobny port do ładowania notebooka. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (160MHz) wraz z Bluetooth 5.3 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia, z prawej strony wydzielona klawiatura numeryczna. 4. Touchpad/Clickpad 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Kąt otwarcia ekranu notebooka min 177 stopni +/-3 stopnie. 8. Obudowa zewnętrzna matrycy oraz wokół klawiszy wykonana z aluminium. 9. Torba dopasowana do rozmiaru notebooka, wykonana z odpornego poliestru, wyposażona w pasek do noszenia na ramieniu, dodatkową kieszeń z organizerem na akcesoria do notebooka oraz dodatkową kieszeń na dokumenty. Główna komora na notebooka wyłożona miękkim materiałem amortyzującym wstrząsy (ochrona przed drobnymi uszkodzeniami i/lub zarysowaniami). Główna komora na notebooka oraz kieszeń na dokumenty zamykane na zamek błyskawiczny. Torba do notebooka w kolorze ciemnym stonowanym. |  |

## Laptop 15” Typ 2

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15.6" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast min 600:1, kąty widzenia góra/dół/lewo/prawo: 85/85/85/85. |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, łączna ilość rdzeni minimum 10, 12 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 12 MB , o podstawowej mocy procesora max 55W, taktowany zegarem turbo min 4,6 GHz, Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark Average CPU Mark wynik min.: 18700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 16GB DDR4-3200, możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Zamontowane dwa dyski: Dysk 1 : Min. 256 GB SSD M.2 NVMe Dysk 2 : Min. 1000 GB SSD M.2 NVMe |  |
|  | Karta graficzna | - Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6, Open CL 3.0 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 2600 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. - Dodatkowa wbudowana dedykowana karta graficzna wyposażona w min 4GB własnej pamięci GDDR6 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 6800 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z dwoma mikrofonami Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matrycy. |  |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 51WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godziny. Funkcja szybkiego ładowania baterii umożliwiająca naładowanie baterii do 50% jej pojemności w czasie 30 min (+/-10%). Zasilacz o mocy min. 65W. |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu - dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski - Certyfikat Energy Star 8.0 - Certyfikat TCO 9 |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). |  |
|  | Waga i wymiary | Waga do 2 kg z baterią 3-cell Wymiary z tolerancją +/-5% Szerokość: max 360 mm Głębokość: max 235 mm Wysokość: max 20 mm |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - test procesora - test pamięci RAM - test dysku twardego - test baterii - test płyty głównej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznych głośników, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez użytkownika. |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ującej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 6. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe. 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. System diagnostyczny może być zainstalowany na ukrytej dedykowanej partycji dysku twardego. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matryc. |  |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta dotycząca również baterii. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
|  | Minimalne wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 szt. USB typ-A 3.2 Gen 1 w tym 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych urządzeń, 2 szt. USB 3.2 Gen 2 typu-C ze wsparciem dla Display Port oraz Power Delivery, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo audio), wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony, dedykowany osobny port do ładowania notebooka. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (160MHz) wraz z Bluetooth 5.3 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia, z prawej strony wydzielona klawiatura numeryczna. 4. Touchpad/Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych. 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Kąt otwarcia ekranu notebooka min 177 stopni +/-3 stopnie. 8. Obudowa zewnętrzna matrycy oraz wokół klawiszy wykonana z lekkich stopów. 9. Torba dopasowana do rozmiaru notebooka, wykonana z odpornego poliestru, wyposażona w pasek do noszenia na ramieniu, dodatkową kieszeń z organizerem na akcesoria do notebooka oraz dodatkową kieszeń na dokumenty. Główna komora na notebooka wyłożona miękkim materiałem amortyzującym wstrząsy (ochrona przed drobnymi uszkodzeniami i/lub zarysowaniami). Główna komora na notebooka oraz kieszeń na dokumenty zamykane na zamek błyskawiczny. Torba do notebooka w kolorze ciemnym stonowanym. |  |
| 17 | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji |  |

## Laptop 17” Typ 1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3” o rozdzielczości: FHD (1920x1080) IPS Non-Touch w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 300 nitów, kontrast 1000:1, katy widzenia 85/85/85/85 |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, 6 rdzeniowy, 8 wątkowy, o podstawowej mocy procesora max 55W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem min 4,5 GHz, z pamięcią cache co najmniej 10 MB. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark Average CPU Mark wynik min.: 13300 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 8GB 3200 MHz DDR4, możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
|  | Parametry pamieci masowej | Min. 1000 GB SSD M.2, możliwość instalacji dodatkowego dysku SATA |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, Open CL 3.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1400 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami |  |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion Polymer, Long-Life. Zasilacz o mocy min. 45W Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 8 godziny |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski - Certyfikat EnergyStar v 8.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). |  |
|  | Waga i wymiary | Waga do 2.30 kg z baterią. Wymiary z tolerancją +/-5% Szerokość: max 405 mm. Głębokość: max 260 mm. Wysokość: max 20 mm. |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji. 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3. 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach. 4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model. Możliwość wyłączenia/włączenia: kontrolera audio, portów USB, wewnętrznych głośników, mikrofonu, karty dźwiękowej, wirtualizacji, bluetooth, modułu WiFi z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |  |
|  | Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych fTPM 2.0 1. BIOS musi posiadać możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - blokady/wyłączenia portów USB, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń - kontroli sekwencji boot-ującej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Bateria: nr seryjny, napięcie 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
|  | Warunki gwarancji | 3 letnia gwarancja producenta . Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
|  | Minimalne wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4, 2 szt. USB 3.2 Gen 1, 1 szt USB typ-C 3.2. Gen 1, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 na USB 3.0 (karta tego samego Producenta co komputer) , wbudowana kamera HD w obudowę ekranu komputera + dwa mikrofony. - Czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC (Zamawiający dopuszcza dostarczenie zewnętrznego czytnika kart), - Karta WiFi 6 wraz z Bluetooth 5.3 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu. - Klawiatura podświetlana (układ US -QWERTY) z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną. - Clickpad. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Torba dopasowana do rozmiaru notebooka, wykonana z odpornego poliestru, wyposażona w pasek do noszenia na ramieniu, dodatkową kieszeń z organizerem na akcesoria do notebooka oraz dodatkową kieszeń na dokumenty. Główna komora na notebooka wyłożona miękkim materiałem amortyzującym wstrząsy (ochrona przed drobnymi uszkodzeniami i/lub zarysowaniami). Główna komora na notebooka oraz kieszeń na dokumenty zamykane na zamek błyskawiczny. Torba do notebooka w kolorze ciemnym stonowanym. |  |

## Laptop 17” TYP 2

|  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3” o rozdzielczości: FHD (1920x1080) IPS Non-Touch w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 300 nitów, kontrast 1000:1 |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, łączna ilość rdzeni minimum10, 12 wątkowy, o podstawowej mocy procesora max 55W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem turbo min 4,4 GHz, z pamięcią cache co najmniej 12 MB. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark Average CPU Mark wynik min.: 13400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 16 GB DDR4, min. jedno gniazdo wolne do rozbudowy, możliwość rozbudowy do min 32GB. |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Minimalna wymagana przestrzeń dyskowa: 1000 GB zrealizowane na pamięciach półprzewodnikowych tzw. SSD (PCI-Express) Nvme |  |
|  | Karta graficzna | - Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6, Open CL 3.0 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 2600 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. - Dodatkowa wbudowana dedykowana karta graficzna wyposażona w min 2GB własnej pamięci GDDR5 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 4500 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowana kamera HD z mikrofonami |  |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 8 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W. |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10/11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10/11. |  |
|  | Zgodność produktu z normami i certyfikatami (oświadczenie Wykonawcy) | Zaoferowany sprzęt musi być zgody z: Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski Certyfikat EnergyStar 8.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie). |  |
|  | Waga i wymiary | Waga do 2.30 kg z baterią. Wymiary z tolerancją +/-5% Szerokość: max 405 mm. Głębokość: max 260 mm. Wysokość: max 20 mm. |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS, 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, 5. Informacji o napędzie optycznym: model (jeśli jest zainstalowany napęd optyczny) 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: kontrolera audio, portów USB, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - blokady/wyłączenia portów USB, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń - kontroli sekwencji boot-ującej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0). 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington w obudowie komputera. 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Bateria: nr seryjny, napięcie 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Konfigurację jednostki powinna być możliwa do sprawdzenia na stronie Producenta i posiadać gwarancję Producenta na wszystkie podzespoły. |  |
|  | Minimalne wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4, 2 szt. USB 3.2 Gen 1, 1 szt. USB typ-C 3.2. Gen 1, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 na USB 3.0 (karta tego samego Producenta co komputer) oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5.2 Czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC (Zamawiający dopuszcza dostarczenie zewnętrznego czytnika kart). Klawiatura podświetlana (układ US -QWERTY) wraz z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną odporna na zalanie. Touchpad/Clickpad. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Torba dopasowana do rozmiaru notebooka, wykonana z odpornego poliestru, wyposażona w pasek do noszenia na ramieniu, dodatkową kieszeń z organizerem na akcesoria do notebooka oraz dodatkową kieszeń na dokumenty. Główna komora na notebooka wyłożona miękkim materiałem amortyzującym wstrząsy (ochrona przed drobnymi uszkodzeniami i/lub zarysowaniami). Główna komora na notebooka oraz kieszeń na dokumenty zamykane na zamek błyskawiczny. Torba do notebooka w kolorze ciemnym stonowanym. |  |

## Monitor 22”

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 22” | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ------------------------------ | ------------------------------ | model, symbol oraz producent |
|  | Typ matrycy | Matowy, min. VA |  |
|  | Przekątna ekranu | min 21", max 22” |  |
|  | Format ekranu | 16:9 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080, 75 Hz |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Współczynnik kontrastu | 3000:1 |  |
|  | Kąt widzenia w poziome | 178 stopni |  |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | 5 ms |  |
|  | Rozmiar plamki (max) | Max 0,25 x 0,25 mm |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | HDMI - 1 szt. (dopuszcza się spełnienie warunku poprzez zastosowanie adapter do portu DP – dołączyć adapter) Analogowe VGA (D-Sub) - 1 szt. |  |
|  | Pobór mocy podczas pracy | Maks. 15 W według normy IEC 62087 Edition 2 lub równoważnej np. Energy Star Wbudowany zasilacz |  |
|  | Dodatkowe informacje | Regulację kąta nachylenia w zakresie min. -5° do przodu oraz min. 20° do tyłu Tryb LowBlue, Bez efektu migotania | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Dołączone akcesoria | kabel HDMI Kabel zasilający | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy (z odbiorem i dostawą urządzenia do siedziby Zamawiającego) |  |

## Monitor 24”

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 24” | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ---------------------------- | ------------------------------ | model, symbol oraz producent |
|  | Typ matrycy | Matowy, min. IPS |  |
|  | Przekątna ekranu | min 23", max 24” |  |
|  | Format ekranu | 16:9 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080, 75 Hz |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | 200 000 000:1 |  |
|  | Kąt widzenia w poziome | 178 stopni |  |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | 5 ms |  |
|  | Rozmiar plamki (max) | 0,28 x 0,28 mm |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | HDMI - 1 szt. DP – 1szt Analogowe VGA (D-Sub) - 1 szt. Wejście PC audio Wyjście słuchawkowe |  |
|  | Pobór mocy podczas pracy | Maks. 15 W według normy IEC 62087 Edition 2 lub równoważnej np. Energy Star |  |
|  | Dodatkowe informacje | Regulację kąta nachylenia w zakresie min. -5° do przodu oraz min. 20° do tyłu VESA 100x100 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel Dsub, kabel HDMI Kabel zasilający/zasilacz | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy (z odbiorem i dostawą urządzenia do siedziby Zamawiającego) |  |

## Monitor 27”

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 27” | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ------------------------------ | ------------------------------ | model, symbol oraz producent |
|  | Typ matrycy | Matowy, Min. IPS |  |
|  | Przekątna ekranu | 27" |  |
|  | Format ekranu | 16:9 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080, 75Hz |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |  |
|  | Kąt widzenia w poziome (min) | 178 stopni |  |
|  | Kąt widzenia w pionie (min) | 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | 5 ms |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
|  | Wielkość plamki (max) | 0.32 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | HDMI - 1 szt. (dopuszcza się spełnienie warunku poprzez zastosowanie adapter do portu DP – dołączyć adapter) DVI-D – 1 szt. Analogowe VGA (D-Sub) - 1 szt. |  |
|  | Pobór mocy podczas pracy | Maks. 16 W według normy IEC 62087 Edition 2 lub równoważnej np. Energy Star |  |
|  | Dodatkowe informacje | Regulację kąta nachylenia w zakresie min. -5° do przodu oraz min. 20° do tyłu VESA 100x100 |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel Dsub Kabel HDMI Kabel zasilający/zasilacz | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy (z odbiorem i dostawą urządzenia do siedziby Zamawiającego) |  |

## Oprogramowanie biurowe w wersji Std

Licencje pakietu biurowego Microsoft Office Std EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące warunki:

- pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office

- wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie, edycję i zapis dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.

- wymagany jest wbudowany domyślny klient pocztowy, współpracujący z MS Exchange

- producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Politechniki - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2021 (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego.

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji w postaci subskrypcji czasowych.

Pełna nazwa zaoferowanego pakietu biurowego:

……………………………………………………………………………………………………………

## Oprogramowanie biurowe w wersji Pro

Licencje pakietu biurowego Microsoft Office Pro EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, MS ACCESS lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące warunki:

- pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, MS ACCESS posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office

- wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie, edycję i zapis dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.

- wymagany jest wbudowany domyślny klient pocztowy, współpracujący z MS Exchange

- producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Politechniki - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2021 (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego.

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji w postaci subskrypcji czasowych.

Pełna nazwa zaoferowanego pakietu biurowego:

……………………………………………………………………………………………………………

## Rozszerzenia konfiguracji komputerów

## Pamięć 8 GB DDR4 RAM do KOMPUTER BIUROWY – TYP 1, 2, 3

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę komputera o dodatkowe 8 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci …………………………………………………………………………………………………………

## Pamięć 16 GB DDR4 RAM do KOMPUTER BIUROWY – TYP 1, 2, 3

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę komputera o dodatkowe 16 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci ………………………………………………………………………………………………………….

## Pamięć 8 GB DDR5 RAM do KOMPUTER BIUROWY – TYP 4

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę komputera o dodatkowe 8 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci ………………………………………………………………………………………………………….

## Pamięć 16 GB DDR5 RAM do KOMPUTER BIUROWY – TYP  4

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę komputera o dodatkowe 16 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci …………………………………………………………………………………………………………..

## Pamięć 8 GB RAM do KOMPUTER - TYP 5.

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę komputera o dodatkowe 8 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci ……………………………………………………………………………………………………………

## Pamięć 16 GB RAM do KOMPUTER  - TYP 5.

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę komputera o dodatkowe 16 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci …………………………………………………………………………………………………………..

## Pamięć 8 GB RAM do NOTEBOOK 13”.

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę notebooka o dodatkowe 8 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci ……………………………………………………………………………………………………………

## Pamięć 16 GB RAM do NOTEBOOK 13”.

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę notebooka o dodatkowe 16 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci …………………………………………………………………………………………………………..

## Pamięć 8 GB RAM do NOTEBOOK 14”.

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę notebooka o dodatkowe 8 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci …………………………………………………………………………………………………………..

## Pamięć 16 GB RAM do NOTEBOOK 14”.

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę notebooka o dodatkowe 16 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci …………………………………………………………………………………………………………..

## Pamięć 8 GB RAM do NOTEBOOK 15” i 17”  – TYP 1 i 2.

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę notebooka o dodatkowe 8 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci …………………………………………………………………………………………………………..

## Pamięć 16 GB RAM do NOTEBOOK 15” i 17”  – TYP 1 i 2.

Moduł pamięci, równoważny do zamontowanego fabrycznie w zaoferowanym sprzęcie, umożliwiający rozbudowę notebooka o dodatkowe 16 GB pamięci RAM.

Typ, model, marka zaoferowanej pamięci …………………………………………………………………………………………………………..