# Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1

- Szafa biurowa – 1 szt.

Wymiary: szer. 80 cm, gł. 45 cm, wys. 195 cm

+/- 3 cm

Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : h = 36 mm

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafę. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwiczki mebla montowane tak, aby nie był widoczny korpus szafy. Szafa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości L= 19 cm (długość całkowita) , gr. 0,8 mm zgodne z uchwytami z pkt 3. Wybór uchwytów w podanym zakresie do ustalenia z Zamawiającym.  Zamontowane w poziomie lub pionie (do uzgodnienia 
 z Zamawiającym).  Ilość półek : 4 . Rozstaw półek ok.  36 cm (w szafie mają znajdować się segregatory A4). Szafa zamykana na zamek.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 5 rodzajów uchwytów, 
min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb,  Wiąz lub inne jasne odcienie przed realizacją zadania. Szafa wykonana z tej samej płyty jak w pkt 2, 3,4 oraz wpasowana kolorem    i uchwytem do istniejących mebli. [fot.1]

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Fot. 1

Rys. 1 (Widok zewnętrzny i wewnętrzny szafy)

- Stolik – 1 szt.

Wymiary : 70 szer. x 70 gł. x 60 wys. +/- 3 cm, rys. 5

Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min 25 mm .Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości  2 mm w kolorze laminatu blatu. Nogi z materiału takiego samego jak blat o przekroju kwadratowym  min. 5 cm x 5 cm Korekty konstrukcyjne do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb,  Wiąz lub inne jasne odcienie przed realizacją zadania. Stolik wykonany z tej samej płyty jak w pkt 1, 3,4 oraz wpasowany kolorem    do istniejących mebli. [fot.1]

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rys. 2

- Komoda – 1 szt.

Wymiary: szer. 86 cm, gł. 45 cm, wys. 80 cm

- +/- 3 cm, rys. 3

Komoda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : h = 36 mm

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm                    w kolorze laminatu, z którego wykonano komodę. Tył wykonany z płyty w kolorze pozostałych boków.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwiczki  montowane tak, aby nie był widoczny korpus komody. Komoda wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o o długości L= 19 cm (długość całkowita) , gr. 0,8 mm zgodne z uchwytami z pkt 1 . Wybór uchwytów w podanym zakresie do ustalenia z Zamawiającym.  Zamontowane w poziomie lub pionie (do uzgodnienia z Zamawiającym). Ilość półek : 1  [rys 3].  Rozstaw półek ok. 26 cm.  Komoda zawiera jedną półkę otwartą jak na rys. 3. Tył półki otwartej w kolorze okleiny meblowej.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 5 rodzajów uchwytów, min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb,  Wiąz lub inne jasne odcienie przed realizacją zadania. Komoda wykonana z tej samej płyty jak w pkt 1,2,4 oraz wpasowana kolorem    i uchwytem do istniejących mebli. [fot.1]

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rys 3

- Wieszak ubraniowy – 1 szt.

Wieszak ubraniowy wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości  2 mm w kolorze laminatu. Kolor płyty w tym samym kolorze co reszta mebli z pkt 1,2,3. Wieszak prostokątny                            o wymiarach 60 dł. x 55 szer. cm. z półką u góry o gł. 25 cm. Wieszak ma posiadać trzy haczyki podwójne ubraniowe w kolorze uchwytów z  pkt 1, 3.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb,  Wiąz lub inne jasne odcienie przed realizacją zadania. Wieszak wykonany z tej samej płyty jak w pkt 1,2,3 oraz wpasowany kolorem    do istniejących mebli. [fot.1]

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rys 4

- Krzesło biurowe tapicerowane – 2 szt.

| Wymiary : | 840 x 545 x 425 mm |
| --- | --- |

Metalowy stelaż krzesła: aluminium (jasnoszary mat),  siedzisko oraz oparcie tapicerowane o strukturze drobnej kratki w kolorze beżowo – brązowym. Tapicerowane tkaniną o gramaturze 225g/m2 i odporności na ścieranie powyżej 35000 cykli Martindale'a. Możliwość sztaplowania (max.10 sztuk) - układania jednego na drugim co znacząco  ułatwia przechowywanie lub transport krzeseł.

Fot 2

Podsumowanie

Część I

- Szafa biurowa – 1 szt.

- Stolik – 1 szt.

- Komoda – 1 szt.

- Wieszak ubraniowy – 1 szt.

- Krzesło biurowe tapicerowane – 2 szt.

Gwarancja: min 24 miesięcy

Transport i montaż mebli w cenie

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbnik płyt meblowych, uchwytów do Zamawiającego w celu ustalenia rodzaju i odcienia okleiny przed przystąpieniem realizacji Zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać możliwość wykonania Zamówienia z wszystkich przedstawionych 7 płyt i 5 uchwytów– Zamawiający dokonuje wyboru.