# Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4

Dostawa łóżek pojedynczych dla Domu Studenta nr-2 „Bliźniak.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie obejmuje wykonanie i dostawę 100 szt. łóżek pojedynczych, drewnianych dla Domu Studenta nr-2 „Bliźniak” wraz z :

- transportem do Domu Studenckiego nr 2 „Bliźniak”

- montażem i wniesieniem łóżek do wskazanych pomieszczeń budynku na III i II piętrze

Dom Studencki nr 2 „Bliźniak”  jest budynkiem czterokondygnacyjnym (bez windy). Przedmiot zamówienia będzie stanowił wyposażenie pokoi mieszkalnych usytuowanych na III i II piętrze budynku.

Meble należy wykonać wg niżej przedstawionego opisu i załączonego rysunku.

Łóżko pojedyncze

długość całkowita:		213 cm

szerokość całkowita:	  98 cm

wysokość całkowita:            85 cm

-leżysko wykonane z płyty wiórowej o gr. 2 cm zamontowane na listwach drewnianych

o gr. 2,7 cm

-tył i boki łóżka od dolnej krawędzi leżyska zabudowane dwoma deskami o gr. 2,7 cm

i wys. 20 cm, odległość między deskami 15 cm

-konstrukcja łóżka z krawędziaków 6,5 cm x 6,5 cm

-boczne ścianki łóżka o wymiarach 85 cm x 100 – nierozbieralne, licowane

-ściana przednia i tylna o wymiarach  85 cm x 200 – rozbieralna, połączenia na śruby

młoteczkowe, gniazdowe.

-szuflady na kółkach o wymiarach: 94 cm x 85 cm x 20 cm

Ponadto łóżka należy pomalować dwukrotnie lakierem bezbarwnym półmat.

Zadanie nie obejmuje wyposażenia łóżek w materace.

Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca zadania jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt.

Wykonawca zadania udzieli min. 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia.