Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu w zakresie: zestawy do wideokonferencji do wyposażenia  Laboratorium Preinkubacji w ramach projektu Pionier-Lab

| Lp. | Nazwa sprzętu | Liczba sztuk | Kod Wspólnego Słownika Zamówień |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor interaktywny | 1 | Monitory dotykowe: 30231320-6 |
| 2 | Statyw elektryczny typu kolumna | 1 | Stojaki: 39151100-6 |
| 3 | System wideokonferencyjny | 1 | Sprzęt wideokonferencyjny: 32232000-8 |
| 4 | Monitor nr 1 | 1 | Monitory ekranowe: 30231300-0 |
| 5 | Monitor nr 2 | 1 | Monitory ekranowe: 30231300-0 |
| 6 | Odtwarzacz multimedialny | 1 | Urządzenia multimedialne: 32322000-6 |
| 7 | Kamera studyjna 6K | 1 | Kamery cyfrowe: 38651600-9 |
| 8 | Splitter HDMI 4K | 1 | Aparatura do powielania obrazu wideo: 32333300-9 |
| 9 | Stabilizator do kamery | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 10 | Obiektyw nr 1 | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 11 | Obiektyw nr 2 | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 12 | Obiektyw nr 3 | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 13 | Zestaw operatorski do kamery | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 14 | Matte Box do kamery | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 15 | Płyta bazowa | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 16 | Zestaw uchwytów dedykowany dla systemu stabilizacji naramiennej kamery lub aparatu | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 17 | Podwójny uchwyt na wałki 15 mm | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 18 | Uniwersalne ramię z otworami na wałki 15 mm | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 19 | Wałki 15 mm – komplet 2szt | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 20 | Ramię do kamery | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 21 | Statyw do kamery | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 22 | Konwerter wideo sdi- hdmi | 3 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 23 | Konwerter sygnałów video hdmi - ndi | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 24 | Konwerter sygnałów video ndi - hdmi | 1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo: 32350000-1 |
| 25 | Kabel SDI HD/4K | 4 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 26 | Kabel zasilający do kamery | 1 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 27 | Akumulator litowo-jonowy do aparatu | 2 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 28 | Ładowarka dwukanałowa do akumulatora | 1 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 29 | Adapter akumulatorów V-lock | 1 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 30 | Ładowarka do akumulatorów | 2 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 31 | Akumulator do kamery typ 1 | 6 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 32 | Akumulator do kamery typ 2 | 8 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 33 | Bezprzewodowy system sterowania ostrością obiektywu | 1 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 34 | Kontroler ostrości obrazu w kamerze | 1 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 35 | Kontroler zoomu | 1 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 36 | Filtr fotograficzny 82mm | 1 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 37 | Filtr fotograficzny 72mm | 1 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 38 | Tło greenscreen | 1 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo: 3235100-8 |
| 39 | Stół obrotowy | 1 | Stoły obrotowe: 43611500-4 |
| 40 | Karta pamięci | 2 | Pamięci: 30237230-0 |

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Monitor interaktywny

Parametry ekranu:

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 3840x2160.

- Przekątna nie mniejsza iż 65”.

- Jasność nie mniejsza niż 400 cd/m2.

- Czas reakcji nie większy niż 8 ms.

- Kąt widzenia nie mniejszy niż 178˚.

- Kontrast nie mniejszy niż 4000:1.

Specyfikacja dotyku:

- Inicjacja za pomocą palca lub dowolnym przedmiotem o średnicy nie mniejszej niż 3 mm.

- Obsługa co najmniej dwóch pisaków jednocześnie

- Ilość obsługiwanych punktów nie mniejsza niż 20

- Precyzja co najmniej  2 mm.

- Czas reakcji mniejszy niż 10 ms.

Wejścia i wyjścia:

- Nie mniej niż 3 wejścia HDMI w standardzie co najmniej 2.0.

- Co najmniej jedno wejście audio.

- Co najmniej jedno wyjście audio.

- Co najmniej 3 porty USB 3.0.

- Minimum 1 port LAN RJ45.

- Minimum 1 port sterowania RS232

- Minimum 1 port USB Typu-C

Wbudowany komputer:

- Wyposażony w system operacyjny.

- Wbudowane CPU oraz GPU

- Pamięć RAM nie mniejsza niż 2 GB.

- Pamięć ROM nie mniejsza niż 16 GB.

Cechy dodatkowe:

- Obsługa systemu operacyjnego oraz OSD w językach co najmniej: polskim i angielskim.

- Wbudowany program do prowadzenia głosowań.

- Możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych.

- Możliwość wgrania własnego logo.

- Waga nie większa niż 40 kg.

- Otwory montażowe pod system VESA.

- Poziom generowanego hałasu mniejszy niż 25 dB.

- Wbudowane głośniki stereo o mocy nie mniejszej niż 10 W.

Dołączone wyposażenie co najmniej:

- Pilot.

- Moduł Wifi i Bluetooth.

- Przewód zasilający.

- Przewód HDMI nie krótszy niż 3 m.

- Nie mniej niż 2 pisaki.

2. Statyw elektryczny typu kolumna

Przeznaczony do pracy z „Monitorem interaktywnym” z punktu 1

- Wyposażony w silnik elektryczny obsługiwany pilotem i przyciskami na obudowie oraz z poziomu paska narzędzi monitora interaktywnego.

- Wyposażony w co najmniej 4 kółka z możliwością blokady.

- Waga nie większa niż 50 kg.

- Maksymalny udźwig nie mniejszy niż 100 kg.

- Uchwyt do monitora w zestawie.

3. System wideokonferencyjny

Dane techniczne kamery:

Kamera wyposażona w głowicę zmotoryzowaną:

- Sterowana z konsoli oraz pilota.

- Zakres odchyłu nie mniejszy niż 90˚ w obu kierunkach.

- Zakres pochyłu nie mniejszy niż 35˚ w obu kierunkach.

- Możliwość zdalnego sterowania PTZ.

- Powiększenie nie mniejsze niż 10 razy.

- Co najmniej 5 predefiniowanych pozycji kamery PTZ.

- Automatyczne ustawianie ostrości.

- Maksymalne pole widzenie w poziomie nie mniejsze niż 80˚.

- Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż 1080p w co najmniej 30 klatkach na sekundę.

- Kodowanie w standardzie co najmniej H.264.

- Wskaźnik wyciszenia.

- Gwint do mocowania na statywie.

- Waga nie większa niż 6 kg.

Zestaw głośnomówiący:

- Tryb dwukierunkowy.

- Redukcja pogłosu.

- Redukcja szumu akustycznego.

- Wyświetlacz w technologii LCD.

- Możliwość sparowania z urządzeniami Bluetooth.

- Diody LED sygnalizujące: strumieniowanie, wyciszenie, zawieszenie, status Bluetooth.

- Przyciski funkcji: odbierania i kończenia połączenia, regulacji głośności, wyciszenia, sterowania pozycją kamery, przywołania predefiniowanych pozycji PTZ kamery.

Mikrofony:

- Zestaw składający się z czterech wielokierunkowych z formowaniem wiązki i dwóch mikrofonów rozszerzających.

- Maksymalna odległość przechwytywania dźwięku nie mniejsza niż 8,5 m

- Dolna granica pasma przenoszenia nie większa niż 100 Hz oraz górna nie mniejsza niż –1k Hz.

- Czułość nie większa niż - 25 dB.

- Poziom zniekształceń nie przekraczający 5% dla częstotliwości 200 Hz

Pilot zdalnego sterowania:

- Sterowanie kamerą i jego predefiniowanymi pozycjami PTZ.

- Zestawem głośnomówiącym.

Dołączone akcesoria co najmniej:

- Jednostka koncertująca dystrybucję sygnałów i zasilania.

- Zasilacz.

- Uchwyt do montażu na ścianie lub biurku.

- Przewody:

- co najmniej dwa przewody do kamery z czego jeden nie krótszy niż 5 m, a drugi nie krótszy niż 10 m.

- co najmniej jeden przewód do zestawu głośnomówiącego nie krótszy niż 5 m.

- Przewód do komputera nie krótszy niż 2 m.

- Przewód zasilający nie krótszy niż 3 m.

4. Monitor nr 1

Dane techniczne monitora nr 1:

- Przekątna ekranu: co najmniej 26 cali i nie więcej niż 28 cali

- Typ matrycy: LED IPS

- Rozdzielczość co najmniej: 3840x2160 pikseli

- Częstotliwość odświeżania ekranu co najmniej 60 Hz

- Jasność co najmniej: 350 cd/m2

- Kontrast statyczny co najmniej: 1000:1

- Czas reakcji (GTG) nie większy niż 8 ms

- Złącza co najmniej: HDMI – 1 szt., DisplayPort – 1 szt., Wyjście słuchawkowe

- Wbudowane głośniki stereo

- Odczepiana podstawa

- Mocowanie VESA 100x100

- Waga nie większa niż 7 kg

- W komplecie kabel zasilający

5. Monitor nr 2

Dane techniczne monitora nr 2:

- Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching)

- Przekątna ekranu: nie mniej niż 26 cali i nie więcej niż 28 cali

- Rozdzielczość ekranu: co najmniej 3840 x 2160 pikseli

- Jasność matrycy: co najmniej 350 cd/m²

- Przestrzeń barw: co najmniej 99% pokrycia przestrzeni Adobe RGB

- Kąt widzenia w pionie: nie mniej niż 178°

- Kąt widzenia w poziomie: nie mniej niż 178°

- Czas reakcji: nie więcej niż 10 ms

- Kontrast: co najmniej 1000:1

- Wbudowany sensor kalibracji i oprogramowanie do kalibracji kolorów

- Regulacja kąta nachylenia: do co najmniej 35 stopni

- Złącza: minimum 1 złącze USB-C,  minimum 1 złącze DisplayPort,  minimum 1 złącze HDMI,

- Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel USB, kable sygnałowe: USB-C na USB-C, DisplayPort

6. Odtwarzacz multimedialny

- Pamięć RAM co najmniej: 2GB

- Pamięć wewnętrzna co najmniej: 4GB

- Złącza co najmniej: HDMI, USB typu C

- Łączność bezprzewodowa co najmniej: WiFi w standardach co najmniej 802.11 b/g/n/ac

- Dołączony pilot do zdalnego sterowania

- Dołączony zasilacz sieciowy oraz niezbędne okablowanie

7. Kamera studyjna 6K

Dane techniczne kamery studyjnej 6K:

- Efektywny rozmiar sensora co najmniej: 23 mm x 12 mm

- Mocowanie obiektywu: Aktywne mocowanie EF.

- Zakres dynamiczny co najmniej: 13 stopni.

- Rozdzielczości nagrywania co najmniej: 6144 x 3456 (6K) w co najmniej 50 kl./s, 6144 x 2560 (6K 2.4:1) w co najmniej 60 kl./s, 5376 x 3024 (5.3K 16:9) w co najmniej 60 kl./s, 3840 x 2160 (Ultra HD) w co najmniej 60 kl./s

- Standardy wyjścia wideo co najmniej: 2160p, 1080p, 1080i

- Wbudowane filtry ND: Co najmniej czysty, 2-, 4- i 6-stopniowy

- Wsparcie funkcji automatycznego ustawiania ostrości

- Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 7 cali oraz rozdzielczości co najmniej 1920 x 1200 pikseli

- Rodzaj ekranu: Pojemnościowy ekran dotykowy LCD.

- Jasność ekranu co najmniej: 2000 nitów

- Fizyczne pokrętła ustawień oraz przyciski co najmniej: przycisk programu, przypisywalne przyciski funkcyjne F1, F2 i F3, pokrętła kontrastu jasności i peakingu.

- Opcje mocowania co najmniej: 2 x 1/4″ mocowanie do statywu, Mocowanie do statywu 1 x 3/8″.

- Wejścia wideo SDI: co najmniej 1

- Wyjścia wideo SDI: co najmniej 1

- Standard SDI co najmniej: 1,5G, 3G, 6G, 12G.

- Wyjścia wideo HDMI 2.0: co najmniej 1

- Analogowe wejście audio co najmniej: 2 x analogowe XLR przełączalne pomiędzy poziomem mikrofonowym i liniowym, wsparcie zasilania Phantom, wejście stereo 1 x 3,5 mm ze wsparciem wejścia kodu czasowego.

- Analogowe wyjście audio co najmniej: 1 x 5-pinowe XLR dla zestawu słuchawkowego talkback, 1 x TRRS mini jack 3,5mm dla słuchawek z mikrofonem.

- Funkcja zdalnego sterowania kamerą przez SDI lub Ethernet.

- Wbudowany port Ethernet: 10Gb/s

- Co najmniej dwa porty USB typu C 3.1 Gen 1 do zewnętrznego podłączenia urządzeń do ustawiania ostrości oraz zoomu.

- Funkcja transmisji co najmniej: Real Time Messaging Protocol (RTMP) za pośrednictwem sieci Ethernet lub współdzielone mobilne połączenie internetowe przez USB typu C

- Standardy wideo HD co najmniej : 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60,1080i50, 1080i59.94, 1080i60

- Standardy wideo Ultra HD co najmniej: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

- Wejścia zasilania co najmniej: 1 x 12V DC - dołączony zasilacz, 1 x 4-pinowe wejście XLR 12V DC dla zewnętrznego zasilania lub akumulatora, 1 x złącze RJ45 z wsparciem PoE.

8. Splitter HDMI 4K

- Rozdzielacz obsługujący co najmniej jedno wejście HDMI oraz dwa wyjścia HDMI

- Obsługa rozdzielczości co najmniej UHD

- Wsparcie HDCP

- Dołączony dedykowany zasilacz

9. Stabilizator do kamery

- Udźwig maksymalny co najmniej 4,5 kg

- Waga samego gimbala nie większa niż 1,5 kg

- Czas pracy na jednym akumulatorze nie krótszy niż 11h

- Maksymalna prędkość kątowa każdej osi nie mniejsza niż 360°/s

- Zakresy obrotów co najmniej: w osi Pan: 360°, w osi Roll w zakresie co najmniej od -90° do +240°, w osi Tilt w zakresie co najmniej od -110° do 210°

- Wbudowany wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 1,8 cala, z kontrolą ustawień stabilizatora oraz kontrolą ustawień aparatu,

- Konstrukcja z włókna węglowego

- Konfigurowalne przednie pokrętło

- Dołączony silnik do regulacji ostrości waz z mocowaniem

- Dołączony system transmisji wideo o rozdzielczości nie mniejszej niż 1080p i opóźnieniu nie większym niż 60 ms

- Dołączony składany i demontowalny statyw do gimbala

- Dołączony zestaw kabli niezbędny do podłączenia wszystkich akcesoriów oraz kamer poprzez porty HDMI i USB, długości kabli powinny być tak dobrane aby nie przeszkadzały w pracy stabilizatora co najmniej: kabel Mini-HDMI do HDMI (20 cm), kabel Mini-HDMI do Mini-HDMI (20 cm), kabel Mini-HDMI do Micro-HDMI (20 cm); kabel sterujący nr 1 (USB-C, 30 cm), kabel sterujący nr 2 (Micro-USB, 30 cm), kabel kabel sterujący nr 3 (Mini-USB, 30 cm);

- Dołączony uchwyt jednoręczny

- Dołączony uchwyt zasilający

- Dołączona podpora obiektywu

- Dołączony uchwyt na telefon

- Dołączona płyta montażowa współpracująca z posiadaną kamerą „Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro”

- Dołączony co najmniej jeden akumulator o pojemności nie mniejszej niż 1900 mAh

- Dołączone opakowanie transportowe

10. Obiektyw nr 1

- Typ mocowania: EF

- Regulowana ogniskowa w zakresie co najmniej: 18-35mm

- Przysłona: f/1.8 lub jaśniejsza

- Minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 30 cm

- Średnica filtra: 72mm

- Waga nie większa niż 1kg

11. Obiektyw nr 2

- Ogniskowa w zakresie co najmniej: 70-200mm

- Przysłona: f/2.8 lub jaśniejsza

- Minimalna odległość ostrzenia nie większa niż: 130 cm

- Wbudowana stabilizacja

- Osłona przeciwsłoneczna: osłona przeciwsłoneczna z blokadą

- Średnica filtra: 82mm

- Bagnet: EF

12. Obiektyw nr 3

- Ogniskowa: 24 mm

- Przysłona minimalna: T/14 lub jaśniejsza

- Minimalna odległość ostrzenia nie większa niż: 2 cm

- Skala odwzorowania: 2:1

- wbudowane 9 diod LED rozłożonych pierścieniowo wokół przedniej soczewki

- typ mocowania: EF

13. Zestaw operatorski do kamery

Zestaw współpracujący z posiadaną kamerą „Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro” składający się z:

- Klatki:

- Dopasowana do korpusu kamery w taki sposób, aby nie zasłaniać gniazd na karty i baterię, oraz otworów wentylacyjnych

- Wykonanej ze stopu aluminium

- Mocowanej do kamery za pomocą co najmniej 2 śrub

- Wyposażonej w co najmniej 5 otworów montażowych 1/4″

- Wyposażonej w co najmniej jedno gniazdo typu  „cold shoe”

- Wyposażonej w co najmniej jedną szynę typu „NATO”

- Możliwość zamontowania paska na szyję

- Osłony przeciwsłonecznej na ekran kamery

- Uchwytu zabezpieczającego przed wypięciem się  wtyczki USB-C oraz HDMI

- Uchwytu montowanego na szynę typu „NATO”:

- Wyposażonego w gniazdo typu „cold shoe”

- Wyposażonego w co najmniej jeden otwór montażowy 1/4″

- Wyposażonego w co najmniej jeden otwór montażowy 3/8″

- Możliwy montaż na boku klatki

- Górnej rączki  montowanej na szynę typu „NATO”:

- Z nieograniczoną możliwością regulacji pozycji obrotu

- Wyposażonej w co najmniej  gniazdo typu „cold shoe”, otwory montażowe 1/4″, otwory montażowe 3/8″

- Demontowanej szyny typu „NATO”

14. Matte Box do kamery

Zestaw lekkiego matte box’a typu „clamp on” z możliwością montażu na rurkach 15 mm typu „LWS” (Light Weight Support):

- Umożliwiający instalację nie mniej niż dwóch filtrów jednocześnie o rozmiarach 4x4″ lub 4x4,65″

- Przystosowany do montażu na obiektywach z użyciem adaptera lub bez o średnicach co najmniej: 114 mm, 82 mm, 77 mm, 72 mm, 67 mm

- Wyposażony w górną flagę regulowaną dociskiem

15. Płyta bazowa

Płyta bazowa wyposażona w otwory montażowe o średnicy 15 mm typu „LWS” (Light Weight Support):

- Wykonana ze stopu aluminium

- Wyposażona w co najmniej 2 otwory montażowe 1/4″ na spodzie

- Wyposażona w co najmniej jeden otwór montażowy 3/8″ na spodzie

- Wyposażona w dwa niezależne zaciski do rurek 15 mm

- O wadze nie przekraczającej 170 g

16. Zestaw uchwytów dedykowany dla systemu stabilizacji naramiennej kamery lub aparatu

Zestaw rączek na rurki 15 mm typu „LWS” (Light Weight Support):

- Wyposażony w dwa niezależne chwyty mocowane na rurki 15 mm

- Wyposażony w rurkę poprzeczną 15 mm o długości nie mniejszej niż 30 cm

- Wyposażony w blok z zaciskami na rurki 15 mm  typu „LWS” (Light Weight Support) umożliwiający montaż poprzeczny rurki 15 mm

- Waga zestawu nie przekraczająca 600 g

17. Podwójny uchwyt na wałki 15 mm

Podpórka matte box’a umożliwiająca montaż na rurkach 15 mm typu „LWS” (Light Weight Support) kompatybilna z matte boxem z pozycji 14, wyposażona w bez narzędziową regulację wysokości matte box’a w zakresie:

- o wysokości minimalnej liczonej od środka rurek do środka optyki nie większej niż 80 mm

- o wysokości maksymalnej liczonej od środka rurek do środka optyki nie mniejszej niż 100 mm

18. Uniwersalne ramię z otworami na wałki 15 mm

Zestaw naramiennika montowanego na rurki 15 mm typu „LWS” (Light Weight Support):

- Wyposażony w miękką warstwę komfortową

- Wyposażony w dwa niezależne zaciski na rurki

- Wyposażona w co najmniej 5 otworów montażowych 1/4″

- Wyposażona w co najmniej 2 otwory montażowe 3/8″

19. Wałki 15 mm – komplet 2szt

- Długość nie mniejsza niż 40 cm

- Średnica: 15 mm

- Wyposażone w gwinty wewnętrzne M12

- Wyposażone w komplet zaślepek M12

- Wykonane ze stopu aluminium

- Waga pojedynczej sztuki nie większa niż 150 g

20. Ramię do kamery

- Ramię wieloosiowe typu „Variable Friction Arm”

- Długość wyprostowanego ramienia nie mniejsza niż 24 cm

- Wymagana możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach

- Trzpienie montażowe muszą posiadać gwinty jeden 1/4 cala oraz jeden 3/8 cala

- Waga nie większa niż 0,5 kg

- Udźwig nie mniejszy niż 3kg

21. Statyw do kamery

- Waga zastawu nie większa niż 3,5 kg.

- Wysokość max. zestawu nie mniejsza niż 1,7 m, a wysokość minimalna nie większa niż 0,55 m.

- Długość zestawu po złożeniu nie większa niż 0,8 m

- Zestaw wyposażony w co najmniej jedną rączkę.

- Głowica:

- Maksymalny udźwig nie mniejszy niż 5 kg .

- Przeciwwaga ustawiona na nie mniejszą wagę niż 2 kg.

- Pochył nie mniejszy niż 70˚, a w co najmniej jednym kierunku 90˚.

- Wyposażona w płaską podstawę.

- Płytka kamerowa wpinana i wypinana od góry głowicy za pomocą szybkozłączki .

- Wyposażona w gniazdo 3/8” na akcesoria.

- Nogi:

- Wyposażone w regulowaną kolumn góra-dół o zakresie mnie mniejszym niż 20 cm.

- Kolumna wyposażona w półkulę umożliwiającą wypoziomowanie głowicy.

- Ilość sekcji nie mniejsza niż 3.

- Skonstruowane z pojedynczych rurek wykonanych z aluminium

22. Konwerter wideo sdi- hdmi

- Dwukierunkowy konwerter SDI do HDM i HDMI do SDI

- Co najmniej jedno wejście SDI oraz HDMI

- Co najmniej jedno wyjście SDI oraz HDMI

- Wspierane standardy co najmniej: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI , 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI

- Dołączony dedykowany zasilacz

23. Konwerter sygnałów video hdmi – ndi

- Wyjście HDMI wspierające:

- Obsługiwane formaty wyjścia wideo:

- 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

- 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

- 2560x1440p 60 i 100

- 2560x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

- 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60, 100, 119.88, 120

- 1920x1080i 50, 59.94, 60

- Kodowanie chrominancji 4:4:4 8- bit

- 8 kanałów audio 48 kHz

- Funkcje dekodowania:

- Protokoły:

- Full NDI

- NDI|HX, NDI|HX2, NDI|HX3

- RTSP,  HTTP

- RTMP Pull/Push i MPEG-TS poprzez UDP/SRT/RTP

- Dekodowanie wideo H.264 i H.265.

- Dekodowanie audio AAC i MP3.

- Wsparcie dla NDI 5.

- Kontrola:

- Zdalnie poprzez WebUI.

- Za pomocą OSD

- Za pomocą fizycznego przełącznika na urządzeniu

- Możliwość podłączenia klawiatury albo myszy

- Zasilanie:

- Zasilacz co najmniej 5 V w zestawie.

- Możliwość zasilania POE

24. Konwerter sygnałów video ndi – hdmi

- Wyjście HDMI wspierające:

- Obsługiwane formaty wyjścia wideo:

- 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

- 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

- 2560x1440p 60 i 100

- 2560x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

- 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60, 100, 119.88, 120

- 1920x1080i 50, 59.94, 60

- Kodowanie chrominancji 4:4:4 8- bit

- 8 kanałów audio 48 kHz

- Funkcje dekodowania:

- Protokoły:

- Full NDI

- NDI|HX, NDI|HX2, NDI|HX3

- RTSP,  HTTP

- RTMP Pull/Push i MPEG-TS poprzez UDP/SRT/RTP

- Dekodowanie wideo H.264 i H.265.

- Dekodowanie audio AAC i MP3.

- Wsparcie dla NDI 5.

- Kontrola:

- Zdalnie poprzez WebUI.

- Za pomocą OSD

- Za pomocą fizycznego przełącznika na urządzeniu

- Możliwość podłączenia klawiatury albo myszy

- Zasilanie:

- Zasilacz co najmniej 5 V w zestawie.

- Możliwość zasilania POE

25. Kabel SDI HD/4K

- Złącza: Micro BNC (męski) i BNC (męski)

- Przewód wewnętrzny: linka miedziana o średnicy 0,8 mm

- Przewód zewnętrzny: podwójny ocynowany splot miedziany

- Średnica zewnętrzna 5,9 mm

- Charakterystyka przewodu: giętki

- Impedancja: 75 Ω

- Długość: 20 m

- Kolor: czarny

- Założone różnokolorowe odgiętki

26. Kabel zasilający do kamery

- Współpraca z kamerą „Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro” zakupioną przez zamawiającego w ramach projektu PIONIER-LAB

- Wyposażony w złącze D-tap

- Długość co najmniej 20 cm

27. Akumulator litowo-jonowy do aparatu

- Dodatkowy akumulator z mocowaniem typu V-mount

- Napięcie znamionowe 14,4 V

- Pojemność nie mniejsza niż 155 Wh

- Maksymalny wydajność prądowa nie mniejsza niż 11 A

- Waga nie przekraczająca 900 g

- Wymiary:

- wysokość nie większa niż 118 mm

- szerokość nie większa niż 95 mm

- głębokość nie większa niż 100 mm

28. Ładowarka dwukanałowa do akumulatora

- Ładowarka dwukanałowa z mocowaniem typu V-lock

- Wydajność prądowa gniazd ładowania nie mniejsza niż 2.6 A przy napięciu 16,8 V

- Wyście prądu stałego XLR 4 pin o napięciu 15 V i wydajności prądowej nie mniejszej niż 4 A

29. Adapter akumulatorów V-lock

- Adapter z możliwością ładowania baterii V-mount

- Wbudowany splitter HDMI sygnału wideo

- Wbudowany montaż na rurki 15 mm „LWS” (Light Weight Support) z możliwością regulacji pochylenia

- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

- Porty zasilania co najmniej:

- typu D-tap co najmniej 14,8 V o wydajności prądowej nie mniejszej niż 2,5 A

- DC 12 V o wydajności prądowej nie mniejszej niż 2 A

- DC 7,4 V o wydajności prądowej nie mniejszej niż 2 A

- DC 5 V

- USB typu A

30. Ładowarka do akumulatorów

- Obsługiwane napięcie wejściowe: 100-240V 50/60Hz

- Możliwość ładowania 2 akumulatorów typu NPF

- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu

- Zabezpieczanie przeciw przeładowaniu

31. Akumulator do kamery typ 1

- Technologia: Li-ion

- Pojemność: 2600 mAh

- Napięcie: 7,2 V

- Współpracujący z kamerą „Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro” zakupioną przez zamawiającego w ramach projektu PIONIER-LAB

32. Akumulator do kamery typ 2

- technologia: Li-ion

- pojemność: 5200 mAh

- napięcie: 7,2 V

- Współpracujący z kamerą „Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro” zakupioną przez zamawiającego w ramach projektu PIONIER-LAB

33. Bezprzewodowy system sterowania ostrością obiektywu

- Jednokanałowy system sterowania ostrością

- Wyposażony w co najmniej jeden silnik oraz zdalne pokrętło sterujące

- Co najmniej dwa systemy mocowania pokrętła sterującego do gimbala

- Płytka montażowa do kamery z mocowaniem na rurkę 15 mm oraz rurką w komplecie

- Co najmniej dwie obejmy zębatkowe na obiektyw

- Dołączony zastaw co najmniej dwóch baterii z ładowarką

- Dołączona torba transportowa

- Współpracujący z kamerą „Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro” zakupioną przez zamawiającego w ramach projektu PIONIER-LAB oraz kamerą z punktu 7

34. Kontroler ostrości obrazu w kamerze

- Współpracujący z kamerą „Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro” zakupioną przez zamawiającego w ramach projektu PIONIER-LAB oraz kamerą z punktu 7

- Łączność: przewodowa

- Złącze sterowania:  2 x USB Typ-C

- Dołączone mocowanie umożliwiające montaż na statywie

35. Kontroler zoomu

- Współpracujący  z kamerą „Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro” zakupioną przez zamawiającego w ramach projektu PIONIER-LAB oraz kamerą z punktu 7

- Łączność: przewodowa

- Złącze sterowania:  2 x USB Typ-C

- Dołączone mocowanie umożliwiające montaż na statywie

36. Filtr fotograficzny 82mm

- odcina promieniowanie ultrafioletowe

- średnica: 82 mm

- cienki, dwugwintowy pierścień typu SLIM

- grubość szkła 2.5 mm

- grubość oprawki 7 mm

- brak winietowania

- 8 powłok antyrefleksyjnych

- współczynnik odbicia do 1,5%

- pokrywa teflonowa na gwincie zewnętrznym

- matowe wykończenie wewnątrz

37. Filtr fotograficzny 72mm

- odcina promieniowanie ultrafioletowe

- średnica: 72 mm

- cienki, dwugwintowy pierścień typu SLIM

- grubość szkła 2.5 mm

- grubość oprawki 7 mm

- brak winietowania

- 8 powłok antyrefleksyjnych

- współczynnik odbicia do 1,5%

- pokrywa teflonowa na gwincie zewnętrznym

- matowe wykończenie wewnątrz

38. Tło greenscreen

- Konstrukcja zbudowana z trzech części, centralnej i dwóch bocznych

- Wymiary części centralnej nie mniejsze niż 2,2m x 2m

- Wymiary części bocznej nie mniejsze niż 2,2m x 1m

- Możliwość ustawienia ścian bocznych pod dowolnym kątem względem części centralnej

- Tło montowane do ramy z użyciem dołączonych klipsów

- Rama umożliwiająca szybkie rozkładanie i składanie

- Rozmiar po złożeniu nie większy niż 120x40x40 cm

- Dołączona elastyczna, bezszwowa tkanina w kolorze zielonym nadającym się do kluczowania.

- Waga nie większa niż 10 kg

39. Stół obrotowy

- Umożliwia fotografie obiektu obracanego o 360 stopni

- Udźwig co najmniej 60 kg

- Średnica co najmniej 40 cm

- Stół elektrycznie obracany

- Wbudowany zasilacz z odłączalnym przewodem zasilającym

40. Karta pamięci

- Pojemność: 256 GB

- minimalna prędkość odczytu co najmniej 160 MB/s

- minimalna prędkość zapisu co najmniej 90 MB/s

- Typ: microSD

- Dołączony adapter z microSD do SD

- Okres gwarancji minimum - 24 miesiące