Załącznik 3A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na rzecz Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni aktualnie eksploatowanej przestrzeni dyskowej macierzy obiektowej Dell EMC ISILON.

- Posiadany przez Zamawiającego system pamięci masowej Dell EMC Isilon (obecna nazwa handlowa Dell PowerScale) nazywany w dalszej części dokumentu ISILON, stanowi formę Cluster’a, składającego się z:

- 4 (czterech) węzłów Isilon H400-4U-Single-64GB-1x1GE-2x10GE SFP+-120TB-3277GB SSD

- 6 (sześciu) węzłów Isilon A200-4U-Single-64GB-1x1GE-2x10GE SFP+-180TB-800GB SSD

  - Celem przedmiotu zamówienia macierzy jest dodatkowe zabezpieczenie danych w związku z planowaną zmianą siedziby Instytutu Morskiego.

- Rozwiązanie będzie składało się z macierzy plikowej typu Scale-out NAS. Parametry macierzy zostały opisane poniżej:

Pojemność użyteczna oferowanego rozwiązania musi wynosić nie mniej niż 1 PiB w obrębie jednego systemu plików przy zachowaniu dostępu do danych w przypadku awarii co najmniej trzech dowolnych dysków jednocześnie lub jednego węzła kontrolerowo-dyskowego (lub półki zawierającej nie więcej niż 20 dysków);

Pojemność na dane użytkowników oferowanego rozwiązania musi być zbudowana wyłącznie na dyskach SATA lub NL-SAS o pojemności nie mniejszej niż 18TB;

Rozwiązanie musi być zbudowane z co najmniej 4 aktywnych kontrolerów, z których każdy realizuje dostęp do danych;

Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 100 kontrolerów w ramach tego samego systemu dyskowego i prezentujące do użytkowników jeden spójny system plików;

Dla maksymalizacji gęstości, tj. minimalizacji wykorzystania obszaru serwerowni do przechowywania danych, rozwiązanie musi mieścić nie mniej niż 80 dysków typu SATA/NL-SAS per 4RU wysokości obudowy dyskowej;

Łączna zajętość oferowanego systemu wraz z przełącznikami sieciowymi back-end nie może przekraczać 5 RU w szafie rack;

Rozwiązanie musi posiadać wydajność nie mniejszą niż 25 000 plikowych operacji/s w benchmarku SPEC SFS 2014 lub 3GB/s w odczycie sekwencyjnym;

Na żądanie Zamawiającego Oferent musi przedstawić wyniki testów potwierdzające spełnienie powyższych warunków wydajnościowych;

Rozwiązanie musi być zbudowane w architekturze scale-out, tj. zbudowane z półek/węzłów kontrolerowo-dyskowych, gdzie każdy oprócz pojemności zawiera w sobie moc obliczeniową, a rozbudowa powierzchni dyskowej polegająca na dodaniu kolejnych aktywnych kontrolerów wiąże się również wraz ze zwiększeniem wydajności całego systemu;

W celu zapewnienia odpowiedniej wewnętrznej niezawodności (redundancji) oraz zagwarantowania odpowiedniej wydajności oferowany system musi posiadać łącznie nie mniej niż 4 6-rdzeniowe procesory;

Macierz dyskowa musi zapewniać dostępną̨, łączną̨ pojemność pamięci RAM nie mniejszą niż 96 GB per kontroler. Ze względu na przewidywane obciążenie i wymaganą wydajność nie dopuszcza się realizacji tej pamięci w oparciu o dyski SSD;

Dla zwiększenia szybkości obsługi plików każdy z węzłów powinien być wyposażony w pamięć podręczną L3 w oparciu o dysk SSD min. 800 GB (per węzeł);

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań opartych o procesory Intel Atom;

W celu zapewnienia elastyczności i redundancji w podłączeniu do infrastruktury sieciowej rozwiązanie musi zapewniać dostęp do danych przy jednoczesnym wykorzystaniu co najmniej 8 portów/interfejsów 25 Gigabit Ethernet z wkładkami światłowodowymi short-range;

Komunikacja pomiędzy kontrolerami/półkami dyskowymi musi odbywać się za pośrednictwem dedykowanych interfejsów (niewspółdzielonych z portami dostępowymi). Każdy kontroler musi posiadać redundantne interfejsy o łącznej przepustowości nie mniejszej, niż 2x25 Gbps/kontroler;

Rozwiązanie powinno być dostarczone z kompletem 2 przełączników sieciowych back-end w technologii Ethernet dla zapewnienia redundancji połączeń między węzłami.

Dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo:

Rozwiązanie musi udostępniać całkowitą dostępną przestrzeń́ w ramach jednego ciągłego systemu plików;

Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę odrębnych podmiotów (tenantów) poprzez tworzenie na żądanie oddzielnych udziałów logicznych (tzw. funkcjonalność multi-tenancy – wielolokatorowość) dla różnych grup użytkowników działających w różnych podsieciach i uwierzytelniających się w różnych systemach (np. LDAP, NIS, AD, Kerberos, lokalne bazy użytkowników);

Rozwiązanie musi umożliwiać zarządzanie przy pomocy ról dedykowanych dla poszczególnych obszarów (np Administrator Storage, Administrator Backup’u, itd), czyli tzw. funkcjonalność RBAC: Role Based Access Control. Poszczególne role powinny być tworzone przez Administratora Systemu.

Rozwiązanie  musi umożliwiać dynamiczne rozszerzanie pojemności systemu plików oraz update filesystemu w oparciu o całą pojemność fizyczną dodawaną do rozwiązania bez konieczności:

- modyfikacji już zainstalowanych kontrolerów,

- restartu całości systemu,

- ręcznej migracji/dystrybucji danych na nowe dyski systemu.

- przerywania operacji dostępu do danych

Rozwiązanie musi zapewniać podniesienie wersji oprogramowania systemowego w tym wersji systemu plików z bezprzerwowym dostępem do danych; zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym wszystkie operacje dotyczące zmian typu: wersja filesystemu, firmware dysków odbywają się online z pełnym dostępem do danych przez użytkowników (dopuszczalny jest kroczący restart pojedynczych kontrolerów, nie powodujący braku dostępu do żadnych ze składowanych danych za pomocą pozostałych kontrolerów);

System plików zawarty w oferowanym rozwiązaniu musi być skalowalny, do co najmniej 20 PiB powierzchni netto;

Rozwiązanie musi zapewniać dostęp z różnych systemów operacyjnych (UNIX, Mac, Linux, Windows) i musi obsługiwać protokoły plikowe: NFS v3 oraz v4.0, 4.1 i 4.2, CIFS/SMB 2.0 oraz 3.0 wraz z funkcjonalnościami CA (Continuous Availability) i SMB Multichannel, http, FTP, oraz obsługą dostępu obiektowego za pomocą API S3. Rozwiązanie musi być w stanie zaprezentować te same dane jednocześnie przy pomocy wszystkich wymienionych protokołów z możliwością kontroli uprawnień dostępu do plików.

Proponowane rozwiązanie powinno współpracować ze środowiskami kontenerowymi za pomocą sterowników CSI 1.0 lub 1.1. Dodatkowo producent powinien udostępniać moduły dla platformy Ansible, umożliwiające zarządzenie wybranymi funkcjonalnościami np. w metodyce DevOps;

Wszystkie protokoły muszą być włączone bez dodatkowych licencji i sprzętu po stronie systemu oraz po stronie stacji klienckich;

Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych za pomocą zewnętrznego systemu backup’owego wykorzystującego protokół NDMP w wersji 3 oraz 4 dla kopii zapasowych na taśmach, z dowolnego obszaru systemu plików;

Rozwiązanie musi zapewnić gwarantowaną ochronę przed „cichym uszkodzeniem dysków” (silent data corruption);

Rozwiązanie musi umożliwiać wymianę uszkodzonego dysku przy zachowaniu nieprzerwanej dostępności wszystkich zasobów plikowych i bez czasowego wyłączania z użycia kontrolerów. Musi istnieć możliwość jasnego określenia lokalizacji uszkodzonego dysku, np. za pomocą lampki kontrolnej lub wyświetlenia numeru pojedynczej zatoki/kieszeni;

Rozwiązanie musi zapewniać pracę jednocześnie wszystkich kontrolerów w trybie aktywny/aktywny dla zapewnienia niezawodności i dostępności danych;

Oferowane węzły muszą umożliwiać deduplikację i kompresję danych inline. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada obu funkcjonalności, należy dostarczyć 50% więcej powierzchni netto;

Rozwiązanie musi opcjonalnie zapewniać funkcjonalność deduplikacji dla wszystkich danych.

Zarządzanie, eksploatacja, funkcjonalności dodatkowe:

Rozwiązanie musi zapewnić obsługę alarmów i mieć możliwość monitorowania za pomocą protokołu SNMP;

Rozwiązanie musi umożliwiać analizę wydajności (przepustowość oraz ilość operacji) pamięci masowej z uwzględnieniem danych historycznych, a także tworzenia raportów graficznych dotyczących utylizacji powierzchni w określonych przedziałach czasowych oraz zawartości (ilość plików w katalogu, średnia wielkość pliku, ilość plików o określonym rozmiarze);

Rozwiązanie musi zapewnić zdalny monitoring w celu diagnozy i usuwania usterek oraz w zakresie konserwacji – musi mieć możliwość automatycznej diagnozy i samodzielnego zgłaszania usterek w centrum serwisowym producenta;

Rozwiązanie musi posiadać w pełni zintegrowaną (tj. zarządzaną przez wybraną rolę administratora bezpośrednio z głównego interfejsu urządzenia WebGUI lub CLI) funkcjonalność wykonywania kopii migawkowych (tzw. snapshot) z granularnością per katalog/udział oraz pozwalać stworzenie co najmniej 1000 snapshotów dla danego katalogu/udział oraz 10000 per cała macierz w celu zapewnienia lokalnej ochrony danych. Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie kopii migawkowych zarówno w trybie read-only, jak i read/write;

Rozwiązanie musi posiadać mechanizm równoważenia nowych połączeń bez stosowania dodatkowej aplikacji na stacji klienckiej lub zewnętrznych urządzeń równoważących na zasadzie polityki round-robin, kontroler o najmniejszej liczbie połączeń, kontroler o najmniejszym wykorzystaniu CPU. Funkcjonalność load-balancingu powinna być dostępna dla wszystkich wspieranych protokołów;

Jeżeli proponowane rozwiązanie nie posiada natywnego mechanizmu zawartego w punkcie powyżej, Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego rozwiązania sprzętowego które będzie dysponować powyższymi mechanizmami. Rozwiązanie to musi mieć możliwość obsłużenia do 100 kontrolerów jednocześnie z wymaganą wydajnością;

Rozwiązanie musi mieć możliwość rozbudowy o w pełni zintegrowaną (tj. niewymagającą dodatkowych komponentów i zarządzaną przez wybraną rolę administratora bezpośrednio z głównego interfejsu urządzenia WebGUI lub CLI) funkcjonalność tworzenia limitów powierzchni zapisu danych (tzw. quote) dla wybranych katalogów, użytkowników lub grup użytkowników;

Rozwiązanie musi posiadać możliwość rozbudowy o w pełni zintegrowaną (tj. niewymagającą dodatkowych komponentów i i zarządzaną przez wybraną rolę administratora bezpośrednio z głównego interfejsu urządzenia WebGUI lub CLI) technologię automatycznego przesuwania danych między warstwami dysków (tiering) w ramach jednego systemu plików i przestrzeni nazw według polityk ustawionych przez administratora dotyczących co najmniej następujących parametrów: ostatniego użycia pliku, wielkości pliku, rozszerzenia pliku. Uruchomienie procesu tieringu nie może powodować przerw w dostępie do danych w trybie odczyt/zapis;

Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność niezaprzeczalnego przechowywania wybranych danych – zgodnie z koncepcją WORM (element standardu SEC17a-4), pozwalającą na zakładanie polityk retencji (niezaprzeczalności i niezmienności danych) WORM per katalog w ramach systemu plików. W przypadku nie realizowania niezaprzeczalności danych zgodnie z wytycznymi standardu SEC17a-4 wymagane jest dołączenie do oferty wyniku audytu funkcjonalności niezaprzeczalności danych urządzenia, przeprowadzonego przez niezależną firmę audytorską z obszaru Uniii Europejskiej posiadającą doświadczenie w tego typu audytach. Informacje o politykach WORM powinny być również replikowane (bez potrzeby dodatkowego konfigurowania ich na drugim klastrze);

Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność replikacji asynchronicznej danych z szyfrowaniem transmisji i granularnością polityki replikacji do poziomu pojedynczego katalogu celem dystrybucji treści i zapewnienia kopii danych w drugim ośrodku;

Rozwiązanie musi udostępniać statystyki historyczne z wykorzystania systemu i zapewniać generowanie raportów graficznych w różnych przekrojach, porównując dostępne parametry systemu (wydajność w IOPS oraz przepustowość MB/s lub GB/s) i statystyki wykorzystania zasobów przez użytkowników (ilość plików o określonych rozmiarach);

Administracja rozwiązaniem musi odbywać się poprzez Web GUI, Command Line Interface oraz REST API;

W celu potwierdzenia spełnienia oferowanych funkcjonalności rozwiązania i możliwości ich rozbudowy oferent dostarczy kopię podręcznika administratora dla oferowanego systemu w języku polskim lub angielskim (na nośniku elektronicznym: CD lub flash w formie pliku PDF) lub przedstawi w tekście oferty działający link do takiej dokumentacji dostępnej powszechnie na publicznych stronach producenta;

Wsparcie techniczne, obsługa serwisowa, wymagania dodatkowe:

W rozwiązaniu powinna być zawarta usługa instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania w centrum przetwarzania danych Zamawiającego.

Rozwiązanie musi być objęte 3-letnim pełnym wsparciem technicznym producenta w zakresie sprzętu i oprogramowania (tj. jednym punktem kontaktu po stronie producenta sprzętu i oprogramowania), dostępem do wsparcia serwisowego producenta w trybie 24/7, bezpłatnej dostawy i wymiany uszkodzonych elementów w terminie do końca następnego dnia roboczego, dostępem do bezpłatnych aktualizacji i poprawek oprogramowania, automatycznego monitoringu systemu i zgłaszania usterek w centralnym systemie serwisowym producenta za pomocą e-mail, www (w tym chat) oraz telefonicznie.

Wykonawca dostarczy precyzyjną dokumentację powdrożeniową zawierającą informacje o konfiguracji, obsłudze awarii (kolejność wyłączania i włączania) oraz zawierającej procedury na przykład wymiany dysku.

- Wymagania dot. montażu sprzętu, instalacji i konfiguracji sprzętu.

Wszystkie dostarczone urządzenia zostaną podłączone i skonfigurowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zaleceniami producenta oraz przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń.

Minimalny zakres :

- fizyczny montaż macierzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- podłączenie urządzeń do istniejącej instalacji prądowej

- podłączenie urządzeń do sieci LAN Zamawiającego

- instalacja i konfiguracja macierzy

- wykonanie integracji z obecnie posiadanym systemem

- wykonanie weryfikacji prawidłowego działania dostarczonych urządzeń