Załącznik 3B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie sieci budynku Centrum Offshore o brakującą sieć wi-fi oraz zapewnienie bezpieczeństwa sieci w nowym budynku przez zastosowanie routera brzegowego UTM.

- Firewall z 3 letnim wsparciem producenta – 1 sztuka

# Funkcje modułu Firewall:

- Musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 5 stref bezpieczeństwa (Zewnętrzna, DMZ1, DMZ2, Wewnętrzna1, Wewnętrzna2).

- Możliwość uruchomienia w formie klastra wysokiej dostępności (HA) - co najmniej Active-Passive.

- Musi umożliwiać pracę jako router (każdy port obsługuje inny adres sieci/podsieci IP) lub  jako bridge (transparent mode).

- Musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP v1/v2, OSPF i BGP4.

- Musi obsługiwać Multicast routing.

- Musi obsługiwać Policy Based routing.

- Musi umożliwiać znakowanie QoS w oparciu o ToS (Type of Service) lub DSCP (Differentiated Service Code Point) w ramach zapewnienia jakości usług.

- Musi obsługiwać statyczne i dynamiczne adresy IP (DHCP i PPPoE) na zewnętrznym interfejsie.

- Musi obsługiwać DHPCv6 na zewnętrznym interfejsie.

- Musi obsługiwać funkcję agregacji linków (802.3ad dynamic, static, active/backup).

- Musi obsługiwać Dynamic DNS.

- Musi obsługiwać translację adresów: statyczną, dynamiczną i 1-1.

- Musi obsługiwać translację portów: PAT.

- Musi obsługiwać IPSec NAT traversal.

- Musi obsługiwać mechanizm Policy Based NAT.

- Musi obsługiwać VLAN 802.1Q.

- Musi zapewniać funkcję serwera DHCP (dla IPv4 i IPv6) dla wszystkich interfejsów sieciowych.

- Musi umożliwiać pracę w trybie DHCP Relay, z jednoczesną obsługą co najmniej 3 serwerów DHCP.

- Musi mieć możliwość obsługi zapasowego łącza typu LTE poprzez podłączenie zewnętrznego modemu USB.

- Musi mieć możliwość automatycznego przełączania ruchu pomiędzy interfejsami zewnętrznymi w przypadku awarii jednego z nich.

- Musi zapewniać funkcję równoważenia obciążenia pomiędzy interfejsami zewnętrznymi.

- Musi zapewniać funkcjonalność SD-WAN w ramach automatycznej dystrybucji ruchu na podstawie jakości łącza.

- Musi zapewniać funkcję równoważenia obciążenia w ramach połączeń do wewnętrznych serwerów.

- Musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników oraz identyfikację odpowiadającego im ruchu sieciowego.

- Musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem: ActiveDirectory, LDAP, Radius, SecureID, VASCO oraz wewnętrznej bazy użytkowników.

- Musi umożliwiać transparentne uwierzytelnianie użytkowników przy integracji z Active Directory.

- Co najmniej dwie metody transparentnej autoryzacji nie wymagają instalacji dedykowanego

agenta na stacjach roboczych użytkowników.

- Musi umożliwiać uwierzytelnianie i rozpoznawanie użytkowników korzystających z usług terminalowych Microsoft oraz Citrix.

- Nie może ograniczać ilość urządzeń, adresów IP czy użytkowników sieci wewnętrznej.

- Musi dostarczać mechanizmów identyfikacji urządzeń w sieci w tym co najmniej identyfikację systemu operacyjnego, otwartych portów i usług.

- Musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi krajami w zakresie poszczególnych protokołów i aplikacji.

- Musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi adresami IP, wybranymi adresami domenowymi oraz w oparciu o reputację adresów IP i/lub domen.

- Musi posiadać mechanizmy rozpoznawania anomalii w protokołach sieciowych - dla najpopularniejszych protokołów.

- Musi umożliwiać sterowanie przepustowością w oparciu o politykę zapory sieciowej oraz wybraną aplikację.

- Musi dostarczać mechanizmów limitowania dostępu do sieci użytkownikom w oparciu o quoty czasowe lub transferu danych, co najmniej dla komunikacji http.

- Musi zapewnić wsparcie implementacji polityki bezpieczeństwa w warstwie aplikacji (warstwa 7) minimum dla protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, SMPTS, POP3S, IMAPS, H.323, SIP.

- Musi zapewniać funkcjonalność Content Routing w ramach protokołu HTTP/HTTPS na podstawie co najmniej nagłówka hosta HTTP i żądania HTTP.

- Musi zapewniać funkcjonalność TLS/SSL Offloading dla protkołu HTTPS w ramach połączeń do wewnętrznych serwerów.

- Musi pełnić rolę bramki VPN terminującej połączenia VPN site-to-site i client-to-site.

Specyfikacja UTM:

- Firewall musi zapewnić obsługę na poziomie minimalnym:
20.0 Gbps dla pracy w trybie firewall, 3.3 Gbps dla pracy w trybie full scan (włączone mechanizmy bezpieczeństwa takie jak: AV, IPS)

- Ilość obsługiwanych sieci VLAN: 750

- Firewall musi obsługiwać minimum 6 000 000 jednoczesnych połączeń TCP oraz przyjmować nowe połączenia z wydajnością minimalną 132 000 połączeń na sekundę.

- Minimalna ilość portów 10/100/1000 BaseT: 8

- Minimalna ilość portów SFP+: 2

- Minimalna ilość portów I/O: 1 seryjny, 2 USB

- Możliwość rozszerzenia portów o dodatkowe: 4x 1 Gb Copper lub 4x SFP lub 2x SFP+ lub 4x 10Gb multi-speed.

- Wsparcie połączeń VPN site-to-site lub client-to-site dla minimum 500 użytkowników.

- Minimalna ilość uwierzytelnionych użytkowników: 500.

- Urządzenie musi posiadać redundantne zasilacze.

# Obsługa VPN:

- Wsparcie dla połączeń Site to Site VPN minimum dla: IKEv2, IPSec, Tunele oparte na politykach oraz routingu, TLS hub and spoke.

- Wsparcie dla połączeń zdalnych VPN minimum dla: IKEv2, IPSec, L2TP, TLS

# Certyfikacje

- Certyfikacje bezpieczeństwa: FIPS 140-3, NRTL/CB, WEEE, RoHS, REACH

# Dostarczony system bezpieczeństwa (UTM) musi zapewniać:

- Ochronę z wykorzystaniem mechanizmów IPS.

- Ochronę antywirusową.

- Ochronę przed niechcianą pocztą.

- Kontrolę wykorzystywanych aplikacji.

- Możliwość filtrowania URL.

- Możliwość wymuszenia logowania jako użytkownik przez lokalną bazę danych na urządzeniu lub synchronizacją z serwerami zewnętrznymi (AD, LDAP, RADIUS). Użytkownik musi zostać przenoszony na stronę logowania automatycznie, jeżeli próbuje odwiedzić strony bez autentykacji.

- Możliwość bez agentowego dostępu do zasobów wewnętrznych, przez odpowiednią stronę (wystawioną na porcie zdefiniowanym przez administratora), która pozwala na autentykacje przez lokalną bazę danych na urządzeniu lub serwerami zewnętrznymi (AD, LDAP, RADIUS)

# W ramach ochrony przed atakami system musi zapewniać:

- Automatyczną aktualizację bazy sygnatur IPS. Powinna ona zawierać co najmniej 8000 definicji sygnatur.

- Automatyczne blokowanie znanych źródeł ataków.

- Ochronę przed lukami w zabezpieczeniach w aplikacjach, bazach danych, systemach operacyjnych.

- Mechanizmy ochrony przed atakami typu DoS i DDoS co najmniej (IPsec Flood, IKE Flood, ICMP Flood, Syn Flood, UDP Flood, IP Scan, Ilość połączeń, Port Scan, IP Source Route, ARP/IP Spoofing).

- Mechanizmy blokowania przed atakami typu: SQL Injection, Cross-Site-Scripting, Buffer OverFlow, Remote File Inclusions.

- Mechanizm, który pozwoli generować alarmy – dla wskazanego poziomu nasilenia ataku.

# W ramach kontroli antywirusowej system musi zapewniać:

- Możliwość rozbudowy (np. w oparciu o licencję) o możliwość uruchomienia co najmniej 2 skanerów antywirusowych opartych na analizie sygnaturowej oraz bez sygnaturowej lokalnie

- Automatyczną aktualizację baz sygnatur, nie rzadziej niż co 12 godzin.

- Mechanizmy kwarantanny e-mail dla wiadomości wskazanych przez silnik antywirusowy jako niebezpieczne.

- Możliwość skanowania plików o rozmiarze co najmniej 20MB.

- Możliwość zdefiniowania rozmiaru skanowanego pliku.

- Możliwość skanowania plików w wielokrotnie skompresowanych archiwach.

- Możliwość tworzenia wyjątków (biała lista) dla określonych adresów URL, typów plików, sygnatury pliku MD5.

- Wykrywanie i blokowanie złośliwego oprogramowania typu: Virus, Trojan, Worms, Spyware, Rougeware, Malware.

- Wsparcie dla głównych protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, IMAPS, POP3S, SMTPS.

# W ramach kontroli antyspamowej system musi zapewniać:

- Analizę wiadomości pocztowych w oparciu o  technologię Recurrent Pattern Detection.

- Kwarantannę wiadomości e-mail przesyłanych protokołem SMTP, wskazanych przez moduł Antyspam.

- Możliwość oznaczania wiadomości e-mail określonych jako spam poprzez dodanie informacji do tematu wiadomości e-mail.

- Blokowanie spamu w oparciu o język, format i zawartość wiadomości e-mail.

- Możliwość usuwania złośliwego oprogramowania z wiadomości e-mail.

# W ramach filtrowania zawartości URL system musi zapewniać:

- Filtrowanie URL z wykorzystaniem baz i kategorii stron dostępnych w formie subskrypcji.

- Baza filtra url powinna zawierać co najmniej 130 kategorii stron, w tym kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: Command&Control, Proxy Avoidance, Bot Networks, Malicious sites, Phishing, Spyware.

- Odpytywanie bazy on-line w czasie rzeczywistym.

- Możliwość wysłania modyfikowalnej notyfikacji do użytkownika o tym, dlaczego dostęp do strony www został zablokowany.

- Możliwość uzyskania dostępu do zablokowanych stron www na podstawie grupy użytkownika lub hasła.

- Możliwość określenia różnego rodzaju akcji dla nieskategoryzowanych stron www.

- Możliwość tworzenia białych/czarnych list wyjątków dla filtrowania zawartości URL.

- Możliwość określenia różnego rodzaju akcji dla połączeń do wybranych adresów URL na podstawie reputacji.

- Możliwość filtrowania treści w oparciu o typy MIME.

- Możliwość blokowania plików cookies dla określonych domen.

- Możliwość filtrowania metod żądań i odpowiedzi protokołu HTTP.

- Analizę treści dla protokołu https.

- Wyłączenie inspekcji https dla wybranych kategorii stron www.

# W ramach kontroli aplikacyjnej system musi zapewniać:

- Rozpoznawanie aplikacji oraz kategorii aplikacji w oparciu o analizę ruchu a nie przez porty i protokoły.

- Ilość rozpoznawanych aplikacji: nie mniej niż 1000, podzielonych na kategorie.

- W ramach konkretnych aplikacji system musi umożliwiać kontrolę specyficznych akcji (np. w komunikatorach dopuszczać czat tekstowy ale blokować rozmowy głosowe, blokować wysyłanie plików).

- Rozpoznawanie aplikacji co najmniej: Tor, CryptoAdmin, Proxy, Peer-to-peer, VoIP, MS Office 365, Gadu-gadu, Gry online.

# Wymagane funkcje VPN systemu:

- Musi obsługiwać połączenia VPN site-to-site z wykorzystaniem IPSec oraz IPSec over GRE.

- W zakresie IPSec site-to-site VPN musi współpracować z rozwiązaniami innych producentów.

- Musi wspierać mechanizmy szyfrowania DES, 3DES, AES 128 -, 192 -, 256-bit, AES-GCM-256.

- Musi wspierać mechanizmy uwierzytelniania: SHA-2,MD5, IKE Pre-Shared Key, certyfikaty.

- Obsługa Dead Peer Detection (DPD).

- Wsparcie dla IKEv1 i IKEv2.

- Urządzenie musi obsługiwać Perfect Forward Secrecy (PFS) z wykorzystaniem algorytmów Diffie-Hellman.

- Wsparcie dla VPN failover (wznawianie połączenia na drugim łączu w przypadku awarii głównego).

- Musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów VPN site-to-site i przesyłania ruchu w oparciu o protokoły dynamicznego routingu.

- Musi obsługiwać połączenia VPN client-to-site z wykorzystaniem protokołów: IPSec, SSL, L2TP, IKEv2.

- Połączenia clinet-to-site muszą być możliwe z systemów: Windows 7, 8 i 10, MacOS, iOS i Android.

- Dla połączeń IPSec client-to-site musi być możliwość zestawienia połączenia VPN przed zalogowaniem się użytkownika do systemu Windows.

# Zarządzanie:

- Elementy systemu muszą umożliwiać zarządzanie za pomocą linii poleceń (poprzez port szeregowy lub poprzez SSH) oraz za pomocą wbudowanego interfejsu www.

- Interfejs www do zarządzania musi mieć właściwość automatycznego dopasowania rozdzielczości i czytelności podczas pracy na różnych urządzeniach.

- Wymaga się, aby rozwiązanie wspierało instalację zdalną, bez konieczności obecności personelu technicznego w miejscu implementacji.

- W ramach dostarczonego rozwiązania musi istnieć możliwość wyświetlenia mapy sieci wewnętrznej zawierającej szczegółowe dane na temat urządzeń (MAC, IP, System operacyjny).

- Elementy systemu bezpieczeństwa pełniące funkcje: Firewall, VPN, Ochrona przed atakami, Kontrola Aplikacji - muszą integrować się z dedykowaną aplikacją lub platformą centralnego zarządzania instalowaną lokalnie.

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą zapewniać możliwość logowania do co najmniej dwóch systemów logowania i raportowania.

- Komunikacja do systemów logowania i raportowania musi być szyfrowana.

- W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie dedykowanej aplikacji lub platformy centralnego zarządzania, logowania, raportowania.

# Wymagania dotyczące systemu centralnego zarządzania, logowania, raportowania:

- Musi zapewniać możliwość zarządzania elementami systemu jednocześnie przez wielu administratorów.

- Musi zapewniać zarządzanie w oparciu o role przypisywane dla poszczególnych administratorów.

- Musi umożliwiać edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie online

- Musi umożliwiać edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie offline

- Musi zapewniać możliwość przygotowania i edytowania konfiguracji nieaktywnego urządzenia.

- Możliwość rozbudowy (np. w oparciu o licencję) o graficzną konsolę do zarządzania połączeniami VPN. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone wszelkie niezbędne komponenty, na których można zastosować licencję w późniejszym czasie.

- System musi umożliwiać zarządzanie bezprzewodowymi punktami dostępowymi.

- Rozwiązanie ma umożliwiać wysyłanie alarmów przez SNMP lub e-mail.

- System musi umożliwiać zbieranie i przechowywanie logów oraz generowanie raportów.

- Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie graficznej analizy logów.

- Umożliwia przeglądanie logów ruchu w czasie rzeczywistym.

- Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy całości ruchu.

- Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa.

- Rozwiązanie musi posiadać zestaw predefiniowanych typów raportów.

- Predefiniowane raporty muszą mieć możliwość dopasowania do instytucji użytkującej rozwiązanie.

- System ma mieć możliwość generowania raportów w formacie PDF oraz opcję eksportowania szczegółowych informacji do pliku CSV.

- System ma być w stanie zautomatyzować generowanie raportów i mieć możliwość wysyłania ich pocztą e-mail.

- Powinna być zapewniona możliwość tworzenia raportu podsumowującego informacje zbiorcze na najwyższym poziomie szczegółowości.

- System musi być wyposażony w konsolę umożliwiającą dostęp do szczegółowych raportów.

- System musi mieć możliwość grupowania urządzeń, w celu tworzenia raportów i analiz zbiorczych.

- Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu opartą na rolach, ograniczającą możliwość przeglądania raportów i urządzeń poszczególnym użytkownikom.

- Rozwiązanie nie może narzucać ograniczeń co do czasu przechowywania logów.

Ochrona stacji końcowych

- Licencja musi obejmować ochronę stacji końcowych w formie agentów (minimum 250).

- Rozwiązanie musi pochodzić od producenta rozwiązania.

- Rozwiązanie musi minimum: ochraniać przed oprogramowaniem ransomware, posiadać zaawansowane techniki ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, posiadać ochronę antytamperową, aktualizować sygnatury i heurystykę.

- Przełącznik PoE dostępowy gigabitowy – 2 sztuki

Porty przełącznika: minimum 20x 10/100/1000Base-T RJ45 wpierające PoE/PoE+, minimum 4x COMBO (10/100/1000Base-T RJ45 wspierające PoE/PoE+ lub 100/1000Base-X SFP) oraz minimum 4x 1/10GBase-X SFP+

Port konsolowy: RJ45 (RS-232)

Port zarządzania: RJ45 (10/100Base-T RJ45)

Port USB: minimum 1 port co najmniej w standardzie 2.0

Szybkość przełączania: minimum 128Gb/s

Przepustowość: minimum 95Mp/s (dla pakietów 64Kb)

Bufor pakietów: minimum 1,5MB

Ramki Jumbo: minimum 10k

Tablica adresów MAC: minimum 16k

Adresy MAC – Multicast: minimum 4k

Tablica ACL: minimum 1k

Tablica VLAN: minimum 4094

Tablica routingu: minimum 1k dla IPv4 z możliwością wykorzystania IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1.

Taktowanie procesora: minimum 800MHz

Pamięć Flash: minimum 128MB

Pamięć RAM: minimum 512MB

Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C

Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji)

Obsługa technologii PoE: IEEE 802.3 af (15,4W), IEEE 802.3at (30W)

Budżet mocy PoE: minimum 370W

Zasilanie: zabudowany zasilacz 230V AC

Pobór mocy: maksymalnie 471W

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 4kV

Wymiary: maksymalna: szerokość 440 mm, wysokość 44mm , głębokość 320mm

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS

Algorytm pracy: Store and Forward

Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ

DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server

Drzewo rozpinające: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding,

Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Loopback Detection, Fast Link

Protokoły routingu: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, Illegal Multicast Source Detect, GRE Tunnel

Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 128 groups per device / 8 ports per group, load balance

Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan,  ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN,

Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, IGMP authentication

QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay

Lista Kontroli Dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on ACL, Standard and Expanded ACL based on IP Protocol and IP Precedence, Vlan Tag/Untag, Rules can be configured to port and VLAN

Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, Ping, Trace Route, Dying GASP

Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED, VSF (4 devices in one stack) – hardware stacking

Funkcje PoE: Support IEEE 802.3at for all ports, PD failure detection, PoE scheduling, Continuous powering during switches restart

Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług

Gwarancja: limited lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat.

- Wewnętrzny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – 60 sztuk

Urządzenie musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- urządzenie sieciowe, punkt dostępowy dwuradiowy, w zamkniętej architekturze przeznaczone do montażu na ścianie, suficie podwieszanym lub suficie trwałym (z pomocą dodatkowych akcesoriów);

- urządzenie musi być w 100% kompatybilne z wyspecyfikowanym kontrolerem sieci bezprzewodowej;

- minimum 2 porty 10/100/1000Base-T;

- minimum 1 port szeregowy konsoli (interfejs RJ-45);

- minimum 1 port USB 2.0;

- temperatura pracy: minimalny zakres 0°C – 50°C

- montaż: naścienny, na suficie

- złącze zasilacza: 12V DC;

- zasilanie: Power over Ethernet IEEE 802.3af/at (pobór mocy max. 13W); zewnętrzny adapter (zasilanie:100-240V AC, napięcie wyjściowe 12V DC)

- pobór mocy: nie większy niż 13W

- możliwość pracy w trybie z kontrolerem (FIT), jak również w trybie samodzielnym (FAT);

- sumaryczna prędkość przesyłania danych nie mniejsza niż 1,775Gb/s

- równoczesna praca na częstotliwościach 2.4 GHz oraz 5 GHz;

- komunikacja bezprzewodowa 2x2:2 MIMO

- anteny: wbudowane anteny 2.4 GHz zysk minimum 4dBi, wbudowane anteny 5GHz zysk minimum 5dBi;

- moc nadawcza (moc wyjściowa na złączu antenowym): dla 2,4GHz minimum 23dBm, dla 5GHz minimum 23dBm

- regulacja mocy:  z krokiem maksimum 1dBm

- wymagane tryby i częstotliwości pracy radia:

- IEEE 802.11a/n/ac : 5.150 GHz - 5.850 GHz

- IEEE 802.11b/g/n/ax: 2.4 GHz - 2.483 GHz

- IEEE 802.11ax: 5.150 GHz – 5.250 GHz 5.250 GHz - 5.350 GHz 5.725 GHz – 5.850 GHz

- wymagane obsługiwane technologie modulacji:

- IEEE 802.11b: BPSK,QPSK,CCK

- IEEE 802.11a/g/n: BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM

- IEEE 802.11ac: BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

- IEEE 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM

- stopień ochrony urządzenia: IP41;

- obsługa wirtualnych punktów dostępowych (BSSID): minimum 32 jednocześnie;

- ilość obsługiwanych strumieni przestrzennych: 2

- obsługa łączności bezprzewodowej: DCA (dynamiczne dostosowanie kanałów), TPC (kontrola mocy nadawania), wykrywanie martwych obszarów, ukrywanie SSID, RTS/CTS, skanowanie środowiska radiowego, limitowanie liczby użytkowników, eliminacja terminali ze zbyt słabym sygnałem, wymuszanie roamingu terminali o słabym sygnale, inteligentna kontrola terminali w oparciu o równomierne rozłożenie czasu transmisji, Okresowe włączanie i wyłączanie SSID;

- funkcje bezpieczeństwa: szyfrowanie 64/128 WEP, TKIP, CCMP; IEEE 802.11i; WAPI, autentykacja po adresie MAC; autentykacja LDAP; autentykacja PEAP; WIDS/WIPS; Ochrona widma w czasie rzeczywistym; zabezpieczenie przed atakami typu DoS; bezpieczeństwo przekierowywania: filtrowanie ramek, biała lista, statyczna czarna lista i dynamiczna czarna lista; izolowanie stacji bezprzedowodych, SAVI, Izolacja użytkownika; obsługa list kontroli dostępu; Kontrola dostępu do wolnych zasobów; kontrola dostępu terminali bezprzewodowych; ACL; bezprzerwowa praca urządzenia w przypadku utraty połączenia z kontrolerem; możliwość automatycznego wyłączania usług w przypadku przekroczenia zakładanego czasu dostępności usługi;

- funkcje sieciowe: statyczny adres IP, klient DHCP, obsługa pakietów IPv6, IGMP Snooping, roaming pomiędzy AP, roaming pomiędzy AC, WDS; kontrola dostępu do punktów dostępowych;

- obsługa funkcji QoS (jakości usługi): IEEE 802.11e (WMM), mapowanie różnych sieci VLAN oraz SSID do różnych polityk QoS, mapowanie różnych strumieni danych (na podstawie różnych pól pakietów) do rożnych polityk QoS, load balancing w oparciu o liczbę użytkowników/ilość ruchu/zakres częstotliwości, limit przepustowości możliwy do zdefiniowania dla AP/SSID/terminali/strumieni danych,  tryb oszczędzania energii, automatyczne odzyskiwanie komunikacji z AC, inteligentne identyfikowanie terminali; urządzenie musi umożliwiać początkową inicjalizację na paśmie 5GHz dla urządzeń odbiorczych pracujących w paśmie 2,4GHz oraz 5GHz;

- zarządzanie: zarządzanie centralne poprzez kontroler sieci bezprzewodowej (AC), lokalny log, syslog, eksport pliku log, funkcja AP Escape (w przypadku braku komunikacji z którymkolwiek z AC, AP pracują jako niezależne urządzenia wciąż obsługując obecnych i nowych użytkowników), Dual-image backup (podwójny OS), sprzętowy watchdog, możliwość zdalnej autentykacji do AC poprzez L3 i Internet (AC na publicznym adresie IP) bez użycia tuneli VPN;

- gwarancja:  lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat.

- Kontroler sieci bezprzewodowej – 1 sztuka

Urządzenie musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- minimum 2 porty 1/10GBase-X SFP+

- minimum 2 porty COMBO (RJ45 lub SFP)

- minimum 24 porty 10/100/1000Base-T

- minimum 1 port szeregowy konsoli (interfejs RJ-45);

- minimum 1 port do zarządzania USB 2.0

- przycisk „Reset” służący do restartu i zerowania urządzenia;

- możliwość jednoczesnej obsługi minimum 256 punktów dostępowych;

- możliwość jednoczesnej obsługi minimum 10000 użytkowników bezprzewodowych w sieci;

- obsługa jednocześnie do 4000 wirtualnych sieci VLAN zgodnych z IEEE 802.1Q;

- pojemność tablicy ARP: minimum 4000 wpisów;

- obsługa funkcji L2: IEEE 802.1p (COS), IEEE 802.1x (Port Control), IEEE 802.1Q, IEEE802.3x; IEEE802.3ad; IGMP Snooping, MLD Snooping, GVRP, PVLAN; Port Mirror; QinQ

- obsługa funkcji L3: routing statyczny, RIPv1/v2, OSF, BGP; VRRP, IGMP v1/v/2/v3, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM; ARP, ARP Proxy

- obsługa funkcji sieci bezprzewodowych: IEEE 802.11, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k

- obsługa protokołu CAPWAP: wsparcie dla tunelu CAPWAP między AC (kontroler sieci bezprzewodowej) i AP (punkt dostępowy), automatyczne wykrywanie dostępnego AC, automatyczne pobieranie konfiguracji AP z AC; automatyczna aktualizacja oprogramowania AP z AC,

- obsługa protokołów IPv6 dla potrzeb przyszłościowego wykorzystania sieci: IPv4/v6 dual-stack, manual tunnel, ISATAP, 6to4 tunnel, IPv4 over IPv6 tunnel, DHCPv6, DNSv6, ICMPv6, ACLv6, TCP/UDP for IPv6, SOCKET for IPv6, SNMP v6, Ping /Traceroute v6, RADIUS, Telnet/SSH v6, FTP/TFTP v6, NTP v6, IPv6 MIB support for SNMP, VRRP for IPv6, IPv6 QoS, static routing, OSPFv3, IPv6 SAVI

- współpraca z jednostką wysokiej dostępności: N+1 backup, N+N backup;

- zarządzanie funkcjami radiowymi punktów dostępowych: ustawianie kodu kraju, ręczne/automatyczne ustawianie mocy nadawania, ręczne/automatyczne ustawianie kanału bezprzewodowego, automatyczne ustawianie prędkości transmisji, skanowanie przestrzeni radiowej, ukrywanie SSID, Wykrywanie i unikanie zakłóceń RF, ustawianie szerokości kanału bezprzewodowego (20MHz, 40 MHz, 80 MHz), zapewnienie równych szczelin czasowych dla użytkowników pracujących w różnych standardach bezprzewodowych, limitowanie użytkowników dla SSID oraz dla punktu dostępowego, airtime protection w hybrydowym dostępie do terminali 11bg i 11n, automatyczne starzenie się użytkowników bez ruchu, zakaz dostępu klientów o słabych sygnałach, remote probe analysis, wyświetlanie i zarządzanie wszystkimi punktami dostępu za pomocą jednego urządzenia fizycznego wielkości 1U

- funkcje bezpieczeństwa: klucz WEP 64/128, dynamiczny WEP, TKIP, CCMP, bezpieczna autentykacja użytkowników zgodna z IEEE 802.11i (możliwość zastosowania dwóch trybów: Enterprise i Personal), szyfrowanie i autentykacja WAPI, autentykacja LDAP, autentykacja po adresie MAC, autentykacja przez portal, wbudowany portal, zewnętrzny portal, możliwość personalizacji portalu logowania, autentykacja użytkowników PEAP, okresowe włączanie i wyłączanie radia / SSID izolacja użytkowników bezprzewodowych, filtrowanie ramek, biała lista, statyczna czarna lista i dynamiczna czarna lista, klient RADIUS, Kontrola dostępu do różnych pakietów danych w tym po adresach MAC, IPv4 i IPv6, bezpieczna kontrola dostępu do AP, taka jak uwierzytelnianie MAC, uwierzytelnianie hasłem lub uwierzytelnianie certyfikatu cyfrowego między AP i AC, zapasowy serwer uwierzytelniający, Wireless SAVI, zabezpieczenie przed atakami typu flood, zabezpieczenie przed spoofingiem, wbudowany mechanizm WIDS oraz WIPS;

- funkcje podłączania punktów dostępowych: obsługa minimum trybów zabezpieczonego (autentykacja AP po adresie MAC lub przez cyfrowy certyfikat) i niezabezpieczonego (AC przyjmuje wszystkie AP, które się do niego zgłoszą);

- obsługa roamingu: roaming pomiędzy AP obsługiwanymi przez jeden AC,

- obsługa funkcji QoS (jakości usługi): IEEE 802.11e (WMM), minimum 4 poziomy priorytetów kolejek danych, mapowanie różnych sieci VLAN oraz SSID do różnych polityk QoS, mapowanie różnych strumieni danych (na podstawie różnych pól pakietów) do rożnych polityk QoS, load balancing w oparciu o liczbę użytkowników/ilość ruchu/zakres częstotliwości, limit przepustowości możliwy do zdefiniowania dla AP/SSID/terminali/strumieni danych, tryb oszczędzania energii, automatyczne odzyskiwanie komunikacji AP, inteligentne identyfikowanie terminali, funkcja Automatic emergency mechanism of APs (w przypadku braku komunikacji z którymkolwiek z AC, AP pracują jako niezależne urządzenia wciąż obsługując obecnych i nowych użytkowników), Mechanizm Multicast-to-unicast

- funkcje zarządzania: zarządzanie przez www, konsola, SNMP v1/v2c/v3, lokalny log, syslog, eksport pliku log, telnet, SSH, Wykrywanie uszkodzeń, Statystyki, Dual-image backup (podwójny OS), sprzętowy watchdog, mechanizm uprawnień użytkowników w oparciu o SSID,

- zasilanie: Zasilacz 230V AC, maksymalny pobór mocy 25W;

- maksymalne wymiary fizyczne: 440mmx240mmx44mm

- gwarancja:  lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat.

- Usługi wdrożeniowe oraz szkolenia

  - Firewall

Usługa wdrożeniowa

  - aktywacja urządzenia i konfiguracja sieciowa

  - konfiguracja polityk bezpieczeństwa packet filter / proxy

  - przygotowanie polityk bezpieczeństwa

  - konfiguracja urządzenia,

  - implementacja centralnego systemu zbierania logów, zarządzania, raportowania w infrastrukturze klienta (hyper-v lub vmware) i zintegrowanie z  dostarczanym systemem

Szkolenie

  - podstawy zarządzania systemami dostarczanego rozwiązania

  - szkolenie on-line, 1 dzień, grupa do 5 osób. voucher ważny przez okres 90 dni od zakupu

  - Sieć WIFI

Usługa przygotowania infrastruktury

- dostawa niezbędnego okablowania sieciowego  minimum 6 kategorii w ilościach niezbędnych do uruchomienia oferowanego rozwiązania

- dostawa patchpaneli oraz gniazd w ilościach niezbędnych do uruchomienia oferowanego rozwiązania

- dostawa 8 sztuk wkładek SFP+ SR 10Gbs 850nm LC DDM MMF 300m

- dostawa 2 sztuk przewodu SFP+ 1M Cable

- montaż okablowania, gniazd oraz patchpaneli niezbędnych do uruchomienia oferowanego rozwiązania

- krosowanie patchpaneli w szafach GPD

- fizyczny montaż wewnętrznych punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (zgodny z wykonaniem planowania rozmieszczenia punktów dostępowych sieci bezprzewodowej), przełączników PoE oraz kontrolera sieci bezprzewodowej

Usługa konfiguracji oraz szkolenie

- wykonane planowania rozmieszczenia wewnętrznych punktów dostępowych sieci bezprzewodowej w siedzibie klienta

- konfiguracja wewnętrznych punktów dostępowych sieci bezprzewodowej

- konfiguracja usług WLAN

- szkolenie pracowników z zakresu zarządzania siecią LAN oraz WLAN dostarczanego rozwiązania

- wykonanie szczegółowej dokumentacji powdrożeniowej zawierającej informację o nowej instalacji Wi-Fi wraz z lokalizacją i miejsce wpięcia do sieci urządzeń Access Point.