[image: image2.png]) Politechnika
Czestochowska





A. Specyfikacja techniczna magazynu automatycznego
	L.p.
	Opis
	Parametr

	1.
	Magazyn automatyczny

	1.1
	Urządzenie działające w oparciu o technologię klasera rotacyjnego (pionowego, obrotowego)

	1.2
	Ilość urządzeń wynikająca z zapotrzebowania Użytkownika i możliwości lokalizacyjnych - 1 sztuka
	1 szt. 

	1.3
	System półkowy wyposażony w co najmniej 10 półek nośnych

	2.
	Parametry systemu 

	2.1
	Wymiar zewnętrzny – wysokość – nie wyższy niż 2,70 m
	maks. 2,70 m

	2.2
	Wymiar zewnętrzny - głębokość - urządzenie (razem z pulpitem roboczym o głębokości do 30 cm) nie głębsze niż 1,30 m
	maks. 1,30 m

	2.3
	Pulpit na wysokości od 80 cm do 100 cm od poziomu podłogi
	min 80 cm

maks. 100 cm

	2.4
	Wymiar zewnętrzny - szerokość - urządzenie nie szersze niż 2,70 m 
	maks. 2,70 m

	2.5
	Wymiar użyteczny półek - szerokość półki nie mniejsza niż 2,2 m
	min. 2,2 m

	2.6
	Wymiar użyteczny półek - głębokość półki nie mniejsza niż 0,35 m
	min. 0,35 m

	2.7
	Odległość użyteczna pomiędzy poziomami nie mniejsza niż 17 cm i nie większa niż 35 cm
	min. 12 cm
maks. 35 cm

	2.8
	Podział półki nośnej na dwa poziomy składowania dla jednej półki nośnej z możliwością ich demontowania/zmiany wysokości podziału.

	2.9
	Całkowity ciężar urządzenia: (na całkowity ciężar składa się)
· ciężar pustego urządzenia wraz z wyposażeniem jak półki /szuflady (waga tara) deklarowany przez producenta
· oferowana dopuszczalna nośność systemu wszystkich półek

Nie więcej niż 2600 kg.
	maks. 2 600 kg

	2.10
	Minimalna nośność użyteczna półki nośnej nie mniejsza niż 150 kg
	min 150 kg

	3.
	Sposób przechowywania przedmiotów

	3.1
	Możliwość składowania przedmiotów w pojemnikach, wymiary pojemnika nie większe niż (dł./szer./wys.) 300/230/140 (mm)

	3.2
	Oświetlenie nad oknem dostępowym

	4.
	Sterowanie zintegrowanym systemem do zarządzania i przechowywanie przedmiotów

	4.1
	Sterowanie zintegrowanym systemem do zarządzania i przechowywania obiektów musi odbywać się panelu sterowniczego umiejscowionego przy oknie dostępowym. Wymagana baza danych.

	4.2
	Panel sterowniczy z wyświetlaczem dotykowym LCD wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną. Panel sterowniczy wraz z klawiatura umiejscowiony nad oknem dostępowym

	4.3
	Urządzenie wyposażone w moduł elektroniczno-mechaniczny pozwalający w przypadku awarii systemów bezpieczeństwa na nielimitowaną pracę regału z pełną funkcjonalnością bazy danych

	4.4
	Urządzenie wyposażone w moduł elektroniczno-mechaniczny umożliwiający nielimitowaną pracę regału z pełną funkcjonalnością bazy danych w przypadku awarii systemu elektro-mechanicznych wyłączników okna dostępowego

	4.5
	Urządzenie wyposażone w przełącznik umożliwiający  pracę w trybie awaryjnym.

	4.6
	Urządzenie wyposażone w listwę wskazującą lokalizację szukanego przedmiotu ze znakami świetlnymi co ok. 20 cm

	4.7
	Urządzenie wyposażone w system do transferu danych o składowanych przedmiotach z komputera PC do regału 

	4.8
	Urządzenie wyposażone w system generujący raporty o zmianach stanów magazynowych

	4.9
	Urządzenie wyposażone w możliwość współpracy z systemem znakowania kodami kreskowymi

	5.
	Kontrola dostępu

	5.1
	Dostęp do składowanych przedmiotów tylko przez uprawnionych  pracowników – okno dostępowe zamykane na klucz

	6.
	Pozostałe dane techniczne

	6.1
	Przycisk bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe i bezwarunkowe zatrzymanie pracy regału.

	6.2
	Poziom hałasu  – nie większy niż 70 dB

	6.3
	Napęd elektryczny - zasilanie trójfazowe 3 x 400 V

	6.4
	System kontroli bezpiecznego rozłożenia składowanych obiektów wraz z informacją o prawidłowej ich lokalizacji.

	6.5
	Urządzenie blokujące mechanizm służące do bezpiecznego wykonywania czynności serwisowych wymagane przez normę PN-EN 15095 pkt. 5.2.1.9

	7.
	Przeszkolenie

	7.1
	Przeszkolenie dla pracowników zamawiającego prowadzone w języku polskim. min 2 godziny zegarowe

	7.2
	Instrukcja obsługi w języku polskim

	8
	Zezwolenia/dopuszczenia

	8.1
	Dopuszczenie do stosowania urządzenia dostarczone wraz z systemem:

- Deklaracja i oznaczenie znakiem zgodności CE.

- Informacja z Urzędu Dozoru Technicznego o nie podleganiu dozorowi.

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa w języku polskim wymagana przez Dyrektywy Unii Europejskiej 655 i 42 WE 


	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	WARUNEK GRANICZNY

	GWARANCJA

	1
	Okres gwarancji nie mniejszy niż 24 miesiące
	min 24 miesiące

	2
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii - w okresie gwarancyjnym – nie większy niż 72 godz.
	max 72 godz.

	SERWIS POGWARANCYJNY

	3
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii - w okresie pogwarancyjnym – nie większy niż 72  godz.
	max 72 godz.

	4
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty zakończenia produkcji urządzenia nie mniejszy niż 10 lat
	min 10 lat


[image: image1.wmf]




	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


