Załącznik nr 1b do formularza oferty

Parametry techniczne – Opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| l.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sondy Radialne z osprzętem |  |  |
|  | Sondy fabrycznie nowe, nie powystawowe | TAK |  |
|  | Sonda radialna ultrasonograficzna tzw. mini-probe do kanału roboczego bronchoskopu min. 2,8 mm 2 szt. | TAK |  |
|  | Parametry sondy radialnej: dł. robocza min. 2130 mm; średnica końcówki 1,4 mm +/ 1 mm; bliższa średnica końcówki: 1,9 mm +/1 mm częstotliwość 20 Mhz +/- 15% | TAK |  |
|  | Procesor ultrasonograficzny ze skanerem dedykowany do oferowanych sond mini-probe | TAK |  |
|  | Skanowanie radialne w prezentacji B-mode | TAK |  |
|  | Metoda skanowania mechaniczna | TAK |  |
|  | Wyposażony w silnik rolujący | TAK |  |
|  | Wyposażony w klawiaturę numeryczną z track ball | TAK |  |
|  | Wymiary procesora nie większe niż (szer. x wys. x gł.) 400 mm x 80 mm x 480 mm | TAK |  |
|  | Waga procesora nie większa niż 8,5 kg | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia procesora na posiadanym wózku endoskopowym | TAK |  |
|  | Głowica Convex kompatybilna z posiadanym USG Hitachi Avius | TAK |  |