Załącznik nr 1 do formularza oferty

Parametry techniczne – Opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| l.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do zabiegów kriochirurgicznych |  |  |  |
| 1. | Urządzenie do zabiegów kriochirurgicznych oraz diagnostycznej kriobiopsji w bronchoskopii | Tak |  |
| 2. | Komunikacja za pomocą wyświetlacza i przycisków sterowania na panelu urządzenia | Tak |  |
| 3. | Gaz roboczy CO2 | Tak |  |
| 4. | Informacja na wyświetlaczu o stanie i rodzaju aktualnie podłączonej sondy | Tak |  |
| 5. | Identyfikacja podłączonej sondy oraz automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonej sondy | Tak |  |
| 6. | Możliwość regulacji temperatury pracy sondy | Tak |  |
| 7. | Licznik czasu zamrażania z sygnalizacją wizualną i dźwiękową | Tak |  |
| 8. | Możliwość programowania urządzenia | Min. 10 indywidualnych programów |  |
| 9. | Aktywacja za pomocą włącznika nożnego | Tak |  |
| 10. | Możliwość kontroli i sprawdzenia ciśnienia wejściowego gazu | Tak |  |
| 11. | Informacja o aktualnym stanie pracy urządzenia | Tak |  |
| 12. | System bezpieczeństwa z informacją na ekranie oraz wyświetleniem kodu błędu | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Wózek pod aparaturę z miejscem na butle z CO2 | Tak |  |
| 2 | Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 1,1 mm, dł. 1150 mm, z przewodem ewakuacyjnym, dł. 817 mm. 1op=5szt. | Tak, 5 szt. |  |
| 3 | Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 1,7 mm, dł. 1150 mm. 1op=5szt. | Tak, 5 szt. |  |
| 4 | Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 2,4 mm, dł. 1150 mm. 1op=5szt. | Tak, 5 szt. |  |
| 5 | Włącznik nożny | Tak, 1 szt. |  |
| 6 | Adapter do butli CO2 | Tak |  |
| 7 | Przewód ciśnieniowy długość min. 0,7 m | Tak |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy |  |
| 2. | Gwarancja minimum 18 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak |  |
| 3. | Instrukcja w języku polskim (zostaną dostarczane z urządzeniem) | Tak |  |
| 4. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak |  |
| 5. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji |  |  |
| 6. | Częstotliwość przeglądów min. 1 raz na 12 mc | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe |  |
| 8. | Paszport techniczny (zostaną dostarczone z urządzeniem) | Tak |  |
| 9. | Broszury techniczne, instrukcje, foldery (zostaną dostarczone z urządzeniem) | Tak |  |

NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB

PODPISEM OSOBISTYM

LUB

PODPISEM ZAUFANYM