Załącznik A do SWZ

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regał niski dwustronny (0.13 Strefa studenta - 12 szt., 1.25 Czytelnia WBP - 6 szt., 2.41 open space - 6 szt.) Wymiary podstawowe Wysokość całkowita: 2478 mm Szerokość całkowita: 1260 mm Głębokość całkowita: 350 mm Grubość korpusu: 36 mm Grubość półek i pionowych "przekładek": 18mm Plecy: Brak Pozostałe wymiary wg rysunku M/02B wer.2; przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Regał wykonany z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm i 36 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Krawędzie z obu stron oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Cechy i funkcje Półki stałe bez możliwości regulacji. Oświetlenie: LED we frezie w korpusie dookoła, zasilacz na górze mebla, barwa światła neutralna. Regały z oświetleniem LED należy zasilić z istniejących dedykowanych wypustów elektrycznych zlokalizowanych na suficie/konstrukcji sufitu w pobliżu zasilanego urządzenia. Zasilanie wykonać przewodem 3x1,5 mm2. Przewód zasilający należy poprowadzić w rurce osłonowej dostosowanej do przekroju przewodu zasilającego. Wszelkie materiały uzupełniające np. uchwyty, złączki, osłony, ewentualne przekucia uzupełnienia okładzin ścian należy uwzględnić w ofercie cenowej. Załączanie podświetlenia LED odbywać się będzie z łącznika oświetleniowego 1-bieg np. typu OTEO Mini, biały firmy Legrand lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: maksymalny wymiar - szer. / dł. / gł. - 35 x 75 x 35 mm; min. 10A / 250V; montaż natynkowy. Łącznik należy zamontować na każdym meblu, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Prace mogą być wykonane wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia E oraz D do wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych, które Zamawiający zweryfikuje na podstawie przedstawionego zaświadczenia przed podjęciem robót. Po wykonanych pracach należy przeprowadzić stosowne badania wykonanych instalacji elektrycznych. Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej w obiekcie, celem zaznajomienia się ze specyfiką prac do wykonania. Montaż: Mocowanie do podłogi i sufitu, dodatkowo skręcenie razem regałów stojących obok siebie: a/ montaż do podłogi przez zastosowanie kołków rozporowych i zaślepek otworów – Uwaga! Przed nawierceniem posadzki należy sprawdzić pod kątem obecności instalacji podposadzkowych; b/ montaż do sufitu – rozpórki stalowe po dwie sztuki na regał – blachy „marki” stalowe 150x150x2mm + profil zamknięty kwadratowy 15x15x2 mm + kołki rozporowe + wkręty – kolor grafitowy. Wszystkie regały muszą być kotwione do stropu (od góry). Konstrukcja oraz sposób montażu leży po stronie Wykonawcy, a także musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. c/ skręcenie sąsiednich regałów: płyta dystansowa 250 x 2478 mm grubość 18 mm, kolor grafitowy + wkręty do drewna i zaślepki. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający trudnopalność EUROCLASS B-s2, d0 zgodnie z normą EN 13501-1:2018. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wybarwienie Kolor elementów płytowych: korpus/ rama dookoła - Hikora, usłojenie w pionie, półki i pionowe "przekładki" - Biel platinum Kolor obrzeży: korpus/ rama dookoła - Hikora 36mm, półki i pionowe "przekładki" - Biel platinum 18mm. | 24 |
| 2 | Pólka wisząca (2.41 Open space - 2 szt.) Wymiary podstawowe Wysokość całkowita: 533 mm Szerokość całkowita: 1260 mm Głębokość całkowita: 350 mm Grubość korpusu: 36 mm Grubość pionowych "przekładek": 18mm Plecy: Brak Pozostałe wymiary wg rysunku M/02C wer.2 ; przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Półka wykonana z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm i 36 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Cechy i funkcje Oświetlenie: LED we frezie w korpusie dookoła, załączane włącznikiem klawiszowym z oświetleniem ogólnym pomieszczenia lub z łącznika oświetleniowego 1-bieg np. typu OTEO Mini, biały firmy Legrand lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: maksymalny wymiar - szer. / dł. / gł. - 35 x 75 x 35 mm; min. 10A / 250V; montaż natynkowy. Łącznik należy zamontować na każdym meblu, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zasilacz na górze mebla, barwa światła neutralna. Zasilanie wykonać przewodem 3x1,5mm2. Przewód zasilający należy poprowadzić w rurce osłonowej dostosowanej do przekroju przewodu zasilającego. Wszelkie materiały uzupełniające np. uchwyty, złączki, osłony, ewentualne przekucia uzupełnienia okładzin ścian należy uwzględnić w ofercie cenowej. Prace mogą być wykonane wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia E oraz D do wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych, które Zamawiający zweryfikuje na podstawie przedstawionego zaświadczenia przed podjęciem robót. Po wykonanych pracach należy przeprowadzić stosowne badania wykonanych instalacji elektrycznych. Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej w obiekcie, celem zaznajomienia się ze specyfiką prac do wykonania. Montaż: do ściany (mebel wiszący) Półka wyposażona w niewidoczne zawieszki meblowe: Dwie sztuki zawieszek regulowanych naściennych typu CAMAR 821 lub równoważnych o parametrach nie gorszych niż: całkowicie schowane w bocznych panelach mebla. Wykonane w całości z metalu. Regulacja odbywa się przez nawiercone otwory od wewnątrz półki. Zakres regulacji: min. 18mm w wysokości i min. 12mm w głębokości. Montaż do ściany GKB - wkręty typu MOL. Przewidywany ciężar regału - 32,2 kg. Przewidywane obciążenie użytkowe 30 kg. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający trudnopalność EUROCLASS B-s2, d0 zgodnie z normą EN 13501-1:2018. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wybarwienie Kolor elementów płytowych: korpus/ rama dookoła - Hikora, usłojenie w pionie, pionowe "przekładki" - Biel platinum Kolor obrzeży: korpus/ rama dookoła - Hikora 36mm, pionowe "przekładki" - Biel platinum 18mm. Rysunek poglądowy: | 2 |
| 3 | Witryna na gadżety (0.26 Wypożyczalnia - 1 szt.; 1.25 Czytelnia WBP - 1 szt.) Wymiary podstawowe Wysokość całkowita: 2480 mm Szerokość całkowita: 4640 mm Głębokość całkowita: 450 mm Grubość korpusu: 18 mm Grubość półek: 18mm Plecy: 18mm Grubość bezpiecznego szkła: 4mm Szerokość ramki aluminiowej: max 25mm (ramki z wypełnieniem z wklejanego szkła) Pozostałe wymiary wg rysunku M/04; przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Uchwyty meblowe: krawędziowe wg rysunków. Witryna wykonana z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Cechy i funkcje Typ regulacji wysokości półek: wsporniki metalowe z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Oświetlenie: LED załączane włącznikiem dotykowym ON/OFF DIMM montowanym w listwie aluminiowej (jeden włącznik dla całego mebla, w prawej witrynie), zasilacz na górze mebla, barwa światła neutralna. Prace mogą być wykonane wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia E oraz D do wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych, które Zamawiający zweryfikuje na podstawie przedstawionego zaświadczenia przed podjęciem robót. Po wykonanych pracach należy przeprowadzić stosowne badania wykonanych instalacji elektrycznych. Montaż: Mocowanie do ściany, dodatkowo skręcenie razem pionów stojących obok siebie Wszystkie drzwi zamykane na kluczyk. Drzwi płytowe wyposażone w zawiasy z system amortyzacji sprawiające, że drzwi zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu, minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi ze szkła/alu - dedykowane do systemu. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający trudnopalność EUROCLASS B-s2, d0 zgodnie z normą EN 13501-1:2018. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wybarwienie Kolor elementów płytowych: fronty, korpus, półki, plecy - Hikora, usłojenie w pionie Kolor obrzeży: fronty, korpus, półki, - Hikora Kolor ramki aluminiowej: czarny mat Szkło: przeźroczyste Uchwyty meblowe: czarny mat | 2 |
| 4 | Ściana na portrety dziekanów (2.41 Open space - 1 szt.) Wymiary podstawowe Wysokość całkowita: 4500 mm Szerokość całkowita: 5540 mm Głębokość całkowita: 82 mm Pozostałe wymiary wg rysunku M/14; przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Ściana wykonana z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Cechy i funkcje Oświetlenie: MINI LED nakładane, zasilacz ukryć, barwa światła neutralna. Ściankę z portretami z oświetleniem LED należy zasilić z istniejących dedykowanych wypustów elektrycznych zlokalizowanych na suficie/konstrukcji sufitu w pobliżu zasilanego urządzenia. Zasilanie wykonać przewodem 3x1,5mm2. Przewód zasilający należy poprowadzić w rurce osłonowej dostosowanej do przekroju przewodu zasilającego. Wszelkie materiały uzupełniające np. uchwyty, złączki, osłony, ewentualne przekucia uzupełnienia okładzin ścian należy uwzględnić w ofercie cenowej. Załączanie podświetlenia LED odbywać się będzie z łącznika oświetleniowego 1-bieg np. typu OTEO Mini, biały firmy Legrand lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: maksymalny wymiar - szer. / dł. / gł. - 35 x 75 x 35 mm; min. 10A / 250V; montaż natynkowy. Łącznik należy zamontować na meblu, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Prace mogą być wykonane wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia E oraz D do wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych, które Zamawiający zweryfikuje na podstawie przedstawionego zaświadczenia przed podjęciem robót. Po wykonanych pracach należy przeprowadzić stosowne badania wykonanych instalacji elektrycznych. Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej w obiekcie, celem zaznajomienia się ze specyfiką prac do wykonania. Montaż: Na miejscu / Mocowanie do ściany Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający trudnopalność EUROCLASS B-s2, d0 zgodnie z normą EN 13501-1:2018. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wybarwienie Kolor elementów płytowych: Biel W962 | 1 |
| 5 | Pomieszczenie socjalne 1, zestaw szafek do Pom. 0.25 Szafka 1 - na lodówkę w zabudowie 600 mm + szafka wisząca 600 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 2 - umywalkowa 550 mm + szafka wisząca 550 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 3 - zlewozmywakowa 800 mm + szafka wisząca 800 mm 2-drzwiowa, 1 półka Szafka 4 - z 3 szufladami 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 5 - na zmywarkę w zabudowie 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Blat długość 3150 mm, głębokość 600 mm Dodatkowo do Wykonawcy należy montaż, osadzenie zlewu i umywalki na silikon oraz prawidłowe podłączenie do sieci wod-kan i elektrycznej: - chłodziarki z poz. 18 - zmywarki z poz. 16 - zlewozmywaka z baterią dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania (Franke Spark SKL 611-79 + Deante SILIA BQS_073M) - umywalki i baterii dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania Zlewozmywak i umywalkę z bateriami należy podłączyć do jednego podejścia wodnego i kanalizacyjnego z wykorzystaniem odpowiednich trójników i złączek. Wymiary wg rysunków M/15 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Na zestaw składają się szafki stojące oraz szafki wiszące. MATERIAŁY I KOLORYSTYKA: KORPUSY I FRONTY: BIEL PLATINUM, OBRZEŻE POD KOLOR. BLAT KUCHENNY: 38 MM BIEL PLATINIUM. UCHWYTY: INOX Zabudowa dolna (stojąca) Specyfikacja ogólna: wysokość zabudowy dostosowana do wysokości położonych już płytek około 85 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm, korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Szuflady z dociągiem. Prowadnice szuflady mają posiadać zintegrowany hamulec zapewniający ciche i delikatne zamykanie. regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm). Okucia, zawiasy, prowadnice wysokiej klasy. Na ściankach bocznych nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Wewnątrz szaf zamontowane dwie półki. Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Zabudowa górna (wisząca): Specyfikacja ogólna: wysokość szafek 72 cm, głębokość szafek 32 cm, korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, E1, o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną, zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki górnej. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Oświetlenie: listwa LED umieszczona w podfrezowaniu pod szafkami górnymi wykończona osłonką PCV matową, światło o temperaturze 3000K. Mało widoczny włącznik. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości zgodnie z zał. A. | 1 |
| 6 | Pomieszczenie socjalne, zestaw szafek do Pom. 0.4 Szafka 1 - na lodówkę w zabudowie 600 mm + szafka wisząca 600 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 2 - umywalkowa 550 mm + szafka wisząca 550 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 3 - zlewozmywakowa 800 mm + szafka wisząca 800 mm 2-drzwiowa, 1 półka Szafka 5 - na zmywarkę w zabudowie 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Blat długość około 2700 mm, głębokość 600 mm Dodatkowo do Wykonawcy należy montaż, osadzenie zlewu na silikon oraz prawidłowe podłączenie do sieci wod-kan i elektrycznej: - chłodziarki z poz. 18 - zmywarki z poz. 16 - zlewozmywaka z baterią dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania (Franke Spark SKL 611-79 + Deante SILIA BQS_073M) Wymiary wg rysunków M/15 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów . Na zestaw składają się szafki stojące oraz szafki wiszące. MATERIAŁY I KOLORYSTYKA: KORPUSY I FRONTY: BIEL PLATINUM, OBRZEŻE POD KOLOR. BLAT KUCHENNY: 38 MM BIEL PLATINIUM. UCHWYTY: INOX Zabudowa dolna (stojąca) Specyfikacja ogólna: wysokość zabudowy dostosowana do wysokości położonych już płytek około 85 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm, korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Szuflady z dociągiem. Prowadnice szuflady mają posiadać zintegrowany hamulec zapewniający ciche i delikatne zamykanie. regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm). Okucia, zawiasy, prowadnice wysokiej klasy. Na ściankach bocznych nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Wewnątrz szaf zamontowane dwie półki. Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Zabudowa górna (wisząca): Specyfikacja ogólna: wysokość szafek 72 cm, głębokość szafek 32 cm, korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, E1, o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną, zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki górnej. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Oświetlenie: listwa LED umieszczona w podfrezowaniu pod szafkami górnymi wykończona osłonką PCV matową, światło o temperaturze 3000K. Mało widoczny włącznik. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości zgodnie z zał. A. | 1 |
| 7 | Pomieszczenie socjalne 2, zestaw szafek do Pom. 0.40 Szafka 1 - na lodówkę w zabudowie 600 mm + szafka wisząca 600 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 2 - umywalkowa 550 mm + szafka wisząca 550 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 3 - zlewozmywakowa 800 mm + szafka wisząca 800 mm 2-drzwiowa, 1 półka Szafka 4 - z 3 szufladami 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 5 - na zmywarkę w zabudowie 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Blat długość około 3200 mm, głębokość 600 mm Dodatkowo do Wykonawcy należy montaż, osadzenie zlewu i umywalki na silikon oraz prawidłowe podłączenie do sieci wod-kan i elektrycznej: - chłodziarki z poz. 18 - zmywarki z poz. 16 - zlewozmywaka z baterią dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania (Franke Spark SKL 611-79 + Deante SILIA BQS_073M) - umywalki i baterii dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania Wymiary wg rysunków M/15 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Na zestaw składają się szafki stojące oraz szafki wiszące. MATERIAŁY I KOLORYSTYKA: KORPUSY I FRONTY: BIEL PLATINUM, OBRZEŻE POD KOLOR. BLAT KUCHENNY: 38 MM BIEL PLATINIUM. UCHWYTY: INOX Zabudowa dolna (stojąca) Specyfikacja ogólna: wysokość zabudowy dostosowana do wysokości położonych już płytek około 85 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm, korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Szuflady z dociągiem. Prowadnice szuflady mają posiadać zintegrowany hamulec zapewniający ciche i delikatne zamykanie. regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm). Okucia, zawiasy, prowadnice wysokiej klasy. Na ściankach bocznych nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Wewnątrz szaf zamontowane dwie półki. Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Zabudowa górna (wisząca): Specyfikacja ogólna: wysokość szafek 72 cm, głębokość szafek 32 cm, korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, E1, o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną, zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki górnej. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Oświetlenie: listwa LED umieszczona w podfrezowaniu pod szafkami górnymi wykończona osłonką PCV matową, światło o temperaturze 3000K. Mało widoczny włącznik. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości zgodnie z zał. A. | 1 |
| 8 | Pomieszczenie socjalne 3, zestaw szafek do Pom. 1.2 Szafka 1 - na lodówkę w zabudowie 600 mm + szafka wisząca 600 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 2 - umywalkowa 550 mm + szafka wisząca 550 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 3 - zlewozmywakowa 800 mm + szafka wisząca 800 mm 2-drzwiowa, 1 półka Szafka 5 - na zmywarkę w zabudowie 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Blat długość około 2600 mm, głębokość 600 mm Dodatkowo do Wykonawcy należy montaż, osadzenie zlewu na silikon oraz prawidłowe podłączenie do sieci wod-kan i elektrycznej: - chłodziarki z poz. 18 - zmywarki z poz. 16 - zlewozmywaka z baterią dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania (Franke Spark SKL 611-79 + Deante SILIA BQS_073M) Wymiary wg rysunków M/15 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Na zestaw składają się szafki stojące oraz szafki wiszące. Parametry ogólne MATERIAŁY I KOLORYSTYKA: KORPUSY I FRONTY: PŁYTA MEBL. BIEL PLATINUM, OBRZEŻE POD KOLOR. BLAT KUCHENNY: 38 MM BIEL PLATINIUM. UCHWYTY: INOX Zabudowa dolna (stojąca) Specyfikacja ogólna: wysokość zabudowy dostosowana do wysokości położonych już płytek około 85 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm, korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Szuflady z dociągiem. Prowadnice szuflady mają posiadać zintegrowany hamulec zapewniający ciche i delikatne zamykanie. regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm). Okucia, zawiasy, prowadnice wysokiej klasy. Na ściankach bocznych nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Wewnątrz szaf zamontowane dwie półki. Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Zabudowa górna (wisząca): Specyfikacja ogólna: wysokość szafek 72 cm, głębokość szafek 32 cm, korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, E1, o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną, zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki górnej. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Oświetlenie: listwa LED umieszczona w podfrezowaniu pod szafkami górnymi wykończona osłonką PCV matową, światło o temperaturze 3000K. Mało widoczny włącznik. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości zgodnie z zał. A. | 1 |
| 9 | Pomieszczenie socjalne 4, zestaw szafek do Pom. 1.36 Szafka 1 - na lodówkę w zabudowie 600 mm + szafka wisząca 600 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 2 - umywalkowa 550 mm + szafka wisząca 550 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 3 - zlewozmywakowa 800 mm + szafka wisząca 800 mm 2-drzwiowa, 1 półka Szafka 4 - z 3 szufladami 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka - 3 szt. Szafka 5 - na zmywarkę w zabudowie 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Blat długość około 4400 mm, głębokość 600 mm Dodatkowo do Wykonawcy należy montaż, osadzenie zlewu i umywalki na silikon oraz prawidłowe podłączenie do sieci wod-kan i elektrycznej: - chłodziarki z poz. 18 - zmywarki z poz. 16 - zlewozmywaka z baterią dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania (Franke Spark SKL 611-79 + Deante SILIA BQS_073M) - umywalki i baterii dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania Wymiary wg rysunków M/16 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Na zestaw składają się szafki stojące oraz szafki wiszące. Parametry ogólne MATERIAŁY I KOLORYSTYKA: KORPUSY I FRONTY: PŁYTA MEBL. BIEL PLATINUM, OBRZEŻE POD KOLOR. BLAT KUCHENNY: 38 MM BIEL PLATINIUM. UCHWYTY: INOX Zabudowa dolna (stojąca) Specyfikacja ogólna: wysokość zabudowy dostosowana do wysokości położonych już płytek około 85 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm, korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Szuflady z dociągiem. Prowadnice szuflady mają posiadać zintegrowany hamulec zapewniający ciche i delikatne zamykanie. regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm). Okucia, zawiasy, prowadnice wysokiej klasy. Na ściankach bocznych nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Wewnątrz szaf zamontowane dwie półki. Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Zabudowa górna (wisząca): Specyfikacja ogólna: wysokość szafek 72 cm, głębokość szafek 32 cm, korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, E1, o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną, zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki górnej. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Oświetlenie: listwa LED umieszczona w podfrezowaniu pod szafkami górnymi wykończona osłonką PCV matową, światło o temperaturze 3000K. Mało widoczny włącznik. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości, zgodnie z zał. A1 należy dla zawieszek hakowych i prowadnic szuflad przedłożyć wskazane w Zał. A1 dokumenty i certyfikaty. | 1 |
| 10 | Pomieszczenie socjalne karmienia i przewijania, zestaw szafek do Pom. 0.41 Szafka 1 - na lodówkę w zabudowie 600 mm + szafka wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 2 - umywalkowa 600 mm + szafka wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 3 - zlewozmywakowa 800 mm + szafka wisząca 800 mm, 2-drzwiowa, 1 półka Szafka 4 - z 3 szufladami 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Blat długość około 4410 mm, głębokość 600 mm Dodatkowo do Wykonawcy należy montaż, osadzenie zlewu i umywalki na silikon oraz prawidłowe podłączenie do sieci wod-kan i elektrycznej: - chłodziarki z poz. 18 - zlewozmywaka z baterią dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania (Franke Spark SKL 611-79 + Deante SILIA BQS_073M) - umywalki i baterii dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania Wymiary wg rysunków M/16 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Na zestaw składają się szafki stojące oraz szafki wiszące. Parametry ogólne MATERIAŁY I KOLORYSTYKA: KORPUSY I FRONTY: PŁYTA MEBL. BIEL PLATINUM, OBRZEŻE POD KOLOR. BLAT KUCHENNY: 38 MM BIEL PLATINIUM. UCHWYTY: INOX Zabudowa dolna (stojąca) Specyfikacja ogólna: wysokość zabudowy dostosowana do wysokości położonych już płytek około 85 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm, korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Szuflady z dociągiem. Prowadnice szuflady mają posiadać zintegrowany hamulec zapewniający ciche i delikatne zamykanie. regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm). Okucia, zawiasy, prowadnice wysokiej klasy. Na ściankach bocznych nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Wewnątrz szaf zamontowane dwie półki. Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Zabudowa górna (wisząca): Specyfikacja ogólna: wysokość szafek 72 cm, głębokość szafek 32 cm, korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, E1, o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną, zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki górnej. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Oświetlenie: listwa LED umieszczona w podfrezowaniu pod szafkami górnymi wykończona osłonką PCV matową, światło o temperaturze 3000K. Mało widoczny włącznik. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości, zgodnie z zał. A1 należy dla zawieszek hakowych i prowadnic szuflad przedłożyć wskazane w Zał. A1 dokumenty i certyfikaty. | 1 |
| 11 | Pomieszczenie socjalne firmy sprzątającej, zestaw szafek do Pom. 0.39 Szafka 1 - na lodówkę w zabudowie 600 mm + szafka wisząca 600 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka - bez pleców z dostępem do zaworów wodnych usytuowanych na ścianie + szafka wisząca 600 mm 1-drzwiowa, 1 półka Szafka 3 - zlewozmywakowa 800 mm + szafka wisząca 800 mm 2-drzwiowa, 1 półka Szafka 5 - na zmywarkę w zabudowie 600 mm + wisząca 600 mm, 1-drzwiowa, 1 półka Szafka z półkami - 600 mm + wisząca dostosowana do , 1-drzwiowa, 1 półka Blat długość około 3200 mm, głębokość 600 mm Dodatkowo do Wykonawcy należy montaż, osadzenie zlewu na silikon oraz prawidłowe podłączenie do sieci wod-kan i elektrycznej: - chłodziarki z poz. 18 - zmywarki z poz. 16 - zlewozmywaka z baterią dostarczonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania (Franke Spark SKL 611-79 + Deante SILIA BQS_073M) Wymiary wg rysunków M/16 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów . Na zestaw składają się szafki stojące oraz szafki wiszące. Parametry ogólne MATERIAŁY I KOLORYSTYKA: KORPUSY I FRONTY: PŁYTA MEBL. BIEL PLATINUM, OBRZEŻE POD KOLOR. BLAT KUCHENNY: 38 MM BIEL PLATINIUM. UCHWYTY: INOX Zabudowa dolna (stojąca) Specyfikacja ogólna: wysokość zabudowy dostosowana do wysokości położonych już płytek około 85 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm, korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Szuflady z dociągiem. Prowadnice szuflady mają posiadać zintegrowany hamulec zapewniający ciche i delikatne zamykanie. regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm). Okucia, zawiasy, prowadnice wysokiej klasy. Na ściankach bocznych nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Wewnątrz szaf zamontowane dwie półki. Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Zabudowa górna (wisząca): Specyfikacja ogólna: wysokość szafek 72 cm, głębokość szafek 32 cm, korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, E1, o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną, zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki górnej. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Oświetlenie: listwa LED umieszczona w podfrezowaniu pod szafkami górnymi wykończona osłonką PCV matową, światło o temperaturze 3000K. Mało widoczny włącznik. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości zgodnie z zał. A1 należy dla zawieszek hakowych i prowadnic szuflad przedłożyć wskazane w Zał. A1 dokumenty i certyfikaty. | 1 |
| 12 | Szafa socjalna szafa 1, do Pom. 2.41 Wymiary podstawowe Wysokość całkowita: 1830 mm Szerokość całkowita: 1100 mm Głębokość całkowita: 600 mm Blat na wys. 850 mm Dodatkowo do Wykonawcy należy montaż, osadzenie zlewu na silikon oraz prawidłowe podłączenie do sieci wod-kan. i elektrycznej: - zlewozmywaka z baterią z poz. 19 - podgrzewacz wody podblatowy z poz. 22 W obszarze projektowanej szafy socjalnej doprowadzone są instalacje wody zimnej i kanalizacji (woda zimna zakończona zaworem odcinającym i kanalizacja PVC DN50). Komplet ww. urządzeń i armatury należy zamontować w szafie i podłączyć do wskazanych instalacji wodnej i kanalizacyjnej zgodnie z instrukcjami montażu tych urządzeń. Cechy i funkcje Wymiary wg rysunków M/16 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Parametry ogólne KORPUSY I FRONTY: PŁYTA MEBL. Hikora, OBRZEŻE POD KOLOR. BLAT KUCHENNY: Hikora. OKUCIA, UCHWYTY: INOX. ROLETA MEBLOWA ANTRACYT. Specyfikacja ogólna: wysokość cokołu 10 cm, korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty wiórowej, E1, o grubości min. 12 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że drzwi zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. W blacie i zabudowie należy przewidzieć przelotkę kablową w kolorze blatu, do poprowadzenia kabli prądowych dla ekspresu do kawy i czajnika. W części dolnej na ściankach bocznych nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półki. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Część górna, z jedną wzmocnioną półką stałą, zamykana roletą meblową dostosowana do wielkości zabudowy tak aby roleta pracowała lekko i bez zacięć. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości zgodnie z zał. A1 należy dla zawieszek hakowych i prowadnic szuflad przedłożyć wskazane w Zał. A1 dokumenty i certyfikaty. | 1 |
| 13 | Szafa socjalna szafa 2, do Pom. 2.41 Wymiary podstawowe Wysokość całkowita: 1830 mm Szerokość całkowita: 1100 mm Głębokość całkowita: 600 mm Blat na wys. 850 mm Cechy i funkcje Wymiary wg rysunków M/16 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Parametry ogólne KORPUSY I FRONTY: PŁYTA MEBL. Hikora, OBRZEŻE POD KOLOR. BLAT KUCHENNY: Hikora. OKUCIA, UCHWYTY: INOX. ROLETA MEBLOWA ANTRACYT. Dodatkowo do Wykonawcy należy podłączenie szafy do sieci elektrycznej. Specyfikacja ogólna: wysokość cokołu 10 cm, korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, plecy wykonane z płyty wiórowej, E1, o grubości min. 12 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że meble zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. W blacie i zabudowie należy przewidzieć przelotkę kablową w kolorze blatu, do poprowadzenia kabli prądowych dla ekspresu do kawy i czajnika. W części dolnej na ściankach bocznych nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półki. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Część górna, z jedną wzmocnioną półką stałą, zamykana roletą meblową dostosowana do wielkości zabudowy tak aby roleta pracowała lekko i bez zacięć. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości zgodnie z zał. A1 należy dla zawieszek hakowych i prowadnic szuflad przedłożyć wskazane w Zał. A1 dokumenty i certyfikaty. | 1 |
| 14 | Lada biblioteczna (0.26 Wypożyczalnia - 3 szt.) Wymiary podstawowe Wysokość całkowita: 1000 mm Szerokość całkowita: 1320 mm Głębokość całkowita: 800 mm Blat na wys. 1000 mm Grubość płyt: 18 mm Pozostałe wymiary i wytyczne wg rysunków M/18 - przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów . Lady wykonane z 18 mm z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Każda lada wyposażona w dwa przepusty kablowe w kolorze grafitowym, lokalizacja do uzgodniona z Zamawiającym przed realizacją. Cechy i funkcje Montaż: Element wolnostojący, skręcony z pozostałymi ladami. Wykończenia Kolor elementów płytowych: grafit mat - kolor do wyboru z minimum 3 kolorów grafitu z wzornika Wykonawcy przed realizacją umowy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. | 3 |
| 15 | Zabudowa z lodówką hotelową (0.44 Kancelaria - 1 szt.; 0.45 USOS i plany - 1 szt.) Wymiary podstawowe Wysokość całkowita: 850 mm Szerokość całkowita: 990 mm Głębokość całkowita: 450 mm Grubość płyt: 18 mm Pozostałe wymiary i wytyczne wg rysunku M/19; przed realizacją wymagana wizja lokalna na budowie w celu weryfikacji wymiarów. Kolor płyty: hikora. Dodatkowo do Wykonawcy należy montaż oraz prawidłowe podłączenie do sieci elektrycznej: - lodówki z poz. 17 - w meblu nie przewiduje się drzwi w miejscu chłodziarki. Korpusy, półki i drzwi wykonane z 18 mm płyty wiórowej E1, laminowanej z obrzeżami wykończonymi obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Szuflady z dociągiem. Prowadnice szuflady mają posiadać zintegrowany hamulec zapewniający ciche i delikatne zamykanie. regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm). Prowadnice szuflad z wytłoczoną nazwą producenta. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Montaż: Element wolnostojący, w razie konieczności przykręcony do ściany. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Płyty i blaty użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny/świadectwo jakości zdrowotnej. Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015. Wszystkie okucia meblowe muszą być wysokiej jakości i zgodne z zał. A1 należy dla zawieszek hakowych i prowadnic szuflad przedłożyć wskazane w Zał. A1 dokumenty i certyfikaty. | 2 |
| 16 | Zmywarka do zabudowy Wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,6 x 81,8 x 55 cm Panel sterujący: zintegrowany Sterowanie: elektroniczne. Wyświetlacz elektroniczny: LED (diodowy) Wskaźnik braku soli: tak. Wskaźnik braku nabłyszczacza: tak System mycia sztućców: koszyk na sztućce Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna. Silnik inverterowy : tak Podłączenie do ciepłej wody: tak Górny kosz: regulacja wysokości kosza Lift-Up, półki na filiżanki Dolny kosz: składane kolce Długość węża dopływowego: max. 150 cm Klasa energetyczna: max. D Pojemność: min. 13 kpl Zużycie energii – cykl: max. 0,9 kWh Zużycie wody – cykl: max. 10 l Poziom hałasu: max. 46 dB Klasa zmywania: min. A Powyższe parametry spełnia np. zmywarka marki Electrolux EES47310L | 6 |
| 17 | Lodówka hotelowa do zabudowy z poz. 15 Wymiary (WxSxG) +/- 1 cm [cm]:51 x 44.5 x 47.5. Pojemność min. [l]: 42 chłodziarka. Nowa klasa energetyczna min.: E. Kolor: czarny. Sterowanie mechaniczne. Oświetlenie wnętrza. Poziom hałasu max. [dB]: 37. Klasa emisji hałasu max.: C. Rodzaj półek: plastikowe. Liczba półek: 1. Powyższe parametry spełnia np. lodówka marki CandyCHASD4351 EBC | 2 |
| 18 | Chłodziarka podblatowa do zabudowy o parametrach: Jednodrzwiowa. Sterowanie mechaniczne Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Oświetlenie LED. Pojemność netto: min. 125 l Wymiary (WxSxG) [cm]: 81,9 x 56 x 54,7 cm Wymiary w zabudowie (WxSxG) [cm]: 82 x 60 x 55 cm Waga [kg]: max. 33 kg Półka na butelki: 1, pełna szerokość, przezroczysta Ilość półek: min. 3. Rodzaj półek: szklane Ilość balkoników w chłodziarce: min. 3 Ilość pojemników na warzywa: min. 1 System chłodzenia: statyczny, szybkie chłodzenie Efektywność energetyczna Klasa energetyczna (UE 2017/1369): max. F Poziom hałasu [dB]: max. 38 dB Powyższe parametry spełnia np. chłodziarka marki Electrolux LXB2AF82S | 7 |
| 19 | Zlewozmywak okrągły i bateria zlewozmywakowa, do szafy socjalnej 1 z poz.12, o parametrach: Zlewozmywak: Materiał - Stal szlachetna Liczba komór - 1 Kolor - Stal Wykończenie - Len Cechy i funkcje produktu Odpływ w komplecie - Tak Typ odpływu - Zatyczkowy Syfon w zestawie - Tak Liczba otworów pod baterię 1 - podfrezowany Wymiary +/- 10 mm Wymiar zewnętrzny: lewa-prawa 510 mm Wymiar zewnętrzny: przód - tył 510 mm Duża komora wymiar: lewa-prawa 410 mm Duża komora wymiar: przód-tył 410 mm Głębokość komory 180 mm Bateria zlewozmywakowa: Wykończenie - chrom Rodzaj baterii - jednouchwytowa, mieszaczowa Sposób montażu - stojący Klasa przepływu [l/min] - 4-9 l/min Grupa akustyczna [dB] - II Zawory zwrotne - tak Rozmiar głowicy ceramicznej - 25 mm Rodzaj wylewki - wyciągana, obrotowa Głębokość baterii max. 275 mm Wysokość baterii max. 255 mm Średnica montażu 32-35 mm Rozmiar aeratora - M18.5 Aerator ruchomy Długość max. [mm] - 450 Gwint od instalacji - 3/8'' Wąż wylewki o długości max. 150 cm Powyższe parametry spełnia np. zlewozmywak Franke Rambla ROL 610-41 len i np. bateria Deante SILIA BQS_073M. | 1 |
| 20 | Wieszak na ubrania z półką (0.5 Poradnia studencka, inne - 12 szt., 0.25 pom. socjal. Biblioteka -1 szt.) Montaż wieszaków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary podstawowe +/- 10 mm Szerokość: 700 mm Wysokość: 400 mm Głębokość: z półką 200 mm Cechy, funkcje Kompletny zestaw składający się z płyty montowanej do ściany, przykręconych metalowych wieszaków oraz z półki. Solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu. Wieszaki pojedyncze, min. 7szt. Wykończenia Płyta: wiórowa laminowana o grubości min. 16 mm, czarny mat do wybory z wzornika Wykonawcy. Obrzeża: wykończone tworzywem PCV w kolorze płyty. Wieszaki: minimalistyczna forma, kolor aluminium lub inox Powyższe parametry spełnia np. wieszak ścienny z półką Laran 7853 marki Elior. | 13 |
| 21 | Haczyk na ubrania (1.5 - Pom. dziekana - 6 szt., 1.25 - Sala konferencyjna - 20 szt.) Montaż wieszaków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary podstawowe długość całkowita: 72 mm szerokość: ok. 19 mm Cechy, funkcje Możliwość przykręcenia do płyty meblowej 18mm gł. zamontowanej do ściany Śruby w zestawie Niewidoczne śruby montażowe Wykończenia Minimalistyczna forma Kolor: srebrny, materiał: ZnAl Powyższe parametry spełnia np. wieszak firmy GTV model WZ-804-20 | 26 |
| 22 | Bojler podblatowy do szafy socjalnej 1 z poz. 12 o parametrach: Parametry techniczne: Moc min. 1.5 kW Montaż Pionowe Pojemność min. 6 L Zasilanie 230 V Czas nagrzewania (ΔT= 45°C) 15 min Profil obciążeń wody 2XS Nowa klasa energetyczna max. B Wymiary maksymalne: Wysokość 31.5 cm Szerokość 31.5 cm Głębokość 25 cm Waga min. 5 kg Stopień ochrony - IPX4 Powyższe parametry spełnia np. bojler firmy Ariston Lux 6UR 6 1.5 kW | 1 |