# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 10

Kolorystyka mebli: Dąb Arctic + biały, stelaże biurek biały Ral 9016, uchwyty metalowe białe  Ral 9016

- Biurko na stelażu metalowym o wym. 1800x800x730-860h – 3 szt.

Biurka na stelażu metalowym. Stelaż posiadający nogi o przekroju prostokątnym 70x30mm wykonany z blachy o gr. 2 mm w kształcie odwróconej litery „U”. z regulacją wysokości w zakresie 73-86cm. Regulacja wysokości za pomocą teleskopowego mechanizmu umieszczonego od strony blatu (w górnej części nogi). W celu ułatwienia regulacji na wewnętrznej stronie każdej nogi umieszczona jest podziałka centymetrowa. Nogi biurka spawane i zespolone belką poziomą o przekroju prostokąta.

Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40mm wykonanymi z blachy o grubości 2,5mm, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym.

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Blat biurka o gr. min. 25 mm z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie laminatem. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm.

Biurko przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym.

Blat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane

w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

W biurkach pod blatem zamocowany metalowy kanał kablowy oraz kanał kablowy pionowy mocowany do nogi biurka za pomoc magnesu.

W blacie biurek zamontowane metalowe przelotki na kable o wymiarze fi 80.

Poglądowe zdjęcie:

- Przystawka do biurek o wym. 1600x600/300 z nogą – 1 szt.

Blat przystawki kształtowy/ zaokrąglony gr. 25 mm z obrzeżem ABS 2 mm.

Blat oparty na nodze metalowej z regulacją  wysokości .

Przystawka mocowana do blatów połączonych dwóch biurek.

Poglądowe zdjęcie

- Przystawka do biurka o wym. 800x600/300 z nogą – 1 szt.

Blat przystawki kształtowy/ zaokrąglony gr. 25 mm z obrzeżem ABS 2 mm.

Blat oparty na nodze metalowej z regulacją  wysokości .

Przystawka mocowana do blatu biurka.

- Przystawka do biurka o wym. 800x600 z nogą – 3szt.

Blat przystawki prostokątny gr. 25 mm z obrzeżem ABS 2 mm.

Blat oparty na nodze metalowej z regulacją wysokości .

Przystawka mocowana do boku biurka.

- Kontener 3-szufladowy o wym.410x460x585h  – 3 szt.

Kontener na kółkach z blokadą, z 3 szufladami i wkładem piórnikowym, szuflady

na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, z blokadą wysuwu.

Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Górny i dolny wieniec gr. 25mm,

pozostałe elementy gr. 18mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 3 mm.

Uchwyty metalowe.

Poglądowe zdjęcie:

- Szafa aktowa o wym. 800x420x1890h – 2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy Blum 110 st. cichy domyk. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

Poglądowe zdjęcie:

- Nadstawka na szafę  o wym. 800x420x750h – 2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy Blum 110 st. z cichym domykiem.

Poglądowe zdjęcie:

- Szafa aktowa o wym. 400x500x1140h – 4 szt. (2 prawa + 2 lewa)

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy Blum 110 st. z cichym domykiem.

Szafa z drzwiami otwieranymi na prawo – 1 szt. + 1 szt. z drzwiami otwieranymi na lewo.

Poglądowe zdjęcie:

- Szafa ubraniowo-aktowa o wym. 1000x580x1890h – 1 szt.

Górny i dolny wieniec, półkia gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Wewnątrz drążek na wieszaki.  Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy Blum 110 st. z cichym domykiem. Szafa wewnątrz dzielona na część ubraniową z drążkiem na ubrania (400mm i część aktową na segregatoy (600mm).

Poglądowe zdjęcie:

1000

580

- Szafa aktowa o wym. 1000x420x900h – 1 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy Blum 110 st. z cichym domykiem.

Poglądowe zdjęcie:

- Stół konferencyjny o wym. 2000x1000x735h – 1 szt.

Stół  na stelażu metalowym. Stelaż posiadający nogi o przekroju prostokątnym 70x30mm wykonany z blachy o gr. 2 mm w kształcie odwróconej litery „U”. Nogi biurka spawane i zespolone belką poziomą o przekroju prostokąta.

Całość połączona belką poprzeczną  wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 30x50mm wykonanymi z blachy o grubości 2,5mm, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Blat biurka o gr. 25 mm , z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie laminatem. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm.

Blat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

Poglądowe zdjęcie:

- Krzesło konferencyjne – 11 szt.

Krzesło konferencyjne bez podłokietników z tapicerowanym oparciem i siedziskiem, na stelażu metalowym. Oparcie na tyle z widoczna ramką. Stelaż z nogami rurowymi fi 12 mm, zakończone stopkami przegubowymi

Tapicerka o odporności na ścieralność min. 160 tys. cykli Martindale’a.

Kolorystyka tapicerki i stelaża do uzgodnienia.

Poglądowe zdjęcie:

- Krzesło obrotowe – 3 szt.

Krzesło obrotowe zagłówkiem, oparcie i zagłówek tapicerowane siatką,

siedzisko tapicerką materiałową. Krzesło z regulowanymi podłokietnikami w 3

płaszczyznach, siedzisko z mechanizmem multiblock z funkcja regulacji głębokości,

zagłówek z regulacją wysokości i kąta pochylenia. Oparcie z regulacją podparcia dla

kręgów lędźwiowych. Podstawa 5-ramienna nylonowa w kolorze czarnym.

Tapicerka o odporności na ścieralność min. 160 tys. cykli Martindale’a.

Poglądowe zdjęcie:

- przegrody międzybiurkowe

Przegroda (1800x550h) – 2 szt.

Przegroda (800x550h) – 2 szt.

Przegrody wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm z obrzeżem ABS 2mm. Przegrody mocowane dwustronnie do biurek na metalowych kątownikach.

Przegroda o długości 800 zaokrąglona.

Poglądowe zdjęcie:

- Szafa aktowa o wym. 400x420x1700h – 1szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy Blum 110 st. z cichym domykiem.

Szafa z drzwiami otwieranymi na prawo – 1 szt.

Poglądowe zdjęcie:

1700

- Szafka stojąca ze zlewozmywakiem 800x420x880 – 1 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. blat kuchenny pokryty HPL gr. Min. 38mm. Zlewozmywak jednokomorowy (480x350) z baterią. Wycena dotyczy szafki bez zlewu i baterii. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, przed przystąpieniem do realizacji.

Uwagi dodatkowe dotyczące wszystkich elementów zamówienia:

- Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

- Odcień tapicerki krzeseł oraz kolory innych elementów, które nie są ujęte w opisie, będących częściami składowymi przedmiotu zamówienia, do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia.

- Dostawa nastapi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku dostarczenia wadliwego lub nezgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy na jego koszt.

- Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 2 lata.

Meble przeznaczone do stanowisk wyposażonych  w monitory ekranowe muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. poz.973) z późniejszymi zmianami.