# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# ROBOTY BUDOWLANE

| Nazwa zamówienie: | Przebudowa pomieszczenia nr A24 w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: | Politechnika Częstochowska Wydział Infrastruktury i Środowiska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |
| Kody i nazwy robót budowlanych: |  |  |  |
| 45000000-7: Roboty budowlane. 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45442100-8: Roboty malarskie. |  |  |  |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |

| Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował: |  |  | mgr inż. Martyna Król |  |

Częstochowa, luty 2024 r.

# SPIS TREŚCI

- OPIS TECHNICZNY

  - Przedmiot zamówienia

  - Stan istniejący

  - Stan projektowany

  - Dodatkowe wytyczne Zamawiającego

- RYSUNKI

- Rys. – Rozmieszczenie stanowisk komputerowych

- OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczenia A24 w celu przystosowania go na potrzeby dwóch sal informatycznych                           - 21 stanowisk komputerowych oraz jednego monitora interaktywnego w każdym laboratorium.

Przedmiotowe roboty budowlane będą wykonywane w budynku Politechniki Częstochowskiej  przy ul. Dąbrowskiego 69. W/w przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczenia A24 do potrzeb sali informatycznej w tym wykonanie nowej instalacji elektrycznej – wg osobnego opracowania - Projekt Wykonawczy ,,Przebudowa instalacji elektrycznej i LAN na potrzeby dwóch laboratoriów w pomieszczeniu A24 w budynku Politechniki Częstochowskiej”. Projekt nie ingeruje w obecne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu jego użytkowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów, jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

- montaż ścianki ruchomej,

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego,

- wykonanie podłogi technicznej,

- roboty murarskie, tynkarskie, malarskie,

- branża elektryczna – wg osobnego opracowania - Projekt Wykonawczy ,,Przebudowa instalacji elektrycznej i LAN na potrzeby dwóch laboratoriów                      w pomieszczeniu A24 w budynku Politechniki Częstochowskiej”.

- Stan istniejący

Pomieszczenie objęte niniejszym opracowaniem usytuowane jest na II piętrze                            – Segment C w budynku wolnostojącym na działce inwestora przy ul. Dąbrowskiego 69                    w Częstochowie.	 
Teren działki otwarty nieogrodzony. Dookoła budynku znajduje się teren zielony.                        Do budynku prowadzą utwardzone drogi i dojścia. Pomieszczenie usytuowane są w ciągu innych pomieszczeń budynku dostępne od strony korytarza.

Pomieszczenie nr A24

Wymiary pomieszczenia:

- wysokość (do sufitu podwieszanego): 3,21 m

- szerokość: 7,60 m

- długość: 12,90 m

- powierzchnia pomieszczenia: 98,04 m2.

# Obecnie na podłodze znajdują się płytki ceramiczne. Listwy przypodłogowe PCV.                    Między korytarzem a pomieszczeniem próg - 2 cm. Ściany malowane farbą emulsyjną.                   Na wysokości 62 cm od podłogi pas mozaiki szerokości 35 cm. Okna PCV białe rozwieralno-uchylne – 4 szt., nad oknami rolety materiałowe. Parapety obłożone płytkami ceramicznymi. Do pomieszczenia z korytarza prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,9 x 2,00 m – 2 szt. Centralne ogrzewanie: grzejniki panelowe – 4 szt. Kratki wentylacyjne – 2 szt.                                   Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych                  z modułów o wym. 600 x 600 mm. Do sufitu zamontowany rzutnik.

- Stan projektowany

Roboty budowlano-wykończeniowe:

- Sufit

- Demontaż rzutnika zamontowanego do sufitu.

- Demontaż sufitu podwieszanego – wg osobnego Projektu Wykonawczego ,,Przebudowa instalacji elektrycznej i LAN na potrzeby dwóch laboratoriów                         w pomieszczeniu A24 w budynku Politechniki Częstochowskiej”.

- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gips – kart. o wym. 600 x 600 mm. Przy montażu konstrukcji sufitu podwieszanego należy uwzględnić przebieg i montaż toru jezdnego ścianki ruchomej.

- Ściany

- Demontaż tablicy suchościeralnej.

- Zabezpieczenie stolarki okiennej, parapetów oraz drzwi.

- Demontaż i powtórny montaż grzejników c.o. na czas wykonywanych prac remontowych.

- Demontaż kratek wentylacyjnych.

- Naprawa tynku po usunięciu tynku mozaikowego.

- Malowanie ścian, które obejmuje:

    - zmycie starej farby,

    - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,

    - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach,

    - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem – kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.

- Gałązki instalacji c.o. pomalować na kolor wskazany przez Inwestora.

- Montaż nowych kratek wentylacyjnych.

- Montaż ściany działowej ruchomej dzielącej pomieszczenie A24 na dwa oddzielne laboratoria.

Przegroda ruchoma (długość: 7,60 m; wysokość: 3,04 m) – ok. 23,10 m2

Panele przesuwne:

- ścianka składająca się z paneli przesuwnych,

- aluminiowa rama nośna,

- aluminiowe listwy krawędziowe,

- materiał wewnętrzny ścianki: wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym, materiał zewnętrzny: płyta MDF,

- poziome, wysuwane z modułu listwy rozpierające sufit-podłoga,

- kolorystyka i wzór paneli przesuwnych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Mocowanie toru:

- panele przesuwne osadzone w aluminiowej szynie, zamontowanej                           do stalowej konstrukcji w suficie betonowym,

- sposób montażu i zastosowane materiały wg wytycznych producenta systemu ścianek ruchomych.

Parkowanie ściany:

Rys. 4.1. Przykładowy sposób parkowania ścianki ruchomej

podłoga podniesiona

panele

szyna – tor jazdy ścianki / sufit podwieszany

strop

stalowa konstrukcja

Rys. 4.2. Przykładowy wygląd ruchomej ścianki działowej

- Podłoga

W pomieszczeniu A24 na istniejącej posadzce należy wykonać systemową podłogę podniesioną, z wysoko zagęszczonej płyty wiórowej, moduł płyty 600x600 mm, wysokość podniesienia 17 cm do górnej krawędzi płyty, konstrukcja wsporcza wykonana z profila C40/40 wsparta na wspornikach, zaopatrzona w element do płynnej regulacji wysokości oraz podkładki tłumiące NG-02 z PCV - pow. ok. 98,04 m2.

Powierzchnia górna podłogi – antystatyczna (przewodność elektryczna) < 106Ω

Reakcja na ogień – BfI-s1 (materiał niezapalny)

Przy obu drzwiach należy wykonać pochylnię do poziomu podłogi korytarza. Krawędź podłogi podniesionej należy wyraźne oznakować z uwagi na spadek poprzez kontrastowe oznaczenie krawędzi stopnia – naklejka podłogowa BHP (pas ostrzegawczy). Ułożenie podłogi umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim. Kolorystyka i wzór do uzgodnienia                 z Zamawiającym.

Rys. 4.3. Konstrukcja wsporcza podłogi podniesionej

- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego

- Materiały uzyskane z rozbiórki należy segregować i rozdzielać bezpośrednio                        po demontażu. Surowce wtórne należy dostarczyć do zbiornicy. Elementy                             nienadające się do ponownego wykorzystania należy poddać utylizacji                                      na zorganizowanym wysypisku śmieci. Transport materiałów z rozbiórki należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót. Wywóz można prowadzić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi lub kontenerami zabezpieczonymi plandekami lub siatka chroniącą.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary pomieszczeń w naturze. Zaleca się oględziny pomieszczeń remontowanych przed wyceną prac remontowych.

Zaleca się oględziny pomieszczeń remontowanych, przed przystąpieniem do wyceny kosztorysowej.

- W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                         z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, sztuka budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku                       i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane                                  np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji                        i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

- protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.

- RYSUNKI

Rys. – Rozmieszczenie stanowisk komputerowych                                                                       oraz trasa jazdy ścianki przesuwnej w pomieszczeniu A24