SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| Nazwa zamówienie: | Przebudowa pomieszczenia nr A24 w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: | Politechnika Częstochowska Wydział Infrastruktury i Środowiska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73 |
| --- | --- |
| Kody i nazwy robót budowlanych: |  |  |  |
| 45000000-7: Roboty budowlane. 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45442100-8: Roboty malarskie. |  |  |  |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |

| Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował: |  |  | mgr inż. Martyna Król |  |

Częstochowa, luty 2024 r.

SPIS TREŚCI

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

  - Przedmiot i cel remontu

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej

  - Zakres robót

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Przekazanie miejsc realizacji remontu

    - Dokumentacja projektowa

    - Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

    - Zabezpieczenie miejsc realizacji remontu

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

    - Ochrona przeciwpożarowa

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

    - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Ochrona własności prywatnej i publicznej

    - Zabezpieczenie robót

    - Zgodność z prawem i innymi przepisami

    - Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

- Materiały

  - Wymagania ogólne

  - Pozyskiwanie materiałów

  - Materiały niezgodne ze specyfikacjami technicznymi

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Wariantowe stosowanie materiałów

- Sprzęt

- Transport

- Wykonywanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

  - Dokumenty realizacji remontu

- Odbiór robót

  - Rodzaje odbiorów

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór pogwarancyjny

- Przepisy związane

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia     pod nazwą:

,,Przebudowa pomieszczenia nr A24 w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69”.

  - Przedmiot i cel remontu

,,Przebudowa pomieszczenia nr A24 w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69”.

Celem wykonania prac remontowych jest podział pomieszczenia nr A24 na dwa oddzielne pomieszczenia, w których mają powstać laboratoria komputerowe.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych pkt. 1.2. jako część dokumentów przetargowych.

  - Zakres robót

Roboty budowlano-wykończeniowe:

- Sufit

- Demontaż rzutnika zamontowanego do sufitu.

- Demontaż sufitu podwieszanego – wg osobnego Projektu Wykonawczego ,,Przebudowa instalacji elektrycznej i LAN na potrzeby dwóch laboratoriów                         w pomieszczeniu A24 w budynku Politechniki Częstochowskiej”.

- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gips – kart. o wym. 600 x 600 mm. Przy montażu konstrukcji sufitu podwieszanego należy uwzględnić przebieg i montaż toru jezdnego ścianki ruchomej.

- Ściany

- Demontaż tablicy suchościeralnej.

- Zabezpieczenie stolarki okiennej, parapetów oraz drzwi.

- Demontaż i powtórny montaż grzejników c.o. na czas wykonywanych prac remontowych.

- Demontaż kratek wentylacyjnych.

- Naprawa tynku po usunięciu tynku mozaikowego.

- Malowanie ścian, które obejmuje:

    - zmycie starej farby,

    - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,

    - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach,

    - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem 
– kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.

- Gałązki instalacji c.o. pomalować na kolor wskazany przez Inwestora.

- Montaż nowych kratek wentylacyjnych.

- Montaż ściany działowej ruchomej dzielącej pomieszczenie A24 na dwa oddzielne laboratoria.

Przegroda ruchoma (długość: 7,60 m; wysokość: 3,04 m) – ok. 23,10 m2

Panele przesuwne:

- ścianka składająca się z paneli przesuwnych,

- aluminiowa rama nośna,

- aluminiowe listwy krawędziowe,

- materiał wewnętrzny ścianki: wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym, materiał zewnętrzny: płyta MDF,

- poziome, wysuwane z modułu listwy rozpierające sufit-podłoga,

- kolorystyka i wzór paneli przesuwnych do uzgodnienia                                      z Zamawiającym.

Mocowanie toru:

- panele przesuwne osadzone w aluminiowej szynie, zamontowanej                  do stalowej konstrukcji w suficie betonowym,

- sposób montażu i zastosowane materiały wg wytycznych producenta systemu ścianek ruchomych.

Parkowanie ściany:

Rys. 4.1. Przykładowy sposób parkowania ścianki ruchomej

podłoga podniesiona

panele

szyna – tor jazdy ścianki / sufit podwieszany

strop

stalowa konstrukcja

Rys. 4.2. Przykładowy wygląd ruchomej ścianki działowej

- Podłoga

W pomieszczeniu A24 na istniejącej posadzce należy wykonać systemową podłogę podniesioną, z wysoko zagęszczonej płyty wiórowej, moduł płyty 600x600 mm, wysokość podniesienia 17 cm do górnej krawędzi płyty, konstrukcja wsporcza wykonana z profila C40/40 wsparta na wspornikach, zaopatrzona w element                    do płynnej regulacji wysokości oraz podkładki tłumiące NG-02 z PCV                                         - pow. ok. 98,04 m2.

Powierzchnia górna podłogi – antystatyczna (przewodność elektryczna) < 106Ω

Reakcja na ogień – BfI-s1 (materiał niezapalny)

Przy obu drzwiach należy wykonać pochylnię do poziomu podłogi korytarza. Krawędź podłogi podniesionej należy wyraźne oznakować z uwagi na spadek poprzez kontrastowe oznaczenie krawędzi stopnia – naklejka podłogowa BHP (pas ostrzegawczy). Ułożenie podłogi umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim. Kolorystyka i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rys. 4.3. Konstrukcja wsporcza podłogi podniesionej

  - Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona                           do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu).

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzoru nad robotami i do występowania w jego imieniu                              w sprawach realizacji kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu).

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane                    przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością                                  i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie                           nie stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie                                     z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest       za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się                                     z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,                       aby uwzględnić je w wycenie, w terminie wykonania robót.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć  pomieszczenie przy wymianie drzwi.

Wykonawca zobowiązany jest do wywożenia gruzu i odpadów remontowych                      na bieżąco, bez gromadzenia w miejscu remontowanym.

Wykonawca będzie wykonywał wewnętrzne roboty remontowo-budowlane,                       w czynnym zakładzie pracy.

    - Przekazanie miejsc realizacji remontu

W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsca realizacji remontu  wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi                    i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla zakresu robót.

    - Dokumentacja projektowa

W związku z charakterem robót dokumentacja robót została przedstawiona                         w formie Opisu Przedmiotu Zamówienia, który zawiera wszystkie rysunki i opisy niezbędne do realizacji zadania.

    - Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu

Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia posługuje się tą samą dokumentacją co w czasie przygotowania oferty przetargowej. Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonani i Odbioru Robót oraz przedmiar robót są załącznikami do umowy.

W okresie przygotowywania ofert ww. dokumenty dotyczące tego zadania znajdują się na stronie internetowej Inwestora (www.pcz.pl).

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

- Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna dla przedmiotowego zadania przekazane Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora są istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym                  z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby                        były zawarte we wszystkich dokumentach.

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności                pod względem ważności:

- Specyfikacja Techniczna,

- Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Specyfikacji Technicznej                i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić upoważnionego przedstawiciela Inwestora, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

- Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami materiałowymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej.

    - Zabezpieczenie miejsc realizacji remontu

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na miejscu wykonywania remontu przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i miejsca wykonywania remontu w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu.

- Wykonawca jest gospodarzem na miejscu wykonywania remontu od czasu jego przejęcia od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym miejscu z winy Wykonawcy.

- Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania remontu należy uwzględnić w cenie realizacji robót.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów                  i norm dotyczących ochrony środowiska na miejscu i wokół miejsca realizacji remontu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami 
lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,

- zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi,

- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

    - Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

- Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

- Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte                                   pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

    - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca                      ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników                            oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na miejscu wykonywania remontu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne                     dla personelu pracującego na miejscu wykonywania remontu.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie remontu.

    - Ochrona własności prywatnej i publicznej

    - Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urządzeń znajdujących się na miejscu wykonywania remontu w czasie jego trwania.

    - Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń.

### 1.6.11.  Zabezpieczenie robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów 
i urządzeń wykorzystywanych do remontu od dnia przekazania miejsca wykonywania remontu do daty wydania protokołu odbioru końcowego                                       i przekazania miejsc po remoncie Zamawiającemu.

- Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania miejsc po remoncie Zamawiającemu.

- Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się                 w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót                    i ich zabezpieczenie.

### 1.6.12. Zgodność z prawem i innymi przepisami

- Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.

- Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

### 1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy,                    które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary                  oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile                                      w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy                        i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,                    mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy               lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem               ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

# Materiały

## Wymagania ogólne

- Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny:

- być nowe i nieużywane,

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących normach i przepisach,

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również                                      i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów                   do robót.

- Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony przedstawiciel inwestora.

## Pozyskiwanie materiałów

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                            i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót.

## Materiały niezgodne ze specyfikacjami technicznymi

- Wykonawca usunie z miejsca wykonywania remontu lub umieści w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela inwestora materiały,                          które nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznej.

- Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez upoważnionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.

## Przechowywanie i składowanie materiałów

- Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu                                     ich wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

- Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie miejsc wykonywania remontu w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem inwestora lub poza miejscem wykonywania remontu,                        w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

## Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej                       dwa tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody upoważnionego przedstawiciela inwestora.

# Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu,                                        który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.                 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej.

# Transport

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych                         oraz na dojazdach do miejsca wykonywania remontu.

# Wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonywania robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową                         oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznej                  oraz poleceniami upoważnionego przedstawiciela inwestora.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji                          lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upoważniony przedstawiciel inwestora uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane                          nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu                            przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                     w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

- Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji upoważnionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań:

- próby ciśnieniowe wykonanych instalacji,

- pomiary dotyczące instalacji elektrycznych.

## Dokumenty realizacji remontu

Podstawowe dokumenty realizacji remontu to:

- dziennik remontu (w uzgodnionym zakresie),

- pozwolenie na realizacje remontu (jeśli wymagane prawem),

- protokoły przekazania miejsc wykonywania remontu,

- dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,

- uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,

- protokoły ze spotkania na miejscu wykonywania remontu oraz polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora,

- korespondencja realizacji remontu,

- umowa na realizację robót.

Wpisy do dziennika remontu (jeśli uzgodniony) będą dokonywane regularnie                        i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem miejscem wykonywania remontu. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika remontu zostaną przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Dokumenty remontu winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym                               i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami.

# Odbiór robót

## Rodzaje odbiorów

Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli użytkownika, przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

## Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                    i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem                                  do dziennika remontu z jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora (jeśli uzgodniony) lub pisemnie powiadamia upoważnionego przedstawiciela inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem                   do dziennika remontu (jeśli uzgodniony) lub powiadomienia pisemnie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru                       na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu             o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamówienia                      i Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Nieodebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

## Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika remontu (jeśli uzgodniony), lub powiadomieniem na piśmie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robot uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

## Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych                                z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych                   w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,                  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.3 „Odbiór końcowy”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania 
określa umowa na wykonanie robót.

# Przepisy związane

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                 i  terenów (Dz. U. Nr121, poz. 1138)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U Nr 92, poz. 881),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Obowiązujące przepisy, normy, katalogi.