Załącznik nr 5 do SWZ

15/TP/2024

PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ 1

ZESTAW ENDOSKOPOWY – 1 kpl.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Nazwa i typ | TAK, podać |  |  |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 p | TAK, podać |  |  |  |
|  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB | TAK, opisać |  |  |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | TAK, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Barwienie modyfikowanym światłem LED | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | TAK, podać |  |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formatach JPEG, TIFF, DICOM | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Źródło światła typu LED | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wbudowane min. 3 diody LED | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | TAK podać |  |  |  |
|  | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza – 4 stopnie | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Kompatybilny z serią endoskopów: 530, 600,700 będących na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej | TAK, opisać |  |  |  |
| VIDEOGASTROSKOP – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | TAK, podać |  |  |  |  |  |
| 3 | Rok produkcji, nie starszy niż 2023r. | TAK, podać |  |  |  |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | TAK, podać |  |  |  |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | TAK, podać |  |  |  |  |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm | TAK, podać |  |  |  |  |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 9 | Długość robocza min. 1100 mm | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 11 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 12 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 13 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 14 | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 15 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | TAK, podać |  |  |  |  |  |
| 16 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 17 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 18 | Typ konektora - jednogniazdowy | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 19 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| 20 | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 180 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. | TAK, podać |  |  |  |  |  |
| 21 | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu jak również z procesorem obrazu EP7000 będącym na wyposażeniu pracowni. | TAK, opisać |  |  |  |  |  |
| VIDEOKOLONOSKOP – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferent / Producent | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Nazwa i typ | TAK, podać |  |  |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Kąt obserwacji 1700 | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Głębia ostrości min 2-100 mm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Długość robocza 1330- 1600 mm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | TAK, podać |  |  |  |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. | TAK, opisać |  |  |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
| 2 | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |  |
| 3 | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |  |
| 4 | Czas reakcji od zgłoszenia | Max. 48h |  |  |
| 5 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |  |
| 6 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |  |
| 7 | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
| 9 | Szkolenie pracowników | Tak |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 5 do SWZ

15/TP/2024

PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ 2

REKTOSKOP– 1 SZT.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rektoskop wyposażony w głowicę | TAK, podać |  |
|  | Głowica rektoskopu z okularem x1,5 | TAK, podać |  |
|  | Światłowód | TAK, opisać |  |
|  | Źródło światła min.LED-50 W | TAK, podać |  |
|  | Tubusy jednorazowe min. 5 szt. | TAK, podać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 2 | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 3 | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 4 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać gdzie |  |
| 5 | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.