# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 8

Zabudowa aneksu socjalnego do Biura Dziekana nowopowstałego Wydziału Informatyki i Sztucznej Inteligencji

- Aneks socjalny – 1 szt.

Wymiary aneksu: szer. 150 cm, gł. 55 cm , wys. 220 cm

Górna część aneksu socjalnego składa się z 3 szafek wiszących:

- 2 szafki dwudrzwiowe o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 35 cm x wysokość 70 cm, posiadające drzwiczki o szerokości 2x30 cm. Szafka dwudrzwiowa z prawej strony aneksu z zamontowanym ociekaczem do naczyń.

- 1 szafka jednodrzwiowa (środkowa) o wymiarach: szerokość 30 cm x głębokość 35 cm x wysokość 70 cm.

Dolna część aneksu socjalnego składa się z 3 szafek:

- 1 szafka dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 55 cm x wysokość 90 cm posiadająca drzwiczki o szerokości 2x30 cm.

- 2 szafki jednodrzwiowe, pierwsza o wymiarach: szerokość 30 cm x głębokość 55 cm x wysokość 90 cm dzielona na dwie części – w górnej szuflada na sztućce o wysokości 20 cm, natomiast dolna jednodrzwiowa o wysokości 70 cm, druga szafka jednodrzwiowa z lewej strony aneksu o wymiarach 60 cm x głębokość 55 cm x wysokość 90 cm przeznaczona do lodówki w zabudowie. Nad szafkami dolnymi aneksu socjalnego obsadzony blat kuchenny o wymiarach: szerokość 150 cm x głębokość 60 cm - grubość blatu 38 mm.

Cena powinna zawierać montaż mebli wraz z wykonaniem niezbędnych otworów, silikonowaniem zlewozmywaka, baterii kuchennej oraz zamontowanie lodówki 
w zabudowie. Wykonanie.do uzgodnienia z zamawiającym.

Dodatkowo aneks socjalny ma posiadać z lewej strony ścianę boczną z płyty o wymiarach: wysokość 220 cm x głębokość 65 cm.

Przestrzeń pomiędzy górną a dolną częścią  szafek o wymiarach: szerokość 150 cm x wysokość 60 cm należy wykonać z tej samej płyty co blat osadzony na dolnych szafkach aneksu.

Grubość płyty okalającej szafki aneksu 25 mm, wewnętrzna grubość płyt 18 mm.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.