# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

| Nazwa zamówienie: | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ,,Przebudowa pomieszczeń nr 117, 118, 119 i 411 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, przy al. Armii Krajowej 19”. |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: | Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19 |
| --- | --- |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |

| Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

# SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Zakres przedmiotu zamówienia	3

3.	Wymagania ogólne	5

4.	Wymagania dotyczące formy dokumentacji	7

5.	Pełnienie nadzoru autorskiego	8

6.	Pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze	10

6.1.	Stan istniejący	10

6.2.	Stan projektowany	11

7.	Pomieszczenia zlokalizowane na IV piętrze	17

7.1.	Stan istniejący	17

7.2.	Stan projektowany	18

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa pomieszczeń nr 117, 118, 119 i 411 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, przy al. Armii Krajowej 19”.

Zakresem prac objęto pomieszczenia 117, 118, 119 zlokalizowane na I piętrze oraz pomieszczenie 411 zlokalizowane na IV piętrze budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Łączna powierzchnia przedmiotowych pomieszczeń wynosi około 216 m2.

Zamówienie obejmuje:

- roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznej,

- roboty w zakresie instalacji sanitarnej,

- roboty w zakresie instalacji gazowej,

- roboty w zakresie wentylacji i klimatyzacji.

# Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                           i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót               w zakresie opisanym poniżej.

Dokumentacja musi zawierać:

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań                    i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych), instalację sanitarną, gazową, wentylacji                     i klimatyzacji oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021, poz. 2458) w sprawie metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Kosztorys należy wykonać osobno dla pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze (117, 118, 119) i osobno dla pomieszczeń zlokalizowanych na IV piętrze (411) w celu umożliwienia etapowania prac.

- uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamówienia;

- inwentaryzację stanu obecnego.

- Dokumentacja musi zawierać uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień;

- Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy.

- Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,     z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót.

- Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami  i Użytkownikiem.

- Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie        z umową, obowiązującymi przepisami i normami.

- Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

# Wymagania ogólne

- Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Dokumenty muszą być spójne            i skoordynowane jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Dokumentacja musi zawierać jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnego osprzętu i odtworzeniowe niezbędne do wykonania całego zamierzenia.

- Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Musi uwzględnić wszystkie zamierzenia Zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

- Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

- Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca                       nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można                          go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność,    które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

- W dokumentacji należy uwzględnić prowadzenie robót w czynnym obiekcie.

- Wykonawca powinien uwzględnić w dokumentacji projektowej konieczność przeprowadzenia badań prawidłowości wykonania instalacji, potwierdzonych protokołem przez osobę uprawnioną.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

- ze złożoną ofertą;

- z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

- z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           (Dz.U. z 2023 poz. 1605);

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom                               ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                       w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                        w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                      (Dz.U. 2021, poz. 2458);

- innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

- współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji,                      jak i na etapie realizacji robót;

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni;

- nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót;

- Zamawiający wymaga dokonania oględzin przez Projektanta przed zaprojektowaniem stosownych rozwiązań.

# Wymagania dotyczące formy dokumentacji

- Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; w formie elektronicznej (modyfikowanej – dwg, doc i niemodyfikowanej - pdf);

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowanej – doc i niemodyfikowanej - pdf);

- Przedmiary robót

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf);

- Kosztorysy inwestorskie

- po 2 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf).

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.

# Pełnienie nadzoru autorskiego

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym                                  w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- poprawianie błędów w projekcie,

- kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do Dziennika Budowy.

- Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.

- Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

# Pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze

## Stan istniejący

Rys. 6.1. Schemat lokalizacji pomieszczeń w budynku

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się na I piętrze budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Usytuowane są w ciągu pomieszczeń korytarza.

Laboratorium  117		  40m2

Laboratorium 118 		  20 m2 + 20 m2 (pomieszczenie podzielone na dwie strefy)

Laboratorium 119		  60 m2

Wysokość pomieszczeń 	  3,11 m

## Stan projektowany

Rys. 7.1. Poglądowy wygląd remontowanych pomieszczeń – stan projektowany

Wytyczne dla pomieszczeń przeznaczonych do remontu:

- Laboratorium 117 – ok. 37m2

- Rozbiórka ścianki działowej przeszklonej w konstrukcji drewnianej dzielącej pomieszczenie 117 i 118,

- Wykonanie nowej ścianki między pomieszczeniem 117 i 118,

- Wymiana oświetlenia – 9 opraw oświetleniowych,

- Wykonanie sufitu podwieszanego,

- Wymiana gniazd elektrycznych – 220V, 400V i wyłączników,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Wykonanie płytek na ścianach do wysokości 200 cm,

- Malowanie ścian,

- Obłożenie płytkami parapetów – ok. 6 m2,

- Wymiana istniejącego wykończenia podłóg – nawierzchnia z żywicy epoksydowej,

- Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych,

- Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia,

- Wykonanie odciągów mechanicznych do dygestorium,

- Wykonanie stanowiska z prysznicem bezpieczeństwa,

- wykonanie i montaż mebli laboratoryjnych – zgodnie z Rys. 7.1. Podłączenie mebli do instalacji wod-kan,  elektrycznej, gazowej i wyciągowej (dygestorium) – zgodnie z opisem.

A – Stół laboratoryjny wyspowy (1 szt.) 
o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3200 x 1500 x 900 mm

- stelaż z profili min 30 x 30 mm malowanych proszkowo,

- blat ceramiczny odporny chemicznie bez obrzeża (rodzaj ceramiki do ustalenia),

- stanowisko myjące na końcu stołu od strony drzwi wejściowych (bateria wody ciepłej/zimnej + przepływowy ogrzewacz wody),

- w blacie zamontowane 2 zlewiki z bateriami wody zimnej,

- nadstawka z 2 półkami i 2 x 4 gniazda elektryczne 230 V + gniazdo internetowe,

- instalacja gazowa na 4 palniki,

- pod blatem: szafki, szuflady zamykane (rodzaj, wymiary i konfiguracja do ustalenia).

C - Stół laboratoryjny przyścienny (1 szt.) 
o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 4100 x 900 x 900 mm,

- stelaż z profili min 30 x 30 mm malowanych proszkowo,

- blat ceramiczny odporny chemicznie bez obrzeża (rodzaj ceramiki do ustalenia),

- w ścianie nad blatem zamontowane 2 x 3 gniazda elektryczne 230 V + gniazdo internetowe,

- pod blatem: szafki, szuflady zamykane (rodzaj, wymiary i konfiguracja do ustalenia).

Dygestorium (1 szt.)

o wymiarach wymiarach ( szer. x gł. x wys.) 1250 x 900 x 2450 mm

- głębokość blatu roboczego min. 700 mm,

- blat ceramiczny odporny chemicznie z obrzeżem (rodzaj ceramiki do ustalenia),

- boczne ściany przeszklone,

Wyposażenie:

- zlewik + bateria zimnej wody,

- 2 gniazda elektryczne,

- oświetlenie komory,

- blokada okna,

- czujnik przepływu powietrza.

Pod blatem szafka wentylowana niepalna, dwudrzwiowa z półką.

Podest pod destylarkę (1 szt.) 
dopasowane do szerokości i wysokości dygestorium zgodnie z Rys. 7.1.murowany z okładziną z płytek ceramicznych

Podest pod polerkę (1 szt.) 
o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1000 x 900 x 900 mm murowany z okładziną z płytek ceramicznych

- Laboratorium 118 – 18 m2

- Zaadaptowanie pomieszczenia 118 na pokój wagowy,

- Rozbiórka ścianki działowej przeszklonej w konstrukcji drewnianej dzielącej pomieszczenie 118 na dwie strefy oraz ścianki dzielącej pomieszczenie 118 i 119,

- Wykonanie nowej ścianki między pomieszczeniem 118 i 119 – ścianka ma zostać przesunięta o ok. 3 m - po przesunięciu powstanie pomieszczenie wagowe                 o powierzchni ok. 18 m2,

- Wymiana oświetlenia – 6 opraw oświetleniowych,

- Wykonanie sufitu podwieszanego,

- Wykonanie gniazd elektrycznych – 220 V, 400V i wyłączników,

- Wykonanie instalacji klimatyzacji,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Wykonanie płytek na ścianach do wysokości 200 cm,

- Malowanie ścian,

- Obłożenie płytkami parapetów – ok. 3 m2,

- Montaż rolet w oknach,

- Wymiana istniejącego wykończenia podłóg – nawierzchnia z żywicy epoksydowej,

- Laboratorium 119 – 74 m2

- Wymiana oświetlenia – 15 opraw oświetleniowych,

- Wykonanie sufitu podwieszanego,

- Wykonanie gniazd elektrycznych 220V, 400V i wyłączników,

- Demontaż drzwi prowadzących do pomieszczenia 120 – zabudowanie otworu płytami kartonowo-gipsowymi z wyciszeniem wełną mineralną,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Wykonanie płytek na ścianach do wysokości 200 cm,

- Malowanie ścian,

- Obłożenie płytkami parapetów – ok.11 m2,

- Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia,

- Sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych,

- Wykonanie odciągu mechanicznego do dygestorium,

- Wykonanie stanowiska z prysznicem bezpieczeństwa, oczomyjka

- Wymiana istniejącego wykończenia podłóg – nawierzchnia z żywicy epoksydowej,

- Zakup i montaż mebli laboratoryjnych – zgodnie z Rys. 7.1. Podłączenie mebli                              do instalacji wod-kan,  elektrycznej, gazowej i wyciągowej (dygestorium) – zgodnie z opisem.

A – Stół laboratoryjny wyspowy (3 szt.) 
o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3200 x 1500 x 900 mm

- stelaż z profili min 30 x 30 mm malowanych proszkowo,

- blat ceramiczny odporny chemicznie bez obrzeża (rodzaj ceramiki do ustalenia),

- stanowisko myjące na końcu stołu od strony drzwi wejściowych (bateria wody ciepłej/zimnej + przepływowy ogrzewacz wody),

- w blacie zamontowane 2 zlewiki z bateriami wody zimnej,

- nadstawka z 2 półkami i 2 x 4 gniazda elektryczne 230 V + gniazdo internetowe,

- instalacja gazowa na 4 palniki,

- pod blatem: szafki, szuflady zamykane (rodzaj, wymiary i konfiguracja do ustalenia).

B - Stół laboratoryjny przyścienny (1 szt.) 
o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 6100 x 900 x 900 mm

- stelaż z profili min 30 x 30 mm malowanych proszkowo,

- blat ceramiczny odporny chemicznie bez obrzeża (rodzaj ceramiki do ustalenia),

- w ścianie nad blatem zamontowane 2 x 3 gniazda elektryczne 230 V + gniazdo internetowe,

- pod blatem: szafki, szuflady zamykane (rodzaj, wymiary i konfiguracja do ustalenia).

Dygestorium (1 szt.) 
o wymiarach wymiarach ( szer. x gł. x wys.) 1250 x 900 x 2450 mm

- głębokość blatu roboczego min. 700 mm,

- blat ceramiczny odporny chemicznie z obrzeżem (rodzaj ceramiki do ustalenia),

- boczne ściany przeszklone.

Wyposażenie:

- zlewik + bateria zimnej wody,

- 2 gniazda elektryczne,

- oświetlenie komory,

- blokada okna,

- czujnik przepływu powietrza.

Pod blatem szafka wentylowana niepalna, dwudrzwiowa z półką.

Podesty pod wirówkę, suszarkę i piec (2 szt.) 
dopasowane do szerokości i wysokości dygestorium zgodnie z Rys. 7.1. - murowane

# Pomieszczenia zlokalizowane na IV piętrze

## Stan istniejący

Rys. 1. Rzut pomieszczeń – stan istniejący

Pomieszczenie przeznaczone do remontu znajduje się na IV piętrze budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Usytuowane jest w ciągu pomieszczeń korytarza.

Sala audytoryjna i magazynek		  	ok 76 m2

Wysokość pomieszczeń 	  			3,15 m

## Stan projektowany

Rys. 2. Rzut pomieszczeń – stan projektowany

Wytyczne dla pomieszczenia przeznaczonego do remontu:

- Demontaż konstrukcji stopni i podestu sali audytoryjnej.

- Demontaż ścianki w systemie suchej zabudowy oddzielającej magazyn.

- Demontaż izolacji akustycznej ze ścian.

- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej zlokalizowanej w podeście oraz urządzeń audiowizualnych.

- Wykonanie mobilnej ścianki rozdzielającej salę komputerową od sali drukarek 3D.

- Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej.

- Wykonanie mechanicznego wspomagania wentylacji w sali drukarek 3D.

- Wymiana oświetlenia – 10 opraw oświetleniowych,

- Wykonanie sufitu podwieszanego,

- Wykonanie instalacji elektrycznej 230V i 400V.

- Wykonanie sieci LAN.

- Instalacja żaluzji okiennych.

- Wykonanie instalacji pod projektor sufitowy w sali komputerowej.

- Wymiana posadzki na wykładzinę techniczną PCV.

- Wykonanie gładzi gipsowych.

- Malowanie ścian.

- Obłożenie płytkami parapetów.

- Montaż umywalki w pomieszczeniu drukarek wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną.

- Wymiana istniejącej umywalki w sali komputerowej.

- Wymiana istniejących rozdzielnic elektrycznych.

Uwaga: Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w powyższym opisie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych i realizacji zadania,  należy uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres projektu nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco z Zamawiającym. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostaną wskazani w umowie.