| Nazwa opracowania | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM KONSTRUKCJI NOŚNEJ SUWNICY |  |
| Adres inwestycji | 42-201 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 17/19 obr. 42B, dz. Nr ew. 22/2 |  |
| Kategoria obiektu | XVIII |  |
| Inwestor | Politechnika Częstochowska Ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa |  |
| Jednostka projektowa | Politechnika Częstochowska Ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa |  |

| ZESPÓŁ AUTORSKI | TYTUŁ,IMIĘ i NAZWISKO | SPECJALNOŚC I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Marek Kula | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień : 57/09/SLOKK/II | ARCHITEKTURA | 21.11.2023 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Łukasz Szleper | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień : 40/09/DOIA | ARCHITEKTURA | 21.11.2023 |  |
| PROJEKTANT | dr inż Przemysław Kasza | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr uprawnień : SLK/2782/POOK/09 | KONSTRUKCJA | 21.11.2023 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Bartłomiej Gałwa | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr uprawnień : SLK/9346/PBKb/20 | KONSTRUKCJA | 21.11.2023 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Grzegorz Drelich | do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznych nr uprawnień : SLK/0605/POOE/04 | INST. ELEKTRYCZNE | 21.11.2023 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jan Kostrzanowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznych nr uprawnień : UAN-VIII-7342/156/94 | INST. ELEKTRYCZNE | 21.11.2023 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż Przemysław Gawron | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr uprawnień : SLK/6063/PWBS/15 | INST. SANITARNE | 21.11.2023 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Krystian Wiszard | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr uprawnień : SLK/7281/PWBS/17 | INST. SANITARNE | 21.11.2023 |  |

CZĘSTOCHOWA listopad 2023r.

Spis treści

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	3

3.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

4.	Projektowane zagospodarowanie terenu	4

4.1.	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	4

4.2.	Sposób odprowadzania ścieków	4

4.3.	Układ komunikacyjny	4

4.4.	Sposób dostępu do drogi publicznej	4

4.5.	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	4

4.6.	Ukształtowanie terenu i układ zieleni	5

5.	Zestawienie powierzchni terenu i określenie wskaźników zagospodarowania	5

6.	Informacje i dane	5

6.1.	Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego	5

6.2.	Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz o lokalizacji na obszarze objętym ochroną konserwatorską.	5

6.3.	Wpływ eksploatacji górniczej	5

7.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	5

8.	Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	5

9.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	6

10.	Informacje dotyczące warunków określonych w MPZP:	6

Spis rysunków	6

Oświadczenie projektantów	8

Uprawnienia i przynależność do izby zawodowej	9

2327_PZT_001_REV00– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	27

# Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych

- Do obliczeń elementów konstrukcji uwzględniono odpowiednie kombinacje normowe stosując jednocześnie właściwe współczynniki obliczeniowe. Szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz wyniki zamieszczone są w archiwum komputerowym jednostki projektowej. W obliczeniach uwzględniono niżej wymienione przypadki obciążeń stałych i zmiennych środowiskowych z których utworzono kombinacje normowe:

- ciężar własny konstrukcji,

- obciążenia stałe

- obciążenia zmienne

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji”

- PN-EN 1991:2004 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”

- PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

- PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.

- PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic.

- PN-EN 13001-2:2013 Bezpieczeństwo dźwignic. Ogólne zasady projektowania. Część 2: Obciążenia.

- PN-ISO 8686-1:1999 Dźwignice. Zasady obliczania i kojarzenia obciążeń. Postanowienia ogólne.

- Lokalizacja w 2 strefie przemarzania gruntu.

Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku magazynowego wraz z montażem konstrukcji wsporczej suwnicy natorowej dla celów magazynowania materiałów sypkich dla celów badawczych. Estakada suwnicowa projektowana jest jako niezależna konstrukcja, bez wpływu na konstrukcję istniejącą magazynu. Inwestycja planowana jest na działce nr ew. 22/2, obręb 42B położonej przy Aleji Armii Krajowej 17/19 w Częstochowie, woj. Śląskie.

# Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obecnie na działce nr 22/2 obr. 42B w Częstochowie, która nie jest ogrodzona znajdują się budynki magazynowe, laboratoryjne Zakładu Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej.

Na terenie działki zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych, drogi, place, tereny zielone. Inwestycja nie powoduje zwiększenia zapotrzebowania miejsc postojowych.

Teren objęty wnioskiem uzbrojony w następujące media:

- sieć wodociągową;

- sieć kanalizacji sanitarnej;

- sieć kanalizacji deszczowej;

- sieć ciepłownicza;

- sieć energetyczną;

- sieć teletechniczna.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowywany magazyn znajduje się w zachodniej  części dz. nr 22/2 obręb 42B w Częstochowie (oznaczenie na mapie 47). Przebudowywany magazyn graniczy od strony północnej z budynkiem magazynowym, który będzie podlegał rozbiórce (oznaczenie na mapie 48, na podstawie odrębnego postępowania). Projektowana inwestycja nie powoduje ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu. Powierzchnia zabudowy istniejących budynków i budowli nie ulega zmianie. Wielkość terenów utwardzonych i biologicznie czynnych nie ulega zmianie. Estakada zlokalizowana będzie wewnątrz przebudowywanego magazynu.

## Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Projektowany budynek magazynowy. Przeznaczenie budynku – budynek magazynowy do pracy tymczasowej pracowników Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Śmietnik –  korzystanie z istniejącego śmietnika na terenie nieruchomości (poza zakresem opracowania).

Estakada projektowana jest na potrzeby suwnicy o udźwigu 2,5t. Podczas projektowania konstrukcji zostały uwzględnione oddziaływania od obciążenia suwnicą oraz podnoszonym ładunkiem z uwzględnieniem odpowiednich współczynników dynamicznych.

Suwnica jednodźwigarowa o rozpiętości 4m. Posadowiona na żelbetowych fundamentach monolitycznych na głębokości 1,00m poniżej poziomu terenu. Suwnica o udźwigu Q=2,5T, wysokości podnoszenia Hol=2,877m, sterowana radiowo i przystosowana do pracy w hali, zasilana szynoprzewodem kasetowym LM60A dla torowiska o długości 39,0m.

## Sposób odprowadzania ścieków

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe odprowadzane będą  z powierzchni dachu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych istniejących – sposób odprowadzenia bez zmian. Sposób ukształtowania terenu oraz zmiany naturalnego spływu wód opadowych nie powoduje ich kierowania na działki sąsiednie.

## Układ komunikacyjny

Budynek istniejący z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi publicznej. Bez zmian. Inwestycja nie powoduje zwiększenia zapotrzebowania miejsc postojowych.

## Sposób dostępu do drogi publicznej

Bez zmian. Dostęp do drogi publicznej poprzez podłączenie istniejących dróg wewnętrznych (poza zakresem opracowania) z ul. Akademicką istniejącym publicznym zjazdem drogowym.

## Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Sieć kanalizacji deszczowej - Ø 350,  Ø 300 i Ø 250 PE. Odbiór  wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej wewnętrznej. Odbiór  ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej. Przyłącze nN  - z istniejącego przyłącza.

Projekty sieci stanowią odrębne opracowania projektowe – Projekty techniczne.

## Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren w obrębie projektowanej przebudowy nie ulega zmianie.

# Zestawienie powierzchni terenu i określenie wskaźników zagospodarowania

Powierzchnia  terenu tj. działki nr  22/2 nie ulega zmianie. Wielkość terenów utwardzonych i biologicznie czynnych nie ulega zmianie.

# Informacje i dane

## Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego

Bez zmian.

## Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz o lokalizacji na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Nie jest wpisany do rejestru zabytków; teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń m.p.z.p

## Wpływ eksploatacji górniczej

Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

Budynek magazynowy zalicza się do kat. PM Q<500MJ/m2 – materiały użyte w proj. budynku spełniają wymagania WT (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).  Budynek wolnostojący, niski N, do którego nie jest wymagany dojazd pożarowy. Dojazd do budynku z drogi wewnętrznej (nieobjęte niniejszym opracowaniem). Ściana osłonowa NRO o powierzchni przeszklenia nie przekraczającej 35%. Nie ma wymagań odnośnie odporności ogniowej konstrukcji nośnej.

Hydrant zewnętrzny istniejący Ø100 o wydajności 10l/s w wodociągu w odległości mniejszej niż 75m.

Brak wymagań odporności ogniowej dla budynków niskich, jednokondygnacyjnych, kat. PM Q<500MJ/m2. Budynek w klasie E. Obiekt nie przeznaczony na stały pobyt ludzi (czas przebywania tych samych osób w obiekcie powyżej 2 h, ale mniej niż 4h na dobę).  Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt przebudowy budynku magazynowego PM o Q<500MJ/m2,  niskiego, nieprzekraczającego 5000 m2 powierzchni strefy pożarowej, nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej.

# Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Obiekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na charakter pracy zw. z obsługą suwnicy nie będą zatrudnione osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu - obiekt nie wyposażony w toalety dla niepełnosprawnych. Teren nie leży na terenie o charakterze zastrzeżonym, stroną postępowania są Inwestorzy. Obiekt ma konstrukcję o niskim stopniu skomplikowania.

# Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zasięg oddziaływania inwestycji mieści się w całości granicach terenu przeznaczonego pod inwestycję tj. na działce nr ew. 22/2, obręb 42B w Częstochowie, określony na podstawie:

•	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

•	Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. - Prawo budowlane

•	Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o odpadach

•	Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

•	Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

# Informacje dotyczące warunków określonych w MPZP:

Nie dotyczy. Bez zmian.

# Spis rysunków

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| 2327_PZT_001_REV00 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oświadczam, że projekt:

| Tytuł projektu | PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM KONSTRUKCJI NOŚNEJ SUWNICY |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | 42-201 Częstochowa, Aleja Armii 17/19 obr. 42B, dz. Nr ew. 22/2 |

| ZESPÓŁ AUTORSKI | TYTUŁ,IMIĘ i NAZWISKO | SPECJALNOŚC I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Marek Kula | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień : 57/09/SLOKK/II | ARCHITEKTURA | 21.11.2023 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Łukasz Szleper | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień : 40/09/DOIA | ARCHITEKTURA | 21.11.2023 |  |
| PROJEKTANT | dr inż Przemysław Kasza | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr uprawnień : SLK/2782/POOK/09 | KONSTRUKCJA | 21.11.2023 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Bartłomiej Gałwa | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr uprawnień : SLK/9346/PBKb/20 | KONSTRUKCJA | 21.11.2023 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Grzegorz Drelich | do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznych nr uprawnień : SLK/0605/POOE/04 | INST. ELEKTRYCZNE | 21.11.2023 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jan Kostrzanowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznych nr uprawnień : UAN-VIII-7342/156/94 | INST. ELEKTRYCZNE | 21.11.2023 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż Przemysław Gawron | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr uprawnień : SLK/6063/PWBS/15 | INST. SANITARNE | 21.11.2023 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Krystian Wiszard | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr uprawnień : SLK/7281/PWBS/17 | INST. SANITARNE | 21.11.2023 |  |

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

# Uprawnienia i przynależność do izby zawodowej

# 2327_PZT_001_REV00– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU