| Nazwa opracowania | PROJEKT TECHNICZNY – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM KONSTRUKCJI NOŚNEJ SUWNICY |  |
| Adres inwestycji | 42-201 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 17/19 obr. 42B, dz. Nr ew. 22/2 |  |
| Kategoria obiektu | XVIII |  |
| Inwestor | Politechnika Częstochowska Ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa |  |
| Jednostka projektowa | Politechnika Częstochowska Ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa |  |

| ZESPÓŁ AUTORSKI | TYTUŁ,IMIĘ i NAZWISKO | SPECJALNOŚC I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Marek Kula | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień : 57/09/SLOKK/II | ARCHITEKTURA | 14.02.2024 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Łukasz Szleper | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień : 40/09/DOIA | ARCHITEKTURA | 14.02.2024 |  |

CZĘSTOCHOWA kwiecień 2024r.

SPIS TREŚCI

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	3

3.	Zamierzony sposób użytkowania	3

4.	Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego	3

4.1.	Wygląd zewnętrzny	3

5.	Opis założeń przyjętych standardów wyposażenia i wykończenia	4

5.1.	Materiały wykończeniowe	4

5.1.1.	Ściany zewnętrzne	4

5.1.2.	Dach	4

5.1.3.	Drabina	4

5.1.4.	Bramy zewnętrzne	4

5.1.5.	Okna zewnętrzne aluminiowe lub PCV	4

5.1.6.	Drzwi zewnętrzne techniczne	4

5.1.7.	Drzwi wewnętrzne pom. Socjalne/sanitariaty	4

5.2.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych	5

6.	Spis rysunków	6

7.	Uprawnienia i przynależność do izby zawodowej	8

- Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych

- Prawo budowlane

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku magazynowego wraz z montażem konstrukcji wsporczej suwnicy natorowej oraz wymianą obudowy dla celów magazynowania materiałów sypkich dla celów badawczych. Estakada suwnicowa projektowana jest jako niezależna konstrukcja, bez wpływu na konstrukcję istniejącą magazynu. Inwestycja planowana jest na działce nr ew. 22/2, obręb 42B położonej przy Aleji Armii Krajowej 17/19 w Częstochowie, woj. Śląskie.

Kategoria obiektu: XVIII

- Zamierzony sposób użytkowania

Przeznaczenie budynku – budynek 1 kondygnacyjny magazynowy użytkowany przez pracowników Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Budynek magazynowy na kruszywa sypkie wymagane przy badaniu próbek betonowych. Obiekt o funkcji uzupełniającej. Przeznaczenie budynku – budynek magazynowy do pracy tymczasowej pracowników Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Budynek składa się z pomieszczenia magazynu, w którym zamontowana zostanie estakada suwnicowa dla suwnicy o udźwigu 2,5tony. Ponadto zlokalizowane są również pomieszczenia: socjalne i WC.

Suwnica natorowa o niezależnej konstrukcji nośnej o udźwigu 2,5t. Suwnica niezbędna dla celów magazynowania materiałów sypkich dla celów badawczych.

PRZYZIEMIE – wykaz pomieszczeń :

wysokość pomieszczeń socjalnych i WC 2,90m

Wykaz pomieszczeń: 
Pomieszczenie magazynu	 	- 194,83 m2
Pomieszczenie socjalne ( 2 osoby) 	- 9,45 m2
WC			 	- 3,78 m2
Kubatura		 		- 1036.47 m3

- Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

## Wygląd zewnętrzny

Budynek magazynowy o konstrukcji stalowej z dachem jednospadowym o szerokości 5,3m i długości 38,15m w osiach słupów ze spadkiem dachu 11 ma być wyposażony w stalową estakadę sześcio-przęsłową o rozpiętości przęseł od 3,45m do 5,45m. Obudowa z płyt warstwowych. Budynek wyposażony w dwie bramy oraz stolarkę drzwiową i okienną. Całkowita długość estakady 30,70m. Szerokość estakady a tym samym rozpiętość suwnicy 4m. Wysokość górnej powierzchni belki podsuwnicowej 3,88m w niższej części magazynu. Konstrukcja estakady suwnicowej jest konstrukcją niezależną od istniejącego budynku.

- Wygląd zewnętrzny – budynek w  formie prostopadłościanu, z dachem jednospadowym

- Opis założeń przyjętych standardów wyposażenia i wykończenia

## Materiały wykończeniowe

### Ściany zewnętrzne

- Ściana zewnętrzna magazynu bezklasowa – płyta warstwowa standardowa z rdzeniem z wełny. Pokrycie ścian NRO. Strona zewnętrzna płyt pokrycie Poliester – uwaga kolorystyka i profilowanie do ustalenia z Inwestorem.

Kategoria korozyjności C3, trwałość powłoki ≤ 7 lat

- Podwaliny ocieplone dwuwarstwowe płyta monolityczna żelbetowa, ocieplona 10cm styropianem EPS100. Wykończenie części wewnętrznej - surowy beton. Wykończenie części zewnętrznej – tynk mozaikowy.

### Dach

- Dach hali – Płyta warstwowa standardowa grubości 16/20 cm z rdzeniem PIR. Pokrycie dachu NRO. Strona zewnętrzna płyt pokrycie Poliester – uwaga kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

Kategoria korozyjności C3, trwałość powłoki ≤ 7 lat

### Drabina

- Wyjście na dach stanowi drabina zewnętrzna, stalowa z koszem ochronnym, zabezpieczona kłódką;

Drabina stalowa malowana proszkowo.

### Bramy zewnętrzne

- Bramy stalowe standard grubości 44 mm lub większej  wyposażone w automatykę, sterowane ręcznie i elektrycznie pilotem. Wyposażone w system zabezpieczający przed przygnieceniem. Bramy kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, zasilanie 400V.

### Okna zewnętrzne aluminiowe lub PCV

- Stolarka okienna standard. Pakiet szybowy dwukomorowy. Współczynnik przenikania  ciepła dla całego pakietu okiennego U=1,3. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. Profile aluminiowe oraz obróbki blacharskie powlekane proszkowo na kolor do ustalenia z Inwestorem. Kwatery uchylne wykonać używając mechanizm okuć usytuowany wewnątrz konstrukcji skrzydła. Należy stosować okucia z przekładnią komorową.

### Drzwi zewnętrzne techniczne

- Drzwi zewnętrzne techniczne standard. Wyposażenie: zamek wpuszczany, przystosowany do wkładki patentowej, zawias konstrukcyjny, zawiasy z możliwością regulacji wysokości.  Drzwi przystosowane do montażu kontroli dostępu.

### Drzwi wewnętrzne pom. Socjalne/sanitariaty

- Pomieszczenia sanitarne, techniczne - drzwi wewnętrzne stalowe systemowe standard. W pomieszczeniach drzwi wyposażone w kratki nawiewne, strefa przypodłogowa wzmacniania obiciem z dodatkowej warstwy blachy nierdzewnej wkładka z blokadą łazienkowa w pomieszczeniach W-C. Kolor do ustalenia z Inwestorem. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Ościeżnica stalowa systemowa.

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych

UWAGA :

Podane rozwiązania materiałowe określono jako STANDARD, czyli wyznaczenie punktu odniesienia - możliwych do porównania cech charakteryzujących poszczególne elementy (np: kolor, materiał, standard techniczny, wygląd), a nie jako ostateczny wybór materiałowy.

| SZ-1 | Ściana zewnętrzna hala |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis ściany | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna Hala | 12 | NRO | 0,20 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa z rdzeniem z PIR |  |  | 12 |  |

| SF-1 | Ściana fundamentowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis ściany | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Ściana zewnętrzna - budynek D | 33,5 | - | - | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Tynk mozaikowy w technologii lekkiej mokrej – powyżej poziomu gruntu, |  |  | 0,15 |  |
|  | - Folia kubełkowa – poniżej poziomu gruntu |  |  | 1,5 |  |
|  | - Styropian EPS 100 typu aqua / hydro wykończony w technologii lekkiej mokrej mocowany na klej montażowy |  |  | 10 |  |
|  | - 2xIzolacja powłokowa przeciwwilgociowa - poniżej poziomu gruntu |  |  |  |  |
|  | - Rapówka |  |  | 0,5 |  |
|  | - Podwalina betonowa zbrojona |  |  | 21 |  |
|  | - Rapówka |  |  | 0,5 |  |
|  | - 2xIzolacja powłokowa przeciwwilgociowa - poniżej poziomu gruntu |  |  |  |  |

| D-1 | Dach hala |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis przegrody | grubość całkowita [cm] | Klasyfikacja pożarowa | Izolacyjność termiczna U [W/m²K] | Izolacyjność akustyczna R’A1 [dB] |
|  | Dach Hala | 16/20 | NRO | 0,15 | - |
|  | Rodzaj warstwy |  |  | Grubość [cm] |  |
|  | - Płyta warstwowa z rdzeniem z PIR |  |  | 16/20 |  |

- Spis rysunków

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| 2327_PAB_001 REV 00 | Rzut przyziemia – stan istniejący |
| 2327_PAB_002 REV 00 | Widok elewacji – stan istniejący |
| 2327_PAB_003 REV 00 | Rzut fundamentów – stan projektowany |
| 2327_PAB_004 REV 00 | Rzut przyziemia – stan projektowany |
| 2327_PAB_005 REV 00 | Rzut dachu – stan projektowany |
| 2327_PAB_006 REV 00 | Widok elewacji – stan projektowany |
| 2327_PAB_007 REV 00 | Widok elewacji, przekroje – stan projektowany |
| 2327_PAB_008 REV 00 | Wykaz stolarki – stan projektowany |

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oświadczam, że projekt techniczny:

| Tytuł projektu | PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM KONSTRUKCJI NOŚNEJ SUWNICY |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | 42-201 Częstochowa, Aleja Armii 17/19 obr. 42B, dz. Nr ew. 22/2 |

jest zgodny z  obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

| ZESPÓŁ AUTORSKI | TYTUŁ,IMIĘ i NAZWISKO | SPECJALNOŚC I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Marek Kula | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień : 57/09/SLOKK/II | ARCHITEKTURA | 04.2024 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Łukasz Szleper | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień : 40/09/DOIA | ARCHITEKTURA | 04.2024 |  |

- Uprawnienia i przynależność do izby zawodowej