# Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4

Uwaga! Szczegółowa kolorystyka składowych zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym, na podstawie przestawionych wzorników: min. 5 kolorów płyt i 5 rodzajów uchwytów do wyboru przed przystąpieniem do realizacji.

- Szafa na ubrania – 4 szt.

Wymiary: szerokość - 80 cm, głębokość - 36 cm, wysokość - 184 cm (z tolerancją ±2 cm).

Kolorystyka: korpus i półki – popiel, fronty drzwi: orzech rockford jasny

Konstrukcja: Szafa ubraniowa z przegrodą i półkami. W jednej połowie wymagana przestrzeń na ubrania z półką i drążkiem ubraniowym. Druga połowa szafy ma być podzielona na 5 przestrzeni o wysokości segregatora, z możliwością regulacji wysokości półek w 5 położeniach.

Drzwi: Wpuszczane, wykonane z płyty o grubości 18 mm, zamykane zamkiem patentowym, mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 1 mm.

Materiał: Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksyczna i bezzapachowa.

Grubość elementów: Korpus i półki o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny 25 mm, wieniec środkowy 18 mm, plecy 3 mm (HDF jednostronnie melaminowana).

Obrzeża: Elementy oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm na froncie i 1 mm na bokach.

Nóżki: Regał na nóżkach meblowych o wysokości 28 mm, z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Stylistyka: spójna z pozostałymi składowymi zamówienia.

- Regał – 8 szt.

Wymiary: szerokość - 42 cm, głębokość - 36 cm, wysokości - 184 cm (z tolerancją ±2 cm).

Kolorystyka: korpus i półki – popiel, fronty drzwi: orzech rockford jasny

Rodzaj drzwi: nakładane.

Liczba przestrzeni (półek): 5.

Wysokość każdej półki: wysokość segregatora.

Możliwość regulacji wysokości półek: 5 poziomów dzięki dodatkowym nawiertom.

Materiał: Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksyczna, bezzapachowa.

Grubość korpusu i półek: 18 mm.

Obrzeża korpusu i półek: PCV/ABS grubości min. 1 mm.

Grubość wieńców górnych i dolnych: 25 mm.

Grubość wieńca środkowego: 18 mm.

Tył: Płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm.

Grubość drzwi: 18 mm.

Rodzaj mocowania drzwi: Zawiasy metalowe 110°.

Obrzeża drzwi: PCV/ABS grubości 1 mm.

Zamknięcie drzwi: Zamkiem patentowym.

Nóżki meblowe: wysokość 28 mm, z możliwością regulacji do 12 mm.

Stylistyka: spójna z pozostałymi składowymi zamówienia.

- Biurko o konstrukcji płytowej – 2 szt.

Wymiary: wysokość - 76 cm; szerokość - 120 cm; głębokość - 70 cm (z tolerancją ±2 cm)

Kolorystyka: kolor blatu, boków i okleiny pcv: orzech rockford jasny, kolor maskownicy: popiel

Nawisy boczne i nawisy przód-tył: tak.

Materiały wykonania:

- Blat i nogi: Płyta o grubości 25 mm.

- Lotka: Płyta o grubości 18 mm.

- Obrzeża blatu: Okleina o grubości 2 mm.

- Obrzeża nóg: Okleina o grubości 2 mm, obrzegowane z 4 stron.

Regulacja wysokości stopki: Do 12 mm.

Materiał wykonania: Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksyczna i bezzapachowa.

Obrzeża: obrzeża ABS odpowiadające kolorowi płyty.

Kleje: kleje poliuretanowe (Technologia PUR), wodoodporne.

Stylistyka: spójna z pozostałymi składowymi zamówienia.

- Biurko o konstrukcji płytowej – 10 szt.

Wymiary: wysokość - 76 cm; szerokość - 160 cm; głębokość - 70 cm (z tolerancją ±2 cm)

Kolorystyka: kolor blatu, boków i okleiny pcv: orzech rockford jasny, kolor maskownicy: popiel

Nawisy boczne i nawisy przód-tył: tak

Materiały:

- Blat i nogi wykonane z płyty o grubości 25 mm.

- Lotka (spód biurka) wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Blat obrzegowany okleiną o grubości 2 mm.

- Nogi obrzegowane z 4 stron okleiną o grubości 2 mm.

- Regulacja wysokości: Stopki biurka można regulować do 12 mm.

Materiał wykonania: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksycznej i bezzapachowej.

Okleiny: płyty oklejone obrzeżem ABS, odpowiadającym kolorowi płyty.

Kleje poliuretanowe: płyty łączone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi) - Technologia PUR.

Stylistyka: spójna z pozostałymi składowymi zamówienia.

- Krzesło ISO – 11 szt.

Wymiary min.: wysokość – 82 cm; szerokość siedziska - 54 cm; wysokość siedziska - 47 cm

Krzesło ISO, pokrycie siedziska i oparcia tapicerowane, stelaż metalowy z rury chromowanej, szerokie oparcie. Tapicerka odporna na ścieranie. Materiał tapicerki o ścieralności co najmniej 155 000 cykli. GB – stopki do powierzchni miękkich. 
Krzesła można sztaplować.

Kolor tapicerki: grafitowy

Kolor stelaża metalowego: czarny

Gwarancja minimum: 24 miesiące