Załącznik nr 1.1 do formularza oferty

Parametry techniczne

Dostawa kodowanej szafki na klucze.

Dostawa, montaż, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie depozytora na 50 kluczy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do ich obsługi

| l.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Wymagania szczegółowe: |  |  |
|  | montaż depozytora kluczy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; |  |
|  | konfigurację i uruchomienie systemu; |  |
|  | szkolenie z obsługi i konfiguracji dla 10 pracowników Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 1. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia szkolenia w formie korespondencyjnej lub e-learningowej; |  |
|  | depozytor powinien zawierać komplet breloków na klucze i plomb oraz dodatkowy zapas 5 breloków i 25 plomb. |  |
|  | 50 kart użytkowników autoryzacji (Mifare) |  |
|  | 24 miesięczną gwarancję oraz w jej trakcie pełne bezpłatne wsparcie techniczne w tym serwis oraz konserwacja; |  |
|  | czas reakcji serwisowej do 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego; |  |
|  | czas naprawy do 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; |  |
|  | w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie wskazanym w ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego elementu urządzenia bez dodatkowych kosztów lub dostarczenie zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. Urządzenie nowe lub zastępcze powinno zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. |  |
|  | w okresie trwania gwarancji dokonanie w każdym roku obowiązywania gwarancji co najmniej jednego przeglądu konserwacyjnego; |  |
|  | wymagane dla prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia oprogramowanie wraz z bezterminową, nie posiadającą ograniczeń stanowiskowych licencją oraz bezpłatną aktualizację oprogramowania w okresie trwania gwarancji. |  |
| Ogólne wymagania dotyczące depozytorów kluczy: |  |  |
|  | obudowa stalowa zwarta, wyposażona w minimum 10 calowy kolorowy dotykowy terminal przemysłowy wyposażony w wyświetlacz OLED (wyświetlający miedzy innymi komunikaty o zajętości gniazda, kluczu pobranym, kluczu zdanym, kluczu zablokowanym) do zarządzania depozytorem, wyposażony w minimum: 2 porty USB; 2 porty RJ-45, Dysk SSD M2 o pojemności 20GB. |  |
|  | budowa modułowa umożliwiająca zamianę paneli kluczowych na skrytkowe i odwrotnie, zmiana kolejności modułów nie może wiązać się z wymianą obudowy. Panele muszą posiadać możliwość zamiany miejscami między sobą oraz między depozytorami. |  |
|  | Panele skrytkowe muszą stanowić integralną część obudowy depozytora, a całość musi być zamknięta za drzwiami z elektrozamkiem. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się stosowania modułów doczepianych (nadstawek). |  |
|  | możliwość integracji z systemem dodatkowych depozytorów. Możliwość połączenia depozytorów kluczy ze sobą za pośrednictwem sieci LAN. Połączone depozytory powinny funkcjonować jako jeden systemem umożliwiający komunikację urządzeń w czasie rzeczywistym, zapewniając możliwość sprawdzenia dostępności kluczy znajdujących się również w drugim urządzeniu, rejestrowanie jednego raportu zdarzeń, z możliwością kontroli za pośrednictwem któregokolwiek depozytora oraz sprawdzanie aktualnego stanu kluczy, nadawanie uprawnień, generowanie raportów do obu urządzeń poprzez którykolwiek z terminalów zarządzających zainstalowanych w urządzeniach; |  |
|  | spełnienie zapisów NO-A-04:2016 oraz warunki techniczno-eksploatacyjne (lub równoważne). |  |
|  | posiada deklaracje zgodności CE na przedmiotowe urządzenia; |  |
|  | depozytor jednodrzwiowy, część kluczowa zabezpieczona drzwiami z szybą, otwierana zamkiem elektromechanicznym; |  |
|  | każdy klucz przyczepiony za pomocą stalowego breloczka. Brelok musi być autoryzowany w urządzeniu nazwa i numer klucza (breloka) wyświetlany na wyświetlaczu |  |
|  | klucze muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym pobraniem bezstykową kontrolą klucza wykorzystującą technologię RFID; |  |
|  | Autoryzacja do systemu przy pomocy: (karta, PIN, Karta+PIN, oraz Podwójna autoryzacja: (Karta+Pin) + (Karta+PIN); |  |
|  | umożliwienie pobrania więcej niż jednego klucza przez jedną uprawnioną osobę; |  |
|  | w sytuacji gdy użytkownik posiada dostęp tylko do jednego klucza, depozytor automatycznie powinien zwolnić blokadę breloka i podświetli miejsce w którym się znajduje bez konieczności wyboru na ekranie depozytora; |  |
|  | oprogramowanie powinno zapewnić: - nadawanie uprawnień do kluczy pozwalających użytkownikowi/ grupie na pobranie przypisanych kluczy, w określonym czasie, - możliwość pobrania większej ilości kluczy (breloków)podczas jednej autoryzacji, - pełną identyfikację oraz blokadę zdeponowanego klucza (breloka) w gnieździe depozytora, - dostęp tylko do wybranych kluczy (breloków) w zależności od nadanych uprawnień, - zwrot klucza do dowolnego gniazda depozytora lub do konkretnego wskazanego i podświetlonego gniazda, - po uprzedniej autoryzacji przez użytkownika wyświetlenie tylko nazwy kluczy (breloków), do których dany użytkownik posiada dostęp, - możliwość sporządzania wydruków ze zdarzeń w pracy systemu według zdefiniowanych uprzednio kryteriów, - informowanie o braku kluczy (breloka) w depozytorze. Wyświetlanie informacji o dacie operacji, nazwie użytkownika ewentualnie o danych kontaktowych do użytkownika, - zdalny bieżący nadzór i stałe monitorowanie obecności kluczy w systemie, - ustawianie depozytora, ustawienia sieci, tworzenie kopii zapasowej bazy danych, zmiana języka, - rejestr zmian dokonanych przez administratora, zapewniając możliwość weryfikacji jakie zmiany wprowadzili administratorzy i sub-administratorzy. - możliwość nadawania tymczasowych uprawnień do kluczy: w określonych ramach czasowych (od dnia do dnia), na określoną liczbę pobrań, na określony dzień itd. |  |
|  | menu obsługi w języku polskim; |  |
|  | instrukcja obsługi w formie elektronicznej i papierowej w polskiej wersji językowej; |  |
|  | posiadać rejestrację wszystkich zdarzeń o pojemności umożliwiającej ich rejestrację z co najmniej ostatnich 30 dni; |  |
|  | mieć zabezpieczenia przeciwsabotażowe, przeciwprzepięciowe oraz odporność na urazy i wstrząsy mechaniczne o małej częstotliwości; |  |
|  | zapewnić możliwość rozbudowy systemu; |  |
|  | umożliwiać deponowanie pewnej liczby kluczy w sposób zapewniający zabezpieczenie przed skopiowaniem, odciskiem, wglądem w profil części roboczej klucza, sfotografowaniem (np. skrytki depozytowe); |  |
|  | sygnalizować dźwiękowo i wizualnie próby nieuprawnionego pobrania klucza, mechanicznej ingerencji w urządzenie; prób sabotażu oraz braku zamknięcia drzwi depozytora; |  |
|  | powinien posiadać wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty w systemach: Mifare, HID, Unique, Indala, Ultralight – zlicowany z obudową depozytora (niewystający po za obudowę); |  |
|  | umożliwiać identyfikację użytkownika poprzez odczyt danych z karty zbliżeniowej, kod PIN, oraz dowolną kombinację powyższych sposobów identyfikacji; |  |
|  | posiadać czytelny dla użytkownika panel komunikacji i sterowania; |  |
|  | umożliwiać awaryjne wydanie kluczy w sytuacji zagrożenia; |  |
|  | posiadać wbudowany system zasilania awaryjnego zapewniający prawidłową pracę urządzeń w przypadku zaniku zasilania podstawowego; |  |
|  | posiadać możliwość tworzenia stref czasowych dla użytkowników; |  |
|  | generowanie alarmu ze zdarzeń będących anomaliami w pracy systemu, tj. braku kluczy w zdefiniowanych uprzednio oknach czasowych, usterek technicznych, nieprawidłowej obsługi, nieuprawnionych prób pobrania kluczy; |  |
|  | umożliwiać zdalny bieżący nadzór i stałe monitorowanie obecności kluczy w systemie; |  |
|  | wskazywanie użytych kart zbliżeniowych podczas przypisywania karty nowemu użytkownikowi; |  |
|  | powinien posiadać możliwość powiadomień mailowych nie zdania klucza po określonych godzinach; |  |
|  | możliwość nadawania dowolnych, wielopoziomowych uprawnień dostępu do funkcji depozytora zarówno z poziomu dotykowego terminala LCD umieszczonego w depozytorze jak również z poziomu aplikacji webowej (np. tylko podgląd zdarzeń, sprawdzanie stanu kluczy, nadawanie uprawnień do kluczy, tworzenie okien czasowych, zarządzanie ściśle określoną ilością kluczy/użytkowników lub inne wedle potrzeby); |  |
|  | możliwość mechanicznego otwarcia depozytora oraz zwolnienia kluczy w przypadku braku zasilania lub awarii (otwarcie za pomocą kluczy); |  |
|  | możliwość importu i eksportu danych (Imię, Nazwisko, numer karty inne); |  |
|  | możliwość filtrowania zgromadzonych w systemie informacji według: użytkownika, breloka (klucza), zdarzenia; |  |
|  | depozytor musi być urządzeniem autonomicznym. Własna baza danych przechowywana na wewnętrznym dysku twardym, serwer www oraz inne niezbędne oprogramowanie, które zapewnia zachowanie pełnej funkcjonalności i poprawności pracy depozytora zaimplementowane w depozytorze; |  |
|  | Zamawiający nie dopuszcza instalowania oprogramowania zarządzającego na komputerach zewnętrznych. Zarządzanie zdalne jedynie poprzez przeglądarkę WEB. |  |

NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

PODPISEM KWALIFIKOWANYM

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM