Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa kodowanej szafki na klucze.

Dostawa, montaż, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie depozytora na 50 kluczy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do ich obsługi

Miejsce dostawy, podłączenia i konfiguracja depozytora: budynek Administracji (nr 5) przy ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów.

Wymagania szczegółowe:

- Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia zapewni:

- montaż depozytora kluczy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

- konfigurację i uruchomienie systemu;

- szkolenie z obsługi i konfiguracji dla 10 pracowników Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 1. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia szkolenia w formie korespondencyjnej lub e-learningowej;

- depozytor powinien zawierać komplet breloków na klucze i plomb oraz dodatkowy zapas 5 breloków i 25 plomb.

- 50 kart użytkowników do autoryzacji (Mifare)

- 24 miesięczną gwarancję oraz w jej trakcie pełne bezpłatne wsparcie techniczne w tym serwis oraz konserwacja;

- czas reakcji serwisowej do 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego;

- czas naprawy do 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;

- w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie wskazanym w ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego elementu urządzenia bez dodatkowych kosztów lub dostarczenie zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. Urządzenie nowe lub zastępcze powinno zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- w okresie trwania gwarancji dokonanie w każdym roku obowiązywania gwarancji co najmniej jednego przeglądu konserwacyjnego;

- wymagane dla prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia oprogramowanie wraz z bezterminową, nie posiadającą ograniczeń stanowiskowych licencją oraz bezpłatną aktualizację oprogramowania w okresie trwania gwarancji.

Ogólne wymagania dotyczące depozytorów kluczy:

- Wymagania techniczno – użytkowe depozytora

- obudowa stalowa zwarta, wyposażona w minimum 10 calowy kolorowy dotykowy terminal przemysłowy wyposażony w wyświetlacz OLED (wyświetlający miedzy innymi komunikaty o zajętości gniazda, kluczu pobranym, kluczu zdanym, kluczu zablokowanym) do zarządzania depozytorem, wyposażony w minimum: 2 porty USB; 2 porty 
RJ-45, Dysk SSD M2 o pojemności 20GB.

- budowa modułowa umożliwiająca zamianę paneli kluczowych na skrytkowe i odwrotnie, zmiana kolejności modułów nie może wiązać się z wymianą obudowy. Panele muszą posiadać możliwość zamiany miejscami między sobą oraz między depozytorami.

- Panele skrytkowe muszą stanowić integralną część obudowy depozytora, a całość musi być zamknięta za drzwiami z elektrozamkiem. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się stosowania modułów doczepianych (nadstawek).

- możliwość integracji z systemem dodatkowych depozytorów. Możliwość połączenia depozytorów kluczy ze sobą za pośrednictwem sieci LAN. Połączone depozytory powinny funkcjonować jako jeden systemem umożliwiający komunikację urządzeń w czasie rzeczywistym, zapewniając możliwość sprawdzenia dostępności kluczy znajdujących się również w drugim urządzeniu, rejestrowanie jednego raportu zdarzeń, z możliwością kontroli za pośrednictwem któregokolwiek depozytora oraz sprawdzanie aktualnego stanu kluczy, nadawanie uprawnień, generowanie raportów do obu urządzeń poprzez którykolwiek z terminalów zarządzających zainstalowanych w urządzeniach;

- spełnienie zapisów NO-A-04:2016 oraz warunki techniczno-eksploatacyjne (lub równoważne).

- posiada deklaracje  zgodności CE na przedmiotowe urządzenia;

- depozytor jednodrzwiowy, część kluczowa zabezpieczona drzwiami z szybą, otwierana zamkiem elektromechanicznym;

- każdy klucz przyczepiony za pomocą stalowego breloczka. Brelok musi być autoryzowany w urządzeniu nazwa i numer klucza (breloka) wyświetlany na wyświetlaczu

- klucze muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym pobraniem bezstykową kontrolą klucza wykorzystującą technologię RFID;

- Autoryzacja do systemu przy pomocy: (karta, PIN, Karta+PIN, oraz Podwójna autoryzacja: (Karta+Pin) + (Karta+PIN);

- umożliwienie pobrania więcej niż jednego klucza przez jedną uprawnioną osobę;

- w sytuacji gdy użytkownik posiada dostęp tylko do jednego klucza, depozytor automatycznie powinien zwolnić blokadę breloka i podświetli miejsce w którym się znajduje bez konieczności wyboru na ekranie depozytora;

- oprogramowanie powinno zapewnić:

- nadawanie uprawnień  do kluczy pozwalających użytkownikowi/ grupie na pobranie przypisanych kluczy, w określonym czasie,

- możliwość pobrania większej ilości kluczy (breloków)podczas jednej autoryzacji,

- pełną identyfikację oraz blokadę zdeponowanego klucza (breloka) w gnieździe depozytora,

- dostęp tylko do wybranych kluczy (breloków) w zależności od nadanych uprawnień,

- zwrot klucza do dowolnego gniazda depozytora lub do konkretnego wskazanego i podświetlonego gniazda,

- po uprzedniej autoryzacji przez użytkownika wyświetlenie tylko nazwy kluczy (breloków), do których dany użytkownik posiada dostęp,

- możliwość sporządzania wydruków ze zdarzeń w pracy systemu według zdefiniowanych uprzednio kryteriów,

- informowanie o braku kluczy (breloka) w depozytorze. Wyświetlanie informacji o dacie operacji, nazwie użytkownika ewentualnie o danych kontaktowych do użytkownika,

- zdalny bieżący nadzór i stałe monitorowanie obecności kluczy w systemie,

- ustawianie depozytora, ustawienia sieci, tworzenie kopii zapasowej bazy danych, zmiana języka,

- rejestr zmian dokonanych przez administratora, zapewniając możliwość weryfikacji jakie zmiany wprowadzili administratorzy i sub-administratorzy.

- możliwość nadawania tymczasowych uprawnień do kluczy: w określonych ramach czasowych (od dnia do dnia), na określoną liczbę pobrań, na określony dzień itd.

- menu obsługi w języku polskim;

- instrukcja obsługi w formie elektronicznej i papierowej w polskiej wersji językowej;

- posiadać rejestrację wszystkich zdarzeń o pojemności umożliwiającej ich rejestrację z co najmniej ostatnich 30 dni;

- mieć zabezpieczenia przeciwsabotażowe, przeciwprzepięciowe oraz odporność na urazy i wstrząsy mechaniczne o małej częstotliwości;

- zapewnić możliwość rozbudowy systemu;

- umożliwiać deponowanie pewnej liczby kluczy w sposób zapewniający zabezpieczenie przed skopiowaniem, odciskiem, wglądem w profil części roboczej klucza, sfotografowaniem (np. skrytki depozytowe);

- sygnalizować dźwiękowo i wizualnie próby nieuprawnionego pobrania klucza, mechanicznej ingerencji w urządzenie; prób sabotażu oraz braku zamknięcia drzwi depozytora;

- powinien posiadać wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty w systemach: Mifare, HID, Unique, Indala, Ultralight – zlicowany z obudową depozytora (niewystający po za obudowę);

- umożliwiać identyfikację użytkownika poprzez odczyt danych z karty zbliżeniowej, kod PIN, oraz dowolną kombinację powyższych sposobów identyfikacji;

- posiadać czytelny dla użytkownika panel komunikacji i sterowania;

- umożliwiać awaryjne wydanie kluczy w sytuacji zagrożenia;

- posiadać wbudowany system zasilania awaryjnego zapewniający prawidłową pracę urządzeń w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

- posiadać możliwość tworzenia stref czasowych dla użytkowników;

- generowanie alarmu ze zdarzeń będących anomaliami w pracy systemu, 
tj. braku kluczy w zdefiniowanych uprzednio oknach czasowych, usterek technicznych, nieprawidłowej obsługi, nieuprawnionych prób pobrania kluczy;

- umożliwiać zdalny bieżący nadzór i stałe monitorowanie obecności kluczy 
w systemie;

- wskazywanie użytych kart zbliżeniowych podczas przypisywania karty nowemu użytkownikowi;

- powinien posiadać możliwość powiadomień mailowych nie zdania klucza po określonych godzinach;

- możliwość nadawania dowolnych, wielopoziomowych uprawnień dostępu do funkcji depozytora zarówno z poziomu dotykowego terminala LCD umieszczonego w depozytorze jak również z poziomu aplikacji webowej (np. tylko podgląd zdarzeń, sprawdzanie stanu kluczy, nadawanie uprawnień do kluczy, tworzenie okien czasowych, zarządzanie ściśle określoną ilością kluczy/użytkowników lub inne wedle potrzeby);

- możliwość mechanicznego otwarcia depozytora oraz zwolnienia kluczy w przypadku braku zasilania lub awarii (otwarcie za pomocą kluczy);

- możliwość importu i eksportu danych (Imię, Nazwisko, numer karty inne);

- możliwość filtrowania zgromadzonych w systemie informacji według: użytkownika, breloka (klucza), zdarzenia;

- depozytor musi być urządzeniem autonomicznym. Własna baza danych przechowywana na wewnętrznym dysku twardym, serwer www oraz inne niezbędne oprogramowanie, które zapewnia zachowanie pełnej funkcjonalności i poprawności pracy depozytora zaimplementowane w depozytorze;

- Zamawiający nie dopuszcza instalowania oprogramowania zarządzającego na komputerach zewnętrznych. Zarządzanie zdalne jedynie poprzez przeglądarkę WEB.