# OPIS ROZBIÓRKI

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Rozbiórka nieczynnej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie Politechniki Częstochowskiej |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji inwestycji: |  | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Inwestora: | Politechnika Częstochowska |  |

| Adres Inwestora: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował: |  |  | mgr inż. Piotr Tyras |  |

Częstochowa, kwiecień 2024 r.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku nieczynnej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 69, działka nr ewid. 17/21 obręb 41b jednostka ewidencyjna Częstochowa.

- Stan istniejący budynku

Budynek o powierzchni 33 m2 i wysokości 3,4 m. Wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja z ram żelbetowych wypełnionych płytami betonowymi. Strop – płyta betonowa oparta na ramach. Stan techniczny budynku niezadowalający.

- Opis rodzaju zakresu i sposobu wykonywania robót rozbiórkowych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wyłączyć z użytkowania i przeznaczyć na plac budowy część terenu. Wokół budynku należy również wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, która powinna wynosić 1/3 wysokości budynku.

Rozbiórka metodą ręczną oraz mechaniczną. Prace należy zacząć od odłączenia instalacji. Metoda rozbiórki od góry do dołu, do rozbiórki należy przystąpić w następującej kolejności: pokrycie dachowe, wypełnienie ścian, konstrukcja ramowa, podłogi, fundamenty. Rozbiórkę należy przeprowadzić przy użyciu maszyn takich jak koparki i spychacze. Należy zwrócić uwagę aby nie nastąpił przypadkowy demontaż pracującego elementu konstrukcyjnego, powodując niekontrolowane zawalenie się konstrukcji.

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektu budowlanego należy odgrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu istniejące przyłącza infrastruktury technicznej.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania i zawalania się innego.

Podczas wiatru o prędkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymać.

W czasie rozbiórki konstrukcji dachu zabronione jest przebywanie ludzi w pomieszczeniach całego obiektu.

Roboty prowadzić zachowując przepisy BHP.