| L.p. | Nazwa sprzętu | Wymagania techniczne sprzętu | Proponowany Sprzęt – firma Model | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap I |  |  |  |  |  |
| Przewodowy system konferencyjny z głosowaniem |  |  |  |  |  |
| 1 | Jednostka centralna systemu do głosowania, dyskusja, glosowanie | Dyskusyjny system kongresowy z funkcją głosowania oparty na technologii MCA Stream cyfrowego przetwarzania i transmisji dźwięku, pracujący w topologii połączeń pulpitów "Closed Loop - Daisy Chain". Jednostka powinna spełniać normę ISO 22259,. Jednostka centralna systemu kongresowego powinna mieć możliwość podłączenia min. 55 pulpitów uczestnika, oraz zarządzać przebiegiem dyskusji. Pulpity uczestników montowane w blat stołu, z modułem do głosowania z wbudowanym czytnikiem kart ID. Jednostka centralna: Funkcje dyskusji: - ustawianie liczby delegatów dopuszczonych do głosu w tym samym czasie (1/2/3/4) - ustawianie limitu czasu przemowy (1~240 minut) - tryb przemowy: OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT - tryb "OPEN" – włączenie mikrofonu aktywuje funkcje prośbę o głos - tryb "OVERRIDE" – włączenie mikrofonu w jednym pulpicie, powoduje wyłączenie mikrofonu w innym pulpicie. Jeżeli liczba dopuszczonych do głosu osób równa jest 4, włączenie mikrofonu w 5 pulpicie, powoduje wyłączenie pierwszego pulpitu z kolejki, (kolejka FIFO) - tryb "VOICE" – włączenie mikrofonu następuje automatycznie po rozpoczęciu przemowy. Mikrofon wyłącza się po zakończeniu przemowy, czas automatycznego wyłączenia się mikrofonu jest definiowany. - tryb“APPLY” - włączenie mikrofonu umożliwia przemowę tylko po zaakceptowaniu prośby o głos przez przewodniczącego lub operatora. - tryb "PTT" – włączenie mikrofonu umożliwia przemowę. Panel przedni - Ekran min. 2,8 cala, pokazujący status i menu konfiguracji systemu - Jedno pokrętło do przewijania i konfiguracji menu jednostki - Wyłącznik zasilania Panel tylny - min. Jedno zbalansowane wejście typu XLR dla mikrofonu - min. Dwa symetryczne wejścia RCA dla audio line in - min. Jedno zbalansowane wyjście typu XLR dla audio line out - min. Dwa symetryczne wyjścia RCA dla audio line out - 1 x RS-232- porty do podłączenia centralnego systemu sterowania i diagnozowania systemu - min. 1 x RJ45 – standardowe gniazdo do podłączenia do Ethernet (LAN) - 1 x RJ45- standardowe gniazdo (wyjście) do połączenia z jednostką rozszerzającą (EXTENSION) - min. 2 x wyście (8P-DIN) do pdłaczenia pulpitów uczestnika - Zakres częstotliwości – 20 Hz do 20 kHz - Stosunek sygnał/szum - SNR >100 dBA - Dynamika - >94 dB - Separacja - >90 dB - Zniekształcenia - THD <0.05 |  | 1 |
| 2 | Pulpit przewodniczącego, z przyciskiem priorytetu | Pulpit przewodniczącego o budowie modułowej, do którego można dołączyć w razie potrzeby głośnik oraz moduł do głosowania - montaż wpuszczany - przycisk priorytetu - gniazdo mikrofonu - Gniazdo Ø 3,5 mm do podłączenia głośnika - 2 x Gniazda RJ11 : do podłączenia pulpitu do głosowania i gniazdo RJ45 do połączenia łańcuchowego - Obsługa częstotliwości próbkowania dźwięku 48 kHz - odporność na zakłócenia radiowe z telefonów komórkowych - Oddzielna regulacja wzmocnienia i korektora (5 pasm) każdego mikrofonu dla uzyskania dźwięku bez zakłóceń - Obsługa "PnP" (plug and play) - Max. Zużycie energii 1,8 W - Typ mikrofonu Przetwornik pojemnościowy eklekterowy - Czułość -46 dBV/Pa - Pasmo przenoszenia: od 50 Hz do 20 kHz |  | 1 |
| 3 | Pulpit delegata/członka senatu | Pulpit delegata/członka senatu o budowie modułowej, do którego można dołączyć w razie potrzeby głośnik oraz moduł do głosowania - montaż wpuszczany - gniazdo mikrofonu - Gniazdo Ø 3,5 mm do podłączenia głośnika - Gniazdo RJ11 do podłączenia pulpitu do głosowania - 2 gniazdo RJ45 × do połączenia łańcuchowego - Obsługa częstotliwości próbkowania dźwięku 48 kHz - Doskonała odporność na zakłócenia radiowe z telefonów komórkowych - Oddzielna regulacja wzmocnienia i korektora (5 pasm) każdego mikrofonu dla uzyskania doskonałego dźwięku - Obsługa "PnP" (plug and play) - Max. zużycie 1,8 W - Typ mikrofonu Przetwornik pojemnościowy eklekterowy - Czułość -46 dBV/Pa - Pasmo przenoszenia: od 50 Hz do 20 kHz |  | 29 |
| 4 | Pulpit do glosowania z czytnikiem kart - IC Card | Jednostka do głosowania z czytnikiem kart - montaż wpuszczany - 3 przyciski do głosowania w formie fizycznej (nie dotyk) - wbudowany czytnik kart zbliżeniowych - maksymalna pojemność systemu min 4000 jednostek - możliwość przeprowadzania głosowań w minimum 3 trybach: a) prawda/fałsz b) parlamentarny TAK/NIE/WSTRZYMAŁ SIĘ c) ankieta - połączenie za pomocą kabla UTP i gniazd RJ11 do pulpitu konferencyjnego opisanego powyżej |  | 30 |
| 5 | Mikrofony | Mikrofon typu gęsia szyja - wtyczka 5pin - Z dwukolorowym podświetlanym pierścieniem (np. zielony/czerwony) - charakterystyka pojemnościowa - długość 45-48cm - Czułość max 46 dBA przy 680 Ohm (0 dB = 1 V/Pa przy 1 kHz) - Pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz |  | 30 |
| 6 | Programator kart identyfikacyjnych IC | Programator kart IC - podłączenie do komputera za pomocą kabla USB |  | 1 |
| 7 | Karta IC | Karta IC - powinna umożliwiać logowanie do systemu - system powinien umożliwiać przypisanie karty do konkretnej osoby |  | 1 |
| 8 | Głośnik w pulpicie | Głośnik do pulpitu konferencyjnego - montaż wpuszczany - wyposażony w kabel Ø 3.5 mm jack do podłączenia do pulpitu konferencyjnego - wymiary max 75 x 85 x 85 |  | 30 |
| 9 | Zasilacz do pulpitów | Zasilacz do ciągu pulpitów konferencyjnych przy dystansie okablowania większego niż 80m - synchronizacja ON/OFF z jednostką konferencyjną - system rozszerzenia i zasilania - 3 × 8P-DIN dla linii przekraczających 80m - 1 × 8P-DIN gniazdo wejściowe do połączenia z jednostką konferencyjną - 1 × 8P-DIN gniazdo wyjściowe do połączenia z kolejnym zasilaczem |  | 1 |
| 10 | Kabel typ 1 | Kabel systemowy - gniazdo RJ45 - wtyk 8P-DIN |  | 4 |
| 11 | Kabel typ 2 | Kabel systemowy - gniazdo RJ45 - gniazdo 8P-DIN |  | 4 |
| 12 | Oprogramowanie systemowe | Kompleksowe narzędzie do zarządzania informacjami konferencyjnymi, zapewniające przejrzyste i łatwe zarządzanie użytkownikami. - powinno zawierać nazwę spotkania/konferencji i informacje o spotkaniu - Każde spotkania/konferencja może składać się z kilku spotkań - Utworzenie nowego spotkania na umówioną konferencję Spotkanie: - Zawartość spotkania: nazwa spotkania, układ, godzina rozpoczęcia/zakończenia spotkania, tryb logowania oraz kworum i zawartość i - Zarządzanie agendą: generowanie agendy z bazy danych lub ładowanie z pliku - Informacje o uczestniku: dodawanie uczestników do bieżącego spotkania - Konfiguracja: konfiguracja przemawiania dla bieżącego spotkania - Wyświetlanie zwołanych spotkań w różnych kolorach - Blokowanie zwołanego spotkania w celu ochrony danych - Swobodne przełączanie się między spotkaniami, w celu zarządzania Rodzaje głosowań - Za / Przeciw - Parlamentarne Tak/Nie/Wstrzymano się - Badanie Opinii Publicznej / Sondaż 1/2/3/4/5 - Reakcja publiczności -- /- / 0 / + /++ Tryby głosownia, raportowanie. - Obliczenia: wstępnie ustalone lub w powiązaniu z liczbą uczestniczących osób. - Tryb głosowania: jawne / tajne - Tryb ważności – pierwsze naciśnięcie przycisku ważne / ostatnie przyciśnięcie przycisku ważne. - Zakres przegłosowania: pomiędzy 1 i 100% - Drukowanie lub zapis wyników głosowania - Logowanie przed głosowaniem |  | 1 |
| 13 | Oprogramowanie do zarządzania mówcami, mikrofonami | Oprogramowanie do zarządzania mikrofonami: Funkcja ustawiania siedzeń obejmuje moduły funkcyjne dotyczące miejsc dla delegatów i rozmieszczenia jednostek - Miejsca dla delegatów służą do przydzielania miejsc dla delegatów, np.: - Przypisywanie jednego miejsca dla każdego pełnomocnika - Przydzielanie miejsc w sekcjach, automatyczne przydzielanie miejsc dla grupy delegatów, obsługa nowego przydziału – częściowo lub w całości - Zwolnienie pojedynczego stanowiska, jeśli jest to wymagane dla nowego zadania - Rozmieszczenie jednostek: przypisanie jednostki kongresowej do odpowiednich pozycji w oparciu o rzeczywiste miejsca dla delegatów, obecne okablowanie i układ: - Rozmieszczenie jednostek, przypisanie jednostki kongresowej do prawdziwego miejsca dla delegatów - Usunięcie jednostki, ponownie przypisanie jednostki - Zlokalizowanie pozycji za pomocą operacji menu - Uruchomienie ustawionej jednostki, aby sprawdzić układ Zarządzanie delegowaniem obejmuje trzy podmoduły: informacje o delegowaniu, uczestnicy i delegowanie uprawnień - Informacje o pełnomocniku: tworzenie bazy danych pełnomocnika i zarządzanie nią - Importowanie/eksportowanie informacji o pełnomocniku - Edycja informacji o delegatach: numer, typ, imię i nazwisko, wagę głosu, lidera (tak lub nie), prezydium (tak lub nie) itp. Obsługiwanie indywidualnego obrazu w bazie danych - Użytkownicy mogą dostosować opcje w powyższych elementach - Opcje specyficzne dla klienta dla powyższych elementów - Szybkie wyszukiwanie - Możliwość aktualizacji bazy danych - Uczestnicy: wybór delegatów do udziału w konferencji z bazy danych - Wyświetlanie listy informacji o pełnomocnikach według filtru - Funkcja dodawania grup według filtru - Delegowanie uprawnień: - Stopień: przewodniczący lub delegat - Władza: mówca, głosowanie i głosowanie Sterowanie mikrofonem: w połączeniu z projektem miejsca, ustawieniem miejsc, zarządzaniem delegatami, zarządzaniem konferencjami i konfiguracją mikrofonu, do kontrolowania i monitorowania bieżącego stanu mikrofonu, a także automatycznego śledzenia wideo. W skład obiektu wchodzą: - Sterowanie włączaniem/wyłączaniem mikrofonu - Zamknij wszystkie aktywne mikrofony - Zatwierdzanie/odrzucanie próśb delegatów o zabranie głosu - Odrzuć wszystkie prośby o przemowę - Delegowanie czasu przemówienia - Nagrywanie i zapis przemowy - Sterowanie w trybie parlamentarnym - Szczegółowe informacje dostępne w bazie danych delegatów do celów wyświetlania online - W przypadku współpracy z automatycznym systemem śledzenia wideo, dla każdej jednostki dyskusyjnej można utworzyć ustawienia wstępne kamery, aby jednocześnie przesyłać obraz prelegenta na wyświetlacz w sali |  | 1 |
| 14 | Oprogramowanie do zarządzania identyfikacją IC Card | Dystrybucja kart IC, utrata/aktywacja kart IC i zarządzanie delegowaniem Dystrybucja kart IC: - Karta IC-Card zawiera numer konferencji, numer uczestnika, tożsamość, prawa itp. - Uwierzytelnianie kartą ograniczone do jednego obiektu konferencyjnego. Nowe uwierzytelnianie podlegające przepisaniu karty IC-Card - Zapisz kartę IC przed dystrybucją karty IC - Utrata karty IC: zgłoś utratę karty. Karty uznane za zagubione nie mogą zostać zalogowane na konferencję - Aktywacja karty IC: aktywuj zgubioną kartę, gdy wróci - Zarządzanie delegowaniem składa się z trzech części: delegowanie informacji, uczestników i delegowanie uprawnień - Informacje o pełnomocniku: tworzenie bazy danych pełnomocnika i zarządzanie nią - Importowanie/eksportowanie informacji o pełnomocniku - Edytuj informacje o delegatach: numer, typ, imię i nazwisko, wagę głosu, lidera (tak lub nie), prezydium (tak lub nie) itp. Obsługuje indywidualny obraz w bazie danych - Użytkownicy mogą dostosować opcje w powyższych elementach - Opcje specyficzne dla klienta dla powyższych elementów - Szybkie wyszukiwanie - Możliwość aktualizacji bazy danych - Uczestnicy: wybierz delegatów do udziału w konferencji z bazy danych - Wyświetlanie listy informacji o pełnomocnikach według filtru - Funkcja dodawania grup według filtru - Delegowanie uprawnień: - Stopień: przewodniczący lub delegat |  | 1 |
| 15 | Oprogramowanie do zarządzania glosowaniem, bazą danych | Głosowanie zarządzanie, siedzenie, rozmieszczenie i delegowanie modułów podrzędnych zarządzania. Zarządzanie głosami: - Tematy zarządzanie informacją - Instalowanie, zapisywanie, dodawanie lub usuwanie pliku tematów przed spotkaniem - Otwórz interfejs sterowania tematami i wyświetlaj zawartość tematów na dużym ekranie - Drukowanie listy tematów i informacji, a następnie rozdawanie je delegatom jako informacje o spotkaniu Rodzaje głosowań: - Za/Przeciw - Parlamentarny: TAK/NIE/WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU - Kwestionariusz: 1/2/3/4/5 - Reakcja publiczności: --/-/0/+/++ - Parlament (NPPV): TAK/NIE/WSTRZYMAŁ SIĘ/NPPV Ankieta - zadowolony (głosowanie na cztery klucze: - Całkowicie zadowolony/zadowolony/zasadniczo zadowolony/niezadowolony) (głosowanie na trzy klucze: zadowolony/zasadniczo zadowolony/niezadowolony) (głosowanie dwoma kluczami: zadowolony/niezadowolony) - Kwalifikowany (głosowanie z czterema/trzema/dwoma kluczami) - Kompetentny (głosowanie za cztery/trzy/dwa klucze) Tryby sterowania: sterowanie prezesem / sterowanie operatora / głosowanie sterowane czasowo - Kalkulacja: predefiniowana lub w odniesieniu do uczestników biorących udział w spotkaniu osobiście - Tryb rejestracji: nominatywny/karta do głosowania - Tryb ważności: pierwsze naciśnięcie ważne / ostatnie naciśnięcie ważne - Zdawalność od 1% do 100% - Głosowanie nad wieloma propozycjami w jednym czasie (dla serii HCS-4368DM i multimedialnego terminala kongresowego bez użycia papieru) - Wyświetlanie wyników głosowania na dużym ekranie - Wydruk lub zapis wyniku głosowania - Zaloguj się przed głosowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa i ważności wyników głosowania |  | 1 |
| 16 | Nadstawka/maskownica | Nadstawka meblowa zakrywająca zdemontowane uprzednio stare panele konferencyjne, dostosowana wymiarami do nowych urządzeń, w kolorystyce najbardziej zbliżonej do obecnego stołu konferencyjnego (jasny dąb) |  | 30 |
| System projekcyjny |  |  |  |  |  |
| 17 | Projektor | - technologia - 3LCD; - natężenie światła - min. 6000 lumenów; - rozdzielczość - WUXGA (1920 x 1200); - współczynnik proporcji - 16:10; - stosunek kontrastu - min 2.000.000 : 1; - źródło światła - laser, żywotność min. 20 000 h; - korekcja Lens-Shift; - przystosowany do pracy 24 h / 7 dni; - montaż projektora w dowolnej pozycji (360 stopni); - poziom hałasu w trybie normalnym maks. 40db; - wejścia minnimum: 2 x VGA, HDBaseT, 2x HDMI, 2x Audio mini jack, RS-232, LAN; - wyjścia: VGA, Audio mini jack; - wysłona złączy i okablowania dostarczana w komplecie razem z projektorem; - szybki start i wyłączenie; |  | 1 |
| 18 | Uchwyt sufitowy do projektora | -4 punkty mocowania - Blacha o grubości min 3 mm do 4mm malowana proszkowo - Teleskopowa konstrukcja uchwytu o profilu okrągłym - Możliwość regulacji min. 62-84 cm, kolor biały, - Korekta lewo/prawo min 18°/18° - Regulacja kąta nachylenia 90°/90°, - Prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu - malowany proszkowo na kolor biały |  | 1 |
| 19 | Ekran elektryczny | - Ekran projekcyjny elektryczny w kasecie z systemem napinaczy - obszar roboczy o szer. min 310 cm płótno z czarnymi ramkami ( wykonane z płótna, nie dopuszcza się malowanych ramek) - format 16:10 - wysuw płótna przedni - kolor kasety biały - płótno posiada certyfikat trudnopalności - boczki ekranu wykonane z aluminium - obszar roboczy o szer 275 cm płótno z czarnymi ramkami ( wykonane z płótna, nie dopuszcza się malowanych ramek), - rozmiar ekranu personalizowany, robiony na zamówienie |  | 1 |
| 20 | Monitor | Monitor wielkoformatowy 55” - Przekątna obrazu min 55" Monitor wielkoformatowy 43” - Przekątna obrazu 43"-47” - matryca non-glare, haze max 1% - Rozdzielczość UHD (3840 x 2160) - Jasność min 400 cd - Kontrast min 1200:1 - praca 24/7 - głośniki min 2 x 10W - System operacyjny zapewniający dostęp do dodatkowych aplikacji - Złącza wejściowe min 4 x HDMI (HDCP 2.3), , RJ45 - Sterowanie przez RJ45, RS232, HDMI CEC - Wbudowana karta sieciowa wi-fi - Obsługa HDR10 - Waga max 16 kg bez podstawy - Waga max 11-12 kg bez podstawy |  | 4 6 |
| 21 | Zabudowa meblowa | Zabudowa meblowa do Monitorów w kształce wyspy mogącej pomieścić jeden monitor lub dwa monitory 55” 43”-47”" w zależności od ich ustawienia - Ze względu na zabytkowy charakter Sali, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu, dopiero po jego akceptacji będzie mógł przystąpić do jego wykonania. |  | 2 6 |
| System dystrybucji sygnałów |  |  |  |  |  |
| 22 | Koder/dekoder | -Programowalny dekoder AudioVideo po protokole IP, odbiera wideo 4K60 4: 4: 4 przez standardową sieć Ethernet o prędkości 1 Gbit bez zauważalnego opóźnienia lub utraty jakości. - Obsługa HDR10 i HDCP 2.2 - Złącza minimum 2 x IR, 1 x RS232, 3 x LAN z obsługą PoE (tylko port 1), 1 x SFP, 2 x USB-A, 1 x USB-C - Złącza minimum 2 x IR, 1 x RS232, 2 x LAN z obsługą PoE (tylko port 1), 1 x SFP, 1 x USB-A, 2 x USB-B - Wyjścia min 1 2 x HDMI, 1 x audio - Wejścia min 1 x HDMI, 1 x audio - Zarządzanie przez przeglądarkę internetową, system sterowania centralnego - Obudowa metalowa, - Chłodzenie aktywne – minimum 1 wentylator - Zasilanie 24V (zasilacz) lub przez PoE |  | 6 |
| 23 | Dekoder | - Programowalny dekoder AudioVideo po protokole IP, odbiera wideo 4K60 4:2:0 przez standardową sieć Ethernet o prędkości 1 Gbit bez zauważalnego opóźnienia lub utraty jakości. - Obsługa HDR10 i HDCP 2.2 - Złącza minimum 2 x IR, 1 x RS232, 1 x RJ45 z obsługą PoE - Wyjście 1 x HDMI, - Wyjście analogowe audio x 1 - Zarządzanie przez przeglądarkę internetową, system sterowania centralnego - Obudowa metalowa, - Chłodzenie aktywne - wentylator - Zasilanie 24V (zasilacz) lub przez PoE |  | 4 |
| 24 | Zestaw transmisji bezprzewodowej + Wzmacniacz dystrybucyjny HDMI 1x4 | Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku składający się z dwóch nadajników podłączanych do komputera za pomocą kabla USB oraz odbiornika podłączanego do wyświetlacza - minimum 2 nadajniki w komplecie pozwalające na przesyłanie dwóch obrazów w tym samym czasie poprzez podział obrazu - rozdzielczość wyjściowa odbiornika min 4K UHD - obsługa protokołów Miracast, Google Cast oraz AirPlay - obsługa urządzeń dotykowych - lokalne wejście HDMI - możliwość transmisji z urządzeń mobilnych poprzez aplikację Wzmacniacz dystrybucyjny HDMI 1x4 - wejście 1 x HDMI - wyjście 4 x HDMI, 1 x Audio 5-pin Phoenix, 1 x Toslink - obsługa formatów audio: LPCM 7.1 audio, DP audio format, PCM, Dolby Digital®, DTS®, DTS-HD® |  | 1 |
| 25 | Procesor audio | - Procesor do zarządzania spotkaniami/konferencją. - Min. 12 wejść analogowych typu mic / line. - Min. 8 wyjść analogowych. - Min. 8 wyjść cyfrowych AmpLink. - Min. 12 eliminatorów echa akustycznego (AEC). - Dante 64x64 kanały audio. - System powinien być konfigurowalny przy użyciu dedykowanego oprogramowania z funkcją programowania typu "przeciągnij". - 2-liniowy VoIP z wewnętrznym interfejsem internetowym umożliwiającym konfigurację parametrów VoIP bez dostępu do pliku projektu. - Sygnałowy procesor min. 32-bitowy - Dynamiczny zakres > 115 dB, 20 Hz - 20 kHz, analogowe wejście do wyjścia analogowego. - Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+0.3 dB/-0.1 dB). - W zestawie dedykowane oprogramowanie. - Montaż w szafie Rack, max 1U. - Masa max. 2,6 kg |  | 1 |
| System sterowania |  |  |  |  |  |
| 26 | Komputer AIO | - Przekątna ekranu min. 23.8'' - Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (FHD 1080) - Ekran dotykowy - Typ matrycy: TFT IPS (matowa) - Procesor zaprojektowany i dedykowany do pracy z zaoferowanym sprzętem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 36 970 punktów w teście Average CPU Mark dostępnym na stronie internetowej cpubenchmark.net dla konfiguracji jednoprocesorowej. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu - Zainstalowana pamięć RAM min. 16 GB DDR5 - Częstotliwość szyny pamięci min 4800 MHz - Typ dysku SSD M.2 o pojemności min. 512 GB - Format szerokości SSD M.2 - Karta graficzna zintegrowana - Porty wideo: minimum 2 x HDMI, 1 x DisplayPort - Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s - Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax, Bluetooth - Wbudowany czytnik kart pamięci - Porty USB min. 2 x USB 3.0 Type-A, 3 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 3.1 Type-C - Porty Audio min. 1 x (Line-out), 1 x (Combo) - Wbudowana kamera internetowa - Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro - Waga max: 6.5 kg - Moc zasilacza max. 160 W - Akcesoria w zestawie: mysz, klawiatura, europejski przewód zasilający - Gwarancja producenta min. 3 lata typu Next Business Day / onsite |  | 1 |
| 27 | Procesor systemu sterowania | - Jednostka centralna systemu sterowania z możliwością zamontowania w szafie rack. - Pamięć: SDRAM min. 2 GB, FLASH min. 8 GB, - 1 x złącze typu terminal block (5 pin) obsługujące dwukierunkową transmisje RS-232, RS-422 oraz RS-485 - 2 x złącze typu terminal block (3 pin) obsługujące dwukierunkową transmisje RS-232 - 2 x złącze typu terminal block (8pin) obsługujące 8 nadajników podczerwieni - 1 x złącze typu USB typu A dla urządzeń pamięci masowej - 1 x złącze RJ-45 obsługujące LAN - 2 x złącze typu terminal block (8 pin) obsługujące 8 izolowanych przekaźników typu „Normalnie Otwarte”, który pracuje w parametrach 1A, 30V AC/DC |  | 1 |
| 28 | Panel sterujący | - min 10-calowy ekran dotykowy - Rozdzielczość min. 1920x1200, 16:10 - Jasność min 400 cd/m2 - Kontrast min. 1000:1 - Programowalne przyciski - Wbudowany mikrofon oraz głośniki - Bluetooth - WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac - min 1x USB 2.0 - min. 1 x Ehternet (z PoE lub PoE+) - Pamięć RAM min. 2GB, eMMC 16GB - Wersja nabiurkowa |  | 1 |
| 29 | Switch 48portów | - Podstawowa prędkość portu : 1 Gigabit - Liczba portów : 48 (40x 1G PoE+ 8x SFP+) - Porty PoE / budżet : 40 PoE+ (30W/port), budżet 960W - Obsługa IGMP : Rozszerzony - Obsługa ramki Jumbo : Tak, do 12 kb - Obsługa AVB : Tak. Wymagana licencja elektroniczna - Poziom hałasu : Bez wentylatora lub 59 dB przy 25ºC - Pobór mocy : Z PoE 1197W/4086,56 BTU/godz. - Bez PoE 89,2 W/304,53 BTU/godz - Tryb gotowości bez połączenia z portem: 74,5W/254,34 BTU/godz |  | 1 |
| 30 | Bramka | - Bezpieczny interfejs IP, który łączy się z magistralą KNX TP. - Bezpieczny interfejs IP, który łączy się z magistralą KNX TP. - Możliwość adresowania i sterowania do min, 1000 punktów danych. - Możliwość zasilania przez magistralę KNX. - Montaż na szynie DIN. - Komunikacja Protokół KNX: KNX przez TP (kabek typu skrętka UTP); Protokół interfejsu: cEMI; Zabezpieczenia KNXnet/IP (AES-128); Kompatybilny z ETS5 i ETS6 - Komunikacja Ethernet: Obsługuje ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP i Auto IP; |  | 1 |
| 31 | Access Point | - Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy MU-MIMO. - Minimalna liczba anten: 6 - Możliwość montażu na suficie. - Połączenia Wi-Fi w dwóch pasmach: do 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz. - Możliwość korzystania z dedykowanej platformy SDN: bezobsługowa konfiguracja ZTP, centralnego zarządzenia w chmurze oraz inteligentnego monitoringu. - Płynny roaming transmisji AudioVideo pomiędzy punktami dostępowymi podczas zmiany lokalizacji użytkownika. - Obsługa zasilania PoE w standardzie 802.3af/at oraz pasywnego PoE (w zestawie wymagany jest adapter PoE). - Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej - Kontrola dostępu - Filtrowanie adresów MAC - Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową - Mapowanie SSID do VLAN - Wykrywanie nieautoryzowanych AP - Obsługa 802.1X - Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |  | 1 |
| 32 | Router | - Działanie zintegrowane z dedykowaną platformą SDN: bezobsługowa konfiguracja ZTP, centralne zarządzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie. - Centralne zarządzanie: dostęp z poziomu chmury i dedykowanej aplikacji. - Pięć portów gigabitowych: szybka łączność przewodowa. - Min. do . 3 portów Ethernet WAN: 1 gigabitowy port WAN i 2 gigabitowe porty WAN/LAN z równoważeniem obciążenia pasma zwiększające możliwości używania wielu linii łącz szerokopasmowych. - Min. 1 port USB WAN do połączenia mobilnego za pomocą modemu USB 4G/3G - Bezpieczna sieć VPN: obsługa do min. 20 połączeń LAN-to-LAN IPsec, 16 połączeń OpenVPN, 16 połączeń L2TP oraz 16 połączeń PPTP VPN. - Wymagane zabezpieczenia: rozbudowane reguły zapory sieciowej, ochrona przed atakami DoS, filtrowanie adresów IP/MAC/URL. |  | 1 |
| 33 | Panel technika/tablet | - Pojemność: min. 64 GB - Pamięć operacyjna: min 2GB - Wyświetlacz IPS LCD - Wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej min. 10,9"" - Nagrywanie w jakości 4K 24-60klatek/s - Rozdzielczość min. 1640x2360 - Sieci: Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 5.2 - Kanały: 2,4 GHz oraz 5 GHz - Powłoka antyodblaskowa - Funkcja Touch ID - Bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 28,6 Wh |  | 1 |
| 34 | Futeral do panelu | Futerał wykonany z miękkiej skóry do przechowywania panelu opisanego powyżej. Budowa umożliwiająca wykorzystanie go jako podstawki |  | 1 |
| Elementy instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 35 | Przyłącze stołowe | Przyłącze stołowe z otwieraną klapką i chowającą się wyposażone w gniazdo 230V x 2 oraz okablowanie przelotowo ( 6 otworów przelotowych ) -europejskie gniazdo zasilania ~230V x2 - przedłużacz kablowy sieci LAN RJ45 M / RJ45 M x2 - przedłużacz kablowy HDMI M / F x1 -wykonane z aluminium |  | 1 |
| Robocizna |  |  |  |  |  |
| 36 | Montaż urządzeń, konfiguracja, uruchomienie | W ramach zadania należy: Zdemontować stare ekrany, projektor i wyświetlacz do głosowania - zamontować nowy projektor na uchwycie sufitowym i podłączyć do istniejącej instalacji - zamontować nowy ekran elektryczny - zdemontować istniejący system konferencyjny - Poprzez opisane wcześniej nadstawki meblowe zamontować nowe pulpity konferencyjne wraz z modułami głosowania i głośnikami - zamontować przyłącze stołowe na stanowisku rektora i połączyć z koderem sygnałowym - Zamontować 4 monitory w zabudowach meblowych zlokalizowanych w przestrzeni pomiędzy obiema stronami stołu konferencyjnego - Zamontować komputer AIO w miejscu przewodniczącego obrad - zamontować panel sterujący na stole Rektora - zamontować Access Point na suficie W szafie rack zamontować następujące urządzenia: - Jednostka systemu konferencyjnego - Procesor systemu sterowania - Zestaw transmisji bezprzewodowej - switch - router - zasilacz pulpitów konferencyjnych - matrycę audio - kodery i dekodery AV W rozdzielni elektrycznej należy zamontować: - bramkę komunikacyjną do systemu KNX |  | 1 |
| 37 | Zaprogramowanie systemu | System sterowania należy zaprogramować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Z założenia powinien on umożliwiać: - załączaniem prezentacji poprzez wybór określonego makra ( uruchomienie projektora, opuszczenie ekranu, wybór źródła, regulacja głośności) - sterowanie oświetleniem poprzez bramkę komunikacyjną - sterowaniem przebiegu konferencji - dołączanie kolejnych wyświetlaczy |  | 1 |

UWAGA

W dokumentacji SWZ załączono wyniki średniej testów dla konfiguracji jednoprocesorowej oraz kart graficznych opublikowane w dniu 13.11.2024 na stronach cpubenchmark.net oraz videocardbenchmark.net

Jeżeli w opinii Wykonawcy w załączonej dokumentacji brakuje elementów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu, powinien on przewidzieć je w swojej wycenie.

Informacje dla wykonawcy

Obecnie UMG posiada 25 letni analogowy system do głosowania – połączone szeregowo manipulatory 2-przyciskowe

Tablica wyników głosowania zamontowana na ścianie

Projektor  4:3 z analogowym sygnałem VGA z komputera i bardzo małym ekranem 4:3 Jest jeszcze dodatkowy ekran – do zdemontowania

Do ekranu i projektora jest doprowadzony kabel VGA i i zasilanie

System Audio wyposażony jest we wzmacniacz oraz 40 mikrofonów wbudowanych w lat stołów i 6 głośników (zawieszonych na ścianach) które łatwo się sprzęgają

System audio  - urządzenia zamontowane w rogu Sali senatu, tam też jest zasilanie do nich i całe sterowanie

Zakres modernizacji dla wykonawcy

30 stanowisk do głosowania

System Video

- Nowy projektor Laserowy + większy ekran 16:10 lub 16:9

- Przesyłanie sygnału video i audio na ekran bezprzewodowo – 2 nadajniki przekazujące obraz i dźwięk

- min. 2 wyspy z ekranami o przekątnej minimum 55” wewnątrz owalnego stołu senatu (etap 1)

3 wyspa – etap II

System do głosowania

- Manipulatory które można schować pod blatem stołu – podobnie jak jest obecnie (np. wpuszczane w blat)

- Oprogramowanie do głosowania i wyniki wyświetlane na ekranie / ekranach

System audio

Wymiana pulpitów z mikrofonami i głośnikami (etap I) oraz głośników zawieszonych na ścianie (etap drugi)

Nagrywanie posiedzeń senatu

Możliwość dokonywania zamiany mowy na tekst pisany

Możliwość przeprowadzania wideokonferencji – etap 3

Demontaż starych ekranów, projektora, tablicy do glosowania

Nowy uchwyt do projektora lub adaptacja starego

Możliwa zmiana montowania uchwytu – inna odległość od ekranu w przypadku nowego projektora

Urządzenia sterujące, komputer  potrzebne do pracy nowego systemu powinny być zamontowane w serwerowni na parterze w szafie rack

W Sali senatu podłączony ekran od komputera z klawiaturą i myszką (komputer AiO)

W etapie 1 należy uwzględnić elementy z 2 i 3 etapu i zaprojektować odpowiednie kable teletechniczne i zasilające

Wykonawca wykonuje tylko okablowanie wewnątrz Sali Senatu pomiędzy urządzeniami, pulpitami, Wyświetlaczami.

Zamawiający po swojej stronie wykonuje okablowanie teletechniczne/sygnałowe pomiędzy urządzeniami na Sali Senatu a szafą rack która znajduje się piętro niżej. Urządzenia sterujące do systemu będą umieszczone w tym pomieszczeniu